Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«___»____________2021 г.                                                         №___________________

г. Санкт-Петербург

Об установлении предмета охраны

объекта культурного наследия «Здание караулки № 4», 1881-1885 гг, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, 
г. Гатчина, Дворцовый парк, лит. Б у Сильвийских ворот

В соответствии со статьями 9.2, 33, 47.3 Федерального закона                                        от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», пунктом 2.2.2. Положения 
о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24 декабря 2020 года № 850, и необходимостью проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 июля 2017 года № 212-01-1-39-ВА, приказываю:

- Установить предмет охраны объекта культурного наследия 
«Здание караулки № 4», 1881-1885 гг, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, 
г. Гатчина, Дворцовый парк, лит. Б у Сильвийских ворот, принятого под государственную охрану приказом комитета по культуре Ленинградской области 
от 11 марта 2019 года № 01-03/19-153 «О включении Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия 
«Здание караулки № 4», 1881-1885 гг, местонахождение объекта: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, 
г. Гатчина, Дворцовый парк, лит. Б у Сильвийских ворот», согласно приложению 
к настоящему приказу.

- Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета 
по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия		                             В.О. Цой

Согласовано:

Заместитель председателя – начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

____________________________ Г.Е. Лазарева

Начальник сектора судебного и административного производства департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

______________________________Ю.И. Юруть

Ознакомлен:

Начальник отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения                                   и использования  объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

_____________________________ С.А. Волкова

Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения                                  и использования  объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

____________________________ Н.И. Корнилова

Подготовлено:

Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения                                  и использования  объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области

____________________________ Н.И. Корнилова

Приложение

к приказу комитета по сохранению культурного наследия

Ленинградской области

от «___» _____________2021 г.

№ _________________________

Предмет охраны объекта культурного наследия

«Здание караулки № 4», 1881-1885 гг, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Гатчинское городское поселение, г. Гатчина, Дворцовый парк, лит. Б у Сильвийских ворот

| № пп | Видовая принадлежность предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Градостроительная охрана |  |
| 1.1 | Объемно-пространственное и планировочное решение территории | Местоположение объекта в исторических границах пятна застройки. ( С севера – парк Сильвия, с юга и востока – Дворцовый парк, с юго-запада – Красноармейский проспект). Расположение здания на участке – на территории Дворцового парка, у Сильвийских ворот. Прилегающая территория является частью пейзажного парка, с системой набивных дорожек. Вблизи северо-западного фасада здания проходит каменная ограда парка «Сильвия», отделяющая территорию Дворцового парка от парк «Сильвия». Композиционные принципы пространственной организации территории: Визуальные связи вдоль аллей парка, открытая площадка у Сильвийских ворот. Ценные элементы ландшафта: старовозрастные деревья парковой зоны. Средовые характеристики территории и её фрагментов: Пейзажный парк с дорожками, каменная ограда с каменными воротами и коваными решетчатыми створками, площадка перед зданием и воротным комплексом. |  |
| 2 |  | Архитектурная охрана |  |
| 2.1 | Объемно- пространственное решение | Конфигурация и габариты здания в плане, объемно- пространственное решение: Два разновысоких объема: - «жилая часть» и «службы», примыкающие друг к другу, с двухскатными кровлями по треугольным кирпичным фронтонам. Направление коньков кровель параллельно длинной оси здания. Объемы обеих частей здания соответствуют их функциональному назначению – больший, основной («жилая часть») - с подвалом и мансардой (чердаком); меньший – хозяйственная часть («службы»). Вход в основной объем осуществляется со стороны паркового, северо-западного фасада, по высокому крыльцу. На трех фасадах существуют оконные проемы прямоугольной формы с лучковыми перемычками. В плоскости фронтонов устроены круглые окна. Подвал освещается окнами в цокольной части. высотные габариты соотношение высот жилой и служебной частей; крыша: высотные отметки конька, конфигурация (двухскатная), уклон и величина выноса. |  |
| 2.2 | Конструктивная система | Фундаменты здания –бутовые, ленточные, на естественном основании; Цоколь – габариты и характер отделки; облицовка блоками гатчинского доломита; различная высота цоколей основного объема и пристройки. Стены наружные – материал, конструкция; кирпичные на известково-песчаном растворе, со стороны фасадов декорированы гатчинским доломитом. Крыльцо на северо-западном фасаде – конструкция, материал габариты; облицовано блоками гатчинского доломита; ступени из известняка с профилированным краем. Крыши – форма, конструкция; двухскатные, чердачные. Стропильная система – деревянная. Кровельное окрытие и Водостоки – материал, расположение водосточных труб; Кровля фальцевая, из листового оцинкованного железа. Характер размещения водосточных труб основного объема – в центре боковых фасадов. |  |
| 2.3 | Объемно-планировочное решение | Конфигурация здания в плане, габариты, их форма в общем объеме, взаимосвязь помещений, расположение проемов, лестницы в подвал; в каждом из объемов по одному помещению в капитальных стенах. Основной объем – трехуровневый, с подвальным помещением и освещенным чердаком, разделенные плоскими балочными перекрытиями. Хозяйственная пристройка – одноэтажный объем с холодным чердаком. |  |
| 2.4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | Здание одноэтажное с подвалом, кирпичное, с пристройкой по длинной оси. Фасады решены в стиле эклектики с элементами «русского стиля». В отделке активно использован натуральный камень (гатчинский доломит): облицовка цоколей, углов основного объема, карнизы, наличники окон фронтонов. Основной объем (по 1 окну на трех фасадах и входной проем на северо-восточном фасаде) дополнен одноэтажным пониженным объемом служебной пристройки, примыкающей с юго-запада. Расположение окон свободное, во фронтонах – круглые окна. Наличники окон основного этажа –штукатурные, профилированные, с прямыми сандриками. Фризовая тяга, карниз и наличники круглых окон – слабопрофилированные, каменные. Оконные проемы пристройки – прямоугольные с лучковыми перемычками, в небольших нишах. |  |
| 2.4. | Конфигурация, детали и материал кровли. | Двухскатные по кирпичным треугольным фронтонам крыши над каждым планировочным элементом; большой вынос кровли, на боковых фасадах – резные кобылки. При условии воссоздания – кобылки на торцевых фасадах и кронштейны под кобылками; резные акротерии на коньке кровли основного объема. кровля: – металлическая, фальцевая, из листовой стали, окраска (по смете Шперера) – медянкой - светло-зеленый цвет. дымовая труба (при условии воссоздания): над основным объемом, кирпичная, оштукатуренная с «сухариками и развитым карнизом. | Аналог –кобылки и кронштейны караулки у Березовых ворот. |
| 2.5 | Декоративная отделка фасадов | Декор главного здания – угловые русты из блоков гатчинского доломита, каменные фризовая тяга и карниз, наличники круглых окон фронтонов. Естественный цвет камня. Открытая кирпичная кладка с покраской красной охрой («черленью»). Штукатурные наличники и сандрики окон, окрашенные охрой. Деревянный декор (при условии воссоздания) – резные кобылки свесов кровли и кронштейны под ними, акротерии пропильной резьбы в «русском стиле» на коньках кровли, навес над крыльцом и ограждение с элементами деревянной резьбы. Декор фасадов пристройки – кирпичные пилястры и карниз простого рисунка, окрашенные желтой охрой, ниши оконных проемов с выделением охрой. Резные кобылки свеса кровли. | Аналог – сохранившийся навес над крыльцом и ограждение караулки у Березовых ворот. |

* Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований.