Материалы по обоснованию

схемЫ территориального планирования

Ленинградской области

в области электроэнергетики

в текстовой форме

КНИГА II

(АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ленинградская область

2020 год

Оглавление

Состав проекта	3

Список используемых сокращений	5

1.	Общая характеристика территории. Административно-территориальное устройство Ленинградской области	6

1.1	Общая характеристика территории	6

1.2	Административно-территориальное устройство Ленинградской области	6

2.	Природные условия и ресурсы	8

2.1	Природные условия	8

2.2	Природные ресурсы	70

3.	Объекты культурного наследия	132

4.	Районирование территорий муниципальных образований Ленинградской области для целей нормирования	137

4.1	Действующее районирование территории	137

4.2	Преобразования на территории Ленинградской области	140

4.3	Обоснование районирования территории	143

4.4	Характеристика принятого варианта районирования территории	223

Состав проекта

| № п/п | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | – |
| 1.2 | Карта планируемого размещения объектов регионального значения | 1:100 000 |
| 2. | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики в текстовой форме. Книга I (Сведения о документах стратегического планирования. Обоснование выбранного варианта размещения объектов регионального значения) | – |
| 2.2 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики в текстовой форме. Книга II (Анализ экологических, экономических и социальных факторов и районирование территорий муниципальных образований Ленинградской области) | – |
| 2.3 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики в текстовой форме. Книга III (Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, предусмотренных схемами территориального планирования Российской Федерации на территории Ленинградской области) | – |
| 2.4 | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики в текстовой форме. Книга IV (Исходно-разрешительная документация) (ДСП) | – |
| 2.5 | Карта административно-территориального устройства Ленинградской области | 1:400 000 |
| 2.6 | Карта объектов электроэнергетики | 1:100 000 |
| 2.7 | Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения | 1:100 000 |
| 2.8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:100 000 |
| 2.9 | Карта планируемых для размещения объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации | 1:100 000 |
| 2.10 | Карта объектов культурного наследия (ДСП) | 1:100 000 |

# Список используемых сокращений

| га | гектар |
| --- | --- |
| г. | город |
| г.п. | городской поселок |
| гг. | года |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| дер. | деревня |
| ООПТ | Особо охраняемая природная территория |
| ПДК | предельно-допустимая концентрация |
| пос. | поселок |
| Рис. | рисунок |
| Табл. | таблица |
| ЮНЕСКО | Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры |

- Общая характеристика территории. Административно-территориальное устройство Ленинградской области

  - Общая характеристика территории

Ленинградская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Западного федерального округа. Особая роль Ленинградской области в Северо-Западного федеральном округе обусловлена ее выгодным экономико-географическим положением: она граничит с двумя странами Евросоюза – Финляндской Республикой и Эстонской Республикой, и имеет морские порты на Финском заливе. Через территорию области осуществляются экспортно-импортные транзитные перевозки. По Волго-Балтийскому водному пути осуществляется выход из районов Поволжья и Урала к Балтийскому морю.

Территория Ленинградской области окружает субъект Российской Федерации – Санкт-Петербург – второй крупнейший экономический, научный и культурный центр Российской Федерации, который оказывает значительное влияние на развитие Ленинградской области. Местом нахождения высших органов государственной власти Ленинградской области является город Санкт-Петербург.

Территория Ленинградской области является среднезаселенной, особенно слабо заселены муниципальные районы, расположенные на востоке области, где плотность населения в 3 – 5 раз ниже, чем в целом по области.

Более 50 % численности населения области сконцентрирована на 20 % ее территории – в центре западной части области, в муниципальных районах, прилегающих к Санкт-Петербургу (Гатчинский и Всеволожский муниципальные районы, у которых плотность населения более, чем в 3 раза больше средней по области, Кировский, Ломоносовский и Тосненский муниципальные районы – в 1,6 раз больше, а также Сосновоборский городской округ и южная часть Выборгского муниципального района). По этим территориям проходят федеральные автомагистрали, железные дороги и трубопроводы. В муниципальных районах этой территории сосредоточен основной промышленный и сельскохозяйственный потенциал области, здесь же расположены учреждения и предприятия регионального значения.

  - Административно-территориальное устройство Ленинградской области

Согласно областному закону от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в настоящее время Ленинградская область включает в себя 18 административно-территориальных единиц: 17 муниципальных образований со статусом муниципального района и 1 муниципальное образование со статусом городского округа. При этом 17 муниципальных районов включают в себя 187 поселений, из них 66 – городские поселения и 121 – сельские поселения.

Табл. 1

Перечень административно-территориальных единиц Ленинградской области

| № п/п | Название административно-территориальной единицы | Административный центр | Общее количество поселений | Количество городских поселений | Количество сельских поселений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные районы |  |  |  |  |  |
| 1 | Бокситогорский | город Бокситогорск | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Волосовский | город Волосово | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Волховский | город Волхов | 15 | 3 | 12 |
| 4 | Всеволожский | город Всеволожск | 19 | 10 | 9 |
| 5 | Выборгский | город Выборг | 12 | 7 | 5 |
| 6 | Гатчинский | город Гатчина | 17 | 6 | 11 |
| 7 | Кингисеппский | город Кингисепп | 11 | 2 | 9 |
| 8 | Киришский | город Кириши | 6 | 2 | 4 |
| 9 | Кировский | город Кировск | 11 | 8 | 3 |
| 10 | Лодейнопольский | город Лодейное Поле | 5 | 2 | 3 |
| 11 | Ломоносовский | место нахождения органов местного самоуправления – город Ломоносов | 15 | 4 | 11 |
| 12 | Лужский | город Луга | 14 | 2 | 12 |
| 13 | Подпорожский | город Подпорожье | 5 | 4 | 1 |
| 14 | Приозерский | город Приозерск | 14 | 2 | 12 |
| 15 | Сланцевский | город Сланцы | 7 | 1 | 6 |
| 16 | Тихвинский | город Тихвин | 9 | 1 | 8 |
| 17 | Тосненский | город Тосно | 13 | 8 | 5 |
| Городской округ |  |  |  |  |  |
| 18 | Сосновоборский | город Сосновый Бор | - | - | - |

Административно-территориальное устройство Ленинградской области отображено на соответствующей карте в составе материалов по обоснованию схем территориального планирования Ленинградской области.

- Природные условия и ресурсы

  - Природные условия

### Климат

Территория области относится к строительно-климатической зоне II-В, характеризующейся благоприятными условиями для проживания.

Климат переходный от морского (в зоне влияния Балтийского моря) к континентальному (к северу и востоку области), с нежарким влажным летом, довольно продолжительной умеренно-холодной зимой и неустойчивым режимом погоды.

В течение всего года отмечается значительная облачность, повышенная влажность, достаточное количество осадков. Наличие обширных по площади болот, лесных массивов, крупных водоемов – Финского залива, Ладожского и Онежского озер, разнообразных форм рельефа и т.д. обусловило наличие микроклиматических особенностей, проявляющихся в количественной оценке отдельных метеоэлементов.

Так, климат прибрежных муниципальных районов более мягкий, отличается более продолжительными комфортными и безморозными периодами. Здесь же отмечается большое количество ясных дней, меньше осадков.

В районах возвышенностей и плато – Ижорское плато, Лемболовская и Вепсовская возвышенности (Волосовский, Всеволожский, Бокситогорский и восточная часть Тихвинского муниципальных районов) отмечается максимальное по абсолютной величине количество осадков – до 800 мм/год и т.д.

В целом по области радиационный баланс за год положителен с марта по октябрь и отрицателен в остальные месяцы. годовые значения его колеблются от 32 до 35 ккал/см2 при увеличении с севера на юг и с востока на запад.

Определяющим фактором в формировании климата области является атмосферная циркуляция, так вторжение атлантических воздушных масс придают климату западной части области черты свойственные морскому побережью (теплая зима, осень теплее весны, оттепели с температурой воздуха до +7 °C).Восточные муниципальные районы (Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Тихвинский) менее подвержены влиянию Атлантики и характеризуются более устойчивой и холодной зимой.

Вторжение холодных арктических масс вызывает резкие и длительные похолодания во все сезоны. При этом зимой температура воздуха понижается до –20 …–25 C в западной части области и до –25…–30 °C в восточной.

Средняя годовая температура воздуха колеблется от +2,7…+3,2 °C в северных (Выборгский, Приозерский и Всеволожский) до +3,8…+4,4 °C в западных и юго-западных районах (прибрежная часть Финского залива, Выборгский, Всеволожский, Кингисеппский, Сланцевский муниципальные районы и восточная часть Лужского муниципального района).

Самым холодным месяцем в году в юго-западных муниципальных районах является январь, а на побережьях крупных водоемов – февраль. Средняя температура самого холодного месяца составляет на востоке и севере области –9…–10 °C, в южных и центральных муниципальных районах –8… –8,6 °C, на побережье Финского залива –4,8… –6,0 °C.

Средняя температура самого теплого месяца – июля колеблется в диапазоне +15,5…+16,9 °C в северо-восточной части Карельского перешейка, Кировском, Волховском, Волосовском, Гатчинском, Тихвинском, Подпорожском и Бокситогорском муниципальных районах и до +17…+17,7 °C в юго-западных муниципальных районах (Кингисеппский, Сланцевский, Лужский), в южной части Тосненского и Киришского муниципальных районах, в юго-западной части Лодейнопольского муниципального района, на побережье Финского залива и южном побережье Ладожского озера, от устья реки Свирь до истока реки Нева.

Максимальная по абсолютной величине средняя температура июля, составляющая +21…+22 °C, отмечается в Ломоносовском муниципальном районе (в его северо-восточной части).

Теплообеспеченность муниципальных районов (сумма температур более 10 С) также неравномерна по территории области. Наиболее обеспечены теплом южные, юго-западные муниципальные районы (кроме Волосовского), центральные муниципальные районы и западная часть Выборгского муниципального района, примыкающая к Финскому заливу. Наименее – северная и северо-восточная часть Карельского перешейка, Волосовский муниципальный район и восточные муниципальные районы области (Подпорожский, восточная часть Тихвинского и Бокситогорский).

Годовое количество осадков колеблется по территории от 530 – 550 мм (прибрежные территории Финского залива, Ладожского и Онежского озер, южная часть Бокситогорского муниципального района) и до 600 – 650 мм, на большей части территории. Наибольшее количество осадков отмечается на западных и юго-западных склонах возвышенностей (Волосовский и Всеволожский муниципальные районы, северная часть Бокситогорского и восточная часть Тихвинского муниципальных районов).

Средние годовые скорости ветра по территории изменяются от 2,0 – 2,5 м/с в залесенных районах до 5 – 6 м/с на открытых побережьях и островах Финского залива и Ладожского озера, составляя на большей части территории около 3,5 – 4,0 м/с. Максимальные скорости ветра отмечаются в переходные сезоны, минимальные – в июле – августе.

Преобладающими являются ветры южного, юго-западного и западного направлений (повторяемость их превышает 50 %).

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в последней декаде ноября (в северных и восточных муниципальных районах), в конце первой декады декабря. Продолжительность периода с устойчивым снеговым покровом колеблется от 120 суток на западе области (Ломоносовский, Сланцевский, Лужский муниципальные районы) до 140 – 160 суток на остальной территории.

Средняя максимальная высота снежного покрова за зиму колеблется по территории от 30 – 40 см на юго-западе до 50 – 100 см для остальной части области.

Из неблагоприятных природных явлений отмечаются метели и частые туманы, гололедно-изморозные явления, сильные ветры со скоростью более 15 м/с. Среднее число неблагоприятных дней составляет от 110 до 150.

### Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф

Ленинградская область расположена в пределах Восточно-Европейской равнины и на большей ее части (около 75 %) абсолютные отметки поверхности не превышают 100 м, однако рельеф области не однообразный.

Наиболее крупные его элементы – впадины Финского залива, Онежского и Ладожского озер, уступы Балтийско-Ладожский (Ордовикский глинт) и Валдайско-Онежский (Карбоновый), Ижорская возвышенность (Ордовикское плато).

На современный облик рельефа большое влияние оказал ледник, в результате абразионной и аккумулятивной деятельности которого сформировались следующие типы рельефа: холмисто-грядовый (сельговый), холмисто-моренный, моренный, озерно-ледниковый, флювиогляциальный, камовый.

Холмисто-грядовый рельеф (сельговое холмогорье) развит на северо-западе области, у границы с Финляндской Республикой, в полосе шириной 20 – 40 км. Для него характерна северо-западная ориентация. Склоны гряд и холмов крутые, часто обрывистые, сложенные кристаллическими скальными породами. Понижения между ними заняты озерами и порожистыми речками. Береговая линия сильно изрезана. В акватории Финского залива и Ладожского озера имеются многочисленные острова, вытянутые параллельно прибрежным грядам. Абсолютные отметки поверхности повышаются в северо-западном направлении от 45 – 50 м до 115 – 130 м (для сельг) и от 25 – 30 м до 60 – 90 м (для межгрядовых понижений). Относительные превышения рельефа достигают 40 – 60 м. Наиболее крупные озера Нуямоярви, Любимовское, Лесогорское и другие.

Холмисто-моренный сильно пересеченный рельеф наибольшее распространение имеет в восточных районах области (Лодейнопольском, Подпорожском, Бокситогорском и восточной части Тихвинского муниципальных районов), в пределах Валдайской и Вепсовской возвышенностей. Небольшие участки его встречены также в западных и центральных районах области (на севере Волосовского и Гатчинского, юге Лужского, а также в Сланцевском, Кингисеппском, Ломоносовском, Кировском, Тосненском, Волховском муниципальных районах). Эти территории представляют собой беспорядочное чередование холмов и гряд высотой 20 – 50 м и более. Абсолютные отметки поверхности составляют 150 – 250 м, иногда до 290 м. Котловины и понижения между холмами заняты озерами, болотами или осложнены карстовыми воронками.

Западная граница Валдайской возвышенности совпадает с древним террасированным Валдайско-Онежским уступом, протягивающимся от Онежского озера на юг, в Новгородскую область. Ширина его изменяется от 5 до 30 км, а высота достигает 50 – 70 м. Уступ расчленен глубоко врезанными речными долинами и имеет фестончатый вид. Крутизна его большей частью не превышает 1, т.е. уступ пологий, но на уступах террас она увеличивается до 5 – 7 (> 10 %).

Холмисто-камовый сильно пересеченный рельеф развит в виде крупных массивов с абсолютными отметками поверхности 100 – 200 м, расположенных в разных районах области: на Карельском перешейке (Лемболовская возвышенность), в Лужском (Липовые горы), на границе Тосненского и Кировского (Шапки-Кирсинская гряда) и в Лодейнопольском (междуречье Ояти и Свири) муниципальных районах.

Он представляет собой беспорядочное чередование холмов с плоскими вершинами и крутыми склонами и плоских песчаных равнин. Относительные превышения рельефа чаще составляют 15 – 30 м, иногда 50 – 60 м. Котловины часто заняты небольшими озерами или болотами.

Плоские и волнистые озерно-ледниковые, в меньшей степени озерные и прибрежноморские, равнины занимают почти половину территории области. Они включают в себя: Вуоксинскую низину (Выборгский и Приозерский муниципальные районы), Предглинтовую низменность с Приневской низиной (части Сланцевского, Кингисеппского, Ломоносовского, Всеволожского, Тосненского, Кировского, Волховского муниципальных районов), Волховскую низину (Волховский и Киришский муниципальные районы).

Абсолютные отметки их поверхности изменяются от 5 – 10 м до 50 – 80 м, относительные превышения составляют 1 – 3 м.

Наиболее пониженные участки имеют плоскую сильно заболоченную поверхность, сложены с поверхности ленточными глинами и осложнены отдельными камовыми массивами, береговыми валами, дюнами (в прибрежных частях).

Поверхность озерно-ледниковых равнин расчленена многочисленными притоками рек Сясь, Волхов, Луга, Плюсса и другие, но глубина их вреза и дренирующая роль, как правило, невелики.

Рельеф слабо-холмистой и полого-волнистой моренной равнины развит на Карельском перешейке – Центрально-Карельская возвышенность (на границе Всеволожского и Выборгского муниципальных районов), а также к югу от Предглинтовой низменности, на территории западных и центральных районов (Сланцевского, Лужского, Волосовского, Гатчинского, южных частей Ломоносовского, Кировского, Волховского, Киришского и Тихвинского муниципальных районов).

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 50 – 80 м до 90 – 110 м, увеличиваясь до 130 – 150 м на Центрально-Карельской и Ижорской возвышенностях.

Поверхность моренной равнины выравненная, осложненная местами скоплениями валунно-галечного материала, береговыми валами, абразионными уступами небольшой протяженности, с обширными верховыми болотами.

В западной части области в пределах Волосовского, Гатчинского, частично Ломоносовского и Кингисеппского муниципальных районов расположена Ижорская возвышенность, которая представляет собой плоское моренное плато, сложенное известняками и покрытое ледниковыми осадками незначительной мощности, вследствие чего здесь широко развиты карстовые формы рельефа – воронки, суходолы и отсутствуют сколько-нибудь значительные болота.

С севера и запада оно ограничено глинтом, а к югу и востоку плавно переходит в озерно-ледниковую равнину. Глинт (Балтийско-Ладожский уступ) протягивается по линии: Ивангород – Копорье – Ропша – Пулково – Павлово – Мга – Войбокало – Сясьстрой. Глинт расчленен речными долинами. Русла речек порожистые, с водопадами (реки Саблинка, Тосна, Поповка и другие).

Максимальные абсолютные отметки бровки глинта наблюдаются между селом Копорье и городом Красное Село (около 100 м) и на междуречье рек Мга и Волхов (до 60 м). Отсюда они понижаются к западу и востоку до 20 – 40 м, соответственно снижается и относительная высота глинта (от 25 – 40 м до 5 – 10 м).

Волнистая флювиогляциальная равнина занимает сравнительно небольшую территорию на юго-востоке области (в Бокситогорском муниципальном районе). Рельеф ее характеризуется сглаженными очертаниями. Абсолютные отметки поверхности снижаются в юго-восточном направлении от 180 м до 140 – 120 м, относительные превышения 5 – 20 м.

Для района характерно широкое развитие карстовых форм рельефа, в некоторых местах встречаются бугристые пески.

Речные долины занимают в области небольшую площадь. Наиболее крупные реки – Волхов, Свирь, Нева не имеют хорошо разработанных долин и представляют собой протоки между крупными водоемами: озерами Ильмень – Ладожское и Онежское–Ладожское – Финский залив.

Долины рек Луга, Оять являются сложными. Они имеют до 5 – 6 террас. Глубина долин обычно не превышает 15 – 25 м при ширине до 1 км. В долинах мелких рек развиты, в основном поймы, реже 1 – 2 надпойменных террасы.

Физико-геологические процессы

На территории области имеют место различные физико-геологические процессы: заболачивание и заторфовывание, карст, затопление, речная и овражная эрозия, эоловые процессы. Наиболее развиты и широко распространены на территории области – заболачивание, заторфовывание и карст. Остальные процессы развиты на небольших площадях, причем значительная часть их приурочена к речным долинам (затопление, подмыв берегов, оползни, овражная эрозия) и встречаются повсеместно.

Ниже приводится краткая характеристика основных физико-геологических процессов.

Заболачивание и заторфовывание. Преобладание на большей части области плоского и полого-волнистого рельефа с неглубоко врезанной речной сетью, широкое развитие с поверхности или на небольшой глубине (1 – 3 м) слабопроницаемых суглинистых грунтов, а также избыточное увлажнение создают условия для интенсивного заболачивания и заторфовывания. Суммарная площадь, занятая болотами, составляет немногим более 13 % территории Ленинградской области, но площадь в отдельных районах изменяется от 2,4 % в Приозерском муниципальном районе до 28,5 % в Кировском.

Табл. 2

Установленные процессы проявления физико-геологических процессов на территории Ленинградской области

| Муниципальный район | Физико-геологические процессы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заболачивание | Эрозия |  |  | Карст |  | Затопление | Оползни | Эоловые процессы | Абразия | Подтопление |
|  |  | Речная | Овражная | Плоскостной смыв | Поверхностный | Глубинный |  |  |  |  |  |
| Бокситогорский | 20,8 |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Волосовский | 8,8 | + |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| Волховский | 24,3 | + |  | + |  |  | + |  | + |  | + |
| Всеволожский | 9,5 | + |  | + |  |  | + |  |  |  |  |
| Выборгский | 3,4 |  |  | + |  |  |  | + | + |  |  |
| Гатчинский | 13,1 | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + |
| Кингисеппский | 13,9 | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + |
| Киришский | 14,0 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| Кировский | 28,5 |  | + | + |  |  |  |  | + |  |  |
| Лодейнопольский | 8,2 | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |
| Ломоносовский | 7,4 |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  |
| Лужский | 17,5 | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| Подпорожский | 4,5 | + | + |  |  |  | + | + |  |  | + |
| Приозерский | 2,4 |  |  | + |  |  | + | + |  |  |  |
| Сланцевский | 13,9 |  |  |  |  | + | + |  |  |  | + |
| Тихвинский | 20,8 | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + |
| Тосненский | 13,7 | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |

Наибольшей заболоченностью характеризуются Кировский, Волховский, Тихвинский и Бокситогорский муниципальные районы (28,5, 24,3, 20,8 и 20,8 % соответственно). Наименее заболочены территории Выборгского, Приозерского и Подпорожского (менее 5 %), а также Ломоносовского, Волосовского, Всеволожского и Лодейнопольского муниципальных районов (от 7,4 до 9,5 %).

Площади отдельных болот изменяются от первых га до десятков тыс. га. Наиболее крупные болота – Поддубно-Кусегское (Тихвинский муниципальный район, 35,7 тыс. га), Зеленецкий Мох (Волховский муниципальный район, 30,8 тыс. га), Пятницкий Мох (Кингисеппский муниципальный район, 17,7 га), Мшинское (Лужский муниципальный район, 17,6 тыс. га), Гладкий и Липовский Мох (Кировский муниципальный район, 16,8 тыс. га), Ругуйский Мох (Киришский муниципальный район, 13,9 тыс. га). Свыше 65 % площади болот занимают промышленные залежи торфа. Среди них преобладают залежи верхового типа. На них приходится более 74 % запасов торфа.

Мощность торфа в болотах изменяется в широких пределах – от долей м до 8 – 9 м, составляя чаще 3 – 4 м, при этом в верховых болотах она значительно больше, чем в низинных, где она обычно не превышает 2 м.

Карст. Проявления карстовых процессов приурочены к областям распространения карбонатных пород ордовикского и каменноугольного возраста в пределах Ордовикского (Кингисеппский, Ломоносовский, Волосовский, Сланцевский и Гатчинский муниципальные районы) и Карбонового плато (Тихвинский и Бокситогорский муниципальные районы). Здесь встречаются проявления как современного поверхностного карста, так и погребенного, древнего.

Поверхностные формы карста представлены воронками, суходолами, ложбинами, оврагами, понорами, озерами. Размеры воронок в поперечнике изменяются от 0,5 м до 30 – 40 – 150 м, а глубина от 0,5 до 8 м. Карстовые долины имеют ширину до 50 – 200 м и глубину вреза 5 – 8 м. Плотность воронок на отдельных участках плато в радиусе 15 – 30 км от города Волосово достигает 30 – 45 шт/км2.

Подземный глубинный карст проявляется в виде различных пустот, полостей, часть которых заполнена рыхлым материалом. Он изучен значительно хуже, поскольку может быть выявлен только при проведении геологоразведочных работ или при разработке месторождений полезных ископаемых. Так, в Сланцевском муниципальном районе при разработке месторождения сланцев выявлена целая система закарстованных зон, прослеженная на глубину до 100 м и более. Максимальная протяженность одного карстового нарушения составила 2,4 км, а суммарная длина закарстованных трещин около – 50 км.

В настоящее время карстовые процессы достаточно активны, о чем свидетельствуют результаты обследования южной и западной частей Ижорского плато в 1989 году, когда было обнаружено более 100 свежих карстовых провалов от 1 до 10 м диаметром и глубиной 1 – 5 м (Волосовский муниципальный район).Наиболее закарстована верхняя зона до глубины 40 – 50 м (зоны аэрации и колебания уровня грунтовых вод). Ее закарстованность колеблется от 1 до 5 %. Нижняя зона (50 – 100 м) характеризуется закарстованностью менее 1 %.

Эрозионные процессы на территории области представлены овражной и речной эрозией, а также эрозией почв (плоскостным смывом).

Оврагообразование в области имеет ограниченное развитие и наблюдается только в бортовых частях крупных речных долин (реки Луга, Оять, Сясь, Паша). Наиболее интенсивны эти процессы в долине реки Луга. Здесь, в ее среднем течении, имеются многочисленные овраги. Длина их изменяется от первых сотен м до 5 км, чаще до 1 км, а глубина – от десятых долей м до 20 – 25 м. Борта оврагов преимущественно обрывистые, вершины крупных оврагов с отвершками, днища плоские, с постоянными водотоками.

Речная эрозия проявляется в углублении дна (донная эрозия) и подмыве берегов (боковая эрозия). Первая развита слабо и проявляется только на участках рек, имеющих значительный уклон (склонах Ижорской и Валдайской возвышенностей, севере Карельского перешейка). Боковая эрозия распространена значительно шире и наблюдается в долинах многих рек, но особенно интенсивна она на реках Сясь, Паша, Волхов, Луга, Оять, Свирь, Тосна, Оредеж (в верхнем течении) в пределах Волховского, Тихвинского, Лодейнопольского, Подпорожского, Кингисеппского муниципальных районов. На отдельных участках речных долин Тихвинского и Подпорожского муниципальных районов подмыв берегов сопровождается небольшими по объему оползнями – сплывами, оползнями-обвалами.

Эрозия почв. В целом на территории области процессы эрозии почв развиты слабо. Проявляются они большей частью на распаханных хорошо дренированных почвах, т.е. на сельскохозяйственных угодьях, расположенных на водоразделах или склонах. Площадь эродированных земель составляет менее 1 % от общей площади сельскохозяйственных угодий, и около 1,5 % их являются потенциально эрозионно опасными. Подверженные эрозии площади выявлены в Лодейнопольском, Волховском, Кировском, Приозерском, Всеволожском и муниципальных районах.

Затопление паводками пойменных террас имеет место практически на всех реках области, но наблюдения за уровнями воды в них большей частью отсутствуют.

Затопление населенных пунктов зафиксировано в следующих муниципальных районах:

- Приозерском (город Приозерск, река Вуокса),

- Выборгском (города Каменногорск, Приморск, Выборг),

- Всеволожском (деревня Новосаратовка),

- Кингисеппском (город Кингисепп и устьевая часть реки Луга, где разлив достигает 5 км в ширину),

- Тосненском (город Тосно, станции Тосно и Любань),

- Лужском (город Луга, станция Толмачёво),

- Волховском (деревня Часовенское, село Паша),

- Киришском (деревня Белая),

- Тихвинском (город Тихвин, деревня Горелуха).

Перечень зон затопления, подтопления, установленных на территории Ленинградской области и отображенных на карте объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения материалов по обоснованию Схемы территориального планирования Ленинградской области, приведен в Табл. 3.

Сведения о максимальных уровнях воды в реках приводятся в разделе «Гидрологическая характеристика».

Табл. 3

Информация о зонах затопления, подтопления, установленных на территории Ленинградской области

| Наименование водного объекта | Наименование населенного пункта | Наименование поселения | Наименование муниципального района/ городского округа | Наименование ЗОУИТ | Реестровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Перевозное | Каменногорское городское поселение | Выборгский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в пос. Перевозное, затопляемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.01.2.748 |
| р. Оять | дер. Ефремково | Алёховщинское сельское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в дер. Ефремково, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.137 |
| р. Чёрная Речка | пос. Большая Ижора | Большеижорское городское поселение | Ломоносовский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Чёрная Речка в пос. Большая Ижора, затопляемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.14.2.345 |
| р. Чёрная Речка | пос. Большая Ижора | Большеижорское городское поселение | Ломоносовский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Чёрная Речка в пос. Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области | 47.14.2.348 |
| р. Важинка | дер. Ульино | Важинское городское поселение | Подпорожский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в дер. Ульино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.05.2.92 |
| р. Важинка | дер. Гришино | Важинское городское поселение | Подпорожский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в дер. Гришино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.05.2.93 |
| р. Важинка | дер. Курпово | Важинское городское поселение | Подпорожский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в дер. Курпово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.05.2.94 |
| р. Важинка | г.п. Важины | Важинское городское поселение | Подпорожский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в г.п. Важины, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.05.2.95 |
| р. Важинка | дер. Купецкое | Важинское городское поселение | Подпорожский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Важинка в дер. Купецкое, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.05.2.96 |
| р. Оять | дер. Лукинская | Винницкое сельское поселение | Подпорожский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в дер. Лукинская, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.05.2.97 |
| р. Оять | с. Винницы | Винницкое сельское поселение | Подпорожский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в с. Винницы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.05.2.98 |
| р. Оять | дер. Ярославичи | Винницкое сельское поселение | Подпорожский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в дер. Ярославичи, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.99 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Барышево | Гончаровское сельское поселение | Выборгский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в пос. Барышево, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.01.2.746 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Барышево | Гончаровское сельское поселение | Выборгский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в пос. Барышево Выборгского района Ленинградской области | 47.01.2.749 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Громово | Громовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в пос. Громово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.130 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Соловьево | Громовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в пос. Соловьево, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.138 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Портовое | Громовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в пос. Портовое, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.142 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Громово | Громовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в пос. Громово Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.150 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Соловьево | Громовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в пос. Соловьево Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.161 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Портовое | Громовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в пос. Портовое Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.165 |
| р. Свирь | дер. Горка | Лодейнопольское городское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Свирь в дер. Горка, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.128 |
| р. Свирь | дер. Александровщина | Доможировское сельское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Свирь в дер. Александровщина, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.129 |
| р. Оять | дер. Доможирово | Доможировское сельское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в дер. Доможирово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.136 |
| р. Оять | дер. Вахнова Кара | Доможировское сельское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в дер. Вахнова Кара, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.138 |
| р. Оять | дер. Чегла | Доможировское сельское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в дер. Чегла, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.139 |
| р. Оять | пос. Рассвет | Доможировское сельское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в пос. Рассвет, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.140 |
| р. Оять | дер. Горловщина | Доможировское сельское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в дер. Горловщина, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.141 |
| р. Оять | дер. Барково | Доможировское сельское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Оять в дер. Барково, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.142 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Удальцово | Запорожское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в дер. Удальцово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.139 |
| р. Вуокса (основное русло) | дер. Переправа | Запорожское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в дер. Переправа, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.140 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Удальцово | Запорожское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в пос. Удальцово Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.163 |
| р. Вуокса (основное русло) | дер. Переправа | Запорожское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в дер. Переправа Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.162 |
| р. Вуокса (основное русло) | г. Каменногорск | Каменногорское городское поселение | Выборгский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в г. Каменногорске, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.01.2.747 |
| р. Вуокса (основное русло) | г. Каменногорск | Каменногорское городское поселение | Выборгский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в г. Каменногорске Выборгского района Ленинградской области | 47.01.2.750 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Перевозное | Каменногорское городское поселение | Выборгский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в пос. Перевозное Выборгского района Ленинградской области | 47.01.2.751 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Боровое, пос. Кузнечное | Кузнечнинское городское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Боровое и в пос. Кузнечное, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.124 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Боровое, пос. Кузнечное | Кузнечнинское городское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Боровое и пос. Кузнечное | 47.03.2.154 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Коммунары, пос. Марьино | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Коммунары и в пос. Марьино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.132 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Кротово | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Кротово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.133 |
| река Вуокса (Северный рукав) | пос. Беличье | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Беличье, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.122 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Бойцово | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Бойцово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.123 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Синево | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Синево, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.143 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Яркое | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Яркое, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.144 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Беличье | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Беличье Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.145 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Бойцово | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Бойцово Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.153 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Кротово | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Кротово Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.152 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Синево | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Синево Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.166 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Яркое | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Яркое Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.167 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Коммунары, пос. Марьино | Ларионовское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Коммунары и пос. Марьино | 47.03.2.159 |
| р. Коваши | дер. Коваши, дер. Новое Калище | Лебяженское городское поселение | Ломоносовский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Коваши в дер. Коваши и в дер. Новое Калище, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.14.2.346 |
| р. Лебяжья | г.п. Лебяжье | Лебяженское городское поселение | Ломоносовский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Лебяжья в г.п. Лебяжье, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.14.2.347 |
| р. Коваши | дер. Коваши, дер. Новое Калище | Лебяженское городское поселение | Ломоносовский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Коваши в дер. Коваши и дер. Новое Калище Ломоносовского района Ленинградской области | 47.14.2.349 |
| р. Лебяжья | г.п. Лебяжье | Лебяженское городское поселение | Ломоносовский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Лебяжья в г.п. Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области | 47.14.2.350 |
| р. Каномка | г. Лодейное Поле | Лодейнопольское городское поселение | Лодейнопольский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Каномка в г. Лодейное поле, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.06.2.143 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Быково | Мельниковское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Быково, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.125 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Горы | Мельниковское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Горы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.128 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Мельниково | Мельниковское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Мельниково, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.136 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Васильево | Мельниковское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Васильево, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.137 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Быково | Мельниковское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Быково Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.146 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Горы | Мельниковское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Горы Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.148 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Мельниково | Мельниковское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Мельниково Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.158 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Васильево | Мельниковское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Васильево Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.160 |
| р. Паша | дер. Карпино | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) дер. Карпино | 47.10.2.267 |
| р. Паша | дер. Часовенское | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Часовенское, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.268 |
| р. Паша | дер. Кувшиново | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Кувшиново, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.269 |
| р. Паша | дер. Рыбежно | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Рыбежно, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.270 |
| р. Паша | дер. Костино | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Костино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.271 |
| р. Паша | дер. Надкопанье | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Надкопанье, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.272 |
| р. Паша | дер. Тайбольское | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Тайбольское, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.273 |
| р. Паша | дер. Баландино | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Баландино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.274 |
| р. Паша | с. Паша | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в с. Паша, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.275 |
| р. Паша | дер. Берег | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Берег, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.276 |
| р. Паша и Новосвирский канал | дер. Подбережье | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша и Новосвирскому каналу, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) дер. Подбережье | 47.10.2.277 |
| р. Паша | дер. Томилино | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Томилино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.278 |
| р. Паша | дер. Новозотовское | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Новозотовское, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.279 |
| р. Паша | дер. Малая Весь | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Малая Весь, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.280 |
| р. Паша | дер. Балдино | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Балдино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.281 |
| р. Паша | дер. Колголемо | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Колголемо, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.282 |
| р. Паша | дер. Николаевщина | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Николаевщина, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.283 |
| р. Паша | дер. Князево | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Князево, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.284 |
| р. Паша | дер. Большая Весь | Пашское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Паша в дер. Большая Весь, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.10.2.285 |
| р. Вуокса (основное русло) | дер. Варшко | Петровское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в дер. Варшко, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.131 |
| р. Вуокса (основное русло) | дер. Горки | Петровское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в дер. Горки, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.127 |
| р. Вуокса (основное русло) | дер. Горки | Петровское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в дер. Горки Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.147 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | дер. Варшко | Петровское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обуславливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в дер. Варшко Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.151 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | г. Приозерск | Приозерское городское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в г. Приозерске, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.126 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | г. Приозерск | Приозерское городское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в г. Приозерске Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.155 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Лосево | Ромашкинское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в пос. Лосево, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.134 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Лососево | Ромашкинское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в пос. Лососево, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.135 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Понтонное, пос. Ромашки | Ромашкинское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (основное русло) в пос. Понтонное и в пос. Ромашки, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.141 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Лосево | Ромашкинское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в пос. Лосево Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.156 |
| р. Вуокса (основное русло) | пос. Лососево | Ромашкинское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (основное русло) в пос. Лососево Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.157 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Понтонное, пос. Ромашки | Ромашкинское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Понтонное и пос. Ромашки | 47.03.2.164 |
| р. Свирь, р. Паша, Новосвирский канал | пос. Свирица | Свирицкое сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к рекам Свирь, Паша и Новосвирскому каналу, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) пос. Свирица | 47.10.2.286 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Гранитное | Севастьяновское сельское поселение | Приозерский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Гранитное, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.03.2.129 |
| р. Вуокса (Северный рукав) | пос. Гранитное | Севастьяновское сельское поселение | Приозерский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Вуокса (Северный рукав) в пос. Гранитное Приозерского района Ленинградской области | 47.03.2.149 |
| р. Тигода | г. Любань | Любанского городского поселения | Тосненский | Граница зоны затопления территории г. Любань, прилегающих к руслу р. Тигода в пределах Тосненского района Ленинградской области | 47.26.2.320 |
| р. Тосна | г. Отрадное | Отрадненское городское поселение | Кировский | Граница зоны затопления территории г. Отрадное, прилегающей к руслу р. Тосна в пределах Кировского района Ленинградской области | 47.16.2.554 |
| р. Тихвинка | г. Тихвин | Тихвинское городское поселение | Тихвинский | Граница зоны затопления территории г. Тихвина, прилегающей к руслу р. Тихвинка в пределах Тихвинского района Ленинградской области | 47.13.2.196 |
| р. Тосна | г. Тосно | Тосненское городское поселение | Тосненский | Граница зоны затопления территории г. Тосно, прилегающей к руслу р. Тосна в пределах Тосненского района Ленинградской области | 47.26.2.321 |
|  | дер. Низино | Низинское сельское поселение | Ломоносовский | Водоподводящая система Петергофа, 1720-1721 годов, инженер- гидравлик Туволков В.Г., 2-я половина XVIII века, 1944 – 1948 гг., 1970-е гг. (реставрация) | 47.14.0.16 |
| р. Луга | дер. Большое Кузёмкино | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Большое Кузёмкино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.260 |
| р. Луга | дер. Большой Луцк | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Большой Луцк, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.228 |
| р. Росонь | дер. Ванакюля | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Россонь в дер. Ванакюля, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.227 |
| р. Яблонька | дер. Курск | Курское сельское поселение | Волосовский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Яблонька в дер. Курск, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.22.2.268 |
| р. Луга | дер. Кейкино | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Кейкино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.229 |
| р. Луга | г. Кингисепп | Кингисеппское городское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в г. Кингисепп, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.234 |
| р. Луга | дер. Кошкино | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Кошкино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.232 |
| р. Алекса | пос. Красный Луч | Курское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Алекса в пос. Красный Луч, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.22.2.269 |
| р. Луга | дер. Куровицы | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Куровицы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.233 |
| р. Луга | дер. Малое Кузёмкино | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Малое Кузёмкино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.235 |
| р. Луга | дер. Новое Кузёмкино | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Новое Кузёмкино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.230 |
| р. Луга | дер. Орлы | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Орлы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.231 |
| р. Луга | дер. Пулково | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Пулково, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.236 |
| р. Мертвица | дер. Ропша | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Мертвица в дер. Ропша, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.237 |
| р. Луга | дер. Свейск | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Свейск, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.239 |
| р. Луга | дер. Сережино | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Сережино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.241 |
| р. Луга | дер. Струпово | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Струпово, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.243 |
| р. Луга | дер. Ударник | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Ударник, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.245 |
| р. Луга | пос. Усть-Луга | Усть-Лужское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в пос. Усть-Луга, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.246 |
| р. Луга | дер. Фёдоровка | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в дер. Фёдоровка, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.20.2.238 |
| р. Луга | дер. Большое Кузёмкино | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Большое Кузёмкино Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.240 |
| р. Луга | дер. Большой Луцк | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Большой Луцк Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.242 |
| р. Росонь | дер. Ванакюля | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Россонь в дер. Ванакюля Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.244 |
| р. Луга | дер. Кейкино | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Кейкино Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.247 |
| р. Луга | г. Кингисепп | Кингисеппское городское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в г. Кингисепп Ленинградской области | 47.20.2.261 |
| р. Луга | дер. Кошкино | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Кошкино Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.248 |
| р. Луга | дер. Куровицы | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Куровицы Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.257 |
| р. Луга | дер. Малое Кузёмкино | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Малое Кузёмкино Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.259 |
| р. Луга | дер. Новое Кузёмкино | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Новое Кузёмкино Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.255 |
| р. Луга | дер. Орлы | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Орлы Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.256 |
| р. Мертвица | дер. Ропша | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Мертвица в дер. Ропша Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.249 |
| р. Луга | дер. Свейск | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Свейск Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.250 |
| р. Луга | дер. Сережино | Большелуцкое сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Сережино Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.251 |
| р. Луга | дер. Струпово | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Струпово Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.252 |
| р. Луга | дер. Ударник | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Ударник Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.258 |
| р. Луга | пос. Усть-Луга | Усть-Лужское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в пос. Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.253 |
| р. Луга | дер. Фёдоровка | Кузёмкинское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в дер. Фёдоровка Кингисеппского района Ленинградской области | 47.20.2.254 |
| р. Луга | г. Луга | Лужское городское поселение | Лужский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в г. Луга, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.29.2.350 |
| р. Саба | пос. Осьмино | Осьминское сельское поселение | Лужский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Саба в пос. Осьмино, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.29.2.351 |
| р. Луга | пос. Толмачёво | Толмачёвское городское поселение | Лужский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Луга в пос. Толмачёво, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.29.2.352 |
| р. Луга | пос. Толмачёво | Лужское городское поселение | Лужский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в пос. Толмачёво Лужского района Ленинградской области | 47.29.2.355 |
| р. Саба | пос. Осьмино | Осьминское сельское поселение | Лужский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Саба в пос. Осьмино Лужского района Ленинградской области | 47.29.2.353 |
| р. Луга | пос. Толмачёво | Толмачёвское городское поселение | Лужский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Луга в пос. Толмачёво Лужского района Ленинградской области | 47.29.2.354 |
| р. Яблонька | пос. Курск | Курское сельское поселение | Волосовский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Яблонька в пос. Курск, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.22.2.270 |
| р. Яблонька | дер. Курск | Курское сельское поселение | Волосовский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Яблонька в дер. Курск Волосовского района Ленинградской области | 47.22.2.271 |
| р. Алекса | пос. Красный Луч | Курское сельское поселение | Волосовский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Алекса в пос. Красный Луч Волосовского района Ленинградской области | 47.22.2.272 |
| р. Яблонька | пос. Курск, дер. Курск | Курское сельское поселение | Волосовский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Яблонька в пос. Курск и дер. Курск Волосовского района Ленинградской области | 47.22.2.273 |
| р. Луга | пос. Мыза-Ивановка | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Ижора в дер. Мыза-Ивановка, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47.23.2.276 |
| р. Луга | пос. Мыза-Ивановка | Пудостьское сельское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территории, прилегающей к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которой обусловливается подпором вод уровнями высоких вод р. Ижора в дер. Мыза-Ивановка Гатчинского района Ленинградской области | 47.23.2.277 |
| р. Колпанская | г. Гатчина | Гатчинское городское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Колпанской в границах г. Гатчина Ленинградской области | 47:25-6.289 |
| р. Сясь | с. Колчаново | Колчановское сельское поселение | Волховский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Сясь в границах с. Колчаново Ленинградской области | 47:10-6.662 |
| р. Сясь | д. Колчаново | Колчановское сельское поселение | Волховский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Сясь в границах д. Колчаново, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:10-6.663 |
| р. Лемовже | д. Хотнежа | Сабское сельское поселение | Волосовский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Лемовже в границах д. Хотнежа, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:22-6.521 |
| р. Луга | д. Большой Сабск | Сабское сельское поселение | Волосовский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луге в д. Большой Сабск, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:22-6.522 |
| р. Оредеж, Рождественское водохранилище | с. Рождествено | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий с. Рождествено Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями, соответствующими форсированному подпорному уровню воды Рождественского водохранилища на реке Оредеж | 47:23-6.856 |
| р. Оредеж | д. Новосиверская | Сиверское городское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Оредеж в границах д. Новосиверская Ленинградской области | 47:23-6.857 |
| р. Кобринка, Кобринское водохранилище, бьеф Кобринского гидроузла | п. Кобринское | Кобринское сельское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий п. Кобринское Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями, соответствующими форсированному подпорному уровню воды Кобринского водохранилища на реке Кобринка и уровнями реки Кобринка в нижнем бьефе Кобринского гидроузла | 47:23-6.858 |
| р. Оредеж, Чикинское водохранилище, нижний бьеф Чикинского гидроузла | д. Чикино | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий д. Чикино Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями, соответствующими форсированному подпорному уровню воды Чикинского водохранилища на реке Оредеж и уровнями реки Оредеж в нижнем бьефе Чикинского гидроузла | 47:23-6.859 |
| р. Оредеж, Вырицкое водохранилище, нижний бьеф Вырицкого гидроузла | г.п. Вырица | Вырицкое городское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий г.п. Вырица Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями, соответствующими форсированному подпорному уровню воды Вырицкого водохранилища на реке Оредеж и уровнями реки Оредеж в нижнем бьефе Вырицкого гидроузла | 47:23-6.860 |
| р. Оредеж, Сивирское водохранилище | п. Сиверский | Сиверское городское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий п. Сиверский Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями, соответствующими форсированному подпорному уровню воды Сиверского водохранилища на реке Оредеж | 47:23-6.861 |
| р. Оредеж | д. Даймище | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Оредеж в границах д. Даймище Ленинградской области | 47:23-6.862 |
| р. Оредеж, нижний бьеф Сиверского гидроузла | д. Старосиверская | Сиверское городское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий д. Старосиверская Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями реки Оредеж в нижнем бьефе Сиверского гидроузла | 47:23-6.863 |
| р. Оредеж | д. Выра | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Оредеж в границах д. Выра Ленинградской области | 47:23-6.864 |
| р. Оредеж | д. Грязно | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Оредеж в границах д. Грязно Ленинградской области | 47:23-6.865 |
| р. Оредеж | д. Мины | Вырицкое городское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Оредеж в границах д. Мины Ленинградской области | 47:23-6.866 |
| р. Оредеж, Рождественское водохранилище | с. Рождествено | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к Рождественскому водохранилищу на реке Оредеж в границах с. Рождествено Ленинградской области, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды Рождественского водохранилища на реке Оредеж | 47:23-6.868 |
| р. Оредеж | д. Межно | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Оредеж в границах д. Межно, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:23-6.869 |
| р. Оредеж, Чикинское водохранилище, нижний бьеф Чикинского гидроузла | д. Чикино | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к Чикинскому водохранилищу на реке Оредеж в границах д. Чикино Ленинградской области, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды Чикинского водохранилища на реке Оредеж, и территорий, прилегающих к реке Оредеж в нижнем бьефе Чикинского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом паводков однопроцентной обеспеченности | 47:23-6.870 |
| р. Оредеж, нижний бьеф Сиверского гидроузла | д. Старосиверская | Сиверское городское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий в границах д. Старосиверская Ленинградской области, прилегающих к реке Оредеж в нижнем бьефе Сиверского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом паводков однопроцентной обеспеченности | 47:23-6.872 |
| р. Оредеж | д. Новосиверская | Сиверское городское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Оредеж в границах д. Новосиверская, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:23-6.871 |
| р. Оредеж | д. Мины | Вырицкое городское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Оредеж в границах д. Мины, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:23-6.873 |
| р. Оредеж | д. Грязно | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Оредеж в границах д. Грязно, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:23-6.879 |
| р. Оредеж, Сивирское водохранилище | п. Сиверский | Сиверское городское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к Сиверскому водохранилищу на реке Оредеж в границах п. Сиверский Ленинградской области, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды Сиверского водохранилища на реке Оредеж | 47:23-6.874 |
| р. Кобринка, Кобринское водохранилище, нижний бьеф Кобринского гидроузла | п. Кобринское | Кобринское сельское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к Кобринскому водохранилищу на реке Кобринке в границах п. Кобринское Ленинградской области, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды Кобринского водохранилища на реке Кобринке, и территорий, прилегающих к реке Кобринке в нижнем бьефе Кобринского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом паводков однопроцентной обеспеченности | 47:23-6.875 |
| р. Оредеж | д. Выра | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Оредеж в границах д. Выра, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:23-6.876 |
| р. Оредеж, Вырицкое водохранилище, нижний бьеф Вырицкого гидроузла | г.п. Вырица | Вырицкое городское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к Вырицкому водохранилищу на реке Оредеж в границах г.п. Вырица Ленинградской области, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды Вырицкого водохранилища на реке Оредеж, и территорий, прилегающих к реке Оредеж в нижнем бьефе Вырицкого гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом паводков однопроцентной обеспеченности | 47:23-6.877 |
| р. Оредеж | д. Даймище | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Оредеж в границах д. Даймище, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:23-6.881 |
| р. Пчёвжи | д. Порог | Пчевжинское сельское поселение | Киришский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Пчёвжи в границах д. Порог Ленинградской области | 47:27-6.584 |
| р. Пчёвжи | д. Порог | Пчевжинское сельское поселение | Киришский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Пчёвже в границах д. Порог, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:27-6.586 |
| р. Черная | г. Кириши | Киришское городское поселение | Киришский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Черной в границах г. Кириши Ленинградской области, с учетом влияния Волховского водохранилища | 47:27-6.585 |
| р. Черная, р. Волхов | г. Кириши | Киришское городское поселение | Киришский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к рекам Черная и Волхов в границах г. Кириши, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом влияния Волховского водохранилища | 47:27-6.587 |
| р. Пчёвжи | д. Могилево | Будогощское городское поселение | Киришский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Пчёвжи в границах д. Могилево Ленинградской области | 47:27-6.588 |
| р. Пчёвжи | д. Могилево | Будогощское городское поселение | Киришский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Пчёвже в границах д. Могилево, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:27-6.589 |
| р. Нарва | д. Степановщина | Загривское сельское поселение | Сланцевский | Зона подтопления в отношении территорий д. Степановщина Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Нарвы | 47:28-6.416 |
| р. Плюсса | д. Малые Поля | Сланцевское городское поселение | Сланцевский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Плюссы в границах д. Малые Поля Ленинградской области | 47:28-6.417 |
| р. Плюсса, р. Руя | г. Сланцы | Сланцевское городское поселение | Сланцевский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод рек Плюссы и Руи в границах г. Сланцы | 47:28-6.418 |
| р. Нарва | д. Отрадное | Загривское сельское поселение | Сланцевский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Нарве в границах д. Отрадное, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:28-6.419 |
| р. Нарва | д. Степановщина | Загривское сельское поселение | Сланцевский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Нарве в границах д. Степановщина, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:28-6.420 |
| р. Руя | г. Сланцы | Сланцевское городское поселение | Сланцевский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к рекам Плюсса и Руя в г. Сланцы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:28-6.421 |
| р. Плюсса | д. Малые Поля | Сланцевское городское поселение | Сланцевский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Плюсса в границах д. Малые Поля, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:28-6.422 |
| р. Нарва | д. Отрадное | Загривское сельское поселение | Сланцевский | Зона подтопления в отношении территорий д. Отрадное Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Нарвы | 47:28-6.425 |
| р. Хревица, нижний бьеф Ивановского гидроузла | п. Ивановское | Пустомержское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территорий п. Ивановское Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями, соответствующими форсированному подпорному уровню воды водохранилища на реке Хревица и уровнями реки Хревица в нижнем бьефе Ивановского гидроузла | 47:20-6.598 |
| р. Лужица | д. Лужицы | Усть-Лужское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Лужицы в границах д. Лужицы Ленинградской области | 47:20-6.599 |
| р. Луга | д. Межники | Усть-Лужское сельское поселение | Кингисеппский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Луги в границах д. Межники Ленинградской области | 47:20-6.600 |
| р. Луга | д. Межники | Усть-Лужское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Луге в границах д. Межники, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.601 |
| р. Лужица | д. Лужицы | Усть-Лужское сельское поселение | Кингисеппский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Лужице в границах д. Лужицы, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:20-6.602 |
| р. Коваши, Финский залив | г. Сосновый Бор |  | Сосновоборский | Зона подтопления в отношении территорий г. Сосновый Бор Ленинградской области, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями нагонных явлений Финского Залива и уровнями высоких вод реки Коваши | 47:15-6.548 |
| р. Коваши, Финский залив | г. Сосновый Бор |  | Сосновоборский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к р. Коваши и побережью Финского Залива в границах г. Сосновый Бор Ленинградской области, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности и в результате нагонных явлений Финского Залива однопроцентной обеспеченности | 47:15-6.549 |
| р. Оредеж | д. Межно | Рождественское сельское поселение | Гатчинский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Оредеж в границах д. Межно Ленинградской области | 47:23-6.867 |
| р. Саблинка | г.п. Ульяновка | Ульяновское городское поселение | Тосненский | Зона подтопления в отношении территорий, прилегающих к зоне затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обуславливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод реки Саблинки в границах г.п. Ульяновка Ленинградской области | 47:26-6.610 |
| р. Саблинка | г.п. Ульяновка | Ульяновское городское поселение | Тосненский | Зона затопления в отношении территорий, прилегающих к реке Саблинке в границах г.п. Ульяновка, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) | 47:26-6.611 |

Абразия отмечается на побережье Финского залива, где более 40 % южных берегов и около 6 % северных подвергаются разрушению. Наиболее активна она на восточном берегу Лужского залива, и на участке к северу от мыса Кирьямо в Нарвском заливе.

Эоловые процессы развиты слабо. Эоловые формы рельефа – дюны, гряды – встречаются на побережьях Финского залива и Ладожского озера в Кингисеппском, Ломоносовском, Кировском и Волховском муниципальных районах.

Процессы подтопления, хотя и рассматриваются здесь, имеют техногенное происхождение. Они отмечаются на территориях городов (городов Ивангород, Шлиссельбург) и на участках, примыкающих к водохранилищам, в Подпорожском, Волховском, Тихвинском, Сланцевском, Кингисеппском, Гатчинском и Лужском муниципальных районах.

При подтоплении происходит заболачивание и засоление почв, разрушаются здания и дороги, ухудшается санитарная обстановка.

Геологическое строение

Территория области расположена на стыке двух различных регионов – Балтийского щита и Русской плиты.

Первый, занимающий северную часть области, север Выборгского, Приозерского и Подпорожского (небольшой участок на Олонецком перешейке) муниципальных районов, характеризуется выходом на дневную поверхность или близким (до 10 м, реже более) залеганием кристаллических пород архея и протерозоя.

Второй, Русская плита (Ладожская моноклиналь), представляет собой область пологого погружения кристаллических пород фундамента в юго-восточном направлении под осадочный чехол. Поверхность фундамента в ее пределах осложнена рядом отрицательных структур: рифтом Финского залива на западе, Псковско-Чудской рифтогенной системой на юге, Ладожским грабеном (Ладожско-Пашским авлакогеном) и Онежским (Западно-Онежским) грабеном на востоке.

В юго-восточном же направлении происходит последовательная смена комплексов пород осадочного чехла на дочетвертичном срезе от более древних к более молодым, что нашло отражение в формах дочетвертичного и современного рельефа.

Так, в пределах Предглинтовой низменности залегают вблизи от поверхности земли или выходят на нее породы венда и кембрия, в пределах Ордовикского плато, главного Девонского поля (Девонской равнины) и Карбонового плато – соответственно ордовикские, девонские и каменноугольные образования. Суммарная мощность осадочных пород палеозоя и протерозоя на большей части Ладожской моноклинали не превышает 1200 – 1300 м, но в авлакогенах и грабенах она увеличивается и, возможно, достигает 3 – 4 км и более.

С поверхности древние осадочные породы перекрыты чехлом четвертичных образований различной мощности: от первых м на отдельных участках Ордовикского плато до 150 – 230 м в древних погребенных долинах.

Зональность распространения на территории области разновозрастных образований обусловила некоторые особенности в размещении месторождений полезных ископаемых.

Так, архейские и протерозойские кристаллические породы (гнейсы, сланцы, кварциты и прорывающие их интрузии гранитов, габбро-норитов, габбро-диабазов), выходящие на поверхность в северных частях Выборгского и Приозерского муниципальных районов, являются высококачественным строительным материалом и используются для производства щебня, бута, облицовочных плит, бордюрного камня и пр.

С залегающими выше осадочными отложениями палеозойского возраста связаны различные виды полезных ископаемых:

- с кембрийскими преимущественно песчано-глинистыми образованиями - месторождения кирпичных и керамзитовых глин и мелкие залежи стекольных и формовочных песков,

- с ордовикскими отложениями (известняками, доломитами, реже песчаниками), распространенными к югу от Ордовикского глинта и залегающими на небольших глубинах – месторождения строительного камня (для производства щебня, бута, штучного камня), магнезиальной извести, цементного сырья, фосфоритов, горючих сланцев, минеральных красок, стекольных и строительных песков,

- с девонскими образованиями, занимающими около 40 % территории области (Лужский, Киришский, Волховский, Тосненский муниципальные районы) и представленными преимущественно песчано-глинистыми разностями, – залежи стекольных и формовочных песков и небольшие месторождения глин, которые к настоящему времени недостаточно изучены,

- с каменноугольными отложениями, распространенными на востоке – в Тихвинском и Бокситогорском муниципальных районах области – месторождения бокситов, минеральных красок, огнеупорных глин (в нижней песчано-глинистой толще), а также флюсовых и цементных известняков и доломитов для черной металлургии (в верхней, преимущественно карбонатной толще).

Четвертичные осадки практически повсеместно перекрывающие коренные палеозойские и протерозойские породы на большей части территории области представлены, в основном, ледниковыми и водноледниковыми образованиями - глинами, суглинками, супесями и песчано-гравийно-валунными смесями.

Современные озерные, болотные, аллювиальные, морские и эоловые образования развиты значительно слабее и занимают небольшие площади, за исключением болот.

С ледниковыми и озерноледниковыми отложениями связаны месторождения строительных материалов – кирпичных глин, строительных песков и песчано-гравийно-валунных смесей, а с современными – морскими, озерными и болотными – залежи песков, сапропеля, лечебных грязей, торфа, минеральных красок.

Гидрогеологическая характеристика

Территория области расположена в пределах трех крупных гидрогеологических структур:

- Бассейна трещинных подземных вод Балтийского щита (северные части Выборгского, Приозерского и Подпорожского муниципальных районов),

- Московского артезианского бассейна (восточные части Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов),

- Ленинградского артезианского бассейна (остальная, большая часть области).

На территории области выделяется 31 водоносный горизонт и комплекс (15 – в четвертичных и 16 – в коренных отложениях), но практическое значение имеют менее половины из них. Так, из 15 четвертичных водоносных горизонтов интерес для централизованного водоснабжения представляют только верхний и нижний межморенные горизонты, объединяемые обычно в один комплекс, а остальные могут использоваться для водоснабжения только индивидуальных потребителей посредством колодцев, одиночных скважин или каптажа родников.

Отмечается погружение всех водоносных комплексов в южном и юго-восточном направлении, и, как следствие, «омоложение» их на дочетвертичном срезе. Так, на территории северных муниципальных районов (Выборгского, Приозерского, Всеволожского и северной части Подпорожского) современнное водоснабжение базируется на водах гдовского (на востоке – котлинского) и межморенных горизонтов, в западных (Волосовском, Кингисеппском, Ломоносовском, Сланцевском) – нижнекембрийского, кембро-ордовикского и ордовикского, в центральных (Гатчинском, Волховском, Киришском, Кировском, Лужском, Тосненском) – ордовикского и средне- и верхнедевонских, в восточных (Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тихвинском) – верхнедевонских и каменноугольных.

В этом же направлении наблюдается увеличение минерализации подземных вод в пределах одного горизонта. Так, на Карельском перешейке минерализация воды гдовского горизонта не превышает 1 г/л, на территории Санкт-Петербурга она увеличивается до 4 – 5 г/л, а в районе города Луга составляет уже 37,5 г/л.

Пресные подземные воды заключены в разновозрастных отложениях в верхней части осадочного чехла. Нижняя граница их распространения находится на глубинах 100 – 200 м, увеличиваясь до 300 м на участках развития хорошо проницаемых пород (Центрально-Карельская возвышенность на Карельском перешейке и юго-западная часть области) и сокращаясь до 0 – 50 м в долине реки Волхов, на Предглинтовой низменности и в Приневской низине.

По химическому составу пресные подземные воды преимущественно гидрокарбонатно-магниево-кальциевые, реже сульфатно-гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, или хлоридно-гидрокарбонатные натриевые и кальциево-натриевые.

В водах гдовского горизонта (вендский водоносный комплекс), являющегося одним из основных источников водоснабжения на севере области, нередко обнаруживается повышенное содержание радия и радона, поступающих в них как из водовмещающих пород (песчаников), так и из пород фундамента по трещинным зонам.

Для вод ордовикского горизонта характерна повышенная жесткость (выше ПДК), а также присутствие радона, генетически связанного с диктионемовыми сланцами в краевой (западной и северо-западной) части плато.

В северных и центральных районах области в водах, содержащихся в межморенных и девонских (старооскольско-швентойских) отложениях, отмечается повышенное содержание железа (до 10 – 15 мг/л и выше).

Солоноватые воды развиты с поверхности в пределах Предглинтовой низменности, Приневской и Волховской низин. На остальной территории они подстилают на глубине зону пресных вод. Для них характерен преимущественно хлоридно-натриевый состав с присутствием брома, радона и других микрокомпонентов.

Водоносные горизонты и комплексы разделены водоупорными толщами. Из них только ламинаритовые и синие глины, залегающие в нижней части осадочного чехла, являются надежными водоупорами, а остальные – относительными, (условными) водоупорами из-за литологического состава, или невыдержанности по простиранию. Это обуславливает гидравлическую связь между разновозрастными водоносными горизонтами.

Инженерно-строительные условия (инженерно-геологическая оценка территории)

Условия строительства на территории области достаточно сложные и разнообразные, что обусловлено:

- близким (0 – 2 м) залеганием уровня грунтовых вод на большей ее части (исключение составляют Ижорская и Центрально-Карельская возвышенности и отдельные участки Валдайской),

- широким развитием на всей территории области процессов заболачивания и заторфовывания, поскольку торф не может служить основанием фундаментов,

- широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью, (озерно-ледниковых, в меньшей мере озерных отложений) в пределах Вуоксинской и Волховской низин, Предглинтовой низменности и др.,

- сильнопересеченным рельефом в различных частях области: сельговым (на севере Выборгского и Приозерского муниципальных районов), холмисто-моренным и камовым на Валдайской возвышенности (в Бокситогорском, Лодейнопольском и восточной части Тихвинского муниципальных районов), во Всеволожском, Лужском, Тосненском муниципальных районах,

- проявлением карстовых процессов преимущественно в Волосовском и Бокситогорском муниципальных районах (в пределах Ордовикского и Карбонового плато),

- затоплением паводками пойменных и пониженных участков первых надпойменных террас в долинах рек большинства районов области.

При освоении территории в связи с имеющимися отложениями, залегающими до глубины 10 – 20 м от поверхности, наибольший практический интерес представляет районирование территории по литологическому составу и физическим свойствам самой верхней их части, представленной преимущественно четвертичными образованиями,

По этим признакам на территории области можно выделить 2 типа инженерно-геологических районов:

1-й – с поверхности залегают слабые водонасыщенные песчано-глинистые грунты озерно-ледникового и озерно-морского происхождения: переслаивающиеся мягкопластичные суглинки (ленточные, слоистые и неслоистые), пылеватые пески, пластичные супеси, а также рыхлые пески и супеси, содержащие органические остатки или прослои торфа, мощностью более 2 – 5 м,

2-й – с поверхности распространены прочные моренные образования – уплотненные валунные суглинки и супеси или плотные и среднеплотные пески водноледникового происхождения.

Результаты ориентировочной оценки площадного распространения факторов, осложняющих условия строительства в пределах отдельных районов приведены в Табл. 4. В ней не учтены территории с близким залеганием уровня грунтовых вод, затопляемые и занятые месторождениями полезных ископаемых. Первые – из-за практически повсеместного их распространения, за исключением Ижорской возвышенности, отдельных участков на севере Выборгского, в центральной части Приозерского, южных частях Подпорожского, Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов. На участках с сильно пересеченным рельефом (холмисто-моренным, камовым и сельговым) глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0 до 10м.

Необходимо отметить, что в связи с наличием карбонатных карстующихся пород важным условием для строительства объектов является проведение инженерно-геологических изысканий на карст и карстовые процессы. А также необходимо предусмотреть мероприятия по защите основания от проникновения как от агрессивных промышленных и бытовых стоков, так и от атмосферных осадков, которые могут явиться причиной активизации процесса карстообразования, что в дальнейшем может привести к снижению несущей способности грунтов основания и как следствие возникновение недопустимых деформаций сооружений.

Табл. 4

Факторы, осложняющие инженерно-строительные условия на территории районов области

| Группа районов | Муниципальный район | Доля территорий от общей площади муниципального района, в % |  |  |  | Количество разведанных месторождений полезных ископаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с грунтовыми условиями I типа | с пересеченным рельефом | с возможным развитием карста | заболоченные |  |
| Северная | Выборгский | 20 | 40 | - | 3 | 54 |
|  | Приозерский | 30 | 10 | - | 2 | 22 |
|  | Всеволожский | 30 | 20 | - | 10 | 12 |
| Восточная | Подпорожский | 15 | 30 | - | 4 | 12 |
|  | Лодейнопольский | 30 | 40 | - | 8 | 2 |
|  | Тихвинский | 15 | 20 | 5 | 21 | 2 |
|  | Бокситогорский | 15 | 25 | 30 | 21 | 17 |
| Западная | Ломоносовский | 30 | 5 | 30 | 7 | 9 |
|  | Кингисеппский | 45 | - | 15 | 14 | 12 |
|  | Сланцевский | 20 | 5 | 5 | 14 | 22 |
|  | Волосовский | - | 10 | 50 | 9 | 8 |
| Центральная | Гатчинский |  | 5 | 15 | 13 | 2 |
|  | Тосненский | 65 | 20 | - | 21 | 10 |
|  | Лужский | 15 | 30 | - | 18 | 11 |
|  | Кировский | 40 | 5 | - | 28 | 12 |
|  | Волховский | 35 | 5 | - | 24 | 6 |
|  | Киришский | 70 |  |  | 14 | 2 |

Как видно из Табл. 4 факторы, осложняющие условия строительства, различные в разных муниципальных районах области.

Так территории с грунтовыми условиями I типа (с пониженной несущей способностью) наиболее широко распространены в Кингисеппском, Киришском, Кировском и Тосненском муниципальных районах, с сильно пересеченным рельефом – в Выборгском, Лодейнопольском, Лужском и Подпорожском муниципальных районах, с возможным развитием карста – в Бокситогорском, Волосовском, Гатчинском и Ломоносовском муниципальных районах.

Территории Ленинградской области по природным факторам с учетом инженерно-геологических изысканий на основании вышеперечисленных факторов, подразделяются на три района:

I - территории благоприятные для строительства

Неблагоприятные природные факторы отсутствуют или незначительны. Район пригоден для застройки любого типа. Уклоны поверхности не превышают 10 %, преимущественным развитием пользуются крупнообломочные, песчаные грунты, моренные отложения, подземные воды залегают на глубине более 3 м и, в большинстве случаев, не оказывают влияния на условия строительства.

II - территории ограниченно благоприятные для строительства

В зависимости от имеющихся неблагоприятных природных факторов для строительного освоения в пределах данной территории выделено несколько зон:

- II-1 - территории болот с мощностью торфа менее 2 м. Строительство на торфах не допускается. Рельеф территории обычно плоский, водоносные горизонт залегает на глубинах 0 – 1 м. В пределах зоны потребуются: осушение (водопонижение), выторфовка, специальные работы по улучшению основания и подсыпка территории,

- II-2 – территории сложного рельефа (с преобладанием уклонов поверхности 10 – 20 %). В основном характеризуется холмисто-грядовым рельефом. Перед освоением площадок потребуется проведение работ по вертикальной планировке территории,

- II-3 – территории с близким залеганием уровня грунтовых вод (до 2 м от поверхности). Процессам подтопления способствует целый ряд природных факторов. В пределах зоны потребуются: осушение (водопонижение) и подсыпка территории.

III - территории неблагоприятные (сложные) для строительства

Среди территорий неблагоприятных для строительства выделено несколько зон:

- III-1 – территории проявления карстовых процессов. В той или иной степени территории в пределах Ордовикского и Карбонового плато подвержены карстовым процессам. Зоны выделены по принципу скопления карстовых воронок,

- III-2 – район пойменных территорий рек и ручьев. Водоносный горизонт залегает на глубине 0 – 1 м. В пределах данной зоны потребуются: специальные работы по улучшению основания, осушение (водопонижение), подсыпка территории,

- III-3 – территории сложного рельефа (с преобладанием уклонов поверхности более 20 %). Характеризуется перепадами высот. Перед освоением площадок потребуется проведение работ по вертикальной планировке территории.

Выводы:

- Большая часть области характеризуется равнинным рельефом с абсолютными отметками поверхности до 100 – 150 м, и, как правило, по условиям рельефа благоприятна для градостроительного и сельскохозяйственного освоения.

- Участки с сильно пересеченным рельефом (сельговым, камовым, холмисто-моренным) неблагоприятны или ограниченно благоприятны для строительства, но представляют значительный интерес для рекреационных целей. Они расположены в различных районах области, но наибольшие площади занимают на севере Выборгского и Приозерского муниципальных районов (сельговый рельеф), Всеволожского, Лужского, Бокситогорского, Подпорожского, Лодейнопольского и Тихвинского муниципальных районов (камовый и холмисто-моренный рельеф).

- На территории области имеют место различные физико-геологические процессы, но интенсивность их проявления, как правило, невелика. Исключение составляют карстовые процессы, наиболее активно проявляющиеся в Волосовском и Бокситогорском муниципальных районах, и процессы заболачивания и заторфовывания. Заболоченные территории занимают свыше 13 % от площади области, причем в некоторых районах их доля увеличивается до 21 – 28 %. Освоение территорий, подверженных воздействию физико-геологических процессов, должно осуществляться после проведения работ по их изучению (особенно это относится к районам с развитием карста) и выполнения мероприятий по инженерной подготовке.

- Условия строительства на территории Ленинградской области разнообразные и достаточно сложные. К осложняющим их факторам относятся:

- широкое развитие процессов заболачивания и заторфовывания (наиболее интенсивны они в Кировском, Волховском, Тихвинском и Бокситогорском муниципальных районах),

- широкое распространение грунтов с пониженной несущей способностью (особенно в Киришском, Тосненском, Кингисеппском, Кировском муниципальных районах),

- проявления карстовых процессов (Волосовский, Бокситогорский, Ломоносовский муниципальные районы),

- сильно пересеченный рельеф (Выборгский, Лодейнопольский, Подпорожский, Лужский муниципальные районы),

- практически повсеместное близкое залегание уровня грунтовых вод (исключение составляют наиболее повышенные районы области (Центрально-Карельская, Ижорская и Валдайская возвышенности).

Почвы и растительность

Почвы

Почвенный покров области отличается пестротой и мозаичностью распространения.

Преобладают подзолистые, дерново-подзолистые и болотные почвы мощностью гумусового горизонта до 20 см, содержанием гумуса 1 – 3 %, имеющие слабокислую реакцию (рН = 4,5  6). При освоении почвы нуждаются в известковании, внесении достаточных доз органических и минеральных удобрений.

По механическому составу преобладают средне- и легкосуглинистые почвы. Наиболее широкое распространение подзолистые почвы имеют в восточных районах области (Подпорожский, восточная часть Тихвинского и северная Бокситогорского муниципальных районов), на юге Киришского и Сланцевского муниципальных районов, в Волосовском и Всеволожском муниципальных районах.

Дерново-подзолистые почвы характерны для севера Карельского перешейка (Выборгский муниципальный район), кроме того, небольшие участки их имеются в восточных районах (Бокситогорском, Лодейнопольском, Тихвинском). В Волосовском, Волховском, Кингисеппском, частично Сланцевском, южной части Лужского и Бокситогорского муниципальных районов развиты дерново-карбонатные наиболее плодородные почвы. Они характеризуются высоким содержанием гумуса (до 6,4 %), нейтральной реакцией, но в условиях промывного режима (преобладания осадков над испарением), требуют специальных приемов агротехники, внесения удобрений для получения высоких устойчивых урожаев.

Высоким плодородием обладают и аллювиальные почвы развитые подлуговой растительностью в заливных поймах рек Волхов, Долгая, Луга, Оредеж, Оять, Паша  и Свирь. Эти почвы богаты органическими и минеральными веществами. Однако мощность их невелика.

Широкое развитие получили в пределах области болотные типы почв (болотами и заболоченными землями занято около 13,5 % площади области) – торфяно-подзолистые, торфяные, торфяно-глеевые и другие типы со слаборазвитым гумусовым горизонтом и кислой реакцией.

Болотный тип почв распространен в Приневско-Ладожской и Волховской низинах (восточная и западная части Всеволожского, Кировского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского муниципальных районов) и в бассейне реки Чагода (юго-восточная часть Бокситогорского муниципального района).

Почти на всей территории области почвы каменисты (за исключением Приневской низины, южного побережья Финского залива и Ладожского озера).

Каменистость достигает 60 – 80 м3/га. Особенно высокая каменистость почв отмечается на Карельском перешейке и Свирской впадине, где на 1 га приходится в среднем по 200 – 500 м3 камней.

Растительность

Расположение области в зоне соприкосновения хвойной тайги с подзоной смешанных лесов обусловило видовое разнообразие растительного мира. Из 1148 аборигенных вида на территории области 1072 видов – травянистые растения, 781 из них – многолетние травы, 56 видов кустарников и 20 – деревьев.

В целом растительный покров носит лесоболотный характер. Леса занимают около 68 % территории области, болота – 12 %, луга – 6 %.

Основной тип растительности – хвойные леса с преобладанием сосновых. Значительное распространение получили в связи с вырубками и пожарами вторичные мелколиственные леса.

Коренные еловые леса из ели финской и европейской, покрывавшие в прошлом большую часть области сохранились небольшими островками в Волосовском, Лужском, Гатчинском, Всеволожском муниципальных районах и в северо-восточных районах на водоразделах с суглинистыми и супесчаными почвами. Среди них преобладают ельники зеленомошники, бруснично-черничные, вересковые, мелко- и крупнопапаротниковые.

На слабодренированных водоразделах имеются массивы заболоченных долгомошных и сфагновых еловых лесов. Вдоль малых рек и ручьев располагаются приручейные травяные ельники.

Еловые леса по своим качествам ограниченно благоприятны для загородного отдыха, так как для них характерна прохлада, полумрак, повышенная влажность. Слабая прогреваемость и проветриваемость способствует концентрации комаров.

Сосновые леса распространены на камах, заболачивающихся зандровых песчаных равнинах, в районах древних дюн на побережье Ладожского озера и Финского залива, террасах рек и озер. Главные районы развития сосновых боров – Карельский перешеек (Приозерский, Выборгский, северная часть Всеволожского муниципальных районов), в Тосненском муниципальном районе – у населенного пункта Шапки, в районе городского поселка Будогощь (Киришский муниципальный район), в бассейне реки Паша (Волховский муниципальный район) и на юго-востоке Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов. Сосновые леса представлены лишайниковыми сосняками с напочвенным покровом из оленьего мха, зеленомошными, имеющих слаборазвитый подлесок из черничника, брусничника, папоротника.

На слабодренируемых территориях в бессточных западинах и по окраинам болот преимущественно на востоке и в центре области распространены сосняки-долгомошники и сфагновые сосняки.

Сосновые лишайниковые и зеленомошные боры имеют высокую рекреационную ценность – они хорошо освещены, проходимы, однако характеризуются повышенной пожароопасностью.

В долинах рек Волхов, Луга, на побережье Финского залива встречаются дубовые и черноольховые рощи большей частью уже вырубленные.

Мелколиственные леса встречаются всюду и представлены березовыми, березово-осиновыми и другими типами лесов. Встречаются рощи ясеня обыкновенного, ильма горного с обильным травяным покровом в западных муниципальных районах (Волосовский, Лужский, Сланцевский) в бассейне Волхова, в южной части Бокситогорского муниципального района.

Сероольшаники покрывают основные пространства лугов и пашен, часто развиваются после сведения зеленомошных ельников.

Черноольшаники являются коренной формацией, связаны с низинами, поймами, ложбинами с высоким стоянием уровня грунтовых вод. Они не пригодны для рекреации – встречаются на побережье Финского залива, в долинах малых рек и ручьев повсеместно.

На территории области распространены суходольные и пойменные луга. Больше всего их в западных и юго-западных районах области и меньше – в северных и восточных наиболее залесенных районах. Суходольные луга занимают в основном вырубки и гари. Запасы биомассы на суходольных лугах не превышают 10 – 15 ц/га. Наибольшей продуктивностью отличаются пойменные заливные луга с запасами биомассы до 40 ц/га. Самые обширные заливные луга находятся в поймах рек Долгая (Сланцевский и Кингисеппский муниципальные районы), Луга (Кингисеппский муниципальный район), Оять (Лодейнопольский муниципальный район), Паша, Сясь (Волховский муниципальный район). Среди растительности преобладают бобовые и злаковые.

Болота и заболоченные земли занимают около 13,5 % территории области. Особенно крупные массивы их расположены в Кировском, Тосненском, Лужском, Тихвинском и Бокситогорском муниципальных районах (Зеленецкий Мох, Мшинская, Ругуйский Мох, Соколий Мох и т.д.). Наименее заболочены северная часть Карельского перешейка, верховья реки Луга, северо-восточные муниципальные районы (Лодейнопольский и Подпорожский).

Среди болотных комплексов преобладают болота верхового типа. Переходные и низинные болота обычно встречаются небольшими участками и приурочены к долинам рек, низким озерным террасам. Болота верхового типа богаты клюквой, морошкой, черникой, грибами. В урожайные годы с 1 га болота можно собрать до 200 кг клюквы, 700 – 800 кг морошки. В растительном покрове верховых болот преобладают багульник, кассандра, пушица (по грядам), сфагновый мох и осоки (в мочажинах).

Многие растения, произрастающие в области, используются как технические, декоративные, дубильные, пищевые или лекарственные.

Выводы:

- Эффективное использование почвенного покрова области для выращивания сельскохозяйственных культур возможно при применении специальных приемов агротехники, внесении удобрений.

- Растительный покров Ленинградской области отличается разнообразием и представлен в основном лесоболотной растительностью.

  - Природные ресурсы

Водные ресурсы

Водные ресурсы Ленинградской области интенсивно используются в целях водоснабжения, обеспечения потребностей отраслей промышленности, энергетики, судоходства, рыбоводства и рекреации.

По данным статистической отчетности общий объем забора воды из поверхностных водных объектов за 2019 год составил 4989,64 млн м3, в том числе пресной воды – 720,34 млн м3.

Основной объем забора водных ресурсов осуществляется во Всеволожском, Волховском, Киришском, Кировском и Ломоносовском муниципальных районах и в Сосновоборском городском округе Ленинградской области, где находится наибольшее количество объектов промышленности и энергетического комплекса.

Общий объем сброса сточной воды за 2019 год по данным статистической отчетности составил 4869,97 млн м3, в том числе загрязненных вод – 247,81 млн м3.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть

Ленинградская область имеет хорошо развитую гидрографическую сеть и за исключением небольшой крайней юго-восточной части относится к бассейну Балтийского моря. Ориентировочно 13 % площади Ленинградской области занимают земли водного фонда.

Густота гидрографической сети составляет 0,56 км/км2. Наличие большого количества рек, озер и болот обуславливается, в первую очередь, избыточно влажным климатом этого региона. Общее число рек составляет более 25 тыс. рек и ручьев, а их суммарная длина достигает более 50 тыс. км, причем характерным для гидрографической сети является большое количество мелких рек.

Более 13 % площади Ленинградской области (без учета Финского залива и Ладожского озера) находится под водными объектами и 13,5 % занято болотами.

Наибольшая величина площади занятой водной поверхностью характерна для Приозерского (14 %), Выборгского (7 %) и Сланцевского (6 %) муниципальных районов, а наименьшая (0,6 %) в Волосовском и Тосненском муниципальных районах.

Водные объекты Ленинградской области представлены восточной частью Балтийского моря – Финским заливом, Ладожским и Онежским озерами, реками, малыми естественными и искусственными водоемами, каналами и болотами.

По территории области протекают такие крупные транзитные водотоки как, река Волхов, река Плюсса, река Луга и ряд более мелких водотоков.

Финский залив. Крупнейшим водным объектом региона является Финский залив. Финский залив занимает 7 % площади Балтийского моря. Он представлен своей восточной частью. Общая длина береговой линии его в пределах области 537 км, в том числе в пределах Выборгского муниципального района – 33 км, Ломоносовского – 68 км, Кингисеппского – 142 км, Сосновоборского городского округа – 14 км.

Табл. 5

Основные морфологические характеристики

| Основные показатели | Длина км | Площадь, тыс. км2 |  | Глубина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водосбора | зеркала | средняя | максимальная |
| Общая | 675 | 1550 | 29,5 | 37 | 123 |
| в том числе в границах Ленинградской области | 535 | 85,9 | 80 | 6 | 10 |

Берега залива преимущественно низменные, заболоченные и только в немногих местах Кингисеппского (Сойкинская возвышенность), Ломоносовского (в районе озера Горовалдай) и Выборгского муниципальных районов высокие, обрывистые, окаймленные песчаными, песчано-каменными пляжами шириной 5 – 80 м и обширными отмелями, затрудняющими судоходство. Изобата 10 м проходит от берега в 1,5 – 3,0 км.

Береговая линия – слабоизвилистая в южной и восточной части и извилистая в северной, образует ряд обширных мелководных бухт и заливов, наиболее крупные из которых – Выборгский и Нарвский заливы, Лужская и Копорская губы.

Характер дна залива чрезвычайно сложный, однако, имеется общая тенденция к возрастанию глубин от вершин бухты и заливов к западу и центру от 3 – 7 м до 40 – 70 м. Грунт в мелководной части песчаный, песчано-каменистый, в глубоководной илистый.

Уровенный режим залива подвержен приливно-отливным, сейшевым, сгонно-нагонным, сезонным и годовым колебаниям. Подъем уровня по абсолютной величине в открытой части моря не превышает 50 см, в вершинах бухт и заливов до 100 – 200 см, при этом отмечается подпор воды в реках, впадающих в залив и, как следствие, затопление прибрежных пониженных участков рельефа.

Под воздействием нагонных явлений могут возникать подъемы уровней воды Финского залива. По данным исследований, при завершении строительства дамбы, увеличение нагонных подъемов уровней 1 % повторяемости составит на участке от дамбы до поселка Большая Ижора до абсолютной отметки 3,5 – 4,5 м Балтийской системы и в районе Лебяжье до 2,5 – 3,0 м.

Штормовые нагоны, число которых в последние десятилетия увеличилось, опасны с точки зрения разрушения береговой зоны. В Нарвском заливе – севернее мыса Кильямо, Лужской губе (восточный берег, западный и восточный берег), Копорской губе (участки побережья у мыса Серая Лошадь, полуострова Горовалдай) скорость абразии достигает 3,5 – 5,5 м/год. Абразионные процессы отмечаются также в Выборгском муниципальном районе в районе мыса Флотский. Штормовые нагоны, как правило, ограничены периодом с сентября по апрель, наибольшая частота их отмечается с декабря по февраль.

В Финском заливе наблюдаются два постоянных течения и ряд ветровых, характеризующиеся изменчивостью направлений и скоростью течения. Первое постоянное течение обусловлено стоком реки Нева и направлено вдоль восточного берега к Выборгскому заливу с выходом в Балтийское море, второе наблюдается в южной части Финского залива и направлено на восток с разворотом на север в районе Копорской губы. В бухтах течение носит циркуляционный характер. Средняя скорость течения – 0,1 – 0,2 м/с. На систему постоянных течений большое влияние оказывают ветры, вызывающие изменение их направления и скоростей течения. Волновой режим залива характеризуется преобладанием волнений в 3 балла с высотой волны менее 2 м (70 – 100 %), что создает благоприятные условия для судоходства и стоянки судов.

Залив имеет благоприятный термический режим. Вода в июле-августе прогревается в открытой части до +16…+18 С у побережья до +23 С. Средняя месячная температура воды составляет +19…+20 С, на юге и юго-востоке (Кингисеппский, Ломоносовский муниципальные районы) до +22 С. В отдельные дни вода прогревается до +25…+28 °C.

Продолжительность периода с температурой воды более +17 °C в среднем 50 дней. В сентябре начинается медленное охлаждение воды и к декабрю ее температура достигает +2…+4 С. Значительная часть залива зимой покрывается неподвижным льдом, в открытой глубоководной – дрейфующим. Общее число дней с ледовыми явлениями на северо-востоке – 140 – 180, юго-западе – менее 120.

Соленость воды в заливе увеличивается с востока на запад и с юга на север с 1 до 5 – 6 ‰. Распределение солености в прибрежных водах южного побережья определяется взаимодействием между пресным стоком впадающих рек и водами открытой части залива. Наиболее опреснены воды в вершинах заливов и бухт, куда впадают такие крупные реки как – Луга, Нарва, Нева. К западу вдоль южного берега соленость постепенно растет, достигая в Лужской губе 3 – 3,5 ‰ на поверхности и 4 – 5 ‰ в придонных слоях.

Биогенные и органические соединения. В химическом составе прибрежных вод Финского залива наиболее динамичными компонентами являются биогенные соединения, в режиме которых хорошо выражены сезонные изменения. В биогенном составе вод здесь преобладают соединения азота, концентрации которых примерно на порядок выше концентраций соединений фосфора.

Кислородный режим. Одной из наиболее важных характеристик является содержание растворенного в воде кислорода. Согласно действующим санитарным и рыбохозяйственным нормативам предельно допустимая концентрация О2 не должна быть ниже 4 мг/л в зимний период и 6 мг/л в летнее время. При этом относительное содержание кислорода не должно снижаться ниже 70 % насыщения.

На всей акватории Финского залива наблюдаются благоприятные условия кислородного режима.

Реки Ленинградской области

Наиболее крупные реки области – Волхов, Вуокса, Нева, Свирь с притоками Оять и Паша, Сясь в основном протекают в северной и северо-восточной части области. На западе крупнейшими водотоками являются Луга и Нарва с Плюссой. Центр, юг и юго-восток области представлены малыми водотоками.

Характерной особенностью рек Ленинградской области является слабая естественная зарегулированность их озерами, кроме рек Волхов, Нева и Свирь, режим которых всецело находится под влиянием Ладожского, Онежского озер и озера Ильмень.

Река Нева берет начало в Шлиссельбургской губе Ладожского озера и впадает в Невскую губу Финского залива. Длина реки составляет 74 км.

Несмотря на малую длину, река Нева собирает воды с обширной территории, ее бассейн составляет 281 тыс. км2. Бассейн реки расположен в северо-западной части Европейской территории России и юго-восточной части Финляндской Республики. В пределах России находится 4/5 бассейна, в пределах Финляндской Республики – 1/5. Большая часть бассейна расположена к северу от самой Невы. В бассейне реки насчитывается множество озер, среди которых Ладожское и Онежское озера.

Река занимает первое место по полноводности среди рек, впадающих в Финский залив, средний многолетний расход воды в реке составляет 2520 м3/с.

В Неву впадает 26 небольших рек и речек, главнейшие из них – левобережные притоки: Ижора, Мга, Славянка, Тосна, и правобережный – река Охта. Все эти притоки по сравнению с Невой невелики и почти никакого влияния на ее режим не оказывают.

По характеру режима Неву делят на две части: верхнюю – от истока до Ивановских порогов, длиной 30 км, и нижнюю – от Ивановских порогов до устья, длиной 44 км. В верхней части реки на гидрологический режим реки преобладающее влияние оказывает Ладожское озеро, а в нижней – Финский залив. Вблизи устья река разделяется на рукава, образуя дельту. Русло реки Нева мало извилистое. Река течет в довольно крутых, местами обрывистых берегах, высота которых постепенно снижается от истока к устью. Нева – широкая и глубокая река. Преобладающая ширина реки составляет 400 – 600 м, глубина – 8 – 11 м.

Река Луга берет свое начало в Новгородской области, за исток принято начало головного канала из Тёсово-Нетыльского болота, в 1 км юго-восточнее озера Самино. Длина реки составляет 353 км, средняя глубина реки в верхнем и среднем течении до города Кингисепп – до 1 м, затем глубина резко увеличивается и доходит от 3,5 м до 8,5 м. Ширина русла реки в верхней части составляет 20 м, вблизи города Кингисепп – 145 м, а в устье – 500 м. На всем протяжении река довольно извилистая, принимает воды 72 притоков. В среднем течении она течет в ледниковой впадине, а в нижнем течении – в каньоне, впадает в Лужскую Губу Финского залива в 3 км северо-восточнее поселка Усть-Луга. Самый крупный приток реки Луги – река Оредеж, впадает на 191 км от устья.

Река Нарва вытекает из Чудского озера Псковской области, впадает в Нарвский залив. Длина реки составляет 76 км, площадь водосбора – 56,0 тыс. км2, среднегодовой расход – 700 м3/с, средняя скорость течения – 0,54 м/с, ширина реки – 179 м, средняя глубина – 5,6 м, площадь водного сечения – 1059 м2, количество притоков длиной менее 10 км, впадающих в Нарву – 39 (общей длиной 113 км). Река по полноводности занимает второе место среди рек, впадающих в Финский залив. Река очень порожистая, дважды прорезает известняки. Омутинские пороги начинаются на 16 км от устья и тянутся на расстояние 8 км. Нарвские пороги затоплены водохранилищем.

Река Плюсса вытекает из болота у деревни Собино Плюсского муниципального района Псковской области и впадает в Нарвское водохранилище. Длина реки составляет 281 км, площадь водосбора – 6550 км2. Бассейн реки имеет удлиненную форму, вытянут с юго-востока на северо-запад. Коэффициент густоты речной сети бассейна равен 0,56 км/км2. Озерность бассейна реки, в среднем, составляет 1 %. Болота в бассейне реки Плюсса занимают значительные площади, особенно в районе верхнего течения реки. Так, при общей заболоченности бассейна 12 %, заболоченность в истоке составляет 50 %. Главные притоки Плюссы – реки Курея и Люта, впадают с левого берега.

Река Свирь имеет длину 224 км, соединяет Онежское озеро с Ладожским. Площадь водосбора реки составляет 84,4 тыс. км2. В истоке реки Свирь в нее впадает Онежский канал, проложенный вдоль южного побережья Онежского озера. В 6 км от устья из реки Свирь вытекает Новоладожский канал, проходящий вдоль южного побережья Ладожского озера до истока реки Нева. Ширина русла реки на отдельных участках различна: при выходе из Онежского озера ширина русла достигает 1200 м, затем русло реки сужается, достигая наименьшей ширины на 218 км – 325 м. Ниже по течению реки в зависимости от впадения притоков, образования островов и характера местности, ширина русла изменяется от 650 до 350 м. При впадении в Ладожское озеро она достигает 735 м.

В русле реки встречается довольно много крупных порогов. Глубина реки колеблется от 3 до 14 м. Река имеет два крупных притока – реки Пашу и Оять. Уровень воды в реке Свирь колеблется мало, что связано с постоянством уровня Онежского озера. Средний годовой расход реки составляет 621 м³/с. Замерзает река чаще всего в начале декабря, а вскрывается – в конце апреля. Река Свирь зарегулирована двумя гидроузлами – Верхне-Свирской и Нижне-Свирской ГЭС.

Река Сясь имеет длину 260 км, вытекает из болот в Новгородской области и впадает в Ладожское озеро. Площадь водосбора реки составляет 7,33 тыс. км2. Ширина русла реки в верхнем течении изменяется от 8 до 21 м, в среднем течении – от 15 до 42 м, в нижнем течении – от 71 до 170 м. Глубина реки резко меняется на всем протяжении, в верхнем течении имеется ряд порогов и глубина реки составляет всего 20 см, в нижнем течении глубина достигает 4 м.

Самый большой приток – река Тихвинка, длиной 144 км, впадает в реку Сясь на 96 км от устья. На реке Тихвинка сохранились отдельные гидроузлы Тихвинской водной системы. В верховьях реки Тихвинка соединена Тихвинским каналом длиной 5,3 км с рекой Валчина (бассейн реки Волга).

Река Волхов имеет длину 224 км и вытекает из озера Ильмень в Новгородской области и впадает в Ладожское озеро. Площадь водосбора составляет 80,2 тыс. км2. Река служит единственным проводником огромных водных запасов, собирающихся в бассейне озера Ильмень из бассейнов рек Ловать, Мста, Пола и Шелонь. После постройки Волховской гидроэлектростанции река Волхов стала судоходна на всем протяжении.

Средний годовой расход реки составляет 557 м3/с. Река Волхов питается водами озера Ильмень, уровень которого колеблется. Это вызывает значительные колебания и уровня реки Волхов в отличие от рек Нева и Свирь.

Река Вуокса имеет длину 156 км, площадь водосбора – 68,7 тыс. км2. Река вытекает из озера Сайма в Финляндской Республике. В пределах Ленинградской области она течет на протяжении 143 км по Вуоксинской низменности и впадает в Ладожское озеро двумя рукавами: Северный рукав впадает в озеро у города Приозерск, Южный рукав – в 10 км юго-восточнее поселка Портовый.

В верхнем течении реки Вуокса течет мощным потоком с порогами и водопадами. В среднем и нижнем течении приобретает спокойный характер и представляет собой ряд озер, соединенных протоками. Сток реки Вуокса зарегулирован четырьмя гидроузлами (два на территории Финляндской республики, два на территории Российской Федерации).

Водный режим рек. Питание рек – смешанное с преобладанием снегового. В водном режиме рек выделяется четыре основные фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, короткий осенний период повышенной водности и зимняя межень. Главная фаза водного режима – весеннее половодье, во время которого отмечаются наивысшие в году уровни и наибольший сток. Особый гидрологический режим имеют реки Нева, Свирь, Волхов, Вуокса вследствие их зарегулированности. На этих реках весеннее половодье характеризуется относительно медленным подъемом и спадом уровней. Пик половодья на реке Нева, как правило, приходится на середину июня. Спад уровней продолжается до начала весеннего половодья в следующем году, летняя межень практически отсутствует.

Уровенный режим. Все реки Ленинградской области принадлежат к типу равнинных рек, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня воды четко выражены четыре фазы: весеннее половодье, летнее-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, затем короткий осеннее-зимний период с несколько повышенной водностью рек, зимняя межень.

Весеннее половодье в целом по территории начинается почти одновременно: на юге и юго-западе (бассейны рек Луга, Плюса) в третьей декаде марта, в восточной и северо-восточной части Ленинградской области (бассейны реки Оять и Паша ) – конец первой – начало второй декады апреля, на остальной территории – в первой декаде апреля. Средняя продолжительность подъема половодья составляет 10 – 20 дней как для средних, так и для крупных рек. В зависимости от характера весны продолжительность подъема может изменяться от 5 до 52 дней.

В бассейнах рек Луга, Плюсса и Тигода пик весеннего половодья наступает с опозданием на 6 – 10 дней, что обусловлено физико-географическими особенностями района в целом.

Средняя интенсивность подъема весеннего половодья по территории составляет 22 см/сут. Средняя интенсивность подъема на крупных реках – 24 – 56 см/сут, на средних 33 – 75 см/сут, а на малых 28 – 40 см/сут.

Спад весеннего половодья, как правило, носит затяжной характер. Средняя продолжительность его колеблется от 39 дней на малых реках до 49 дней – на больших. Спад весеннего половодья всегда менее интенсивен, средняя величина его находится в пределах от 6 см/сут – для малых рек и до 12 см/сут – для больших. Общая продолжительность весеннего половодья в среднем составляет 55 – 65 дней, но может увеличиваться до 89 – 105 дней.

На таких реках как Гороховка, Чёрная, Шокша, Савинка, Рагуша и другие нередко наблюдается распластывание паводочной волны как по высоте, так и во времени, что объясняется регулирующим влиянием озер.

Летне-осенняя межень обычно наступает в начале-середине июня и заканчивается в октябре. Наиболее позднее начало межени–конец июня (продолжительность – 64 – 87 дней) наблюдалась на северо-востоке Ленинградской области (бассейны рек Паша, Оять).

Летне-осенняя межень характеризуется незначительными колебаниями уровня. Наименьшие уровни отмечаются в июле, августе. Средняя продолжительность их стояния на большинстве рек 15 – 20 дней, наибольшая – до 70 дней.

Ежегодно 2 – 3 раза межень нарушается дождевыми паводками. В наиболее дождливые годы на реках проходит 4 – 5 паводков. По высоте подъема уровня эти паводки, как правило, значительно ниже снеговых, по объему составляют 0,4 – 0,5 величины весеннего половодья.

Зимняя межень устанавливается в конце ноября – середине декабря, наиболее ранние даты приходятся на конец октября – начало ноября, наиболее поздние – на январь. Средняя продолжительность межени изменяется от 84 до 115 дней. Роль зимних паводков в режиме рек Ленинградской области невелика. Более характерным для этих рек являются подъемы уровней воды за счет подпоров от зажоров, которые возникают на большинстве рек, независимо от их размера.

Некоторые малые, средние, а также большие реки – Волхов, Вуокса, Свирь – зарегулированы гидротехническими сооружениями (в основном плотинами ГЭС), их влияние отражается как на годовом, так и на суточном ходе уровня. Кроме того, сток рек Волхов, Нева, Свирь, соединяющих крупные водоемы, находится в прямой зависимости от колебаний уровня последних.

Температурный и ледовый режим. Дата перехода температуры воды через    +0,2 оC весной является показателем начала устойчивого повышения температуры воды и исчезновения ледяных образований, осенью – начала охлаждения воды в период появления ледяных образований.

На реках Нева, Свирь, Волхов, а также более мелких водотоках, вытекающих из крупных озер, даты перехода воды через +0,2, +4 и +10 оC могут отличаться от дат перехода на других реках, протекающих в этих районах. Весной вода озер прогревается медленнее, чем вода рек, а осенью охлаждение воды происходит также медленно.

Температурный режим рек характеризуется началом весеннего прогрева в апреле, к июлю температура воды достигает максимальных значений +18…+19 оС. Наибольшим прогревом отмечаются водоемы юго-западных, западных муниципальных районах (Кингисеппский, Лодейнопольский, Лужский, Сланцевкий), на реках Авлога, Вуокса, Нева, Свирь температура воды всегда на 1,0 – 1,5 оС ниже. Самая низкая температура воды отмечается в летний период на реках с карстовым питанием (Систа, правобережные притоки Луги, притоки реки Тихвинка и Чагода). Воды их редко прогреваются до +16…+17 С.

С августа начинается медленное охлаждение воды в среднем на 1,5 – 2 °С в сутки, в сентябре на 5 – 8 °С, с переходом температуры воды через +0,2 °С в ноябре. Продолжительность периода с температурой воды более +17 °С составляет от 45 до 55 дней, колеблясь в отдельные годы от 15 – 30 до 60 – 70 суток.

Ледовый режим рек Ленинградской области формируется в условиях переходной зоны между западноевропейским морским климатом и евроазиатским континентальным. Развитие процесса ледообразования происходит преимущественно с третьей декады октября по третью декаду ноября.

На общем фоне выделяется реки Нева, Свирь и бассейн реки Луга, где лед появляется обычно в конце ноября начале декабря. Это объясняется геоморфологическими особенностями бассейна реки Луга и большой водностью озерных рек.

Осенний ледоход наблюдается на большинстве рек и длится обычно 5 –10 дней. В условиях затяжного начала зимы в истоках озерных рек и на быстротоках он может продолжаться 30 – 40 дней.

Большинство рек Ленинградской области замерзает в первой и второй декаде декабря. Малые реки и притоки третьего порядка замерзают на 5 – 10 дней раньше основных рек. Сумма отрицательных температур воздуха, необходимая для появления льда, для большинства рек составляет 8 – 9 оС, на реках Луга и Плюсса – 14 оС, Нева – 21 оС, Свирь – 31 оС. Средняя продолжительность ледостава для северных муниципальных районов Ленинградской области колеблется от 87 до 194 дней, для южных районов от 88 до 194. Наибольшая толщина льда наблюдается в марте. Средняя многолетняя толщина льда составляет 25 – 60 см.

В среднем по территории вскрытие рек происходит в течение 20 дней и длится с третьей декады апреля по первую декаду мая. При затяжных перебойных веснах продолжительность распространения вскрытия может увеличиться до 33 – 38 дней. При очень теплых веснах вскрытие на все территории происходит дружно и может осуществиться за 8 – 11 дней. В такие годы на ряде средних и малых рек весенний ледоход отсутствует. Для позднего вскрытия рек характерно дружное распространение весеннего ледохода.

Наводнения. Наводнения являются одними из самых опасных стихийных бедствий. Основными количественными характеристиками наводнений, связанными с климатом, являются количество речных участков, единовременно охваченных наводнениями, высота и частота превышения уровнем воды отметки начала затопления территории, освоенной человеком. Как правило, последней является пойма. Частота или повторяемость наводнений существенно зависит от высоты поймы над меженным уровнем воды. При низкой пойме наводнения могут повторяться почти ежегодно. Высота и частота подъема уровня воды над поймой в значительной мере определяют ущерб, наносимый наводнениями. Ущерб может выражаться в снижении безопасности населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных на берегах этих рек, разрушении гидротехнических сооружений, рассчитанных на старые нормы, возможно во вреде окружающей среде, связанном с разрушением нефтехранилищ и распространением нефтепродуктов вниз по реке.

Заторы. Заторы образуются или вследствие разновременного вскрытия реки на отдельных участках, или из-за наличия препятствий свободному движению льда в виде крутых поворотов реки, излучин, островов, порогов, гидротехнических сооружений и др.

Образующиеся заторы, как правило, не достигают больших размеров. Лишь после суровых зим и при дружных веснах на некоторых реках образуются довольно мощные заторы. Это происходит чаще всего в начале весеннего ледохода и при интенсивном поднятии уровня. Заторные уровни воды бывают иногда выше весенних максимумов.

Средняя высота уровня при подъеме воды от затора на реках Ленинградской области составляет 10 – 220 см. Средняя продолжительность от нескольких часов до нескольких дней. Наиболее частая повторяемость заторов отмечена на реке Сясь – пост в селе Колчаново, реке Охта – пост в деревне Новое Девяткино, реке Паша (на порогах и излучинах), реке Луга.

Зажоры. Образование зажоров происходит в период установления ледостава. Переохлажденные водные массы создают благоприятные условия для образования внутриводного льда (шуги), который заполняет живое сечение реки и вызывает повышение уровня воды. После установления ледяного покрова зажоры, в большинстве случаев, быстро размываются, и только в отдельных редких случаях они сохраняются довольно длительное время.

В период ледостава зажоры возникают только ниже порожистых и трудно замерзающих участков рек, где обычно образуются полыньи, являющиеся источником образования шуги.

Зажоры на реках, вызывают значительные подъемы уровня, но на территории Ленинградской области никогда не превышает максимальных уровней весеннего половодья. Средний уровень подъема, вызываемого зажорами, колеблется от 10 до 103 см. Средняя продолжительность зажоров составляет 5 – 30 дней.

На реке Нева повышение уровня воды при зажоре происходит постепенно и в среднем составляет 1,2 м, наибольший подъем – 2,2 – 2,9 м. Подъем уровня часто вызывает подтопление прибрежной полосы и значительное затопление населенных пунктов по берегам рек Ижора и Славянка.

Интенсивное образование шуги и скопление ее в руслах рек создает затруднения в эксплуатации гидроэлектростанций, а иногда и остановку их агрегатов.

Гидроэнергетический потенциал Ленинградской области

Гидроэнергетический потенциал Ленинградской области оценивается примерно в 480-500 млн кВт/ч. В настоящее время используется незначительная доля (~0,2 %) потенциальных гидроэнергетических ресурсов малых рек региона.

Гидроэнергетические ресурсы – это часть водных ресурсов территории, которая может быть использована для производства энергии.

Гидравлическая энергия рек обусловлена проекцией силы тяжести на направление движения потока воды, которая определяется разностью уровней воды в начале и в конце рассматриваемого участка реки.

При разности уровней Н (м) на длине участка l (м) и среднем расходе воды Q (м/с), мощность водотока Р (Вт) составит:

P = ρgH = 9810QH (Вт),

где ρ - плотность воды, кг/м3, g - ускорение свободного падения, м/с2.

Гидроэнергетические установки осуществляют энергетическое преобразование либо напора воды, либо водности при некоторой минимальной скорости течения.

Гидроэнергетический потенциал водотоков региона подразделяется на теоретический или валовый, технический и экономический.

Таким образом, последовательно разбивая каждый из водотоков Ленинградской области на характерные участки, возможно произвести определение теоретического потенциала соответствующих участков рек и суммарного энергетического потенциала водотока. Границы участков можно принять соответствующим местам изломов продольного профиля русла водотоков.

Расчет расхода воды в каждом характерном створе на каждом из участков возможно проводить различными способами на основе обработки данных многолетних наблюдений.

При расчетах следует иметь в виду, что водность рек, а с ней и их гидроэнергетический потенциал сильно меняется по сезонам и месяцам. Минимальные расходы воды наблюдаются зимой, соответственно зимний сезон считается для гидроэнергетики лимитирующим.

Технический потенциал представляет собой часть валового потенциала энергии водотока. В традиционной гидроэнергетике технический потенциал определяется как валовый, уменьшенный на величину потерь гидроэнергии в процессе ее преобразования в электроэнергию на ГЭС, а также потери от неиспользуемых участков водотока, различные потери в водохранилище и др.

Таким образом, в гидроэлектростанциях плотинного типа технический потенциал гидроэнергии – это энергетический максимум генерируемой электроэнергии, который может быть получен на данном водотоке с использованием современных технических средств и технологий энергопреобразования.

Кроме плотинных ГЭС, в малой гидроэнергетике, особенно класса микроГЭС, широко распространены деривационные и русловые гидроэнергоустановки. Такие ГЭС используют только часть руслового стока и, как правило, осуществляют его регулирование. В этом случае понятие технический потенциал практически не имеет смысла и следует рассматривать энергетические характеристики микрогидроэлектростанции.

Следует отметить перспективность бесплотинных гидроэнергоустановок в микрогидроэнергетике, определяемую их экологичностью, простотой конструкции и малой стоимостью при достаточно высоком уровне надежности и качества электроснабжения потребителей.

Для практического применения бесплотинных ГЭС часто весьма эффективны малые реки. Однако возможность применения таких ГЭС на реках Ленинградской области должна быть оценена дополнительно – кроме гидроэнергетического потенциала региона для таких микроГЭС весьма важно выявление участков рек и территорий, подходящих для локального использования гидроэнергии: большие перепады отметок местности, высокая водность и скорость течения.

Локальная оценка факторов, определяющих гидроэнергетический потенциал, позволяет обеспечить достаточно корректное согласование между его общими оценками и возможностями энергетического использования водотока с максимальной технико-экономической эффективностью. Возможности использования гидроэнергии в значительной степени определяются реализуемым напором воды, который, прежде всего, зависит от рельефа местности, определяющего продольные уклоны рек. Таким образом, укрупнено можно говорить, что участки малых рек Ленинградской области, обладающие наибольшими уклонами, наиболее пригодны для размещения малых ГЭС.

Вывод: на территории Ленинградской области из 34 законсервированных малых ГЭС треть может быть восстановлена, что позволит вырабатывать не менее 24 млн кВт/ч недорогой электроэнергии.

Озера Ленинградской области

В пределах области находятся два крупнейших в Европе озера – Ладожское и Онежское.

Ладожское озеро

В пределах области расположена южная наиболее мелководная часть. Средняя глубина здесь менее 40 м.

Озеро омывает 5 муниципальных районов – Волховский (159 км), Всеволожский (87 км), Кировский (102 км), Лодейнопольский (24 км) и Приозерский (длина береговой линии 132 км).

Северные берега озера изрезанные, скалистые, высокие, сложены кристаллическими породами. Южные берега низкие заболоченные. Береговая линия слабоизвилистая, образует ряд мелководных заливов, наиболее крупные из которых – Свирская и Волховская губы, Шлиссельбургская бухта.

Берега озера за исключением северо-западного низменные, заболоченные, окаймлены узкой полосой пляжей и обширными отмелями с зоной распространения от 1 до 5 км от берега.

Озеро характеризуется практически постоянным волнением. Преобладают волны высотой до 0,8 м (60 %). Максимальная высота волны может достигать в открытой части 5,8 м, в заливах и бухтах – 1,5 – 2,5 м.

В озере имеют место стоковые, ветровые и конвекционные течения. С последними связаны миграции косяков рыб. Скорости течений составляют порядка 0,6 – 1,1 м/с у западного и восточного берегов и 0,2 – 0,3 м/с у южного.

Летом и осенью нередко наблюдается зыбь с высотой подъема 1,2 – 1,5 м. Зыбь, как правило, является предвестницей штормовой погоды.

На уровненный режим озера оказывают влияние сгонно-нагонные и сейшевые явления, сезонные колебания, связанные с изменением водного режима главных притоков озера – реки Волхов, Вуокса, Свирь, Сясь.

Суммарная многолетняя амплитуда колебания уровня воды Ладожского озера – 1,0 м, в годы редкой повторяемости – 1,5 – 1,7 м. Отметка уровня воды озера 1 % обеспеченности по абсолютной величине составляет 6,6 м Балтийской системы.

Акватория озера прогревается не одинаково: у западного побережья (Приозерский и Всеволожский муниципальные районы) и восточного (Лодейнопольский муниципальный район) средняя месячная температура воды июля в верхнем слое составляет +16…+17 С, у южного (в районе Волховской губы и Шлиссельбургской бухты) прогревается до +17…+18 С на мелководных участках до +19…+20 С. В открытых участках озера температура воды в поверхностном слое на 3 – 4 °C ниже, чем у берегов.

Продолжительность ледоставного периода на озере составляет в среднем 100 – 120 суток. Первыми замерзают и первыми вскрываются мелководные бухты и заливы южного побережья.

Ладожское озеро оказывает существенное влияние на климат прилежащих территорий. Оно формирует лимноклимат: уменьшает годовые амплитуды температуры воздуха, весной охлаждает, осенью отепляет прибрежные районы, сокращает морозный период, увеличивает облачность. Уменьшает осадки. Смещает их максимум с августа на сентябрь, увеличивает скорость ветра и число дней с сильными ветрами.

Особая ценность Ладожского озера (и ряда других крупных озер) состоит в том, что в нем сосредоточены огромные вековые запасы уникальных (ультрапресных) вод – больше годового стока всех рек европейской территории России. В озеро впадает 35 рек. В озере огромный объем пресной воды – 900 км3.

Онежское озеро

Находится на территории Подпорожского муниципального района. Протяженность береговой линии в границах муниципального района 38 км. После ввода в эксплуатацию Верхне-Свирской гидроэлектростанции озеро превратилось в водохранилище «хвостового» типа с многолетним режимом регулирования, включающее речную часть реки Свирь площадью 30 км2 и озерную, имеющую 9,7 тыс. км2.

Во всем диапазоне колебания уровня Онежского озера находится в подпоре от плотины гидроэлектростанции:

- отметка уровня нижнего подпорного горизонта озера – 32,5 м Балтийской системы.

- отметка уровня 1 % обеспеченности – 33,8 м Балтийской системы.

Озеро по термическому режиму относится к холодным водоемам. Средняя месячная температура воды самого теплого месяца июля не превышает +16 °C.

Табл. 6

Морфометрические характеристики Ладожского и Онежского озер

| Основные характеристики | Единица измерения | Название озера |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ладожское | Онежское |
| Площадь водосбора | тыс. км2 | 281 | 62,8 (66,3) |
| Площадь зеркала (без островов) | тыс. км2 | 17,7 | 9,72 (10) |
| Глубина средняя | м | 51 | 31 |
| Глубина максимальная | м | 233 | 120 |
| Длина | км | 219 | 247 |
| Ширина средняя | км | 83 | 90 |
| Объем водной массы | км3 | 908 | 280 |
| Длина береговой линии в пределах области | км | 504 | 38 |
| Длина береговой линии | км | 1570 |  |

Малые озера Ленинградской области

В пределах области насчитывается 41600 озер, распределение их по территории крайне неравномерное. Больше всего озер сосредоточено на севере Карельского перешейка (Выборгский и Приозерский муниципальные районы), и на северо-востоке области (Подпорожский муниципальный район), несколько меньшей озерностью отличаются Лужский и Сланцевский муниципальные районы.

Меньше всего озер в Волосовском муниципальном районе (доля площади под водой – 0,6 %), Тосненском (0,8 %), Волховском (1,3 %) и Ломоносовском (1,4 %). В остальных муниципальных районах озерность колеблется от 2 % до 4 %.

Среди озер преобладают малые с площадью зеркала менее 1 км2, средней глубиной 1,5 – 2,0 м, максимальной 3 – 4 м. Дно озер в мелководной части до глубины 2 м песчаное, песчано-галечное, ниже – илистое.

Наиболее крупные озера с площадью зеркала более 10 – 20 км2 сосредоточены на севере Карельского перешейка (озера Балахановское, Вуокса, Южная Вуокса, Правдинское, Суходольское, Отрадное) и в Лужском муниципальное районе (Вялье-Остречно, Самро, Врево, Череменецкое, Сяберо). Они относятся к среднеглубоким, со средней глубиной 8 – 12 м, наибольшей – 18 – 30 м. Озера, как правило, сточные или проточные имеют средний период водообмена 3 – 5 лет. Замедленный водообмен характерен для крупных озер, расположенных в истоках малых рек и ручьев, интенсивный водообмен – для проточных, которые входят в состав крупных озерно-речных систем (Вуоксинская, Оредежская и др.). В условиях области скорость водообмена играет важную роль в процессе самоочищения озерных экосистем, подвергающихся высокому антропогенному прессу.

Многие озера области, объединенные между собой протоками и реками, образуют нередко значительные по протяженности озерно-речные системы (Вуоксинская, Оредежская, верховья рек Оять и Паша). Они представляют значительный интерес для целей рекреации, организации водных маршрутов, спортивных лагерей и соревнований различных категорий трудности (река Вуокса, протока Бурная).

Табл. 7

Основные гидрографические, некоторые морфометрические и стоковые характеристики наиболее крупных водотоков Ленинградской области

| Название водотока | Куда впадает | Пост | Расстояние от устья, км | Длина, км | Площадь общая, км2 | Площадь в пункте, км2 | Расход средне-, многолетний | Расход минимальный 30 суточный 95 % обеспечен ности, км3/с | Сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн реки Невы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| река Ижора | река Нева | станция Аннолово | 29 | 76,0 | 784,00 | 144,00 | 8,61 | 0,24 | зима |
| река Мга | река Нева | деревня Горы | 9,8 | 93,0 | 754,0 | 709,00 | 5,40 | 0,150 | лето |
| река Охта | река Нева | деревня Новое Девяткино | 23 | 90,0 | 768,0 | 340,00 | 3,64 | 0,320 | зима |
| река Тосна | река Нева | станция Тосна | 36 | 121,0 | 1640,0 | 1300,00 | 11,60 | 0,200 | лето |
| Бассейн Финского залива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| река Гороховка | Финский залив | поселок Токарево | 5,9 | 30,0 | 731,0 | 700,00 | 7,67 | 0,780 | лето |
| река Луга | Финский залив | город Луга | 222 | 353,0 | 13200,0 | 2330,00 | 14,60 | 2,100 | лето |
| река Луга | Финский залив | станция Толмачёво | 182 | 353,00 | 13200,00 | 6350,00 | 44,80 | 8,220 | зима |
| река Луга | Финский залив | город Кингисепп | 60 | 353,0 | 13200,0 | 12800,00 | 93,60 | 8,600 | зима |
| река Нева | Финский залив | деревня Новосаратовка | 27 | 74,0 | 281000,0 | 281000,00 | 2510,00 | - | - |
| река Коваши | Финский залив | деревня Лендовщина | 16 | 38,00 | 612,00 | 505,00 | 3,91 | 0,200 | зима |
| река Перовка | Финский залив | поселок Гончарово | 7,4 | 47,0 | 760,0 | 257,00 | 8,10 | 0,300 | лето |
| река Систа | Финский залив | деревня Среднее Райково | 14 | 64,0 | 672,0 | 573,00 | 6,53 | 1,220 | лето |
| Бассейн Ладожского озера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| река Вуокса | Ладожское озеро | 0,4 км ниже истока из озера Суходольское | 11 | 156,0 | 68700,0 | 66900,00 |  | - | - |
| река Вьюн | Ладожское озеро | Поселок Запорожское | 2,7 | 44,0 | 544,0 | 542,00 | 5,19 | 0,620 | лето |
| река Свирь | Ладожское озеро | деревня Мятусово | 143 | 294,0 | 84400,0 | 67000,00 |  | - | - |
| река Сясь | Ладожское озеро | деревня Заболотье | 190 | 260,0 | 7330,0 | 612,00 |  | 0,240 | лето |
| река Сясь | Ладожское озеро | деревня Яхново | 27 | 260,0 | 7330,0 | 6230,00 | 52,40 | 6,500 | зима |
| река Волхов | Ладожское озеро |  |  |  | 80200 |  |  |  |  |
| Бассейн реки Свирь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| река Оять | река Свирь | деревня Миницкая | 206 | 266,0 | 5220,0 | 693,00 | 7,55 | 0,500 | зима |
| река Оять | река Свирь | деревня Акулова Гора | 53 | 266,00 | 5220,00 | 4830,00 | 52,10 | 3,300 | лето |
| река Паша | река Свирь | деревня Поречье | 186 | 242,0 | 6650,0 | 1110,00 | 13,90 | 1,850 | зима |
| река Паша | река Свирь | ниже деревня Дуброво | 137 | 242,1 | 6650,1 | 3910,00 | 45,00 | 4,580 | зима |
| река Паша | река Свирь | деревня Часовенское | 51 | 242,2 | 6650,2 | 5710,00 | 60,60 | 6,300 | зима |
| Бассейн реки Паша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| река Капша | река Паша | деревня Еремина Гора | 19 | 115,0 | 1700,0 | 1560,00 | 17,10 | 1,730 | лето |
| река Явосьма | река Паша | деревня Ушаково | 19 |  |  | 742,00 | 7,91 | 0,450 | зима |
| Бассейн реки Сясь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| река Тихвинка | река Сясь | деревня Горелуха | 16 | 144,0 | 2140,0 | 2070,00 | 19,90 | 2,750 | зима |
| Бассейн реки Волхов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| река Тигода | река Волхов | станция Любань | 86 | 143,0 | 2290,0 | 589,00 | 4,13 | 0,100 | зима |
| Бассейн реки Луга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| река Долгая | река Луга | деревня Загорье | 15 | 91,0 | 830,0 | 777,00 | 6,11 | 0,170 | зима |
| река Лемовжа | река Луга | деревня Хотнежа | 2,7 | 48,0 | 839,0 | 584,00 | 6,88 | 0,450 | зима |
| река Оредеж | река Луга | деревня Большое Заречье | 186 | 192,0 | 3220,0 |  | 0,85 | 0,020 | лето |
| река Оредеж | река Луга | деревня Чикино | 177 | 192,0 | 3220,0 |  | 3,60 | - | - |
| река Оредеж | река Луга | городской поселок Вырица | 124 | 192,0 | 3220,0 | 659,00 | 7,40 | 1,900 | лето |
| река Оредеж | река Луга | деревня Моровино | 36 | 192,0 | 3220,0 | 2700,00 | 20,20 | - | - |
| река Саба | река Луга | деревня Райково | 12 | 90,0 | 1320,0 | 1280,00 | 9,60 | 0,680 | лето |
| река Ящера | река Луга | деревня Долговка | 18 | 78,0 | 655,0 | 581,00 | 4,37 | 0,310 | лето |

Табл. 8

Морфометрические характеристики наиболее крупных водоемов Ленинградской области

| Наименование водоема | Принадлежность бассейну реки | Площадь водосбора км2 | Площадь зеркала км2 | Глубина макс., м | Глубина, сред., м | Объем, км3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бабинское | река Хабаловка-Финский залив | 100 | 6,6 | 2,6 | 1,5 | 10,1 |
| Балхановское | река Вуокса | нет данных | 18,6 | 12 | 2,9 | 52,2 |
| Бол. Градцевские | Финский залив | 217 | 7,9 | - | - |  |
| Бол. Раковое | река Вуокса | 371 | 7,5 | - | - | - |
| Вачозеро | река Свирь | нет данных | 8 | 20 | 3,5 | - |
| Вишневское | река Искрица | 45,7 | 9 | 2,8 | 1,7 | 12,5 |
| Ворошиловское | река Вуокса | 93 | 8 | 35 | нет данных | - |
| Врево | река Луга | - | 12,7 | 44 | 13 | 50 |
| Вуокса (город Приозерск) | река Вуокса | нет данных | 92,6 | 25 | 5 | 468 |
| Вуокса южное | река Вуокса | 6400 | 30,3 |  |  |  |
| Высокинское | Финский залив | 41 | 8,5 | - | - | - |
| Вялье | река Луга | - | 36 | нет данных | нет данных | 45 |
| Гладышевское | река Черная - Финский залив | 294 | 6 | 11 | 4,7 | - |
| Глубокое | река Вуокса | 213 | 37,9 | 12 | 4,7 | - |
| Гусиная | Ладожское оз. | - | 6 | 8,6 | 4,6 | 27,9 |
| Долгое | река Свирь | 174 | 7 | 15,6 | 7 | 49 |
| Ивинский разлив | река Свирь | 57300 | 120 |  |  |  |
| Кавголовское | река Охта-Нева | 20,7 | 5,2 | 5 | 2,5 | 13,1 |
| Комсомольское | река Вуокса | 374 | 24,6 | 19,6 | 7,6 | 186 |
| Красавица | Финский залив | 295 | 5,7 | 4,5 | 2,7 | - |
| Красногвардейское | Финский залив | 77,4 | 10,6 | 6,5 | 3,5 | - |
| Красное | река Красная –река Волочаевка | 177 | 8,8 | 12 | 6,8 | 60,2 |
| Крестное | река Шапша | 68,8 | 6,6 | 15 | 5,4 | - |
| Лемболовское | река Вьюн – река Вуокса | 303 | 13,4 | 8,3 | 3,2 | 43,6 |
| Леринское | река Паша | нет данных | 6,6 | 6,5 | 3 | - |
| Лесогорское | река Вуокса | 206 | 10 | 21 | нет данных |  |
| Липовское | Финский зал | 39,3 | 5,3 | 18 | 10,8 | 56,2 |
| Любимовское | река Вуокса | - | 13,3 |  | нет данных |  |
| Макаровское | река Вуокса | - | 5,2 | - | - | - |
| Мелководное | река Вуокса | нет данных | 7 | 23 | 7 |  |
| Михалевское | река Вуокса | 563 | 7 | 23 | 7 |  |
| Нахимовское | река Великая-Финский залив | 85,5 | 14,3 | 22 | 7,5 | - |
| Отрадное | река Вуокса | - | 69,6 | 27 | 7,5 |  |
| Паньозеро | река Паша | нет данных | 5,3 | 15 | 6 | - |
| Пидьмозеро | река Свирь | нет данных | 15,8 | 10 | 4,5 | - |
| Пионерское | река Гороховка – Финский залив | 172 | 13,8 | 15,5 | 7,5 | - |
| Правдинское | река Волочаевка – река Вуокса | нет данных | 6,8 | 15,2 | 9,4 | нет данных |
| Река Вуокса | Ладожское озеро | 5,85 | 7,2 | - | 19 |  |
| Савозеро | река Савинка –река Оять | - | 12 | 30 | 5 | - |
| Самро | река Самро – река Долгая | 86,6 | 40,4 | 5 | 2 | 81,4 |
| Сегежское | река Сегежа –река Свирь | - | 10 | - | - | - |
| Судаковское | река Вуокса | - | 6,1 | 9,6 | 4 |  |
| Суходольское | Река Вуокса | - | 44,3 | - | - | - |
| Сяберское | река Луга | 33,7 | 14,2 | 7 | 2,2 | 31,4 |
| Хаборово | Финский залив | 204 | 5 | 2 | 1,4 | 6,89 |
| Череменецкое | Река Быстрица – река Луга | 496 | 15 | 27 | 8 | 118 |

Водный режим озер. В общих чертах повторяет режим рек. Максимальная амплитуда колебания уровня воды в озерах колеблется от 0,4 – 0,6 до 1,6 м.

Температурный и ледовый режим. Наибольший прогрев воды отмечается в июне-июле. Средняя температура воды июля изменяется от +17…+18 С в западной и центральной части области до +14…+16 С в северо-восточной, восточной (Подпорожский, восточная часть Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов) части области.

Ледостав устанавливается, как правило, на 1 – 2 недели раньше, чем на реках, вскрытие происходит позже. Средняя продолжительность ледоставного периода возрастает с юга на север и с запада на восток от 120 – 150 до 200 суток.

Водохранилища Ленинградской области

Полезный объем водохранилищ составляет около 450 000 000 м3.

Кроме перечисленных выше имеется ряд небольших водохранилищ и прудов, организованных для целей водоснабжения и орошения на реках Ижора, Коваши, Оредеж, Охта, Пярдомля, Систа, Сума, Тихвинка полезной емкостью от 0,01 до 0,3.10 м3 воды.

К прочим искусственным водоемам относятся отработанные карьеры, заполненные талыми и дождевыми водами. Часть их используется для рекреации и рыборазведения (Бокситогорский, Всеволожский, Кировский муниципальные районы Ленинградской области).

Табл. 9

Параметры наиболее крупных водохранилищ

| Водохранилище – река | Площадь зеркала при нижнем полезном уровне, км2 | Глубина Средняя/максимальная, м | Отметка нижнего полезного уровня, м Балтийской системы |  | Объем водной массы, млн м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полный | полезный |
| Кингисеппский и Сланцевский муниципальные районы |  |  |  |  |  |  |
| Нарвское – река Нарва | 191 | 1,8/14,5 | 25 |  | 36,5 | 91 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Нижесвирское – река Свирь | 24,3 | нет данных/16,6 | 17,95 |  | 220 | 23 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Верхнесвирское – река Свирь | 230 9930 | нет данных 15,8 | 33,3 | 710/ 260560 (1) |  | 440 13050 (1) |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Волховское – река Волхов | 2,3 | н.св | 17,87 |  | 37 | 35,8 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Лужское – река Быстрица | 16,1 | нет данных/8,2 | 54,2 |  | 92 | 36,7 |
| Нижне-Оредежское – река Оредеж | 9,3 | нет данных | 41,0 |  | 17 | 15 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Лесогорское – река Вуокса | 3,2 |  | 27,50 |  | 35,4 | 5,6 |
| Светогорское – река Вуокса | 3,2 |  | 43,2 |  | 28,8 | 9,5 |

Каналы

На территории области расположены 5 каналов общей протяженностью более 400 км. Они были построены для целей судоходства в I – II-ой половине ХIХ века (Старо- и Новоладожский, Онежский, Сайменский, Тихвинская водная система).

Табл. 10

Основные параметры каналов

| Наименование канала | Муниципальный район, на территории которого проходят трассы каналов | Общая длина /в пределах муниципального района, км | Ширина, м | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сайменский | Выборгский | 42,6/19,6 | 40 | 5,5 |
| Староладожский | Кировский Волховский | 160/49 160/111 | 10-35 | 1,5-2,5 |
| Новоладожский | Кировский Волховский | 169/49 169/120 | 20-50 | 2,5-3,0 |
| Онежский | Подпорожский | 69/10 | 40-50 | 4,0 |
| Тихвинская водная система искусственный канал | Тихвинский Бокситогорский | 4,5 | 15 | 3,5 |

Новоладожский канал входит в состав Волго-Балтийского водного пути и предназначен для движения судов малого водоизмещения в обход Онежского и Ладожского озер.

Сайменский канал, построенный в 1845 – 1856 гг., связывает систему озер Сайма в районе Финского города Лаппеенранта с Балтийским морем у города Выборг. Канал в 1968 году был реконструирован. С 1962 года отдан в долгосрочную аренду Финляндской Республике сроком на 50 лет.

Староладожский канал перекрыт у Шлиссельбурга глухой плотиной, шлюзы разрушены. Используется для любительского рыболовства. Канал представляет интерес как памятник гидротехнического строительства и для целей рекреации и рыбоводства. Нуждается в реконструкции и сохранении.

Тихвинский соединительный канал длиной 4,5 км входит в состав Тихвинской водной системы, осуществлявшей связь Балтийского моря с рекой Волга вплоть до 1966 года, когда был введен в эксплуатацию Волго-Балтийский канал.

Система используется в настоящее время для водоснабжения населенных пунктов Тихвинского и Бокситогорского муниципальных районов. Также представляет значительный интерес как памятник гидротехнического строительства. Нуждается в сохранении и восстановлении.

Болота

На территории Ленинградской области значительно распространены болота: их площадь составляет 9,9 % (830,2 тыс. га) общей площади Ленинградской области.

Наиболее заболочены центральная и восточная части области (Кировский, Волховский, Тихвинский и Бокситогорский муниципальные районы), где заболоченность достигает 20 – 28 % от площади муниципальных районов. К наименее заболоченным (1 – 2 %) относятся северная часть Карельского перешейка и Подпорожский муниципальный район.

Наиболее крупные болотные массивы и системы площадью более 30 тыс. га расположены в бассейнах рек Волхов, Лида, Луга, Назия, Паша, Сясь.

По условиям питания, растительному покрову и рельефу поверхности, выделяются верховые, переходные и низинные типы болот.

Наибольшее распространение в области имеют верховые выпуклые болота на долю которых приходится до 75 % заболоченной площади. Питание болот исключительно атмосферное, поэтому они бедны азотом и минеральными веществами.

На низинных и переходных болотах дополнительными источниками питания являются речные, поверхностно-склоновые воды. На этих болотах распространены лесные, травяно-лесные, травяные и мохово-травяные ландшафты. Этот тип болот играет существенную роль в регулировании водного режима рек и озер, к которым они примыкают, характеризуется высокопродуктивной кормовой базой для животноводства.

Гидрологический режим болот достаточно изучен благодаря размещению в пределах области трех станций гидрометеослужбы.

Годовые и сезонные колебания уровня болотных вод составляют 0,3 – 1,0 м. Влажность верхнего слоя торфа в разное время года 45 – 95 %. Коэффициент фильтрации 0,0001 – 0,01 см/с свидетельствует о низкой водопроводимости торфа.

Сток с болотных массивов осуществляется как русловым, так и фильтрационным путем. Средняя величина годового стока верховых болот составляет порядка 300 мм/год, а низинных на 10 % меньше.

Земли лесного фонда

На землях лесного фонда Ленинградской области действуют 19 лесничеств с 277 участковыми лесничествами.

Леса Ленинградской области расположены в таежной лесорастительной зоне и отнесены к 2 лесным районам:

- Балтийско-Белозерскому таежному району Российской Федерации в составе Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского муниципальных районов Ленинградской области;

- Южно-таежному району Российской Федерации в составе Кингисеппского, Киришского, Лужского, Сланцевского муниципальных районов Ленинградской области.

Общая площадь земель лесного фонда в Ленинградской области составляет 5678,8 тыс. га, 83,1 % составляют лесные земли.

Табл. 11

Сведения о площадях земель лесного фонда Ленинградской области

| Наименование категории земель | Данные государственного лесного реестра на 01.01.2020 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Площадь, тыс. га | % |
| 1. Общая площадь земель лесного фонда | 5678,8 | 100 |
| 2. Лесные земли – всего | 4719,0 | 83,1 |
| 2.1. Покрытые лесной растительностью земли – всего | 4561,3 | 80,3 |
| 2.2. Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 157,7 | 2,8 |
| 3. Нелесные земли – всего | 959,8 | 16,9 |

В Ленинградской области преобладают хвойные насаждения (59 %).

Мягколиственные леса составляют 41 % общей площади земель лесного фонда.

Основными лесообразующими породами являются сосна (32 %), береза (31 %) и ель (27 %).

Анализ современной структуры лесных насаждений по группам древесных пород и группам возраста в целом по области и в разрезе лесничеств показывает следующее.

В пределах хозяйств возрастное распределение неравномерное.

В хвойном хозяйстве резких различий в распределении по группам возраста не наблюдается, однако, преобладают спелые и перестойные древостои (30 % площади хвойных).

Категории защитных лесов

Общая площадь защитных лесов составляет 2773,8 тыс. га.

Основными направлениями деятельности по сохранению качества окружающей среды и природных компонентов в лесах Ленинградской области являются:

- сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов;

- снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с принятыми стандартами за счет использования современных технологий с учетом экономических и социальных факторов;

- использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде;

- возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде.

С целью сохранения окружающей среды и биоразнообразия в лесах Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством соблюдаются ограничения использования лесов, порядок которых определен статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.

С точки зрения сохранения биологического разнообразия лесов особое значение имеют категории лесных экосистем, объединяемые под названием «биологически ценные леса»:

- близкие к естественным, ненарушенные хозяйственной деятельностью участки старовозрастных лесов;

- леса, в которых встречаются популяции редких видов растений и животных, включенных в Красные книги;

- лесные насаждения редких типов или с редкими типами микроместообитаний.

Для лесов Ленинградской области характерно наличие значительных площадей защитных лесов различных категорий защитности. Наибольший удельный вес занимают защитные леса Карельского перешейка, наименьший в восточной части области (Лодейнопольский и Подпорожский муниципальные районы Ленинградской области).

Табл. 12

Сведения о площадях земель лесного фонда по категориям защитных лесов в 2019 году

| Наименование категорий защитных лесов | Площадь по категориям защитных лесов, выделенных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. га | % |
| Защитные леса – всего | 2773,8 | 48,8 |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | 264,8 | 4,7 |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – всего | 316,6 | 5,6 |
| Ценные леса – всего | 2187,4 | 38,5 |

Рис. 1 Схема защитных категорий лесного фонда

Недревесные, пищевые и лекарственные ресурсы леса

Леса Ленинградской области обладают значительным сырьевым потенциалом для развития видов использования лесов, не связанных с заготовкой древесины.

К ним относятся:

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, сосновая лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка и др.);

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства (сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, пчеловодство, выращивание сельскохозяйственных культур и иная сельскохозяйственная деятельность);

- осуществление рекреационной деятельности.

Важное место среди сырьевых ресурсов леса занимают пищевые продукты, заготавливаемые местным населением для собственных нужд.

Вовлечение богатейших недревесных ресурсов леса в промышленную эксплуатацию – одна из задач лесного комплекса Ленинградской области.

Воспроизводство лесных ресурсов

Для обеспечения посадочным материалом в Ленинградской области функционирует 7 лесных питомников общей площадью 317,55 га и ЛССЦ, производственная мощность которого составляет до 8 млн сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в год. В 2019 году на лесных питомниках и ЛССЦ выращено более 40,9 млн шт. стандартного посадочного материала хвойных пород.

Табл. 13

Основные показатели, характеризующие лесовосстановление в лесном фонде в 2019 году

| Лесовосстановление в лесном фонде, всего, тыс. га | 20,1 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| посадка и посев леса | 9,0 |
| естественное лесовосстановление | 11,1 |
| комбинированное лесовосстановление | - |
| Посеяно в питомниках семян древесных и кустарниковых пород, га | 18,1 |
| Посажено сеянцев древесных и кустарниковых пород, млн шт. | - |
| в том числе хвойных пород, млн шт. | - |
| ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений в лесах государственного значения, тыс. га | 13,9 |
| Заготовлено семян древесных и кустарниковых пород (чистых), т | 0,1 |

Лесопромышленный комплекс

В настоящее время в Ленинградской области функционирует 111 лесозаготовительных предприятий – арендаторов лесных участков с целью заготовки древесины, 8 картонно-бумажных фабрик, 3 крупных целлюлозно-бумажных комбината.

Табл. 14

Структура товарного производства продукции предприятий лесопромышленного комплекса по подотраслям лесной промышленности (%)

| Год | Заготовка древесины лесозаготовка | Производство изделий из дерева (пилопродукция, плиты, фанера, мебель) | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1 | 19 | 80 | 100 |

Мощности существующих предприятий обеспечивают переработку более 7,5 млн м3/год древесины. Наибольшее их количество сосредоточено в Бокситогорском, Волховском, Выборгском, Гатчинском, Лодейнопольском и Подпорожском муниципальных районах Ленинградской области (лесопильно- деревообрабатывающие предприятие ООО «ММ Ефимовский», ООО «ИКЕА Индастри Тихвин», ООО «Мется Свирь», картонно-бумажные фабрики ОАО «Илим Гофра» и ЗАО «ГОТЭК Северо-Запад», ООО «Кнауф Петроборд», производство по выпуску беленой химтермомассы и бумаги на ЗАО «Интернешнл Пейпер»).

Полезные ископаемые

Рынок нерудных строительных материалов сформирован основными холдингами – вертикально интегрированными структурами Группа ЛСР (в состав входят АО «ЛСР. Базовые материалы», ООО «ЛСР. Стеновые материалы»), АО «Ленстройкомплектация» (АО «Каменногорское карьероуправление» и АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов»), ПО «Возрождение» (ООО «Выборгское карьероуправление», ООО «Выборгские граниты», АО «Кампес»), ООО «ЦБИ», АО «Техностром» (АО «Семиозерское карьероуправление», ООО «СТР»).

Важной отраслью минерально-сырьевого комплекса области является производство флюса из известняка и цемента. Основными предприятиями этой отрасли являются ООО «Пикалевский глиноземный завод, ОАО «Цесла», АО «Пикалевский цемент», ООО «Цемент». На долю указанных холдингов приходится до 75 % добытого минерального сырья.

Поскольку в отличие от ряда других природных ресурсов (водные и лесные ресурсы, животный мир) полезные ископаемые являются невозобновимым ресурсом, то всегда необходимо учитывать, что после полной отработки месторождения добывающее предприятие подлежит ликвидации или перепрофилированию. Поэтому своевременное решение проблем развития минерально-сырьевой базы, и, в частности прироста разведанных запасов полезных ископаемых, востребованных на рынке, имеет не только экономическое, но и важное социальное значение.

Комплекс разведанных твердых полезных ископаемых Ленинградской области включает 26 наименований, из них основными необщераспространенными являются горючие сланцы, формовочные и стекольные пески, карбонатные породы для металлургии и цементного производства, цементные глины, а также 20 видов общераспространенных полезных ископаемых (песок, песчано-гравийный материал, облицовочный камень – гранитоиды, габброиды, кварциты, мрамор, строительный камень – гранитоиды, габброиды, кварциты, карбонатные породы для обжига на известь, кирпично-черепичные глины, минеральные краски, торф, сапропель), используемых, главным образом, для производства строительных материалов.

Рис. 2 Схема расположения месторождений общераспространенных полезных ископаемых

Обеспеченность разведанными запасами полезных ископаемых различна в зависимости от их вида и освоения месторождений. Имеется дефицит разведанных запасов кондиционных песков и песчано-гравийного материала на участках недр вблизи строящихся и проектируемых федеральных и областных объектов строительства. Представляется целесообразным с учетом комплекса факторов: экологических, экономических и других использование морских песков. По большинству других видов полезных ископаемых обеспеченность по предварительной оценке могла бы считаться удовлетворительной, но их освоение во многих случаях затрудняется сложными геологическими условиями, градостроительными и экологическими ограничениями, необходимостью больших затрат на создание инфраструктуры.

Эффективное использование недр может быть достигнуто только при обеспечении сбалансированного соотношения между уровнем добычи и приростом запасов по наиболее востребованным видам полезных ископаемых.

В 2019 году в Ленинградской области обеспечен прирост запасов песков и песчано-гравийного материала в объеме 37,6 млн м3, облицовочного камня – 52,3 млн м3, строительного камня – 53,5 млн м3.

Поисковые и оценочные работы были направлены на восполнение ранее выработанных запасов и расширение сырьевой базы действующих производств, а также на обеспечение минеральным сырьем объектов строительства.

Табл. 15

Обеспеченность запасами полезными ископаемыми

| Полезное ископаемое | Количество лет |
| --- | --- |
| Песок и ПГМ | 41 |
| Строительный камень | 107 |
| Облицовочный камень | 243 |
| Глина | 222 |

Ежегодные объемы добычи полезных ископаемых зависят от конъюнктуры строительного рынка, качества сырья, расположения участков недр относительно строящихся объектов, наличия транспортной инфраструктуры. Годовой уровень добычи полезных ископаемых в целом по Ленинградской области в течение последних лет колеблется в небольших пределах, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения

Объемы добычи общераспространенных полезных ископаемых в Ленинградской области в 2019 году составили:

- песка и ПГМ – 23,3 млн м3,

- строительного камня – 13,2 млн м3,

- облицовочного камня – 230 тыс. м3;

- кирпично-черепичных глин – 429,7 тыс. м3.

Объемы добычи необщераспространенных полезных ископаемых существенно снизились после прекращения добычи горючих сланцев, фосфоритов и бокситов за последние 5 – 10 лет.

Животный мир. Охотничьи ресурсы

Ленинградская область относится к Северо-Западному региону России, который является неотъемлемой частью экосистемы Балтийского моря. Территория уникальна по своему природному разнообразию – сочетание лесных массивов, обширных водных пространств, верховых и низинных болот, а также прибрежных зон, обуславливает видовое разнообразие животного и растительного мира.

Наиболее разнообразна фауна на западе, юго-западе области и на юге Карельского перешейка, где встречаются виды характерные как для средней и южной тайги, так и широколиственных лесов.

Наименее разнообразна фауна северо-восточных районов области (рукокрылые, пресмыкающиеся), где ввиду суровых климатических условий многие виды животных отсутствуют. Значительное обеднение состава и количества животных, в связи с антропогенным воздействием, отмечается и в муниципальных районах Ленинградской области, имеющих общую границу с Санкт-Петербургом (Ломоносовский, Гатчинский, Всеволожский муниципальные районы).

Большинство животных Ленинградской области относится к типичным обитателям тайги (лось, рысь, куница, белка, глухарь, рябчик и другие), а также смешанных лесов (бурый медведь, косуля и другие). Встречаются здесь и виды общие для тайги и тундры (заяц-беляк, белая куропатка) и животные, распространенные в различных зонах (волк, горностай, ласка, лисица и другие). Из степной зоны в Ленинградская область проникли заяц-русак, серая куропатка, перепел и другие. В видовом составе господствуют лесные животные.

На территории Ленинградской области зарегистрировано 6590 видов, из которых 425 – позвоночные животные, 6165 – беспозвоночные животные.

Позвоночные животные представлены 6 классами. Наибольшее количество видов встречается в классе птиц – 257 видов, 17 отрядов. Ихтиофауна включает – 82 вида, земноводные – 9, млекопитающие – 64, пресмыкающиеся – 7, миноги – 3 вида.

Беспозвоночные животные включают 2 типа, 5 классов, 17 отрядов. Среди насекомых самыми многочисленными отрядами являются отряд чешуекрылые – 2043 видов, двукрылые включает - 1297 вида, жесткокрылые – 727, полужесткокрылые – 525 видов.

Млекопитающие на территории области распределяется следующим образом: насекомоядные – 7 видов, рукокрылые – 10, зайцеобразные – 2, грызуны – 22, хищные – 14, ластоногие – 3, парнокопытные – 6 видов.

Насекомоядные имеют повсеместное распространение, наиболее многочисленны они на западе и юге области, причем ареал их распространения все время расширяется и уже доходит до юга Карельского перешейка.

Рукокрылые распространены в западной и южной части области, при этом такие виды как ночница водяная, ночница Брандта, бурый ушан, кожанок северный распространены повсеместно и имеют высокую численность.

Из отряда хищных наиболее многочисленны и распространены волк, лисица, норка европейская, ласка, хорь и другие мелкие хищники.

К наиболее многочисленным видам копытных относятся лось и кабан. Ареал распространения последнего ограничен на востоке Лодейнопольского муниципального района.

Ластоногие представлены в водах Финского залива и Ладожского озера. Серый тюлень и обыкновенный редко появляются в водах Финского залива. Кольчатая нерпа обычна как в заливе, так и в Ладожском озере.

Ладожская нерпа выделена в особый эндемический вид и занесена в Красную книгу Российской Федерации. Ладожская нерпа не является охотничьим ресурсом, охота на нее не производится.

Около 10 % фауны млекопитающих являются чужеродными для области: 6 сознательно интродуцированы, а 3 проникли сюда как синантропные виды.

Звери. Териофауна Ленинградской области носит смешанный характер. В основном по своему составу она южно-таежная, но с примесью, с одной стороны, выходцев из широколиственных и смешанных лесов, а с другой — из северной тайги. Имеется также группа видов, связанных преимущественно с открытым ландшафтом. Следует отметить, что териофауна области неоднородна по генезису, имеются как аборигенные, так и виды-вселенцы, виды-интродуценты. Автохтонные виды: лось, куница, рысь, бурый медведь, белка, норка, речной бобр, горностай, заяц-беляк, лисица. Интродуцированные виды: ондатра, американская норка, енотовидная собака, кабан, канадский бобр. Речной бобр реинтродуцирован с 50-х годов прошлого века.

Семейство ежовые представлено одним видом – ежом обыкновенным.

В Ленинградской области имеется 8 видов полёвок: рыжая, красная, водяная, подземная, обыкновенная, восточноевропейская, темная и полёвка-экономка.

Несмотря на чрезвычайно большую плотность населения в Ленинградской области и высокую степень хозяйственного освоения ее территории, медведь до сих пор остается достаточно обычным зверем. В настоящее время встречается во всех районах Ленинградской области.

Птицы. Видовое разнообразие орнитофауны обусловлено чередованием болотных и лесных массивов, наличием прибрежной акватории Ладожского озера, песчаных пляжей, внутренних водоемов и т.п., а также наличием трассы Беломоро-Балтийского пролетного пути, проходящего через Финский залив и южную Ладогу.

Среди птиц, гнездящихся в Ленинградской области, есть представители 17 отрядов и 43 семейств – 2 вида гагар, 3 голенастых, 13 утиных, 16 хищных, 6 куриных, 6 журавлей и пастушков, 32 куликов и чаек, 5 голубей, кукушка, 8 сов, козодой, стриж, 3 ракши, 8 дятлов и 85 воробьиных из 21 семейства. Наиболее многочисленны птицы тайги и смешанных лесов, а также обитатели водных пространств и лугов. Представители широколиственных лесов (белый аист, кольчатая горлица и другие) встречаются, в основном, в южных районах области.

Список видов водоплавающих птиц, обитающих на водоемах области, чрезвычайно разнообразен. В период гнездования здесь можно встретить гагар, поганок, 15 видов речных и нырковых уток, лысуху, камышницу, чаек и крачек, а на Финском заливе – типично морских птиц – гагу, чистика и гагарку. Из голенастых птиц одни виды исчезают – большая выпь, черный аист, другие вселились и наращивают численность – белый аист и серая цапля. Еще более разнообразен набор водоплавающих птиц в периоды миграций, когда Ленинградскую область пересекают сотни тыс. уток, гусей, лебедей.

Фауна лесных птиц соответствует смешанным лесам и хвойным лесам таёжной зоны. Автохтонными группами являются тетеревиные – глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, нырковые утки – гоголь, хохлатая чернеть, крохали, речные утки – чирок-свистунок, дневные хищники – тетеревятник, канюк, совы – длиннохвостая и бородатая неясыти, мохноногий сыч, лесные кулики – вальдшнеп, дупель, гаршнеп, дятлы – желна, синицы, вьюрковые – прежде всего – зяблик, пеночки и славки – и отдельные виды других таксономических категорий.

Отряд курообразные представляют наиболее типичные для Ленинградской области виды – рябчик, глухарь и тетерев, белая куропатка. Журавлеобразные представлены серым журавлем, коростелем, погонышем, пастушком, лысухой, камышницей.

Отмеченные тенденции к общему потеплению отразились в увеличении численности южно-таежных видов фауны, постоянны спорадические залеты южных видов птиц.

Ихтиофауна области представлена 82 видами и разновидностями рыб морского и пресноводного комплексов. В Финском заливе зарегистрировано около 58 видов рыб и круглоротых, из которых 43 вида обитает постоянно и 15 изредка заходят из Балтики. Из постоянно обитающих – 10 видов относятся к морскому, 7 – проходному и 22 пресноводному комплексам. Основными промысловыми видами рыб в заливе являются салака, килька, корюшка, ерш, судак, лещ, окунь, плотва, ряпушка, минога. Минога представлена в области тремя видами: европейская речная, ручьевая и морская.

Из ценных осетровых рыб в водоемах Ленинградской области в настоящее время можно встретить три вида: атлантического осетра, стерлядь и недавнего интродуцента – сибирского осетра. В состав ихтиофауны Ладожского озера входят около 60 видов рыб, из которых наибольшую ценность представляют местные разновидности лососевых и сиговых, ряпушка, палия, снеток. Промысловое значение имеют ряпушка, судак, лещ, щука, налим, плотва, окунь. Основные места нереста и нагула рыб отмечаются в мелководных хорошо прогреваемых бухтах и заливах – Шлиссельбургская, Волховская, Свирская.

Ихтиофауна малых водоемов и водотоков области представлена преимущественно средним и мелким частиком (щука, плотва, окунь). В холодноватых водах Финского залива и Ладожского озера, рек Карельского перешейка, малых правобережных притоков реки Луга, рек Нева, Оять, Паша, Сясь, имеющих быстрое течение и каменисто-галечниковое дно, обитает ручьевая форель, заходят на нерест лососевые, сиги, минога и другие.

Промысловый лов рыб во внутриобластных водоемах практически не производится, за исключением устьевых участков рек Свирь, Волхов, Нева, Луга. Однако на многих из них достаточно сильно развито любительское рыболовство, что отрицательно сказывается на запасах рыбных ресурсов.

В соответствии с Красной Книгой области и международными соглашениями (Международная Красная книга, Красная книга Балтийского региона, списки СИТЕС) на территории области подлежат охране 415 видов насекомых, 4 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 64 вида птиц, 14 млекопитающих, 32 вида гнездящихся и пролетных птиц, 3 вида млекопитающих включены в Красную книгу Российской Федерации.

Охотничье-промысловые ресурсы

Лесной фонд Ленинградской области, воздушное пространство, поля, акватории рек и озер являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

К охотничьим зверям и птицам относятся те виды фауны, которые являются объектами охоты и используются для получения продукции в виде мяса, шкур, пуха и других материальных ценностей. Некоторые виды зверей и птиц стали редкими или исчезающими и, поэтому, особо охраняемыми.

Всего в Ленинградской области 101 вид охотничьих ресурсов, из которых к классу млекопитающих относится 32 вид (Копытные – 9, медведи – 1, пушные –22), к классу птицы – 69 видов.

Всего на территории области из перечня видов охотничьих ресурсов осуществлять охоту можно лишь на 73 вида: 29 млекопитающих видов охотничьих ресурсов и 44 вида птиц.

В соответствии со статьей 6 областного закона Ленинградской области от 21.06.2013 № 35-оз «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Ленинградской области» промысловая охота может осуществляться в отношении всех видов указанных в перечне охотничьих ресурсов, за исключением видов, занесённых в Красную книгу Ленинградской области, Красную книгу Российской Федерации и серой вороны.

Для содержания охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно- созданной среде обитания в соответствии с приказом Минприроды России от 24.12.2010 № 561 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого разрешения, а также порядка ведения государственного реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания» в перечень охотничьих ресурсов Ленинградской области включены виды: лань европейская, косуля сибирская, муфлон и фазан.

Перечень охотничьих зверей и птиц в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также зверей и птиц, занесенных в Красную Книгу Ленинградской области, приведен в Табл. 16.

Табл. 16

Животные Ленинградской области и характер использования их ресурсов

| Виды охотничьих животных | Характер использования ресурсов животных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты животного мира, в отношении которых установлен сбор за пользование | Объекты животного мира, в отношении которых сбор за пользование не установлен | Отстрел (отлов) круглый год | Запрет добычи круглый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Охотничьи звери |  |  |  |  |
| Бобр канадский | + |  |  |  |
| Бобр обыкновенный | + |  |  |  |
| Выдра речная | + |  |  |  |
| Кабан | + |  |  |  |
| Косуля европейская | + |  |  |  |
| Куница | + |  |  |  |
| Лань европейская | + |  |  |  |
| Лось | + |  |  |  |
| Муфлон | + |  |  |  |
| Олень благородный | + |  |  |  |
| Олень пятнистый | + |  |  |  |
| Белохвостый олень | + |  |  |  |
| Бурый медведь | + |  |  |  |
| Барсук | + |  |  |  |
| Заяц-беляк |  | + |  |  |
| Заяц-русак |  | + |  |  |
| Белка обыкновенная |  | + |  |  |
| Горностай | + |  |  |  |
| Енотовидная собака |  | + |  |  |
| Крот обыкновенный |  | + |  |  |
| Полевка водяная |  | + |  |  |
| Лисица |  | + |  |  |
| Ласка | + |  |  |  |
| Норка американская | + |  |  |  |
| Ондатра |  | + |  |  |
| Рысь | + |  |  |  |
| Хорь лесной |  | + |  |  |
| Волк |  |  | + |  |
| 2. Звери, занесенные в Красную Книгу Ленинградской области |  |  |  |  |
| Ночница Брандта |  |  |  | + |
| Усатая ночница |  |  |  | + |
| Прудовая ночница |  |  |  | + |
| Ночница Натерера |  |  |  | + |
| Обыкновенная летяга |  |  |  | + |
| Соня садовая |  |  |  | + |
| Подземная полевка |  |  |  | + |
| Балтийский серый тюлень |  |  |  | + |
| Балтийская кольчатая нерпа |  |  |  | + |
| Ладожская кольчатая нерпа |  |  |  | + |
| Росомаха |  |  |  | + |
| (Северная) европейская норка |  |  |  | + |
| 3. Охотничьи птицы |  |  |  |  |
| Болотно-луговая дичь |  | + |  |  |
| Боровая дичь: Глухарь Тетерев Рябчик Вальдшнеп | + + | + + |  |  |
| Водоплавающая дичь |  | + |  |  |
| Полевая и степная дичь |  | + |  |  |
| 4. Птицы, занесенные в Красную Книгу Ленинградской области |  |  |  |  |
| Краснозобая гагара |  |  |  | + |
| Чернозобая гагара |  |  |  | + |
| Малая поганка |  |  |  | + |
| Красношейная поганка |  |  |  | + |
| Большая выпь |  |  |  | + |
| Черный аист |  |  |  | + |
| Куропатка белая |  |  |  | + |
| Куропатка серая |  |  |  | + |
| Лебедь-кликун |  |  |  | + |
| Малый лебедь |  |  |  | + |
| Серый гусь |  |  |  | + |
| Пискулька |  |  |  | + |
| Пеганка |  |  |  | + |
| Шилохвость |  |  |  | + |
| Белоглазый нырок |  |  |  | + |
| Веретенник большой |  |  |  | + |
| Сибирская гага |  |  |  | + |
| Луток |  |  |  | + |
| Мандаринка |  |  |  | + |
| Скопа |  |  |  | + |
| Черный коршун |  |  |  | + |
| Орлан-белохвост |  |  |  | + |
| Большой подорлик |  |  |  | + |
| Малый подорлик |  |  |  | + |
| Беркут |  |  |  | + |
| Змееяд |  |  |  | + |
| Полевой лунь |  |  |  | + |
| Луговой лунь |  |  |  | + |
| Кобчик |  |  |  | + |
| Кречет |  |  |  | + |
| Сапсан |  |  |  | + |
| Белая куропатка |  |  |  | + |
| Серая куропатка |  |  |  | + |
| Перепел |  |  |  | + |
| Золотистая ржанка |  |  |  | + |
| Галстучник |  |  |  | + |
| Кулик-сорока |  |  |  | + |
| Турухтан |  |  |  | + |
| Чернозобик |  |  |  | + |
| Гаршнеп |  |  |  | + |
| Дупель |  |  |  | + |
| Большой кроншнеп |  |  |  | + |
| Средний кроншнеп |  |  |  | + |
| Большой веретенник |  |  |  | + |
| Клуша |  |  |  | + |
| Чеграва |  |  |  | + |
| Малая крачка |  |  |  | + |
| Чистик |  |  |  | + |
| Гага сибирская |  |  |  | + |
| Гага обыкновенная |  |  |  | + |
| Гагарка |  |  |  | + |
| Горлица обыкновенная |  |  |  | + |
| Казарка краснозобая |  |  |  | + |
| Казарка черная |  |  |  | + |
| Клинтух |  |  |  | + |
| Крохаль большой |  |  |  | + |
| Кроншнеп большой |  |  |  | + |
| Кроншнеп средний |  |  |  | + |
| Обыкновенная горлица |  |  |  | + |
| Филин |  |  |  | + |
| Ястребиная сова |  |  |  | + |
| Бородатая неясыть |  |  |  | + |
| Болотная сова |  |  |  | + |
| Сизоворонка |  |  |  | + |
| Зеленый дятел |  |  |  | + |
| Седой дятел |  |  |  | + |
| Белоспинный дятел |  |  |  | + |
| Травник |  |  |  | + |
| Трехпалый дятел |  |  |  | + |
| Лесной жаворонок |  |  |  | + |
| Серый сорокопут |  |  |  | + |
| Оляпка |  |  |  | + |
| Варакушка |  |  |  | + |
| Ястребиная славка |  |  |  | + |
| Белая лазоревка |  |  |  | + |
| Садовая овсянка |  |  |  | + |
| Дубровник |  |  |  | + |
| Кедровка |  |  |  | + |
| Утка серая |  |  |  | + |
| Хрустан |  |  |  | + |

Список видов животных, внесённых в Красную книгу Ленинградской области, утвержден приказом Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 11.07.2017 № 7 «Об утверждении перечня объектов животного мира» (в ред. Приказов комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области от 01.06.2018 № 4, от 08.11.2018 № 10, от 18.12.2018 № 13) во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 08.04.2014 № 106 «О Красной книге Ленинградской области».

Всего в перечень объектов животного мира, внесённых в Красную книгу Ленинградской области занесено 375 видов животных из них моллюски: 11 видов, членистоногие: 259 видов, хордовые:105 видов.

На территории Ленинградской области запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу природы Ленинградской области, за исключением случаев отлова млекопитающих и птиц в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, а также в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов.

Организация и осуществление охоты на территории Ленинградской области осуществляется в соответствии с Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512.

На территории Ленинградской области развита любительская и спортивная охота.

Государственное управление и реализацию полномочий Ленинградской области в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира Ленинградской области осуществляет комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Учет численности охотничьих животных производится комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, Ленинградским областным государственным казенным учреждением «Управление по охотничьему хозяйству Ленинградской области» (ЛОГКУ «Леноблохота»), подведомственным комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, а также охотпользователями на закрепленной территории по утвержденным методикам.

Сведения государственного охотхозяйственного реестра о численности животных и птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам, предоставлены Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области письмом от 21.09.2020 № И-3820/2020.

Табл. 17

Сведения о численности млекопитающих, отнесенных к охотничьим ресурсам по состоянию на 31.03.2020

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы

Табл. 18

Сведения о численности птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам по состоянию на 31.03.2020

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы

Продолжение таблицы

Приоритетное направление использования объектов животного мира Ленинградской области – это организация отдыха населения, связанного с любительской и спортивной охотой, развитие охотничьего туризма.

Любительская охота, как вид отдыха, всегда имела большое значение и популярность ее с каждым годом увеличивается. Ленинградская область обладает большими ресурсами охотничьих животных, имеет хорошие перспективы совершенствования их использования.

Оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях любительской охоты в закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании охотхозяйственных соглашений.

В соответствии с охотхозяйственным соглашением охотпользователи должны проводить биотехнические мероприятия, мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, мероприятия по созданию охотничьей инфраструктуры. Охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, лодочные станции, питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. К охотничьей инфраструктуре относятся также лесные дороги и другие линейные объекты.

В настоящее время на территории Ленинградской области развивается такое направление в сфере охотничьего хозяйства как содержание объектов животного мира в полувольных условиях. Содержание животных в полувольных условиях предполагает вольерное ведение хозяйства либо огороженную территорию. Как правило, такое хозяйство создается с целью:

- предоставление максимальных видов услуг при проведении охоты,

- сохранение диких животных в природе, за счет добычи животных, выращенных в вольере,

- обогащение охотугодий выпуском в арендуемые угодья охотничьих животных выращенных в полувольном состоянии, в том числе реализация животных другим хозяйствам,

- изучение биологии диких животных при выращивании в вольерах, выработка эффективных методов биотехнии, в том числе подкормки,

- защита от хищников, браконьеров и болезней,

- улучшение видового состава и формирование маточного поголовья,

- демонстрация посетителям парков диких животных для обзора, фото и видеосъемок, проведение образовательных лекций по биологии вида.

Рекомендации по ведению охотничьего хозяйства для районов Ленинградской области (согласно предложениям Лесного плана Ленинградской области)

Ведение охотничьего хозяйства в районах юго-западной зоны Ленинградской области рекомендуется ориентировать на все основные виды охотничьих животных. Кроме того, климатические, лесорастительные и другие условия ведения охотничьего хозяйства позволяют заниматься разведением пятнистого оленя, благородного оленя, косули, кабана, серой куропатки, фазана. Косуля в перспективе может стать здесь основным видом охотничьих животных, как, например, в Псковской области и в Прибалтике, граничащих с Ленинградской областью. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что в районах Ленинградской области, входящих в юго-западную зону, имеются наиболее благоприятные условия для расширенного воспроизводства ресурсов охотничьих животных.

Ведение охотничьего хозяйства в районах восточной зоны Ленинградской области рекомендуется ориентировать на типично таежные виды охотничьих животных, так как для их обитания здесь имеются благоприятные условия. Это лось, медведь, заяц-беляк, глухарь, рябчик.

Для кабана в районах восточной зоны Ленинградской области лимитирующими факторами будут: большая глубина снежного покрова (50 – 70 см и более), суровые и морозные зимы, высокая численность хищников (особенно волка), скудный запас естественных кормов по сравнению с районами юго-западной зоны Ленинградской области. Поэтому ведение охотничьего хозяйства, направленного на разведение кабана, в этих районах Ленинградской области должно сопровождаться комплексом мероприятий, направленных на укрепление кормовой базы кабана, отстрелом хищников, охраной от браконьеров, поддержанием оптимальной половозрастной структуры популяции кабана (весеннее стадо кабанов должно состоять из 25 % взрослых самцов, 26 % взрослых самок, 12 % подсвинков и 36 – 38 % молодняка).

В районах Карельского перешейка Ленинградской области настоящим Лесным Планом рекомендуется ориентировать ведение охотничьего хозяйства на все основные виды охотничьих животных: лось, кабан, медведь, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик.

Кроме того, в охотничьих хозяйствах Карельского перешейка есть успешный опыт разведения оленей, косуль, кабана, серой куропатки, фазана.

Основные проблемы охотничьего хозяйства

В качестве ключевых проблем экономического развития охотничьего хозяйства можно выделить слабое внедрение инноваций, нежелание развивать охотничью инфраструктуру и сферу услуг в области охотничьего хозяйства.

Работы охотпользователей по охране охотничьих ресурсов, их воспроизводству и проведению биотехнических мероприятий в настоящее время не обеспечивают рост численности охотничьих животных и поддержание поголовья охотничьих животных на оптимальном уровне, обеспечивающем естественное воспроизводство. Большинство охотпользователей не принимают меры по повышению продуктивности охотничьих угодий, удовлетворению спроса охотников в получении объектов охоты.

Охрана животного мира

Охрана животного мира регулируется:

- Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»,

- Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,

- другими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также пользование определенными объектами животного мира могут быть ограничены, приостановлены или полностью запрещены на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки решением федерального органа исполнительной власти или высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области в пределах их компетенции.

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений, аэродромов, железнодорожных, шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений, введении в хозяйственный оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, осуществлении лесных пользований, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Рекомендации по сохранению объектов животного мира и их среды обитания на территории Ленинградской области:

- защита животных, в том числе отнесенных к объектам охоты, от болезней – проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями, использование ветеринарных препаратов и другое,

- предупреждение гибели животных, в том числе отнесенных к объектам охоты, при осуществлении сельскохозяйственной деятельности,

- предусмотреть сохранение естественных путей миграции диких животных, в том числе в зоне, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге,

- при строительстве будущего объекта расчистка территории должна быть проведена в нерепродуктивный период животных – в осенний и зимний сезоны,

- исключение вероятности возникновения пожара при строительстве и эксплуатации объекта,

- исключение вероятности загрязнения почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод при строительстве и эксплуатации объекта,

- максимальное снижение уровня шумового и пылевого загрязнения,

- проведение постоянного биомониторинга за состоянием окружающей среды, в частности, за объектами животного мира,

- запрет промысла редких и находящихся под угрозой исчезновения видов,

- искусственное разведение и воспроизводство объектов животного мира,

- исследования в области охраны и восстановления популяций редких видов,

- инвентаризация редких видов,

- местообитания особо редких и исчезающих видов животных должны исключаться из площади эксплуатируемых и приватизируемых земель,

- проведение биотехнических мероприятий,

- регулирование численности животных, отнесенных к объектам охоты.

В целях сохранения и обогащения животного мира (в том числе охотничьих животных) все лесохозяйственные и лесоэксплуатационные работы необходимо рассматривать с точки зрения сохранения животного мира и среды их обитания. Планируется предусмотреть следующие мероприятия:

- осуществление арендаторами лесных участков, ведущих заготовку древесины и другие виды лесопользования, постоянного наблюдения за объектами животного мира, в том числе охотничьими животными, и информирование соответствующих служб о происходящих нарушениях и изменениях,

- оставление на вырубаемых площадях дуплистых деревьев (5-6 шт/га) для гнездования птиц, куницы, белки,

- устройство галечников из расчета 1 галечник на 1000 га угодий,

- устройство порхалищ из расчета 1 порхалище на 1000 га угодий,

- устройство солонцов из расчета 1 солонец на 2500 га угодий,

- весной, в период гнездования пернатых и откладывания яиц, лесозаготовительные работы необходимо приостанавливать,

- проектировать набор лесосек в рубку таким образом, чтобы всегда существовал зеленый коридор для миграции животных,

- запрет лесокультурных работ на тетеревиных токах и расчистка их,

- строгое соблюдение норм и правил использования химикатов и минеральных удобрений при проведении уходов в молодняках химическим способом и при подкормке лесных культур,

- тщательная заделка протравленных семян в питомниках и при создании лесных культур,

- распространение предупредительной и разъяснительной информации по вопросам охраны животного мира (средства массовой информации, телевидение, радио),

- запрещение концентрации посетителей лесов в местах гнездования уток и размещения муравейников.

Выполнение данных мероприятий будет способствовать улучшению кормовых и защитных свойств среды обитания животных, в том числе охотничьих угодий.

В случае использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты на территории конкретного лесничества, необходимо проведение охотустройства.

Охрана животного мира и среды его обитания осуществляется на особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения, а также на территориях, имеющих международное значение (водно-болотные угодья).

В рамках Конвенции о водно-болотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 год) 5 водно-болотных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, номинированы в водно-болотные угодья международного значения главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. В территории водно-болотных угодий входят три государственных природных заказника регионального значения («Березовые острова», «Кургальский», «Лебяжий»), государственный природный заказник федерального значения «Мшинское болото» и государственный природный заповедник «Нижне-Свирский».

В рамках Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря 1992 года, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.1998 № 1202, 4 государственных природных заказника регионального значения («Березовые острова», «Выборгский», «Кургальский», «Лебяжий») номинированы в сеть охраняемых районов Балтийского моря.

В рамках Конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания (Бернская конвенция) на территории Ленинградской области располагаются 27 номинированных «участков-кандидатов Изумрудной сети», в их границы входят 29 ООПТ федерального и регионального значения.

Заказник регионального значения «Линдуловская роща» и памятник природы регионального значения «Колтушские высоты» являются частью Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области ведет государственный кадастр ООПТ регионального и местного значения Ленинградской области в соответствии с пунктами 7 и 40 Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19.03.2012 № 69.

Вывод: разнообразие животного мира дифференцируется по территории области. В связи со снижением численности ряда видов необходима регламентация охотничьих и рыболовных промыслов, любительского лова. Также необходимо развитие охотничьей инфраструктуры, проведение охотпользователями необходимых биотехнических мероприятий, направленных на поддержание поголовья охотничьих животных на оптимальном уровне.

Природно-рекреационный потенциал

Бальнеологические ресурсы

Минеральные воды

В зависимости от микрокомпонентного и газового состава минеральные воды могут использоваться как для питья, так и для бальнеопроцедур при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастритов, колитов), болезней обмена веществ, периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы.

Хлоридно-натриевые воды в настоящее время используются в лечебных целях в качестве питьевых и для ванн на территории Курортного района Санкт-Петербурга.

Сульфатно-кальциевые и натриево-кальциевые воды встречены в кембрийских и ордовикских отложениях в Киришском и Волховском муниципальных районах, в средних течениях рек Волхов, Сясь, Паша. Воды не используются.

Железистые воды гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные встречены на отдельных участках в верхнем межморенном горизонте. Вода используется для лечения железодефицитных анемий и различных желудочно-кишечных заболеваний.

В районе деревни Коркино (Всеволожский муниципальный район) предварительно разведано месторождение аналогичное Полюстровскому месторождению (Санкт-Петербург), на базе которого действует одноименный завод по розливу лечебно-столовой воды «Полюстрово».

Радоновые воды встречены в разных частях области – на Карельском перешейке (источник Нарцисс в городе Выборг), в западной части Ордовикского глинта (Лопухинские источники), в Бокситогорском муниципальном районе (скважина в деревне Осиновка) и другие.

Выводы:

- на недрах Ленинградской области заключены большие запасы различных минеральных вод, являющихся аналогами вод таких известных курортов, как Старая Русса, Красное Усолье, Друскеникай, Миргород, Краинка и другие,

- изученность минеральных вод недостаточная: все разведанные месторождения, за исключением Лужского и Сланцевского, сосредоточены на территории Санкт-Петербурга или в непосредственной близости от него,

- разведанные месторождения минеральных вод на территории области в настоящее время не используются.

Лечебные грязи

На территории области выявлены значительные ресурсы лечебных грязей, но изученность их очень слабая. В настоящее время здесь известны 3 типа лечебных грязей – сапропелевые и торфяные грязи, а также гиттиевые глины.

Выводы:

- на территории области встречены лечебные грязи 3-х типов: сапропелевые, торфяные и гиттиевые глины,

- изученность выявленных месторождений низкая. Подготовлено к освоению Нелайское месторождение (Лужский муниципальный район),

- в области имеются перспективы выявления месторождений лечебных грязей (торфяных и сапропелевых) практически во всех муниципальных районах, но требуется проведение специальных исследований,

- Ленинградская область также перспективна на выявление месторождений гиттиевых глин.

Биоклиматическая оценка

Климатические условия области благоприятны для летних и зимних видов отдыха, несмотря на относительную суровость климата. Общая продолжительность комфортного периода колеблется по территории области от 100 – 120 до 140 – 160 дней.

По степени благоприятности климатических условий для отдыха можно выделить 3 основные зоны.

Табл. 19

Характеристика этих зон по климатическим условиям

| № пп | Оптимальные условия комфортности | Климатические характеристики по зонам в комфортный период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I зона | II зона | III зона |
| Для летнего отдыха |  |  |  |  |
| 1. | Продолжительность комфортного периода (число дней со среднесуточной температурой выше +15 оС), дни | 40 – 50 | 50 – 55 | 56 – 65 |
| 2. | Средняя месячная скорость ветра от 1 до 3 м/с | менее 2 более 4 | 3 – 4 | 2,0 – 3,0 |
| 3. | Средняя относительная влажность воздуха | близко к норме | близко к норме | близко к норме |
| 4. | Повторяемость ясного неба в процентах по нижней облачности за период июнь – август не ниже 40 % | 40 – 55 | 45 – 55 | 50 – 60 |
| 5. | Продолжительность купального сезона, дни | менее 30 | 30 - 50 | более 50 |
| 6. | Средняя температура воды в купальный сезон, оС | 15 – 17 | 17 – 19 | более 19 |
| Для зимнего отдыха |  |  |  |  |
| 1. | Продолжительность периода среднесуточной температуры воздуха от –5 оС до –15 оС, дни | более 100 | 90 – 100 | менее 90 |
| 2. | Продолжительность залегания снежного покрова, дни | 140 – 170 | 120 – 140 | менее 120 |
| 3. | Мощность снежного покрова, см | 40 – 60 | 30 – 40 | менее 30 |
| 4. | Средняя месячная скорость ветра, м/с | 2,5 – 4 | 4 – 5 | более 5 |
| 5. | Средняя температура самого холодного месяца, оС | менее -10 | менее -10 | выше -5 |
| 6. | Повторяемость скорости ветра, % | 10 – 25 | 10 – 25 | 15 – 35 |

Для организации летних видов отдыха первая зона имеет наименее благоприятные условия, здесь отмечается большая повторяемость дискомфортных микроклиматических условий. Продолжительность комфортного периода не превышает 40 – 48 дней. Сюда относятся малообеспеченные теплом северная и восточная части Карельского перешейка, северо-восточные районы – Подпорожский, частично Лодейнопольский, северо-восточная часть Тихвинского и северная – Бокситогорского муниципальных районов.

Эта зона благоприятна для активных видов отдыха – спортивный туризм, сбор грибов и ягод, спортивная охота и рыбная ловля.

Вторая зона характеризуется относительно благоприятными условиями для многих видов рекреационной деятельности – оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм и т.п. Она включает в себя Волховский, Гатчинский, Кировский, Лужский, Тихвинский муниципальные районы, юго-западную часть Лодейнопольского муниципального района, а также узкую полосу западной части Карельского перешейка.

Третья зона по площади занимает наименьшую территорию и охватывает узкую приморскую полосу Финского залива, юго-восточное Приладожье, юго-западные и южные муниципальные районы области (Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский), южную часть Киришского, Лужского, Тосненского муниципальных районов. Эта зона характеризуется наиболее высокой теплообеспеченностью, продолжительным комфортным периодом – 55 – 65 дней, высокой повторяемостью теплых солнечных дней. Однако на побережье Финского залива и Ладожского озера отмечаются несколько повышенные скорости ветра (4 – 6 м/с), особенно на открытых участках. На залесенной территории скорость ветра не превышает 2,5 – 3,5 м/с.

Ленинградская область располагает необходимыми предпосылками для организации зимних видов отдыха. Комфортный период колеблется в среднем от 85 до 105 дней. Продолжительность залегания снежного покрова 120 – 176 дней. Мощность его колеблется от 30 до 50 см на открытых участках, в лесу увеличивается до 60 – 80 см.

Первая зона характеризуется наиболее благоприятными условиями для любых видов зимнего отдыха. Она включает в себя практически всю территорию Карельского перешейка, Бокситогорский, Волосовский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский муниципальные районы, восточную часть Волховского и Киришского муниципальных районов.

Вторая зона – относительно благоприятная для зимнего отдыха – включает центральные районы области: Гатчинский, Кировский, Лужский, Тосненский, западную часть Волховского и Киришского муниципальных районов, прибрежную зону западного Приладожья и восточное побережье Финского залива.

Третья зона – малоблагоприятная для зимнего отдыха – характеризуется неустойчивой зимой, высокой повторяемостью сильных ветров, частыми оттепелями, большими колебаниями продолжительности залегания снежного покрова и его мощности. В эту зону входят южное побережье Финского залива, часть Кингисеппского и Сланцевский муниципальных районов.

Рекреационная оценка водных объектов

Ленинградская область располагает высоким водно-рекреационным потенциалом, представленным Финским заливом, Ладожским и Онежским озерами, речной сетью, многочисленными и разнообразными по величине озерами и водохранилищами, каналами.

Относительно благоприятные климатические условия с продолжительностью комфортного периода около 80 дней, купального сезона – 45 – 60 дней, а в отдельные годы до 75 дней, ледоставного периода 130 – 170 дней, принадлежность рек и озер к категории рыбохозяйственных, создают широкие потенциальные возможности для развития практически всех видов водной и околоводной рекреации, как летней, так и зимней.

Возросла роль побережья Финского залива, протяженность которого составляет, в пределах области, 450 – 500 км.

Мягкий морской климат побережья, наличие песчаных пляжей значительной протяженности, окаймляющих южное, юго-восточное и восточное побережье, малые глубины (1 – 2 м) на расстояние вглубь залива более чем на 300 – 500 м, определяют благоприятные условия для создания на территории области сети санаторно-курортных учреждений.

Многочисленные мелководные, защищенные от господствующих ветров бухты и заливы (особенно в северной и южной частях залива), преобладание летом скоростей ветра 4,5 – 5,5 м/с и волнения 1 – 3 балла, прогреваемость верхнего десятимого слоя воды до +17…+20 °C, создают предпосылки для развития на Финском побережье Ленинградской области парусного и других видов водного спорта, организации федерального, регионального, а в перспективе и международного яхтенного комплекса в составе портов яхтинга, мест стоянки судов маломерного флота, различных объектов соответствующей инфраструктуры в районах населенных пунктов Выборг, Высоцк, Советский, Приморск, Сосновый Бор, Усть-Луга, Гакково, на островах Гогланд, Мощный, Сескар.

Живописный шхерный район Финского залива благоприятен для экскурсионно-прогулочного типа отдыха.

Залив благоприятен также в зимнее время для буерного спорта, Продолжительность ледоставного периода – 150 – 170 дней, мощность льда – 35 – 70 см.

Ладожское озеро, характеризующееся как холодный водоем, неоднородно по климатическим условиям и термическому режиму. Имеет перспективы для организации на его берегах зон кратковременного и долговременного отдыха. Песчаные пляжи, 10 – 50-мой полосой окаймляющие восточное и южное побережье, прогреваемость вод в мелководных бухтах и заливах до +17…+18 °C, а в южной и юго-восточной частях озера – до +20…+25 °C (Волховская губа, Шлиссельбургская бухта), продолжительность купального сезона от 15 дней у восточного побережья до 30 – 45 дней у южного и юго-восточного, обилие рыбы, особенно в периоды ее массовой миграции в прибрежное мелководье, наличие грибов и ягод в прибрежных сосновых лесах создают благоприятные предпосылки для кратковременного отдыха.

Северная, шхерная часть озера привлекательна для водного туризма, озеро имеет предпосылки для развития парусного спорта.

Внутренние водотоки и водоемы области составляют основной ее водно-рекреационный потенциал, способный приносить в бюджет области доход за счет лицензионных охоты и рыболовства. Наиболее благоприятными для водного туризма и спорта являются озерно-речная система реки Вуокса, которая уже в настоящее время широко используется не только спортсменами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и других регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Здесь проходят крупные международные и региональные соревнования байдарочников и других представителей водного спорта и спортивного туризма.

Широкой популярностью пользуется северная часть реки Вуокса и среди любителей отдыха на воде.

Не менее привлекательны для туристов и спортсменов реки восточных муниципальных районов (Тихвинского, Бокситогорского, Лодейнопольского) – реки Лидь, Оять, Паша, Пчевжа, Тигода, Тихвинка. Благоприятны для шлюпочных маршрутов Лужская и Оредежская водные системы.

Слабо используются в рекреационных целях озера области, которые имеют благоприятные условия для купания, развития парусного спорта. Это, прежде всего, озера Выборгского, Всеволожского, Лужского, Приозерского и Сланцевского муниципальных районов с площадью зеркала более 5 – 10 км2. Малые озера благоприятны для гребного вида спорта.

Для любительского и лицензионного рыболовства пригодны практически все водные объекты высшей рыбохозяйственной категории.

Табл. 20

Рекомендации по основным направлениям возможного использования водных объектов в рекреационных целях

| Виды водной рекреации | Возможные водные объекты |
| --- | --- |
| Туристско-экскурсионные круизы – международные и областные линии | Финский залив, Волго-Балтийский водный путь (Нева – Ладога – Свирь – Онежское озеро) |
| Туристско-экскурсионные местные | Финские шхеры, Ладожские шхеры |
| Туристские и спортивные | Система реки Вуокса, реки Оять, Паша, Пчевжа, Тигода, Оредеж, Луга |
| Парусный спорт | Финский залив, Ладожское озеро, озера и водохранилища с площадью зеркала более 5-10 км2 (Суходольское, Кавголовское) |
| Гребные виды спорта и лодочные станции | Малые озера с площадью зеркала менее 5 км2 |
| Любительское рыболовство и охота | Все водоемы и водотоки области |
| Лицензионное рыболовство | Водоемы высшей рыбохозяйственной категории, специализированные рыбоводные хозяйства (Выборгский, Приозерский, Подпорожский, Лодейнопольский, Тихвинский, Лужский муниципальные районы) |

Ландшафтно-рекреационная характеристика

По оценочным критериям основных природных компонентов для целей рекреации ландшафты можно разделить на 4 основных группы:

- наиболее благоприятные,

- благоприятные,

- выборочно или ограниченно благоприятные,

- малоблагоприятные.

Первая группа ландшафтов расположена в западной части области, включая побережье Финского залива. Характеризуется мягким теплым климатом, продолжительным летним комфортным периодом (более 55 – 60 дней), разнообразием рельефных форм с преобладанием грядово-холмистых, холмисто-камовых, с большим количеством озер, хорошо прогреваемых в летний период, высоким эстетическим потенциалом. В растительном покрове преобладают светлые сухие леса с преобладанием сосны. Леса богаты грибами, ягодами. Район обеспечен бальнеологическими ресурсами.

Эта группа ландшафтов благоприятна для длительного, в том числе санаторно-курортного отдыха, как зимнего, так и летнего. Следует отметить, что ландшафты этой группы относятся к категории малоустойчивых и уже в настоящее время испытывают повышенные антропогенные нагрузки.

В состав данной группы входят: юго-западная часть Выборгского сельгового ландшафта, примыкающего к северному побережью Финского залива, многочисленные острова, заливы, проливы у которого образуют живописный шхерный район, благоприятный для различных видов водной рекреации, освоение ландшафта должно происходить в сочетании с природоохранными мероприятиями.

Приморский ландшафт занимает западную и юго-западную часть Выборгского муниципального района, включает побережье Финского залива, вдоль которого тянется литориновая терраса с песчаными дюнами, пляжами, древними береговыми валами, поросшими сосновыми борами. Характеризуется наиболее мягким климатом, слабой заболоченностью. В настоящее время освоена южная часть ландшафта, входящая в границы Санкт-Петербурга.

Псковско-Лужский – холмисто-моренно-камовый ландшафт расположен в юго-западной, наиболее возвышенной части Лужского муниципального района, характеризуется высокой теплообеспеченностью, пересеченным рельефом, наличием бальнеологических ресурсов. Благоприятен для длительного отдыха, в том числе санаторно-курортного.

Вторая группа ландшафтов. Эти ландшафты характеризуются менее благоприятными климатическими условиями при прочих равных с вышеперечисленными ландшафтами первой группы, имеют достаточно высокий рекреационный потенциал, но с упором на зимние виды активного отдыха. В состав данной группы входят:

Лемболовский камовый ландшафт, занимающий центральную часть Карельского перешейка. Благоприятен как для летних, так и для зимних видов отдыха. Является одним из основных районов кратковременного отдыха жителей Санкт-Петербурга. Из-за близости и транспортной доступности к городу, чрезмерные нерегулируемые нагрузки привели к деградации почвенно-растительного покрова, усилению эрозионных процессов, однако рекреационный потенциал данного ландшафта еще достаточно высок, т.к. интенсивно освоен только район населенных пунктов Токсово – Кавголово и Лемболово.

Мгинский ландшафт занимает небольшую территорию в северо-восточной части Тосненского муниципального района, имеет высокий потенциал для зимнего вида рекреации.

На востоке области наиболее высоким рекреационным потенциалом обладают: Средне-Оятьский типично камовый ландшафт, Капшинский холмисто-моренный ландшафт (Лодейнопольский муниципальный район).

Отрадненский ландшафт, занимающий северо-восточную часть Карельского перешейка, характеризуется разнообразным рельефом. Преобладают озерно-ледниковые террасы, камовые холмы, озовые гряды. В понижениях рельефа – крупные озера (Отрадное). В растительности преобладают сухие сосновые леса.

Третья группа. Ландшафты этой группы имеют ограничения в рекреационном использовании или включают отдельные элементы – урочища, реки, озера – удобные для активных видов отдыха, туризма, спорта и организации рекреационных зон и баз отдыха местного значения. В эту группу входят холмисто-моренные ландшафты на востоке области, перспективные для развития познавательного и спортивного туризма, его водных форм, а также Лужско-Оредежский в районе населенных пунктов Торковичи, Толмачёво и т.д.

Верхне-Охтинский ландшафт, расположенный в центральной части Карельского перешейка, благоприятный для лыжных прогулок, вело-мото-автотуризма.

Привуоксинский ландшафт, характеризующийся высокой заболоченностью, обилием рек и озер, занимающий пониженную часть Карельского перешейка, благоприятен для активных видов отдыха, водного спорта и туризма.

Приозерский ландшафт, расположенный в северо-восточной части Карельского перешейка, включает северо-западное побережье Ладожского озера, низовья Вуоксинской озерно-речной системы, однако климат здесь суровый, водоемы слабо прогреваются и для купания непригодны. Разнообразие рельефа, обилие рек и озер, высокий эстетический потенциал обусловили рекреационную ценность ландшафтов. Преимущественное использование – познавательный и спортивный туризм, в том числе водный.

Предглинтовый ландшафт – низменная террасированная поверхность между южным берегом Финского залива и Балтийско-Ладожским уступом – расположена в пределах Ломоносовского и северной части Кингисеппского муниципальных районов. Характеризуется повышенной теплообеспеченностью, благоприятным термическим режимом водоемов с купальным периодом более 60 дней. Песчаные пляжи, мягкий климат, живописная береговая линия Финского залива, озера с площадью зеркала более 1 км2, создают благоприятные условия на отдельных участках ландшафта для пляжно-купальных и других водных видов рекреации. Наиболее высоким рекреационным потенциалом обладают район Копанских озер с элементами камового рельефа, так называемые «Сойкины горы».

В целом рекреационная ценность Предглинтового ландшафта снижена из-за значительной заболоченности, наличия экологически опасного объекта – Ленинградской АЭС с его 30-километровой зоной, близостью государственной границы.

Четвертая группа. Сюда входят низменные плоские озерно-ледниковые и моренные равнины, избыточно переувлажненные, покрытые елово- и сосново-долгомошными лесами, вторичным мелколесьем. Ландшафты пригодны для сезонных промысловых видов рекреации (сбор грибов, ягод, охота, рыболовство).

В целом, для рекреационного освоения наиболее перспективны камовые, камово-озерно-ледниковые ландшафты, озерно-ледниковые равнины Карельского перешейка, выборочно благоприятны ландшафты моренных равнин и холмисто-моренных возвышенностей.

Выводы: Ленинградская область обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, необходимым для развития экологобезопасной отрасли экономики – индустрии туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха. При этом вся территория области имеет предпосылки для организации туристско-рекреационных комплексов международного, федерального, областного и районного уровня.

Наиболее благоприятные условия для организации санаторно-курортного лечения имеют:

- территория северного побережья Финского залива – в продолжении Курортного района Санкт-Петербурга – район городского поселка Рощино, где мягкий морской климат, лечебные грязи озер Гладышевское, Красавица и Пухтоловское, песчаные пляжи Финского залива, наличие учреждений лечебного профиля и удобная транспортная связь с Санкт-Петербургом создают предпосылки для создания санаторно-курортной зоны федерального уровня,

- южная часть Лужского муниципального района – наиболее богатая курортологическими ресурсами территория области – потенциальна для дальнейшего формирования курортной зоны областного значения,

- перспективны для освоения месторождения минеральных вод в пригородных районах – железистые воды во Всеволожском и радоновые источники в Ломоносовских муниципальных районах, которые могут стать основой формирования пригородных здравниц. Также потенциальна на минеральные воды и территория Тосненского муниципального района.

Бальнеологические ресурсы отдаленных Бокситогорского, Сланцевского, Волховского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского муниципальных районов возможны для организации лечебно-оздоровительной сети, однако для их освоения требуются усиление геолого-разведочных работ и значительные капиталовложения.

Для жителей Санкт-Петербурга в пределах оптимальной для целей кратковременного загородного отдыха 1,5 – 2-х часовой транспортной доступности наиболее благоприятными являются:

- территория Карельского перешейка, где разнообразие ландшафтов, благоприятные микроклиматические условия: живописные озера и реки, морское побережье Финского залива и сложившиеся устойчивые транспортные связи с Санкт-Петербургом, создают комплекс необходимых предпосылок. Несмотря на значительную деградацию природных ландшафтов, при изменении приоритетов хозяйственного использования, территория Карельского перешейка обладает значительным рекреационным потенциалом,

- в южной части области – южное побережье Финского залива на территории Ломоносовского и Кингисеппского муниципальных районов – наиболее теплообеспеченная часть области, Береговая зона Копорской губы в районе Систо-Палкино – аналог побережья Рижского взморья – многокиломые песчаные пляжи с дюнами, сосновые леса и неосвоенность учреждениями рекреации делают эту территорию чрезвычайно благоприятной для освоения.

В Гатчинском муниципальном районе – территория, формируемая верхним течением реки Оредеж и ее притоком, рекой Суйда, в районе городских поселков Сиверский, Вырица с живописными ландшафтами, благоприятными климатическими условиями, развитой транспортной сетью, в настоящее время достаточно освоенная территория, имеет резервы для дальнейшего развития к западу, к поселкам Даймицы, Рождествено, очень благоприятна для организации семейного отдыха с детьми.

В Тосненском муниципальном районе территория, прилегающая к поселку Шапки, где камовый рельеф и сосновые леса создают благоприятные условия для развития зимних видов спорта. В продолжение этой зоны к югу от города Тосно – район городского поселка Рябово, водораздел рек Тигода и Тосна – территория, богатая ягодами, грибами, малыми прогреваемыми реками, имеет предпосылки для организации баз и домов отдыха.

В Кировском муниципальном районе значительным потенциалом обладает хорошо прогреваемое, с благоприятным микроклиматом, живописными песчаными пляжами юго-западное побережье Ладожского озера.

Территории остальных муниципальных районов области, ввиду значительной удаленности от Санкт-Петербурга, в основном, служат для организации загородного отдыха населения области.

Наиболее благоприятными в этом аспекте являются:

- в Киришском муниципальном районе – камовый рельеф с прогреваемыми озерами, сосновыми лесами в районе городского поселка Будогощь,

- в Волховском муниципальном районе – побережье Волховской губы и район села Паша,

- в Лодейнопольском муниципальном районе – село Алёховщина,

- в Тихвинском муниципальном районе – территории, выборочно благоприятные по рекам Сясь и Тихвинка к северу и юго-востоку от города Тихвин

- в Сланцевском муниципальном районе – побережье Нарвского водохранилища, реки Плюсса и озера Солеро,

- в Кингисеппском муниципальном районе – Копанские озера и Копорская губа в Финском заливе,

- в Ломоносовском муниципальном районе – побережье Финского залива – Лебяжье, Черная Лахта, Копорская губа,

- в Подпорожском муниципальном районе – река Яндега и район побережья Онежского озера – населенные пункты Вознесенье, Щелейки, Гимрека,

- в Бокситогорском муниципальном районе – река Дыми, поселок при железнодорожной станции Астрачи, поселок Красный Броневик,

- в Приозерском муниципальном районе – Вуоксинская озерно-речная система, окрестности города Приозерск и побережье Ладожского озера к югу от города Приозерск,

- для городских поселений Выборгского муниципального района – окрестности города Выборг, полуостров Кипперорт, район населенных пунктов Кирилловское и Гаврилово.

Для развития спортивно-оздоровительного туризма самого высокого ранга имеют предпосылки Карельский перешеек, экологически чистые восточные районы и акватория Финского залива в границах Ленинградской области.

Если территория Карельского перешейка уже активно используется туристами, в том числе и иностранными, Бокситогорский, Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский муниципальные районы, с их высоким историко-культурным потенциалом, малоизмененными северными ландшафтами, развитыми водными системами, богатой промысловой фауной, выгодным географическим положением между Санкт-Петербургом, Республика Карелия и внутренними районами страны, практически неосвоенная в туристическом отношении территория.

Акватория Финского залива в пределах области располагает благоприятными предпосылками для широкого развития морского туризма и отдыха с использованием маломерных судов – яхтинга, как для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и для представителей стран Западной Европы. Среди этих предпосылок – кратчайшие выходы в Ладожское и Онежское озера, достаточная изрезанность береговой линии, большое количество мелководных, сравнительно хорошо защищенных бухт, привлекательность историко-культурных памятников.

Определенный потенциал для развития спортивно-оздоровительного туризма областного значения имеют территории западной части области – Кингисеппский, Лужский, Сланцевский муниципальные районы, а также южная часть Волосовского муниципального района – с организацией туристских маршрутов по рекам Лемовжа, Луга, Оредеж, озерам Салеро, Череменецкое, Врево – с интересными памятниками истории и культуры, уникальными природными объектами, возможностью промысловых занятий.

В соответствии с балльной оценкой рекреационного потенциала по методике, все муниципальные районы области можно разделить на 3 группы:

- муниципальные районы с наиболее высоким рекреационным потенциалом – Всеволожский, Выборгский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский – свыше 15 баллов,

- муниципальные районы с высоким рекреационным потенциалом – Волховский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Тосненский – от 10 до 15 баллов,

- муниципальные районы с низким рекреационным потенциалом – Бокситогорский, Волосовский, Киришский, Сланцевский – менее 10 баллов.

Табл. 21

Потенциальные рекреационные ресурсы районов Ленинградской области (в баллах)

| № | Муниципальный район | Бальнеологические ресурсы |  | Для туристского бизнеса |  |  |  |  |  | Для отдыха |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | познавательный туризм |  |  | спортивно-оздоровительный туризм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного значения | Местного значения |  |  |  |  |  |  | Федеральный уровень | Областной уровень | Местный уровень |  |
|  |  |  |  | Международного значения | Федерального значения | Областного значения | Международного значения | Федерального значения | Областного значения |  |  |  |  |
| 1. | Бокситогорский | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 6 |
| 2. | Волосовский | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 5 |
| 3. | Волховский | - | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | 13 |
| 4. | Всеволожский | 2 | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 18 |
| 5. | Выборгский | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| 6. | Гатчинский | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 14 |
| 7. | Кингисеппский | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 20 |
| 8. | Киришский | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 9. | Кировский | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 11 |
| 10. | Лодейнопольский | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 11 |
| 11. | Ломоносовский | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 20 |
| 12. | Лужский | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 16 |
| 13. | Подпорожский | - | - | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 11 |
| 14. | Приозерский | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 21 |
| 15. | Сланцевский | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 |
| 16. | Тихвинский | - | - | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 14 |
| 17. | Тосненский | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 10 |

- Объекты культурного наследия

На территории Ленинградской области расположено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия федерального и регионального значения, выявленные объекты культурного наследия. Сведения о территориях объектов культурного наследия, территориях исторических поселений федерального значения и регионального значения, а также о зонах с особыми условиями использования территории от объектов культурного наследия отражены на карте «Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального значения».

При реализации документов территориального планирования необходимо соблюдение требований к режимам использования территории и градостроительным регламентам в границах исторических поселений:

- историческое поселение федерального значения город Выборг, границы территории и требования к градостроительным регламентам установлены приказом Минкультуры России №119 от 20.01.2015;

- историческое поселение регионального значения город Новая Ладога, границы территории и требования к градостроительным регламентам утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области 28.09.2020 № 01-03/20-257;

- историческое поселение регионального значения город Ивангород, границы территории и требования к градостроительным регламентам установлены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 17.08.2020 № 01-03/20-226;

- историческое поселение регионального значения город Шлиссельбург, границы территории и требования к градостроительным регламентам установлены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 28.09.2020 № 01-03/20-256;

- объект культурного наследия регионального значения достопримечательное место «Поселение Старая Ладога» границы территории и градостроительные регламенты установлены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 15.03.2018 № 01-03/18-39.

На территории Низинского, Оржицкого и Ропшинского сельских поселений Ломоносовского муниципального района Ленинградской области расположен объект культурного наследия федерального значения «Водоподводящая система Петергофа», 1720 – 1721 гг., инж.-гидравлик Туволков В.Г., 2-я половина XVIII в., 1944 – 1948 гг., 1970-е гг. (реставрация)» (далее – Водоподводящая система Петергофа, Ансамбль). Ансамбль является элементом 540-017h «Водоподводящая система города Петергофа» объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников».

Границы и режим использования территории Водоподводящей системы Петергофа установлены приказами Министерства культуры Российской Федерации от 18.10.2016 № 2307, от 11.01.2017 № 15, от 27.07.2017 № 1253, от 03.10.2018 № 1705.

Сведения об установленных зонах с особыми условиями использования территории объектов культурного наследия внесены в единый государственный реестр недвижимости и отображены на публичной кадастровой карте (47.14.0.16, 78.40.0.3).

На территории Ломоносовского района Ленинградской области протекают река Чёрная Речка и река Кикенка. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 в состав объекта культурного наследия федерального значения «Водоподводящая система парков Стрельны» (далее – Ансамбль ВПС Стрельны), расположенного по адресу пос. Стрельна, входит объект культурного наследия федерального значения «река Кикенка с притоками».

Согласно письму Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 21.07.2020	№ 214-412-107 река Чёрная Речка является притоком объекта культурного наследия федерального значения «Река Стрелка с притоками», которая, в свою очередь, является компонентом Ансамбля ВПС Стрельны.

Согласно картографическим материалам ретроспективной инвентаризации, утвержденным 38-й сессией Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 15 – 25 июня 2014 года в г. Доха (Катар), р. Чёрная Речка и р. Кикенка являются элементами компонента объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Дворцово-парковые ансамбли и исторический центр п. Стрельна».

Вместе с тем, в составе объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в перечне выявленных объектов культурного наследия Ленинградской области, полномочия по государственной охране которых осуществляет комитет по культуре Ленинградской области, р. Чёрная Речка и р. Кикенка отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, по вопросам, связанным с государственной охраной р. Чёрная речка и р. Кикенка в составе объекта культурного наследия федерального значения «Водоподводящая система парков Стрельны», принадлежности р. Чёрная речка и р. Кикенка к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, необходимо обращаться в Минкультуры России.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории могут быть установлены зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающие охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Устанавливаются следующие размеры защитных зон объектов культурного наследия:

1. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

2. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

3. В случае утверждения границ территории объекта культурного наследия в установленном законом порядке защитные зоны сокращаются и устанавливаются от внешних границ территории памятника или ансамбля:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта – 100 метров;

- для памятника, расположенного вне границ населенного пункта – 200 метров;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта – 150 метров;

- для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта – 250 метров.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на ином расстоянии на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Согласно статье 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ проводится государственная историко-культурная экспертиза.

В соответствии с частью 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ (в редакции от 27.12.2019) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до утверждения в соответствии с подпунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым статьи 28, абзацем третьим статьи 30, пунктом 3 статьи 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в Реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного (в том числе археологического) наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований к обеспечению сохранности объектов культурного наследия, предусмотренных частями 2, 3 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ: земляные, строительные, хозяйственные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, а также на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия.

Согласно части 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Учитывая изложенное, Заказчику до проведения земляных, строительных и иных работ в соответствии со статьями 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, частью 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ необходимо:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- предоставить в комитет по культуре Ленинградской области документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, объектов археологического наследия и (или) объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия комитетом по культуре Ленинградской области решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ, либо проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в комитет по культуре Ленинградской области на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной комитетом по культуре Ленинградской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- Районирование территорий муниципальных образований Ленинградской области для целей нормирования

Районирование территорий муниципальных образований Ленинградской области выполнено в целях приведения их в соответствие со стандартами в области здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, транспортного обслуживания населения, иных областей, обеспечивающих формирование комфортной среды поселений.

В данном разделе приведен анализ современного районирования территории Ленинградской области, сложившейся социально-демографической ситуации, обеспеченности жилищным фондом и инженерной инфраструктурой, действующих стратегических документов и демографического прогноза. Рассмотрены имеющиеся варианты районирования территорий, проведена их сравнительная характеристика, обоснован выбранный вариант районирования территорий.

  - Действующее районирование территории

Действующее районирование территорий муниципальных образований определено Региональными нормативами градостроительного проектирования  Ленинградской области (далее – РНГП), утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 22.07.2019 № 340.

В РНГП районирование территории Ленинградской области произведено на основе административно-территориального устройства с учетом типа муниципальных образований, численности и плотности населения, градостроительного освоения и интенсивности урбанизации и предусматривает разделение муниципальных образований Ленинградской области по группам на три зоны.

Табл. 22

| Обозначение зоны | Наименование зоны |
| --- | --- |
| зона А | Зона интенсивной урбанизации территории |
| зона Б | Зона умеренной урбанизации территории |
| зона В | Зона незначительной урбанизации территории |

Типологическая характеристика городского округа, городских и сельских поселений в соответствии с РНГП Ленинградской области отображена на Рис. 3 «Схема существующего районирования территорий муниципальных образований для целей нормирования» и в Табл. 42 и Табл. 43 (столбец РНГП):

сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области в границах агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области за пределами агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Рис. 3

  - Преобразования на территории Ленинградской области

За последние несколько лет для Ленинградской области произошли значительные изменения в административно-территориальном устройстве, увеличилась площадь особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, введены в эксплуатацию многочисленные объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

В части административно-территориального устройства для 4 муниципальных образований изменен статус сельских поселений в связи с наделением их статусом городского поселения:

Заневское и Муринское городские поселения Всеволожского муниципального района;

Аннинское и Виллозское городские поселения Ломоносовского муниципального района;

Фёдоровское городское поселение Тосненского муниципального района.

В Бокситогорском муниципальном районе преобразованы муниципальные образования: Ефимовское городское поселение, Климовское сельское поселение, Радогощинское сельское поселение путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом городского поселения – Ефимовское городское поселение.

В Волосовском муниципальном районе преобразованы путем объединения 14 муниципальных образований, обладающих статусом сельских поселений, образовав при этом 5 сельских поселений:

Бегуницкое, Зимитицкое, Терпилицкое сельские поселения объединены в Бегуницкое сельское поселение;

Беседское, Большеврудское, Каложицкое, Курское сельские поселения объединены в Большеврудское сельское поселение;

Калитинское и Кикеринское сельские поселения объединены в Калитинское сельское поселение;

Губаницкое, Клопицкое, Сельцовское сельские поселения объединены в Клопицкое сельское поселение;

Изварское и Рабитицкое сельские поселения объединены в Рабитицкое сельское поселение.

В Лужском муниципальном районе преобразованы муниципальные образования Оредежское и Тёсовское сельские поселения путем их объединения в Оредежское сельское поселение.

Таким образом, количество муниципальных образований (включая 17 муниципальных районов и 1 городской округ) Ленинградской области за три года сократилось с 217 до 205, при этом количество городских поселений увеличилось до 66, а количество сельских поселений уменьшилось до 121.

Демографические изменения: численность постоянного населения Ленинградской области увеличилась почти на 70 тыс. чел. в период с 2016 по 2019 год, что превысило прогнозные ожидания. Однако при увеличении количества жителей распределение на сельское и городское население осталось неизменным.

Табл. 23

| Показатель | На 01.01.2016 |  |  | На 01.01.2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. |  | % |
| Численность постоянного населения, в том числе | 1779,4 |  | 1 847,9 |  |  |
| городское | 1142,2 | 64,3 | 1 188,9 |  | 64,3 |
| сельское | 637,2 | 35,7 | 659,0 |  | 35,7 |

На территории Ленинградской области, прилегающей к Санкт-Петербургу (муниципальные образования Всеволожского, Выборгского, Кировского, Тосненского, Гатчинского и Ломоносовского муниципальных районов), за 2017 и 2018 годы введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью по 2 млн м2, что составляет по 80 % площади всех домов, вводимых в эксплуатацию на территории Ленинградской области каждый год. Особенно масштабное строительство жилых комплексов ведется на территории Муринского и Заневского городских поселений Всеволожского муниципального района.

В период с 2016 по 2019 год площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Ленинградской области увеличилась с 6 % до 7 % общей площади территории Ленинградской области: установлены границы государственных природных заказников «Анисимовские озера» и «Весенний», памятника природы «Нижневолховский», природного парка «Токсовский», а также установлены границы государственного природного заповедника федерального значения «Восток Финского залива».

В 2019 году введена в эксплуатацию автомобильная дорога федерального значения М-11 «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург» или «Нева», региональные автомобильные дороги «Лодейное Поле – Вытегра» и частично «Магистральная» переданы в ведение Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства. Завершается реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола», обеспечивающая связи Санкт-Петербурга с Республикой Карелия. Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 на территории Ленинградской области действуют 10 автомобильных дорог федерального значения.

Развивается пригородное пассажирское сообщение с использованием железнодорожного транспорта: запущены пригородные поезда «Ласточка» в г. Волхов, г. Всеволожск, г. Выборг, г. Лодейное Поле, г. Луга, г. Сосновый Бор, г. Тихвин, г. Тосно.

С 2017 года на территории Ленинградской области построены и введены в эксплуатацию новые пассажирские причалы:

на р. Волхов в с. Старая Ладога и в г. Кириши,

на р. Свирь в г.п. Свирьстрой,

на р. Нева на о. Ореховый и в г.п. Дубровка.

В 2019 году организовано транзитное пассажирское сообщение по р. Волхов в направлении г. Великий Новгород, начаты подготовительные мероприятия к строительству нового причала у Музея прорыва блокады Ленинграда на р. Нева, проведено большое количество мероприятий по обустройству объектов водного пассажирского транспорта, в результате которых в 2019 году к новым причалам произведено 234 швартовки круизных судов, а Ленинградскую область посетили свыше 39,7 тыс. пассажиров, следующих внутренним водным транспортом.

В части улучшения обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом введена в эксплуатацию автостанция в г. Кингисепп, начато проектирование автовокзала в районе станции метрополитена Девяткино.

Основные тенденции структурных преобразований в организации медицинской помощи связаны с развитием первичной медико-санитарной помощи с максимальным приближением ее к местам проживания граждан, а также централизацией оказания специализированной помощи. С 2015 года на территории Ленинградской области построены и введены в эксплуатацию 33 фельдшерско-акушерских пункта, 3 врачебные амбулатории, 4 поликлиники. В рамках пилотного проекта «Создание онкологического центра» введен в эксплуатацию онкологический корпус Ленинградского областного онкологического диспансера в г.п. Кузьмоловский Всеволожского муниципального района. С 01.11.2018 в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области начал работать Перинатальный центр, являющийся учреждением родовспоможения III группы.

В 2020 году планируется окончание строительства и ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения: корпуса Ульяновской психиатрической больницы, поликлиники в г. Сертолово, врачебных амбулаторий в поселке Котельский и пос. Вистино (Кингисеппский муниципальный район), поселке Толмачёво (Лужский муниципальный район), фельдшерско-акушерский пункт в дер. Овсище (Сланцевский муниципальный район). Ведутся работы по строительству поликлиники в г. Кудрово.

Культурная политика Ленинградской области направлена в том числе на продвижение классических образцов культуры и формирование качественной культурной среды. В 2018 году открыт музей-панорама «Прорыв» (Кировский муниципальный район) в составе музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», в 2019 году распахнул свои двери музей «Дом авиаторов» (Всеволожский муниципальный район) в составе музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» стал пятым государственным театром Ленинградской области, проводятся масштабные работы по реставрации и сохранению объектов культурного наследия. Три года подряд фиксируется увеличение числа пользователей библиотек, однако, в районах интенсивного строительства жилых домов наблюдается рост дефицита библиотечного обслуживания населения.

Для создания благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом для всех жителей Ленинградской области на территории муниципальных образований строятся многочисленные спортивные площадки и стадионы. С 2016 года на территории Ленинградской области введены в эксплуатацию спортивные объекты: водноспортивный оздоровительный комплекс в г. Волосово, спортивный центр с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом в г. Выборг (1 очередь), стадион с искусственным покрытием в г. Отрадное (Кировский муниципальный район), футбольное поле в г.п. Дубровка (Всеволожский муниципальный район), универсальный спортивный зал в г. Высоцк (Выборгский муниципальный район), физкультурно-оздоровительные комплексы в г. Кингисепп и г. Приозерск, дер. Ванакюля и дер. Вистино (Кингисеппский муниципальный район), дер. Вындин Остров (Волховский муниципальный район), в дер. Малое Верево (Гатчинский муниципальный район), тренировочная площадка на стадионе городского поселка Рощино (Выборгский муниципальный район), физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом в г. Подпорожье.

В соответствии с договором о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и ПАО «Газпром» построено три физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейном в г. Бокситогорск, в г.п. Вырица (Гатчинский муниципальный район) и в г. Луга.

Для подготовки спортивного резерва в 2016 году введена в эксплуатацию ледовая арена в пос. Новоселье (Ломоносовский муниципальный район), в 2020 году состоялось открытие крупнейшего на Северо-Западе страны волейбольного центра в г. Сосновый Бор.

Для надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией на территории Ленинградской области введен новый блок на Ленинградской атомной электростанции, введены в эксплуатацию кабельная высоковольтная линия напряжением 330 кВ Копорская – Пулковская, высоковольтная линия напряжением 330 кВ Лужская – Псков Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада, электроподстанции напряжением 110 кВ Криогаз (АО «ЛОЭСК») и Мыс (ПАО «Ленэнерго»), электроподстанция напряжением 110 кВ Кузёмкино, предназначенная для электроснабжения компрессорной станции Славянская, тяговые электроподстанции напряжением 110 кВ Владимирская и Ульяновка, электроподстанция напряжением 35 кВ Красновская (Большая Ряска).

Завершаются значимые для Ленинградской области мероприятия в части развития трубопроводного транспорта федерального значения: реконструкция магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград», строительство газораспределительной станции Лаголово и перемычки между магистральным газопроводом Белоусово – Ленинград и магистральным газопроводом Кохтла-Ярве – Ленинград, строительство газопровода-отвода к городу Приозерск.

  - Обоснование районирования территории

Учет особенностей градостроительного освоения территории

Особенности градостроительного освоения территории муниципальных образований Ленинградской области рассматриваются по следующим аспектам: социально-демографическая ситуация, обеспеченность жилищным фондом и обеспеченность инженерной инфраструктурой.

Социально-демографическая ситуация рассмотрена с учетом динамики численности населения муниципальных образований Ленинградской области за 5 лет, доли численности населения каждого муниципального образования в общей численности населения Ленинградской области, распределение городского и сельского населения в общей численности населения каждого муниципального образования, плотности населения по каждому муниципальному образованию Ленинградской области и численности населения по полу и возрасту.

Обеспеченность жилищным фондом рассмотрена с учетом уровня введенных в эксплуатацию жилых домов на территории Ленинградской области на одного жителя, доли введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по каждому муниципальному образованию Ленинградской области.

Обеспеченность инженерной инфраструктурой рассмотрена с учетом наличия инженерных систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения по каждому муниципальному образованию Ленинградской области.

Анализ произведен на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в период с 2014 по 2019 годы в зависимости от наличия информации на официальном сайте в сети «Интернет» https://www.gks.ru.

Для сопоставления разнообразных парам развития муниципальных образований Ленинградской области принят метод рейтингования на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По результатам анализа особенностей градостроительного освоения территории муниципальных образований Ленинградской области было составлено 8 рейтингов по следующим показателям:

- Изменение численности населения муниципального образования с 2014 по 2019 год.

- Доля численности населения муниципального образования ко всей численности населения Ленинградской области на 01.01.2019.

- Доля сельских жителей в населении муниципальных образований Ленинградской области на 01.01.2019.

- Плотность населения муниципальных образований Ленинградской области на 01.01.2019.

- Объем жилищного строительства на территории Ленинградской области с 2014 до 2019 год на одного жителя.

- Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории муниципальных образований Ленинградской области с 2014 года до 2019.

- Обеспеченность муниципальных образований Ленинградской области инженерной инфраструктурой газоснабжения.

- Обеспеченность муниципальных образований Ленинградской области инженерной инфраструктурой водоснабжения и водоотведения.

Социально-демографическая ситуация

Динамика численности населения муниципальных образований Ленинградской области

Анализ изменения численности населения муниципальных образований Ленинградской области произведен на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2014 и на 01.01.2019.

Изменение численности населения муниципальных образований Ленинградской области рассчитано как процентное соотношение численности населения на 01.01.2019 к численности населения на 01.01.2014, при этом численность населения на 01.01.2014 принята за 100 %. Изменения численности населения по муниципальным образованиям по результатам расчета колеблются от 85 до 499 %, при этом показатель ниже 100 % свидетельствует о снижении количества жителей, а больше 100 % – об увеличении. Оценка численности населения и расчет изменения численности населения муниципальных образований Ленинградской области приведены в Табл. 45.

По итогам анализа изменения численности населения муниципальных образований составлен рейтинг. Каждому муниципальному образованию присвоен ранг от 1 до 5 в зависимости от уровня изменения численности населения: чем больше увеличение численности населения муниципального образования за 5 лет, тем выше ранг муниципального образования по изменению численности населения.

Табл. 24

| Изменение численности населения | Ранг |
| --- | --- |
| снижение или стабилизация | 1 |
| до 10 % | 2 |
| от 10,01 % до 20 % | 3 |
| от 20,01 % до 60 % | 4 |
| более, 60 % | 5 |

Результаты рейтинга представлены в столбце «Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 45» Табл. 60 и на Рис. 4 «Динамика численности населения муниципальных образований Ленинградской области с 2014 по 2019 годы».

В результате анализа выявлено, что для большинства муниципальных образований Ленинградской области характерно снижение численности населения. При этом снижение численности населения за 5 лет по каждому муниципальному образованию не превышает 15 %. Данная тенденция характерна для всех поселений Волховского, Киришского, Лужского, Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов, для большинства поселений Бокситогорского, Выборгского, Кингисеппского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского и Тосненского муниципальных районов, в меньшей степени – для территорий поселений Волосовского, Всеволожского и Гатчинского муниципальных районов. Лидером в данной категории является Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района, в котором количество жителей снизилось на 15 %. В Суховском сельском поселении Кировского муниципального района и Плодовском сельском поселении Приозерского муниципального района численность жителей в 2019 году установилась на уровне 2014 года.

Стабилизация, то есть увеличение числа жителей не более, чем на 10 %, отмечена для городского округа, а также для 39 городских и сельских поселений. Данная тенденция характерна для городского округа, части поселений Бокситогорского, Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского и Тосненского муниципальных районов.

Рост числа жителей от 11 до 20 % наблюдается в 7 поселениях Всеволожского, Ломоносовского и Тосненского муниципальных районов.

Ускоренный рост численности жителей наблюдается в 8 городских и сельских поселениях:

- Бугровское сельское поселение – 58 %, Новодевяткинское сельское поселение – 49 %, Агалатовское сельское поселение – 32 %, Колтушское сельское поселение – 24 %, Юкковское сельское поселение – 27 % (Всеволожский муниципальный район);

- Приморское городское поселение – 33 % (Выборгский муниципальный район);

- Аннинское городское поселение – 36 %, Виллозское городское поселение – 24 % (Ломоносовский муниципальный район);

- Новосельское сельское поселение – 23 % (Сланцевский муниципальный район).

Взрывной рост численности жителей (ориентировочно в 5 раз), отмечен в Заневском и Муринском городских поселениях Всеволожского муниципального района.

Муниципальные образования, численность населения которых за последние 5 лет незначительно увеличилась, расположены к северу, востоку и юго-западу от Санкт-Петербурга. Такая тенденция характерна также для трех поселений Кингисеппского муниципального района, связанных с развитием морского порта, для Черновского сельского поселения Сланцевского муниципального района, Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района, Борского и Самойловского сельских поселений Бокситогорского муниципального района, Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района, что является исключением из общей закономерности.

Муниципальные образования, численность населения в которых имеет значительные темпы роста, расположены в непосредственной близости от Санкт-Петербурга или примыкают к нему. Единственным исключением из этого правила является Новосельское сельское поселение Сланцевского муниципального района.

Рис. 4

Доля численности населения муниципальных образований в общей численности населения Ленинградской области

Анализ доли численности населения муниципальных образований в общей численности населения Ленинградской области произведен на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2019.

Расчет доли численности населения муниципального образования ко всей численности населения Ленинградской области произведен по отношению количества жителей каждого муниципального образования Ленинградской области к общей численности населения Ленинградской области в процентах, при этом численность жителей Ленинградской области принята за 100 %.

Доля численности населения муниципальных образований в общей численности населения Ленинградской области по результатам расчета колеблется от 0,03 до 5,07 %. Сведения о численности населения муниципальных образований и доля численности муниципальных образований в общей численности населения Ленинградской области приведены в Табл. 46.

По итогам анализа доли численности населения муниципальных образований составлен рейтинг. Каждому муниципальному образованию присвоен ранг от 1 до 5 в зависимости от доли численности населения каждого муниципального образования в общей численности населения Ленинградской области: чем больше доля численности населения муниципального образования в общей численности населения Ленинградской области, тем выше ранг муниципального образования по доли численности населения.

Табл. 25

| Доля численности населения | Ранг |
| --- | --- |
| менее 1 % | 1 |
| от 1,01 до 2,1 % | 2 |
| от 2,11 до 3,6 % | 3 |
| от 3,61 до 5 % | 4 |
| более 5,01 % | 5 |

Результаты рейтинга представлены в столбце «Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 46» Табл. 60 и на Рис. 5 «Доля численности населения муниципальных образований Ленинградской области в общей численности населения Ленинградской области».

Закономерность распределения муниципальных образований по территории Ленинградской области в зависимости от концентрации жителей отсутствует.

Рис. 5

Доля городских и сельских жителей в населении муниципальных образований Ленинградской области

Анализ количества городских и сельских жителей на территории муниципальных образований Ленинградской области произведен на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2019 года, за исключением Муринского городского поселения, для которого приняты значения за 2019 год в связи с тем, что статус городского поселения установлен в апреле 2019 года.

Расчет доли городских жителей в населении муниципальных образований Ленинградской области произведен как соотношение численности сельского и городского населения в общей численности населения муниципального образования. Показатели доли численности городского и сельского населения: для сельских поселений установлено наличие сельского населения в 100 %, для городского округа и городских поселений наличие городского населения колеблется от 0 до 100 %. Оценка численности населения муниципальных образований и расчет доли городских жителей в населении муниципальных образований приведены в Табл. 47.

По итогам анализа доли городского населения в численности населения каждого муниципального образования составлен рейтинг. Каждому муниципальному образованию присвоен ранг от 1 до 5 в зависимости от доли численности городского населения в численности населения муниципального образования: чем больше доля городского населения, тем выше ранг муниципального образования по доле численности городского населения.

Табл. 26

| Доля численности городского населения | Ранг |
| --- | --- |
| 0 % | 1 |
| менее 10 % | 2 |
| от 10,01 % до 30 % | 3 |
| от 30,01 до 99,99 % | 4 |
| 100% | 5 |

Результаты рейтинга представлены в столбце «Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 47» Табл. 60 и на Рис. 6 «Доля городских жителей в населении муниципальных образований Ленинградской области за 2019 год».

В результате анализа выявлено пять характерных типов:

- сельские поселения с исключительно сельским населением;

- городские поселения, где количество жителей сельских населенных пунктов превышает количество жителей городских населенных пунктов (9 поселений):

Рахьинское городское поселение (Всеволожский муниципальный район);

Приморское и Каменногорское городские поселения (Выборгский муниципальный район),

Дружногорское, Сиверское и Таицкое городское поселение (Гатчинский муниципальный район),

Аннинское городское поселение (Ломоносовский муниципальный район),

Любанское городское поселение (Тосненский муниципальный район);

- городские поселения с числом городских жителей от 10 до 30 %: 13 городских поселений Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Подпорожского и Тосненского муниципальных районов;

- городские поселения с числом городских жителей от 31 до 99 %: 24 городских поселений Бокситогорского, Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Кировского, Лодейнопольского, Лужского, Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского и Тосненского муниципальных районов;

- городские поселения, в которых проживают только городские жители: 18 городских поселений, в составе которых нет сельских населенных пунктов. К этому же типу относится и городской округ.

В распределении муниципальных образований с сопоставимыми показателями доли сельских жителей в городских поселениях и городском округе нет территориальной закономерности.

Важно отметить, что данный показатель свидетельствует о невозможности применения одинаковых градостроительных нормативов для муниципальных образований Ленинградской области, имеющих статус городского поселения, так как для ряда таких муниципальных образований характерно превышение количества сельского населения над городскими жителями.

Рис. 6

Плотность населения муниципальных образований Ленинградской области

Анализ плотности населения муниципальных образований Ленинградской области произведен на основе:

сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2019;

площади муниципальных образований, рассчитанной на основе векторных данных ГКУ «ГРТ ЛО» по отображению границ муниципальных образований Ленинградской области в соответствии с областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Плотность населения рассчитана как отношение количества жителей муниципального образования на 01.01.2019 к площади соответствующего муниципального образования без учета площади акваторий Финского залива Балтийского моря, Ладожского и Онежского озер. Оценка численности населения, сведения о площади муниципальных образований и результаты расчета плотности населения по каждому муниципальному образованию Ленинградской области приведены в Табл. 48.

По итогам анализа показателей плотности населения каждого муниципального образования составлен рейтинг. Каждому муниципальному образованию присвоен ранг от 1 до 5 в зависимости от плотности населения муниципального образования: чем больше плотность населения муниципального образования, тем выше ранг муниципального образования по плотности населения.

Табл. 27

| Плотность населения | Ранг |
| --- | --- |
| менее 2 чел. на км2 | 1 |
| от 2,01 до 9 чел. на км2 | 2 |
| от 9,01 до 25 чел. на км2 | 3 |
| от 25,01 до 100 чел. на км2 | 4 |
| более 100 чел. на км2 | 5 |

Результаты рейтинга представлены в столбце «Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 48» Табл. 60 и на Рис. 7 «Плотность населения муниципальных образований Ленинградской области на 2019 год».

По итогам анализа выявлено, что для подавляющего большинства муниципальных образований Ленинградской области (160 поселений) характерна плотность менее 150 чел./км2.

Плотность населения от 151 до 280 чел./км2 характерна для 10 поселений Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского и Тосненского муниципальных районов.

Для 9 городских и сельских поселений Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского муниципальных районов плотность населения от 281 до 600 чел./км2.

Для городского округа и 8 городских поселений плотность населения составляет от 601 до 2000 чел./км2.

Лидерами среди муниципальных образований по плотности населения являются Муринское городское поселение Всеволожского муниципального района – 2451 чел./км2, Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района – 2998 чел./км2 и Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района – 3300 чел./км2.

Территориально муниципальные образования с более высокой плотностью населения расположены в непосредственной близости к Санкт-Петербургу и большинство из них примыкает к границе мегаполиса. Исключения составляют городской округ и городские поселения, на территории которых расположены города – районные центры: Волхов, Волосово, Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кириши, Луга, а также Пикалёвское городское поселение Бокситогорского муниципального района, Войсковицкое и Новосветское сельские поселения Гатчинского муниципального района, Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района и другие.

Рис. 7

Численность населения по полу и возрасту

Анализ численности населения муниципальных районов и городского округа Ленинградской области произведен на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2019.

Сведения о численности населения по полу и возрасту в разрезе городских и сельских поселений отсутствуют. Оценка произведена в процентном соотношении по возрасту и полу для муниципальных районов и городского округа. В связи с этим рейтинг по этим показателям не составлен.

Анализ сведений о соотношении численности мужчин и женщин показал, что соотношение жителей всех муниципальных районов и городского округа по полу принципиально не отличаются. Сведения о численности населения муниципальных районов и городского округа по полу приведены в Табл. 56.

Анализ сведений о соотношении численности жителей по возрасту выявил, что соотношение жителей всех муниципальных районов и городского округа принципиально не отличаются, при условии разделения жителей по категориям «моложе трудоспособного возраста», «трудоспособный возраст», «старше трудоспособного возраста». Сведения приведены в Табл. 57.

При анализе сведений о соотношении численности жителей по возрасту более подробно (Табл. 58) выявил различное соотношение для жителей с возрастом моложе 19 лет и старше 20 лет.

Для детей и подростков характерно относительно равное соотношение к общей численности жителей муниципальных районов и городского округа:

Доля младенцев до 1 года одинакова для всех муниципальных районов и городского округа и составляет 1 %;

Доля детей от 1 года до 3 лет составляет от 1 % (Тосненский и Сланцевский муниципальные районы), до 3 % (Всеволожский муниципальный район);

Доля детей от 3 до 13 лет составляет от 10 % (Тосненский, Ломоносовский, Кировский, Гатчинский, Выборгский и Волховский муниципальные районы), до 12 % (Всеволожский, Киришский и Подпорожский муниципальные районы);

Доля подростков от 14 до 19 лет также равномерна для всех муниципальных районов и городского округа и составляет 5 – 6 %.

- Распределение жителей старше 20 лет неоднородно по территории Ленинградской области. На Рис. 8 распределение жителей муниципальных районов и городского округа по возрасту проранжировано по показателю возраст от 20 до 44 лет.

Рис. 8

На Рис. 9 распределение жителей муниципальных районов и городского округа по возрасту проранжировано по показателю возраст от 45 лет и старше.

Рис. 9

Преобладание населения в возрасте от 20 до 44 лет над жителями старшего возраста характерно для территорий, приближенных к Санкт-Петербургу, и чем больше расстояние от Санкт-Петербурга, тем доля людей старшего поколения становится значительнее.

Совершенно другая закономерность проявляется, если анализировать возрастную структуру населения городов и городских поселков. Данные о распределении численности населения городов и городских поселков по возрасту на 01.01.2018 приведены в Табл. 59. Распределение численности жителей по возрасту для городов и городских поселков приведены на Рис. 10.

При анализе соответствия распределения долей численности населения по возрасту выявлено, что для всех городов и городских поселков наблюдается значительный разброс показателей и не всегда прослеживается территориальная закономерность.

Доля младенцев до 1 года варьируется от 0,25 % (г.п. Форносово Тосненского муниципального района) до 2,07 % (г.п. Токсово Всеволожского муниципального района). Наибольшая доля младенцев в общей численности населения характерна для городов и городских поселков, расположенных вблизи Санкт-Петербурга. Исключения составляют г. Сертолово, г.п. Янино-1 и г.п. имени Морозова Всеволожского муниципального района и г.п. Павлово Кировского муниципального района, где наблюдается показатель ниже среднего (0,65 – 0,75 %) доли младенцев.

Разброс доли детей от 1 года до 3 лет составляет от 1,04 % (г.п. Форносово Тосненского муниципального района) до 5,48 % (г. Всеволожск Всеволожского муниципального района). Закономерность распределения по территории Ленинградской области примерно такая же, как и для младенцев до 1 года. Исключения составляют г.п. Синявино Кировского муниципального района с достаточно высоким 3,49 % и г. Высоцк Выборгского муниципального района с низким 2,15 %.

Разброс доли детей от 4 до 12 лет еще больше и составляет от 4,31 % (г.п. Большая Ижора Ломоносовского муниципального района) до 11,44 % (г.п. Будогощь Киришского муниципального района). Закономерность распределения городов и городских поселков по территории Ленинградской области в зависимости от доли детей от 4 до 12 лет не выявлена.

Доля подростков от 13 до 18 лет варьируется от 1,55 % (г.п. Лебяжье Ломоносовского муниципального района) до 7,54 % (г.п. Ефимовский Бокситогорского муниципального района), причем населенные пункты с наибольшей долей подростков расположены на значительном расстоянии от Санкт-Петербурга на территории Бокситогорского, Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Лужского, Подпорожского, Приозерского и Сланцевского муниципальных районов.

Интервал значений доли жителей городов и городских поселков в возрасте от 19 до 45 лет составляет от 32,99 % (г.п. Важины Подпорожского муниципального района) до 45,61 % (г.п. Янино-1 Всеволожского муниципального района), без учета сведений по городам Кудрово и Мурино Всеволожского муниципального района (так как на 01.01.2018 статус городов еще не был присвоен, статистика отсутствует).

Рис. 10

Города городские поселки с наибольшей долей численности жителей в возрасте от 19 до 45 лет расположены на некотором удалении от Санкт-Петербурга, за исключением г.п. Янино-1 Всеволожского муниципального района, который располагается близко к Санкт-Петербургу, и г.п. Кузнечное Приозерского муниципального района, который находится на значительном расстоянии от Санкт-Петербурга. Населенные пункты г. Гатчина, г. Всеволожск, г.п. Рощино Выборгского муниципального района и г.п. Новоселье Ломоносовского муниципального района, которые расположены в 1,5 часовой доступности к Санкт-Петербургу, характеризуются показателем ниже среднего.

Наименьшая доля численности жителей старше 45 лет приходится на г.п. Кузнечное (36,54 %) Приозерского муниципального района, г.п. Янино-1 (37,94 %), г. Сертолово (39,15 %) и г. Всеволожск (40,47 %) Всеволожского муниципального района. Лидерами по доле людей старшего поколения являют г.п. Большая Ижора (54,47 %) и г.п. Лебяжье (53,49 %) Ломоносовского муниципального района.

В целом также, как и при анализе распределения жителей по возрасту в целом по муниципальным образованиям, для городов и городских поселков преобладание населения в возрасте от 19 до 45 лет над жителями старшего возраста характерно для населенных пунктов, приближенных к Санкт-Петербургу, и чем дальше от Санкт-Петербурга, тем значительнее становится доля людей старшего поколения.

Жилищный фонд

Объем жилищного строительства на территории Ленинградской области на одного жителя

Анализ количества введенных в эксплуатацию жилых домов на территории муниципальных образований Ленинградской области произведен на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2015,01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 и 01.01.2019:

сведения о площадях жилых домов, введенных в эксплуатацию на территории муниципального образования (Табл. 49),

оценка численности населения муниципального образования (Табл. 50).

Для определения уровня введенных в эксплуатацию жилых домов произведен расчет удельного показателя площади жилых домов, введенных в эксплуатацию каждый год в период с 01.01.2014 до 01.01.2019, в расчете на одного жителя соответствующего муниципального образования в соответствующий период. Оценка уровня введенных в эксплуатацию жилых домов проведена по среднеарифметическому значению вычисленных удельных показателей за 5 лет. Результаты расчета представлены в Табл. 51.

По итогам анализа уровня введенных в эксплуатацию жилых домов в каждом муниципальном образовании составлен рейтинг. Каждому муниципальному образованию присвоен ранг от 1 до 5 в зависимости от количества введенных в эксплуатацию жилых домов: чем больше введено жилых домов в эксплуатацию по каждому муниципальному образованию, тем выше ранг муниципального образования по вводу жилых домов.

Табл. 28

| Объем ввода жилых домов в эксплуатацию | Ранг |
| --- | --- |
| жилые дома не вводились в действие | 1 |
| менее 0,4 м2/чел | 2 |
| от 0,41 до 2,0 м2/чел | 3 |
| от 2,01 до 10 м2/чел | 4 |
| более 10 м2/чел | 5 |

Результаты рейтинга представлены в столбце «Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 49, Табл. 50, Табл. 51» Табл. 60 и на Рис. 11 «Объем введенных в эксплуатацию жилых домов на территории муниципальных образований Ленинградской области с 2014 по 2019 год на одного жителя».

По итогам анализа выявлено, что на территории 9 сельских поселений Волховского муниципального района за последние 5 лет жилые дома не вводились в эксплуатацию. Для городского округа и 92 городских и сельских поселений Ленинградской области, отдаленных от Санкт-Петербурга, характерен уровень введенной площади жилых домов менее 0,4 м2/чел. Исключение составляют Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района и Красноборское городское поселение Тосненского муниципального района.

Для 72 городских и сельских поселений Ленинградской области характерен уровень введенной площади жилых домов от 0,4 до 1,9 м2/чел.

Для 8 муниципальных образований уровень введенной площади жилых домов на 1 жителя составляет от 2 до 10 м2/чел. В основном это поселения, находящиеся на незначительном расстоянии или в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, например:

Агалатовское, Бугровское и Щегловское сельские поселения, Токсовское городское поселение (Всеволожский муниципальный район);

Аннинское и Виллозское городские поселения, Низинское сельское поселение (Ломоносовский муниципальный район);

Фёдоровское городское (Тосненский муниципальный район).

Исключение составляет Шапкинское сельское поселение Тосненского муниципального района.

Лидерами по вводу жилой площади на 1 жителя являются два городских поселения Всеволожского муниципального района: Заневское – 21,45 м2/чел. и Муринское – 20,88 м2/чел.

Рис. 11

Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории муниципальных образований Ленинградской области на одного жителя

Анализ количества введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории муниципальных образований Ленинградской области произведен на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018 и 01.01.2019:

сведения о площадях жилых домов, введенных в эксплуатацию на территории муниципального образования (Табл. 49),

сведения о площадях индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию на территории муниципального образования (Табл. 52).

Для определения доли введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов произведен расчет:

среднеарифметического значения за год площади жилых домов, введенных в эксплуатацию в период с 01.01.2014 до 01.01.2019,

среднеарифметического значения за год площади индивидуальных жилых домов, введенных в эксплуатацию в период с 01.01.2014 до 01.01.2019.

Оценка уровня введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов проведена по соотношению вычисленных показателей, которые приведены в Табл. 53.

По итогам анализа уровня введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по отношению к количеству всех введенных в эксплуатацию домов в каждом муниципальном образовании составлен рейтинг. Каждому муниципальному образованию присвоен ранг от 1 до 5 в зависимости от доли введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов: чем меньше доля введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по каждому муниципальному образованию, тем выше ранг муниципального образования по вводу индивидуальных жилых домов.

Табл. 29

| Доля введенных жилых домов в эксплуатацию | Ранг |
| --- | --- |
| индивидуальных 100 %, многоквартирных 0 % | 1 |
| индивидуальных от 60,01 до 100 %, многоквартирных менее 40 % | 2 |
| индивидуальных от 48,01 до 60 %, многоквартирных от 40,01 до 52 % | 3 |
| индивидуальных от 33,01 до 48 %, многоквартирных от 52,01 до 77 % | 4 |
| индивидуальных менее 33 %, многоквартирных от 77,01 % до 100 % | 5 |

Результаты рейтинга представлены в столбце «Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 52, Табл. 53» Табл. 60 и на Рис. 12 «Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории муниципальных образований Ленинградской области с 2014 по 2019 год на одного жителя».

По итогам анализа выявлено, что на территории 85 муниципальных образований за 5 лет вводились в эксплуатацию только индивидуальные жилые дома. К этому же уровню рейтинга отнесены 9 муниципальных образований, на территории которых в период с 2014 по 2019 жилые дома не вводились в эксплуатацию.

Для 31 муниципального образования характерно преобладание ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по отношению к вводу в эксплуатацию других типов жилых домов (от 60 до 99 %), причем как для сельских, так и для городских поселений.

Для 27 городских и сельских поселений преобладание ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по отношению к многоквартирным жилым домам составляет от 48 до 59 %, а для 19 городских и сельских поселений и для городского округа – от 33 до 47 %.

И только для 18 городских и сельских поселений характерно преобладание ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, т.е. доля ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов составляет менее 33 %:

Пикалёвское городское поселение (Бокситогорский муниципальный район);

Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального района,

Заневское, Кузьмоловское, Муринское, Сертоловское городские поселения, Новодевяткинское и Щегловское сельские поселения (Всеволожский муниципальный район);

Гатчинское и Коммунарское городские поселения, Большеколпанское сельское поселение (Гатчинский муниципальный район);

Киришское городское поселение Киришского муниципального района,

Кировское и Синявинское городские поселения (Кировский муниципальный район);

Никольское городское поселение (Подпорожский муниципальный район);

Никольское и Фёдоровское городские поселения, Тельмановское сельское поселение (Тосненский муниципальный район).

Закономерность распределения муниципальных образований с одинаковым уровнем ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по территории Ленинградской области отсутствует.

Рис. 12

Инженерная инфраструктура

Анализ обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области инженерной инфраструктурой произведен на основе сведений Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 01.01.2019:

количество населенных пунктов, не имеющих газоснабжения,

количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов,

количество населенных пунктов, не имеющих канализации.

Для оценки обеспеченности инженерной инфраструктурой газоснабжения произведен расчет количества газифицированных населенных пунктов для каждого муниципального образования, а затем расчет отношения количества газифицированных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов муниципального образования. Сведения о количестве населенных пунктов, не имеющих газоснабжения, и об обеспеченности инженерными системами газоснабжения приведены в Табл. 54.

По итогам анализа количества газифицированных населенных пунктов по отношению к общему количеству населенных пунктов муниципального образования составлен рейтинг. Каждому муниципальному образованию присвоен ранг от 1 до 5 в зависимости от количества газифицированных населенных пунктов: чем больше доля газифицированных населенных пунктов в общем количестве населенных пунктов по каждому муниципальному образованию, тем выше ранг муниципального образования по газифицированным населенным пунктам.

Табл. 30

| Количество газифицированных населенных пунктов | Ранг |
| --- | --- |
| 0 % | 1 |
| от 0,01 до 50 % | 2 |
| от 50,01 до 65 % | 3 |
| от 65,01 до 99,99 % | 4 |
| 100 % | 5 |

Результаты рейтинга представлены в столбце «Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 54» Табл. 60 и на Рис. 13 «Доля обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области системами газоснабжения на 01.01.2019».

Рис. 13

Для оценки обеспеченности инженерными инфраструктурами водоснабжения и водоотведения произведен расчет количества населенных пунктов, обеспеченных водопроводом и канализацией, затем расчет отношений количества населенных пунктов, обеспеченных системами водоснабжения и водоотведения, к общему числу населенных пунктов муниципального образования отдельно по каждой системе. Оценка обеспеченности населенных пунктов водопроводом и канализацией проводилась по среднеарифметическому показателю для систем водоснабжения и водоотведения.

Сведения о количестве населенных пунктов, не имеющих водопровода и канализации, и о доле обеспеченности населенных пунктов муниципальных образований водопроводом и канализацией приведены в Табл. 55.

По итогам анализа количества населенных пунктов, обеспеченных водопроводом и канализацией, по отношению к общему количеству населенных пунктов муниципального образования составлен рейтинг. Каждому муниципальному образованию присвоен ранг от 1 до 5 в зависимости от количества населенных пунктов, обеспеченных водопроводом и канализацией: чем больше доля населенных пунктов, обеспеченных водопроводом и канализацией, тем выше ранг муниципального образования по населенным пунктам, обеспеченных водопроводом и канализацией.

Табл. 31

| Количество населенных пунктов, обеспеченных водопроводом и канализацией | Ранг |
| --- | --- |
| 0 % | 1 |
| от 0,01 до 23 % | 2 |
| от 23,01 до 50 % | 3 |
| от 50,01 до 90 % | 4 |
| от 90,01 до 100 % | 5 |

Результаты рейтинга представлены в столбце «Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 55» Табл. 60 и на Рис. 14 «Доля обеспеченности муниципальных образований Ленинградской области системами водоснабжения и водоотведения на 01.01.2019».

Закономерность распределения муниципальных образований с одинаковым обеспечением инженерными инфраструктурами по территории Ленинградской области отсутствует.

Рис. 14

Сводный рейтинг муниципальных образований Ленинградской области

Сводный рейтинг муниципальных образований Ленинградской области рассчитан как среднеарифметическое значение результатов восьми рейтингов отдельно для каждого муниципального образования Ленинградской области. В результате расчетов получились значения от 1,0 (для Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района) до 4,63 (для Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района).

Результаты расчета сводного рейтинга приведены на Рис. 15 «Схема градостроительного освоения территорий муниципальных образований Ленинградской области с отображением сводного рейтинга», в сводной Табл. 60 расчета рейтинга муниципальных образований Ленинградской области и в Табл. 42, Табл. 43:

сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области в границах агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области за пределами агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Результаты расчетного сводного рейтинга муниципальных образований поделены на три группы, которые можно условно соотнести с уровнем урбанизации, а, следовательно, с зонами по РНГП по степени урбанизации.

Табл. 32

| РНГП |  | Уровень сводного рейтинга |  |
| --- | --- | --- | --- |
| зона А | Зона интенсивной урбанизации территории | 3,5 и выше | высокий |
| зона Б | Зона умеренной урбанизации территории | от 2,5 до 3,4 | средний |
| зона В | Зона незначительной урбанизации территории | от 1 до 2,4 | низкий |

В группу с высоким уровнем сводного рейтинга включены Сосновоборский городской округ и 15 городских поселений:

Волховское городское поселение (Волховский муниципальный район);

Выборгское городское поселение (Выборгский муниципальный район);

Всеволожское, Дубровское, Заневское, Кузьмоловское, Муринское, Новодевяткинское, Сертоловское городские поселения (Всеволожский муниципальный район);

Гатчинское и Коммунарское городские поселения (Гатчинский муниципальный район);

Киришское городское поселение (Киришский муниципальный район);

Кировское, Отрадненское и Шлиссельбургское городские поселения (Кировский муниципальный район).

Перечисленные муниципальные образования действующие РНГП относят к зоне А «Зона интенсивной урбанизации территории», за исключением Волховского, Выборгского, Дубровского, Киришского, Шлиссельбургского городских поселений.

В группу со средним уровнем сводного рейтинга включены 24 муниципальных образования, для которых уровень сводного рейтинга в основном совпадает с зоной Б «Зона умеренной урбанизации территории». Исключения составляют муниципальные образования, которые действующие РНГП относят к зоне:

А «Зона интенсивной урбанизации территории»:

Свердловское городское поселение, Бугровское, Колтушское сельские поселения Всеволожского муниципального района,

Аннинское и Виллозское городские поселения, Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района,

Никольское и Фёдоровское городские поселения, Тельмановское сельское поселение Тосненского муниципального района;

Б «Зона умеренной урбанизации территории»

Ефимовское и Пикалёвское городские поселения Бокситогорского муниципального района,

Волосовское городское поселение Волосовского муниципального района,

Агалатовское и Щегловское сельское поселение Всеволожского муниципального района,

Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района,

Синявинское городское поселение Кировского муниципального района,

Лодейнопольское городское поселение Лодейнопольского муниципального района,

Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района,

Лужское и Толмачёвское городские поселения Лужского муниципального района,

Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района,

Рябовское и Ульяновское городские поселения Тосненского муниципального района;

В «Зона незначительной урбанизации территории» – Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района.

В группу с низким уровнем сводного рейтинга включены 148 муниципальных образований, для которых уровень сводного рейтинга в основном совпадает с зоной В «Зона незначительной урбанизации территории». Исключения составляют муниципальные образования, которые действующие РНГП относят к зоне:

А «Зона интенсивной урбанизации территории»:

Веревское и Новосветское сельские поселения Гатчинского муниципального района,

Павловское городское поселение Кировского муниципального района,

Низинское, Лаголовское, Русско-Высоцкие сельские поселения Ломоносовского муниципального района,

Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района;

Б «Зона умеренной урбанизации территории»:

Бокситогорское городское поселение, Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района,

Новоладожское и Сясьстройское городские поселения Волховского муниципального района,

Клопицкое сельское поселение (Сельцовское сельское поселение в его составе) Волосовского муниципального района,

Морозовское и Токсовское городские поселения, Куйвозовское, Лесколовское, Рахьинское, Романовское, Юкковское сельские поселения Всеволожского муниципального района,

Высоцкое, Каменногорское, Первомайское, Приморское, Рощинское, Светогорское и Советское городские поселения, Полянское сельское поселение Выборгского муниципального района,

Таицкое городское поселение, Большеколпанское, Войсковицкое, Елизаветинское, Кобринское, Новосветское, Пудомягское, Пудостьское, Сиверское, Сусанинское, Сяськелевское сельские поселения Гатчинского муниципального района,

Ивангородское городское поселение, Вистинское и Усть-Лужское сельские поселения Кингисеппского муниципального района,

Мгинское и Приладожское городские поселения Кировского муниципального района,

Лебяженское городское поселение, Гостилицкое, Кипенское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское сельские поселения Ломоносовского муниципального района,

Мшинское сельское поселение Лужского муниципального района,

Подпорожское городское поселение Подпорожского муниципального района,

Кузнечнинское городское поселение, Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района,

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района,

Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района,

Любанское, Красноборское городские поселения, Нурминское, Трубникоборское сельские поселения Тосненского муниципального района.

Рис. 15

Характер планируемого освоения территории

Стратегия социально-экономического развития ленинградской области до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (далее – Стратегия) актуализирована областным законом от 19.12.2019 № 100-оз «О внесении изменения в областной закон «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года».

Согласно Стратегии для управления территориями с различной степенью развития экономики и организации расселения, а также территориями, требующими особых мер, на территории Ленинградской области определены шесть зон:

Зона агломерации,

Точки роста,

Малые агломерации,

Исторические поселения,

Зона равновесия,

Отдаленные территории.

Зона агломерации в свою очередь делится на 3 подзоны:

Зона контролируемой урбанизации,

Подцентры агломерации,

Другие территории агломерации.

Зонирование территории Ленинградской области введено Стратегией в целях дифференциации мер региональной политики, в связи с этим выделение отдельных зон не предполагает полного соответствия сетке административно-территориального деления территории Ленинградской области.

Предложения Стратегии по районированию Ленинградской области приведены в Табл. 33 и на Рис. 16 «Зонирование территории Ленинградской области с отображением точек роста в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области».

Табл. 33

| Тип зоны |  | Муниципальные образования |
| --- | --- | --- |
| Зона агломерации | Зона контролируемой урбанизации | Всеволожский муниципальный район г. Всеволожск, пос. Ковалёво Всеволожского городского поселения Юкковское сельское поселение г. Сертолово Сертоловского городского поселения Бугровское сельское поселение Муринское городское поселение дер. Новосаратовка Свердловского городского поселения Заневское городское поселение Колтушское сельское поселение Новодевяткинское сельское поселение Тосненский муниципальный район Тельмановское сельское поселение Фёдоровское городское поселение Красноборское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Лаголовское сельское поселение Аннинское городское поселение Виллозское городское поселение Пениковское сельское поселение Ропшинское сельское поселение Низинское сельское поселение |
|  | Подцентры агломерации | Гатчинский муниципальный район Гатчинское городское поселение пос. Новый Свет Новосветского сельского поселения дер. Малое Верево Веревского сельского поселения пос. Пудость Пудостьского сельского поселения Тосненский муниципальный район г. Тосно Тосненского городского поселения Кировский муниципальный район г. Кировск Кировского городского поселения г.п. Павлово Павловского городского поселения Шлиссельбургское городское поселение Всеволожский муниципальный район г. Всеволожск Всеволожского городского поселения Сосновоборский городской округ Выборгский муниципальный район пос. Огоньки Первомайского сельского поселения |
|  | Другие территории агломерации | Выборгский муниципальный район Рощинское городское поселение Первомайское сельское поселение (кроме пос. Огоньки) Всеволожский муниципальный район Всеволожское городское поселение (кроме г. Всеволожск, пос. Ковалёво) Дубровское городское поселение Кузьмоловское городское поселение Морозовское городское поселение Сертоловское городское поселение (кроме г. Сертолово) Токсовское городское поселение Агалатовское сельское поселение Куйвозовское сельское поселение Лесколовское сельское поселение Рахьинское городское поселение Романовское сельское поселение Щегловское сельское поселение Свердловское городское поселение (кроме дер. Новосаратовка) Кировский муниципальный район Кировское городское поселение (кроме г. Кировск) Павловское городское поселение (кроме г.п. Павлово) Синявинское городское поселение Отрадненское городское поселение Тосненский муниципальный район Тосненское городское поселение (кроме г. Тосно) Никольское городское поселение Ульяновское городское поселение Форносовское городское поселение Лисинское сельское поселение (северная часть) Гатчинский муниципальный район Новосветское сельское поселение (кроме пос. Новый свет) Веревское сельское поселение (кроме дер. Малое Верево) Пудостьское сельское поселение (кроме пос. Пудость) Коммунарское городское поселение Таицкое городское поселение Большеколпанское сельское поселение Войсковицкое сельское поселение Кобринское сельское поселение Пудомягское сельское поселение Сусанинское сельское поселение Сяськелевское сельское поселение Вырицкое сельское поселение (северная часть) Сиверское городское поселение Рождественское сельское поселение (северная часть) Ломоносовский муниципальный район Большеижорское городское поселение Кипенское сельское поселение Оржицкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Горбунковское сельское поселение Гостилицкое сельское поселение Лебяженское городское поселение |
| Точки роста |  | Волховский муниципальный район Волховское городское поселение Выборгский муниципальный район Выборгское городское поселение Кингисеппский муниципальный район г. Кингисепп Кингисеппского городского поселения Киришский муниципальный район Киришское городское поселение Тихвинский муниципальный район г. Тихвин Тихвинского городского поселения Лодейнопольский муниципальный район г. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения Лужский муниципальный район г. Луга Лужского городского поселения Приозерский муниципальный район г. Приозерск Приозерского городского поселения |
| Малые агломерации |  | Выборгский муниципальный район Выборгское городское поселение Высоцкое городское поселение (вдоль автомобильной дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг) Советское городское поселение (вдоль автомобильной дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг) Приморское городское поселение (вдоль автомобильной дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг) Кингисеппский муниципальный район Кингисеппское городское поселение г. Ивангород Ивангородского городского поселения Усть-Лужское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга») Вистинское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга») Котельское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга») Опольевское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга») Большелуцкое сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой) Сланцевский муниципальный район Сланцевское городское поселение (г. Сланцы) Черновское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье») Гостицкое сельское поселение (северная часть) Приозерский муниципальный район Сосновское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-121 «Сортавала») Раздольевское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-121 «Сортавала») Петровское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-121 «Сортавала») Ромашкинское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-121 «Сортавала») Волховский муниципальный район Новоладожское городское поселение (восточная часть) Сясьстройское городское поселение (вдоль автомобильной дороги Р-21 «Кола») Староладожское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги Зуево – Новая Ладога) Иссадское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги Зуево – Новая Ладога) Лодейнопольский муниципальный район Лодейнопольское городское поселение (вдоль автомобильной дороги Р-21 «Кола») Янегское сельское поселение (вдоль автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок) Свирьстройское городское поселение (вдоль автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок) Подпорожский муниципальный район Подпорожское городское поселение (вдоль железной дороги Свирь – Лодейное Поле и Петрозаводск – Свирь) Никольское городское поселение Важинское городское поселение (вдоль железной дороги Петрозаводск – Свирь) Тихвинский муниципальный район Тихвинское городское поселение (центральная часть) Бокситогорский муниципальный район г. Бокситогорск Бокситогорского городского поселения Пикалёвское городское поселение Большедворское сельское поселение (вдоль железной дороги Пикалёво I – Волховстрой I) |
| Исторические поселения |  | Выборгский муниципальный район г. Выборг Выборгского городского поселения Гатчинский муниципальный район г. Гатчина Гатчинского городского поселения Кингисеппский муниципальный район г. Ивангород Ивангородского городского поселения Лодейнопольский муниципальный район г. Лодейное Поле Лодейнопольского городского поселения Лужский муниципальный район г. Луга Лужского городского поселения Волховский муниципальный район г. Новая Ладога Новоладожского городского поселения с. Старая Ладога Староладожского сельского поселения Приозерский муниципальный район г. Приозерск Приозерского городского поселения Тихвинский муниципальный район г. Тихвин Тихвинского городского поселения Кировский муниципальный район г. Шлиссельбург Шлиссельбургского городского поселения Ломоносовский муниципальный район пос. Ропша Ропшинского сельского поселения с. Копорье Копорского сельского поселения |
| Зона равновесия |  | Выборгский муниципальный район Высоцкое городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Советское городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Приморское городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Каменногорское городское поселение Светогорское городское поселение Красносельское сельское поселение Полянское сельское поселение Селезнёвское сельское поселение Гончаровское сельское поселение Приозерский муниципальный район Приозерское городское поселение (кроме г. Приозерск) Сосновское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Раздольевское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Петровское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Ромашкинское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Кузнечнинское городское поселение Севастьяновское сельское поселение Громовское сельское поселение Запорожское сельское поселение сельское поселение Ларионовское сельское поселение Мельниковское сельское поселение Мичуринское сельское поселение Плодовское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район Усть-Лужское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Ивангородское городское поселение (за исключением г. Ивангород) Вистинское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Котельское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Опольевское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Большелуцкое сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Фалилеевское сельское поселение Кузёмкинское сельское поселение Нежновское сельское поселение Пустомержское сельское поселение Бокситогорский муниципальный район Бокситогорское городское поселение (за исключением г. Бокситогорска) Большедворское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Лужский муниципальный район Лужское городское поселение (кроме г. Луга) Толмачёвское городское поселение Володарское сельское поселение Волошовское сельское поселение Дзержинское сельское поселение Заклинское сельское поселение Мшинское сельское поселение Оредежское сельское поселение Осьминское сельское поселение Ям-Тёсовское сельское поселение Серебрянское сельское поселение Скребловское сельское поселение Торковичское сельское поселение Ретюнское сельское поселение Сланцевский муниципальный район Сланцевское городское поселение (кроме г. Сланцы) Загривское сельское поселение Тихвинский муниципальный район Тихвинское городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Киришский муниципальный район Будогощское городское поселение Глажевское сельское поселение Кусинское сельское поселение Пчевжинское сельское поселение Пчевское сельское поселение Волосовский муниципальный район Волосовское городское поселение Бегуницкое сельское поселение Рабитицкое сельское поселение Большеврудское сельское поселение Калитинское сельское поселение Клопицкое сельское поселение Сабское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Вырицкое городское поселение (южная часть) Дружногорское городское поселение Елизаветинское сельское поселение Рождественское сельское поселение (южная часть) Ломоносовский муниципальный район Копорское сельское поселение Лопухинское сельское поселение Тосненский муниципальный район Любанское городское поселение Рябовское городское поселение Нурминское сельское поселение Лисинское сельское поселение (южная часть) Трубникоборское сельское поселение Шапкинское сельское поселение Кировский муниципальный район Мгинское городское поселение Назиевское городское поселение Приладожское городское поселение Путиловское сельское поселение Суховское сельское поселение Шумское сельское поселение Лодейнопольский муниципальный район Янегское сельское поселение (северо-западная часть) Свирьстройское городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Лодейнопольское городское поселение (за исключением территории малой агломерации, г. Лодейное Поле) Волховский муниципальный район Новоладожское городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Сясьстройское городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Староладожское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Иссадское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Вындиноостровское сельское поселение Колчановское сельское поселение Пашское сельское поселение Потанинское сельское поселение Бережковское сельское поселение Селивановское сельское поселение Усадищенское сельское поселение Хваловское сельское поселение Кисельнинское сельское поселение Свирицкое сельское поселение |
| Отдаленные территории |  | Лодейнопольский муниципальный район Янегское сельское поселение (юго-восточная часть) Алёховщинское сельское поселение Доможировское сельское поселение Подпорожский муниципальный район Подпорожское городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Важинское городское поселение (за исключением территории малой агломерации) Винницкое сельское поселение Вознесенское городское поселение Бокситогорский муниципальный район Борское сельское поселение Ефимовское городское поселение Лидское сельское поселение Самойловское сельское поселение Сланцевский муниципальный район Черновское сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Гостицкое сельское поселение (за исключением территории малой агломерации) Выскатское сельское поселение Новосельское сельское поселение Старопольское сельское поселение Тихвинский муниципальный район Мелегежское сельское поселение Борское сельское поселение Ганьковское сельское поселение Горское сельское поселение Цвылёвское сельское поселение Пашозерское сельское поселение Коськовское сельское поселение Шугозерское сельское поселение |

Рис. 16

Границы зон, определенных в Стратегии, не соответствуют границам муниципальных образований Ленинградской области, и, следовательно, отнесение к определенной зоне может касаться отдельного населенного пункта поселения, что приводит к невозможности однозначного установления единого типа зоны для всего муниципального образования. Для большинства муниципальных образований Ленинградской области содержится отнесение к нескольким типам зон. Так, например, все исторические поселения, за исключением Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района, одновременно относятся и к другим зонам.

Стратегией даются предложения по увеличению границы агломерации, определенной Концепцией совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области на период до 2030 года и с перспективой до 2050 года. Предлагаются к включению следующие территории: Сосновоборский городской округ, Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района, частично территории Рождественского сельского поселения, Вырицкого и Сиверского городских поселений Гатчинского муниципального района, Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района.

Поскольку для целей градостроительного нормирования требуется установить районирование по границам муниципальных образований, на основании зонирования Стратегии для каждого муниципального образования было определено однозначное отнесение к определенному типу зоны.

Результаты отнесения муниципальных образований к определенному типу зоны приведены в Табл. 34 и на Рис. 17 «Зонирование территории Ленинградской области по границам муниципальных образований в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области».

Табл. 34

| Тип зоны |  | Муниципальные образования |
| --- | --- | --- |
| Зона агломерации | Зона контролируемой урбанизации | Всеволожский муниципальный район Сертоловское городское поселение Юкковское сельское поселение Муринское городское поселение Бугровское сельское поселение Заневское городское поселение Свердловское городское поселение Колтушское сельское поселение Новодевяткинское сельское поселение Тосненский муниципальный район Тельмановское сельское поселение Фёдоровское городское поселение Красноборское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Виллозское городское поселение Аннинское городское поселение Лаголовское сельское поселение Пениковское сельское поселение Низинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение |
|  | Подцентры агломерации | Гатчинский муниципальный район Гатчинское городское поселение Тосненский муниципальный район Тосненское городское поселение Кировский муниципальный район Кировское городское поселение Всеволожский муниципальный район Всеволожское городское поселение Сосновоборский городской округ Выборгский муниципальный район Первомайское сельское поселение (на перспективу) |
|  | Другие территории агломерации | Выборгский муниципальный район Рощинское городское поселение Всеволожский муниципальный район Дубровское городское поселение Кузьмоловское городское поселение Морозовское городское поселение Сертоловское городское поселение Токсовское городское поселение Агалатовское сельское поселение Куйвозовское сельское поселение Лесколовское сельское поселение Рахьинское городское поселение Романовское сельское поселение Щегловское сельское поселение Кировский муниципальный район Павловское городское поселение Шлиссельбургское городское поселение Синявинское городское поселение Отрадненское городское поселение Тосненский муниципальный район Никольское городское поселение Ульяновское городское поселение Форносовское городское поселение Гатчинский муниципальный район Новосветское сельское поселение Веревское сельское поселение Пудостьское сельское поселение Коммунарское городское поселение Таицкое городское поселение Большеколпанское сельское поселение Войсковицкое сельское поселение Кобринское сельское поселение Пудомягское сельское поселение Сусанинское сельское поселение Сяськелевское сельское поселение Рождественское сельское поселение Вырицкое городское поселение Ломоносовский муниципальный район Большеижорское городское поселение Кипенское сельское поселение Оржицкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Горбунковское сельское поселение Гостилицкое сельское поселение Лебяженское городское поселение |
| Точки роста |  | Волховский муниципальный район Волховское городское поселение Выборгский муниципальный район Выборгское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Кингисеппское городское поселение Киришский муниципальный район Киришское городское поселение Тихвинский муниципальный район Тихвинское городское поселение Лодейнопольский муниципальный район Лодейнопольское городское поселение Лужский муниципальный район Лужское городское поселение Приозерский муниципальный район Приозерское городское поселение |
| Малые агломерации |  | Выборгский муниципальный район Выборгское городское поселение Высоцкое городское поселение Советское городское поселение Приморское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Кингисеппское городское поселение Ивангородское городское поселение Усть-Лужское сельское поселение Вистинское сельское поселение Котельское сельское поселение Опольевское сельское поселение Большелуцкое сельское поселение Сланцевский муниципальный район Сланцевское городское поселение Черновское сельское поселение Гостицкое сельское поселение Приозерский муниципальный район Сосновское сельское поселение Раздольевское сельское поселение Петровское сельское поселение Ромашкинское сельское поселение Волховский муниципальный район Волховское городское поселение Новоладожское городское поселение Сясьстройское городское поселение Староладожское сельское поселение Иссадское сельское поселение Лодейнопольский муниципальный район Лодейнопольское городское поселение Янегское сельское поселение Свирьстройское городское поселение Подпорожский муниципальный район Подпорожское городское поселение Никольское городское поселение Важинское городское поселение Тихвинский муниципальный район Тихвинское городское поселение Бокситогорский муниципальный район Бокситогорское городское поселение Пикалёвское городское поселение Большедворское сельское поселение |
| Зона равновесия |  | Выборгский муниципальный район Каменногорское городское поселение Светогорское городское поселение Красносельское сельское поселение Полянское сельское поселение Селезнёвское сельское поселение Гончаровское сельское поселение Приозерский муниципальный район Севастьяновское сельское поселение Громовское сельское поселение Запорожское сельское поселение Красноозёрное сельское поселение Ларионовское сельское поселение Мельниковское сельское поселение Мичуринское сельское поселение Плодовское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район Фалилеевское сельское поселение Кузёмкинское сельское поселение Нежновское сельское поселение Пустомержское сельское поселение Лужский муниципальный район Толмачёвское городское поселение Володарское сельское поселение Волошовское сельское поселение Дзержинское сельское поселение Заклинское сельское поселение Мшинское сельское поселение Оредежское сельское поселение Осьминское сельское поселение Ям-Тёсовское сельское поселение Серебрянское сельское поселение Скребловское сельское поселение Торковичское сельское поселение Ретюнское сельское поселение Сланцевский муниципальный район Загривское сельское поселение Киришский муниципальный район Будогощское городское поселение Глажевское сельское поселение Кусинское сельское поселение Пчевжинское сельское поселение Пчевское сельское поселение Волосовский муниципальный район Волосовское городское поселение Бегуницкое сельское поселение Рабитицкое сельское поселение Большеврудское сельское поселение Калитинское сельское поселение Клопицкое сельское поселение Сабское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Сиверское городское поселение Вырицкое городское поселение Дружногорское городское поселение Елизаветинское сельское поселение Рождественское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Копорское сельское поселение Лопухинское сельское поселение Тосненский муниципальный район Любанское городское поселение Рябовское городское поселение Нурминское сельское поселение Лисинское сельское поселение Трубникоборское сельское поселение Шапкинское сельское поселение Кировский муниципальный район Мгинское городское поселение Назиевское городское поселение Приладожское городское поселение Путиловское сельское поселение Суховское сельское поселение Шумское сельское поселение Волховский муниципальный район Вындиноостровское сельское поселение Колчановское сельское поселение Пашское сельское поселение Потанинское сельское поселение Бережковское сельское поселение Селивановское сельское поселение Усадищенское сельское поселение Хваловское сельское поселение Кисельнинское сельское поселение Свирицкое сельское поселение |
| Отдаленные территории |  | Лодейнопольский муниципальный район Алёховщинское сельское поселение Доможировское сельское поселение Подпорожский муниципальный район Винницкое сельское поселение Вознесенское городское поселение Бокситогорский муниципальный район Борское сельское поселение Ефимовское городское поселение Лидское сельское поселение Самойловское сельское поселение Сланцевский муниципальный район Выскатское сельское поселение Загривское сельское поселение Новосельское сельское поселение Старопольское сельское поселение Тихвинский муниципальный район Борское сельское поселение Ганьковское сельское поселение Горское сельское поселение Коськовское сельское поселение Мелегежское сельское поселение Пашозерское сельское поселение Цвылёвское сельское поселение Шугозерское сельское поселение Киришский муниципальный район Будогощское городское поселение Глажевское сельское поселение Кусинское сельское поселение Пчевжинское сельское поселение Пчевское сельское поселение |

Анализ современного районирования территории (согласно РНГП) и зонирования, закрепленного Стратегией, выявил:

увеличение зоны контролируемой урбанизации и подцентров агломерации (аналог зоны А РНГП) вдоль северных, южных и юго-западных границ Санкт-Петербурга;

формирование новой зоны агломерации, частично совпадающей с зоной Б РНГП, но более развитой в южном направлении;

заметный рост экономического развития на удаленных от Санкт-Петербурга территориях (полицентричность) – появление зон точек роста и малых агломераций. Аналогом в РНГП выступает также зона Б. Однако, она не полностью покрывает предложенные зоны в части Волховского, Кингисеппского, Лодейнопольского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского муниципальных районов;

отсутствие предпосылок урбанизации части территории Бокситогорского (граница с Вологодской областью), Волховского (северо-восточная часть), Выборгского (граница с Финляндией), Лужского (северная часть) муниципальных районов, где действующими РНГП была присвоена зона умеренной урбанизации (зона Б).

Рис. 17

Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года

Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года (далее Концепция) одобрена на заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития от 11.07.2018.

В Концепции определены границы агломерации и базовые направления градостроительного развития этой территории. В состав агломерации помимо Санкт-Петербурга входит часть территории Ленинградской области – 57 городских и сельских поселений шести муниципальных районов.

По степени интенсивности урбанизации и хозяйственного освоения произведена дифференциация территории агломерации, в соответствии с которой выделены следующие типы зон:

Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития,

Субурбанизированная пригородная зона консолидируемого развития,

Зона подцентров агломерации,

Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха,

Зона рекреации и сельского хозяйства.

Зонирование территории агломерации в соответствии с Концепцией отображено на Рис. 18 «Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территории Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года. Основные положения».

В Концепции границы зон установлены по границам муниципальных образований Ленинградской области, что позволяет однозначно относить каждое муниципальное образование Ленинградской области, входящее в состав агломерации, к определенному типу зон.

Рис. 18

Отнесение муниципальных образований Ленинградской области, входящих в состав агломерации, к зонам в соответствии с Концепцией представлено в Табл. 35.

Табл. 35

| Тип зоны | Муниципальные образования |
| --- | --- |
| Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | Всеволожский муниципальный район Бугровское сельское поселение Муринское городское поселение Новодевяткинское сельское поселение Заневское городское поселение Тосненский муниципальный район Тельмановское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Виллозское городское поселение Аннинское городское поселение Лаголовское сельское поселение |
| Субурбанизированная пригородная зона консолидируемого развития | Выборгский муниципальный район Первомайское сельское поселение Рощинское городское поселение |
| Зона подцентров агломерации | Всеволожский муниципальный район Всеволожское городское поселение Сертоловское городское поселение Свердловское городское поселение Кировский муниципальный район Кировское городское поселение Шлиссельбургское городское поселение Отрадненское городское поселение Тосненский муниципальный район Тосненское городское поселение Никольское городское поселение Ульяновское городское поселение Гатчинский муниципальный район Гатчинское городское поселение |
| Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | Всеволожский муниципальный район Юкковское сельское поселение Колтушское сельское поселение Дубровское городское поселение Кузьмоловское городское поселение Токсовское городское поселение Агалатовское сельское поселение Лесколовское сельское поселение Романовское сельское поселение Морозовское городское поселение Кировский муниципальный район Павловское городское поселение Синявинское городское поселение Тосненский муниципальный район Форносовское городское поселение Фёдоровское городское поселение Красноборское городское поселение Гатчинский муниципальный район Коммунарское городское поселение Таицкое городское поселение Большеколпанское сельское поселение Войсковицкое сельское поселение Кобринское сельское поселение Новосветское сельское поселение Пудомягское сельское поселение Пудостьское сельское поселение Веревское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Русско-Высоцкое сельское поселение |
| Зона рекреации и сельского хозяйства | Всеволожский муниципальный район Куйвозовское сельское поселение Рахьинское городское поселение Щегловское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Сусанинское сельское поселение Сяськелевское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Большеижорское городское поселение Кипенское сельское поселение Оржицкое сельское поселение Горбунковское сельское поселение Гостилицкое сельское поселение Низинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение Пениковское сельское поселение |

На Рис. 19 «Зонирование территории Ленинградской области в соответствии с Концепцией совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерация) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года» приведено отображение районирования территории агломерации в соответствии с цветовой гаммой Табл. 35.

Рис. 19

Анализ современного районирования территории агломерации (согласно РНГП) и зонирования, закрепленного Концепцией, показал следующее:

Концепция дает более дробное зонирование территории агломерации и выделяет 5 зон, в то время как действующие РНГП – всего 2 зоны (А и Б). Исключение составляет Форносовское городское поселение Тосненского муниципального района, для которого в РНГП закреплена зона В;

Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития и зона подцентров агломерации, закрепленные Концепцией, являются аналогом зоны А «Зона интенсивной урбанизации» действующих РНГП. При этом перечисленные зоны Концепции в отличие от РНГП получили меньшее развитие в следующих направлениях:

  - в восточном направлении – не охватывают Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района, Павловское и Шлиссельбургское городские поселения Кировского муниципального района,

  - в западном направлении – не охватывают Горбунковское, Низинское, Русско-Высоцкое сельские поселения Ломоносовского муниципального района,

  - в южном направлении – не охватывают Веревское и Новосветское сельские поселения Гатчинского муниципального района.

Результаты отнесения к определенному типу зоны приведены в столбце «концепция» Табл. 42 «Сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области в границах агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Демографический прогноз

Демографический прогноз до 2040 года в разрезе муниципальных образований Ленинградской области предоставлен Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области письмом от 26.03.2020 № 14И-1904/2020.

Сведения о демографическом прогнозе для муниципальных образований Ленинградской области на 2040 год по вариантам 1 «Сбалансированное развитие» и 2 «Ускоренный рост» приведены в Табл. 61.

Расчет «коэффициента демографического прогноза» муниципальных образований Ленинградской области произведен как отношение численности населения на 2040 год к численности населения на 01.01.2019 по 2 вариантам. При расчете «коэффициента демографического прогноза» получились значения от 0,5 до 3,0 (Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района) для варианта 1 «Сдержанный рост» и от 0,8 до 11,2 (Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района) для варианта 2 «Максимальный рост». Таким образом, «коэффициент демографического прогноза» муниципального образования показывает во сколько раз прогнозируется увеличение или снижение численности населения в каждом муниципальном образовании:

- «коэффициент демографического прогноза» меньше единицы свидетельствует о прогнозировании снижения численности населения муниципального образования,

- «коэффициент демографического прогноза» больше единицы свидетельствует о прогнозировании увеличения численности населения муниципального образования.

Результаты расчета коэффициента изменения численности населения приведены в столбцах «коэффициент демографического прогноза» Табл. 42, Табл. 43:

сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области в границах агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области за пределами агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Варианты районирования территории

Сравнение вариантов районирования

Варианты районирования территорий муниципальных образований Ленинградской области содержатся в трех документах: РНГП Ленинградской области, Концепции и Стратегии, которые разрабатывались в разное время. РНГП Ленинградской области установили действующее районирование в 2017 году, в Концепции предложено районирование в 2018 году, а в Стратегии – в 2019 году.

Принципы районирования, содержащиеся в различных документах, отличаются по целям и задачам. В РНГП Ленинградской области зоны определены в зависимости от интенсивности урбанизации территории и особенностей системы расселения на территории Ленинградской области.

Концепция рекомендовала установить зоны на основании дифференциации территории агломерации по степени интенсивности урбанизации и хозяйственного освоения. При разработке интенсивности использования территории агломерации учитывались:

существующая планировочная структура Санкт-Петербурга;

типология поселений Ленинградской области;

планируемая плотность и численность населения планировочных элементов.

Стратегия предусматривает зоны по различной степени развития экономики и организации расселения, а также по территориям, требующим особых мер.

Действующими РНГП Ленинградской области определено деление территории Ленинградской области на 3 зоны. Концепция формирует в границах агломерации 5 типов зон. Стратегия выделяет 6 зон с делением зоны агломерации еще на 3 подзоны.

В Табл. 36 приведено оценочное соотношение вариантов районирования территорий муниципальных образований Ленинградской области, предлагаемые Концепцией и Стратегией, с действующим районированием территории, установленным РНГП Ленинградской области.

Сравнение вариантов районирования по трем документам выявило несоответствие подходов и принципов районирования, если рассматривать территорию Ленинградской области в целом. Для большинства муниципальных образований в трех документах содержатся «одинаковые» предложения по отнесению к тому или иному типу зоны, но есть и принципиальные отличия.

В связи с этим варианты по районированию территории Ленинградской области далее приводятся применительно к территории городского округа, городских и сельских поселений.

Табл. 36

| РНГП | Концепция | Стратегия |
| --- | --- | --- |
| Зона А – зона интенсивной урбанизации территории | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития Исключительно зона А Зона подцентров агломерации Преимущественно зона А, за исключением зоны Б: - Шлиссельбургское городское поселение, - Ульяновское городское поселение | Зона контролируемой урбанизации Преимущественно зона А, за исключением зоны Б: - Юкковское сельское поселение, - Фёдоровское городское поселение, - Красноборское городское поселение, - Пениковское сельское поселение, - Ропшинское сельское поселение Подцентры агломерации Преимущественно зона А, за исключением зоны Б: - Пудостьское сельское поселение, - Шлиссельбургское городское поселение, - Сосновоборский городской округ, - Первомайское сельское поселение |
| Зона Б – зона умеренной урбанизации территории | Субурбанизированная пригородная зона консолидируемого развития Исключительно зона Б Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха Преимущественно зона Б, за исключением зоны А: - Колтушское сельское поселение, - Кузьмоловское городское поселение, - Павловское городское поселение, - Коммунарское городское поселение, - Новосветское сельское поселение, - Веревское сельское поселение, - Русско-Высоцкое сельское поселение, за исключением зоны В: - Форносовское городское поселение Зона рекреации и сельского хозяйства Исключительно зона Б | Другие территории агломерации Преимущественно зона Б, за исключением зоны А: - Дубровское городское поселение, - Кузьмоловское городское поселение, - Сертоловское городское поселение, - Новодевяткинское сельское поселение, - Отрадненское городское поселение, - Никольское городское поселение Тосненского муниципального района, - Русско-Высоцкое сельское поселение, - Горбунковское сельское поселение, за исключением зоны В: - Форносовское городское поселение Точки роста Исключительно зона Б Малые агломерации Преимущественно зона Б, за исключением зоны В: - Котельское сельское поселение, - Опольевское сельское поселение, - Большелуцкое сельское поселение, - Черновское сельское поселение, - Гостицкое сельское поселение, - Раздольевское сельское поселение, - Петровское сельское поселение, - Ромашкинское сельское поселение, - Староладожское сельское поселение, - Иссадское сельское поселение, - Янегское сельское поселение, - Свирьстройское городское поселение, - Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района, - Важинское городское поселение, - Тихвинское городское поселение, - Пикалёвское городское поселение, Исторические поселения Преимущественно зона Б, за исключением зоны А: - Гатчинское городское поселение, и за исключением зоны В: - Староладожское сельское поселение, - Копорское сельское поселение |
| Зона В – зона незначительной урбанизации территории | - | Зона равновесия Преимущественно зона В, за исключением зоны Б: - Пашское сельское поселение, - Рябовское сельское поселение, - Трубникоборское сельское поселение, - Любанское сельское поселение, - Нурминское сельское поселение, - Мгинское сельское поселение, - Приладожское городское поселение, - Сиверское городское поселение, - Мшинское сельское поселение, - Толмачёвское городское поселение, - Клопицкое сельское поселение, - Елизаветинское сельское поселение, Отдаленные территории Преимущественно зона В, за исключением зоны Б: - Ефимовское городское поселение, - Лидское сельское поселение |

Предложение по районированию территории Ленинградской области

Анализ зонирования территорий муниципальных образований, определенных действующими РНГП Ленинградской области, принятой Стратегией, одобренной Концепцией выявил значительную неоднородность в существующем и планируемом уровне развития муниципальных образований, что делает необходимым деление территории более чем на 3 зоны/района.

В целях нормирования предлагается выделение 7 районов:

контролируемой урбанизации в границах агломерации;

подцентров агломерации;

иных территорий агломерации;

экономического роста регионального уровня;

потенциальных центров роста;

незначительной урбанизации;

естественной динамики.

Для преемственности с действующим районированием предлагается оставить принятое буквенное обозначение с добавлением соответствующего цифрового индекса. Предлагаемое обозначение районов и его соответствие с действующими зонами приведено в Табл. 37.

Табл. 37

| Действующая редакция |  | Предлагаемая редакция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона А | Зона интенсивной урбанизации территории | Район А1 | Район контролируемой урбанизации в границах агломерации |
|  |  | РайонА2 | Район подцентров агломерации |
|  |  | РайонА3 | Район иных территорий агломерации |
| Зона Б | Зона умеренной урбанизации территории | РайонБ1 | Район экономического роста регионального уровня |
|  |  | РайонБ2 | Район потенциальных центров роста |
| Зона В | Зона незначительной урбанизации территории | Район В1 | Район незначительной урбанизации |
|  |  | Район В2 | Район естественной динамики |

Сводные сведения о районировании территории Ленинградской области

Сводные сведения о районировании территории Ленинградской области приведены в Табл. 42, Табл. 43:

сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области в границах агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области за пределами агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области в Табл. 42, Табл. 43 приведены по следующим документам:

- РНГП Ленинградской области (столбец «РНГП»);

- Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (столбец «Стратегия»);

- Концепция совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года (столбец «Концепция»).

В Табл. 42, Табл. 43 цвет ячеек столбца «РНГП» соответствует цветам типологической характеристики муниципальных образований, приведенных в разделе «1. Современное районирование территории».

Табл. 38

| зона А | Зона интенсивной урбанизации территории |
| --- | --- |
| зона Б | Зона умеренной урбанизации территории |
| зона В | Зона незначительной урбанизации территории |

В Табл. 42, Табл. 43 цвет ячеек столбца «стратегия» соответствует цветам предлагаемого зонирования.

Табл. 39

| Цвет зоны в соответствии с |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стратегией | Выбранного варианта |  |
| Зона контролируемой урбанизации | Район А1 | Район контролируемой урбанизации в границах агломерации |
| Подцентры агломерации | Район А2 | Район подцентров агломерации |
| Другие территории агломерации | Район А3 | Район иных территорий агломерации |
| Точки роста | Район Б1 | Район экономического роста регионального уровня |
| Малые агломерации | Район Б2 | Район потенциальных центров роста |
| Исторические поселения | Район В1 | Район незначительной урбанизации |
| Зона равновесия |  |  |
| Отдаленные территории | Район В2 | Район естественной динамики |

В Табл. 42, Табл. 43 цвет ячеек столбца «концепция» соответствует цветам предлагаемого зонирования.

Табл. 40

| Цвет зоны в соответствии с |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концепцией | Выбранного варианта |  |
| Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | Район А1 | Район контролируемой урбанизации в границах агломерации |
| Субурбанизированная пригородная зона консолидируемого развития | Район А2 | Район подцентров агломерации Район иных территорий агломерации |
| Зона подцентров агломерации |  |  |
| Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | Район А3 | Район иных территорий агломерации |
| Зона рекреации и сельского хозяйства |  |  |

Справочно в Табл. 42, Табл. 43 приведены результаты расчета сводного рейтинга муниципальных образований Ленинградской области (столбец «Сводный рейтинг») и результаты расчета коэффициента прогнозируемого изменения численности населения муниципальных образований Ленинградской области на 2040 год (столбец «Коэффициент демографического прогноза»).

По результатам анализа сводных сведений о районировании муниципальных образований Ленинградской области в Табл. 42, Табл. 43 приведен выбранный вариант отнесения к району для каждого муниципального образования (столбец «Принятый вариант района»).

Табл. 41

| Район А1 | Район контролируемой урбанизации в границах агломерации |
| --- | --- |
| Район А2 | Район подцентров агломерации |
| Район А3 | Район иных территорий агломерации |
| Район Б1 | Район экономического роста регионального уровня |
| Район Б2 | Район потенциальных центров роста |
| Район В1 | Район незначительной урбанизации |
| Район В2 | Район естественной динамики |

Табл. 42

Сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области в границах агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области

| Муниципальный район | Наименование поселения и городского округа | Отнесение к зоне в соответствующем документе |  |  | Сводный ранг | Коэффициент демографического прогноза |  | Принятый вариант района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РНГП | Стратегия | Концепция |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сдержанный рост | максимальный рост |  |
| Всеволожский муниципальный район | Всеволожское городское поселение | А | Подцентры агломерации | Зона подцентров агломерации | 3,75 | 1,1 | 1,6 | А2 |
| Всеволожский муниципальный район | Сертоловское городское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Зона подцентров агломерации | 3,88 | 1,2 | 1,3 | А1 |
| Всеволожский муниципальный район | Дубровское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 3,50 | 1,7 | 1,9 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Заневское городское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | 4,50 | 1,4 | 4,2 | А1 |
| Всеволожский муниципальный район | Кузьмоловское городское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 3,50 | 1,6 | 2,3 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Морозовское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,38 | 1,4 | 1,7 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Рахьинское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 1,63 | 1,1 | 1,2 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Свердловское городское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Зона подцентров агломерации | 2,50 | 2,2 | 3,0 | А1 |
| Всеволожский муниципальный район | Токсовское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,38 | 1,3 | 1,5 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Бугровское сельское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | 2,75 | 2,0 | 3,7 | А1 |
| Всеволожский муниципальный район | Агалатовское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,63 | 1,3 | 1,7 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Колтушское сельское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,63 | 1,3 | 1,6 | А1 |
| Всеволожский муниципальный район | Куйвозовское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 1,50 | 1,4 | 2,0 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Лесколовское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 1,88 | 1,5 | 2,1 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Муринское городское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | 4,63 | 1,3 | 2,5 | А1 |
| Всеволожский муниципальный район | Романовское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,38 | 1,4 | 2,1 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Щегловское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 2,75 | 2,1 | 3,5 | А3 |
| Всеволожский муниципальный район | Юкковское сельское поселение | Б | Зона контролируемой урбанизации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,00 | 1,3 | 1,8 | А1 |
| Всеволожский муниципальный район | Новодевяткинское сельское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | 3,75 | 1,3 | 1,9 | А1 |
| Выборгский муниципальный район | Рощинское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Субурбанизированная пригородная зона консолидируемого развития | 2,38 | 1,0 | 1,3 | А3 |
| Выборгский муниципальный район | Первомайское сельское поселение | Б | Подцентры агломерации | Субурбанизированная пригородная зона консолидируемого развития | 2,25 | 1,0 | 1,3 | А2 |
| Гатчинский муниципальный район | Гатчинское городское поселение | А | Подцентры агломерации | Зона подцентров агломерации | 4,13 | 1,1 | 1,2 | А2 |
| Гатчинский муниципальный район | Коммунарское городское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 3,88 | 1,4 | 1,3 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Таицкое городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,38 | 1,3 | 1,2 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Пудомягское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 1,63 | 1,2 | 1,3 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Большеколпанское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,25 | 1,1 | 1,3 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Веревское сельское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 1,75 | 1,1 | 1,8 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Войсковицкое сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 1,88 | 1,1 | 1,2 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Кобринское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 1,75 | 1,0 | 1,1 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Новосветское сельское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,25 | 1,9 | 4,2 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Пудостьское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 1,88 | 1,3 | 1,1 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Сусанинское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 1,75 | 1,2 | 1,1 | А3 |
| Гатчинский муниципальный район | Сяськелевское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 1,75 | 1,1 | 1,1 | А3 |
| Кировский муниципальный район | Кировское городское поселение | А | Подцентры агломерации | Зона подцентров агломерации | 3,63 | 1,2 | 1,3 | А2 |
| Кировский муниципальный район | Шлиссельбургское городское поселение | Б | Подцентры агломерации | Зона подцентров агломерации | 3,50 | 1,2 | 1,5 | А2 |
| Кировский муниципальный район | Отрадненское городское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона подцентров агломерации | 3,63 | 1,3 | 1,5 | А3 |
| Кировский муниципальный район | Павловское городское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,25 | 1,4 | 1,5 | А3 |
| Кировский муниципальный район | Синявинское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,63 | 1,4 | 1,7 | А3 |
| Ломоносовский муниципальный район | Большеижорское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 2,88 | 1,1 | 1,3 | А3 |
| Ломоносовский муниципальный район | Аннинское городское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | 2,75 | 2,0 | 11,2 | А1 |
| Ломоносовский муниципальный район | Виллозское городское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | 3,00 | 2,7 | 3,9 | А1 |
| Ломоносовский муниципальный район | Низинское сельское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 2,38 | 1,9 | 6,0 | А1 |
| Ломоносовский муниципальный район | Пениковское сельское поселение | Б | Зона контролируемой урбанизации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 1,75 | 1,4 | 1,7 | А1 |
| Ломоносовский муниципальный район | Гостилицкое сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 2,00 | 1,4 | 1,4 | А3 |
| Ломоносовский муниципальный район | Горбунковское сельское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 2,50 | 1,7 | 2,2 | А3 |
| Ломоносовский муниципальный район | Кипенское сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 1,63 | 1,1 | 1,3 | А3 |
| Ломоносовский муниципальный район | Лаголовское сельское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | 2,13 | 3,0 | 9,2 | А1 |
| Ломоносовский муниципальный район | Оржицкое сельское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 1,63 | 1,6 | 1,8 | А3 |
| Ломоносовский муниципальный район | Ропшинское сельское поселение | Б | Зона контролируемой урбанизации | Зона рекреации и сельского хозяйства | 2,25 | 1,9 | 3,6 | А1 |
| Ломоносовский муниципальный район | Русско-Высоцкое сельское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,13 | 1,2 | 1,2 | А3 |
| Тосненский муниципальный район | Тосненское городское поселение | А | Подцентры агломерации | Зона подцентров агломерации | 2,38 | 1,2 | 1,2 | А2 |
| Тосненский муниципальный район | Никольское городское поселение | А | Другие территории агломерации | Зона подцентров агломерации | 3,00 | 1,2 | 1,3 | А3 |
| Тосненский муниципальный район | Красноборское городское поселение | Б | Зона контролируемой урбанизации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 1,88 | 1,0 | 2,1 | А1 |
| Тосненский муниципальный район | Ульяновское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | Зона подцентров агломерации | 3,00 | 1,0 | 1,3 | А3 |
| Тосненский муниципальный район | Фёдоровское городское поселение | Б | Зона контролируемой урбанизации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 2,88 | 1,3 | 6,2 | А1 |
| Тосненский муниципальный район | Форносовское городское поселение | В | Другие территории агломерации | Зона проживания, хозяйственной деятельности и отдыха | 1,88 | 0,9 | 1,4 | А3 |
| Тосненский муниципальный район | Тельмановское сельское поселение | А | Зона контролируемой урбанизации | Высокоурбанизированная зона консолидируемого развития | 2,50 | 1,7 | 1,8 | А1 |

Табл. 43

Сводные сведения о районировании муниципальных образований Ленинградской области за пределами агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области

| Муниципальный район и городской округ | Наименование поселения и городского округа | Отнесение к зоне в соответствующем документе |  | Сводный ранг | Коэффициент демографического прогноза |  | Принятый вариант района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РНГП | Стратегия |  | сдержанный рост | максимальный рост |  |
| Городские округа Ленинградской области | Сосновоборский городской округ | Б | Зона подцентров агломерации | 3,50 | 1,1 | 1,1 | Б1 |
| Бокситогорский муниципальный район | Бокситогорское городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,00 | 0,8 | 1,0 | Б2 |
| Бокситогорский муниципальный район | Пикалёвское городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,88 | 0,9 | 1,0 | Б2 |
| Бокситогорский муниципальный район | Ефимовское городское поселение | Б | Отдаленные территории | 2,75 | 0,7 | 1,0 | В2 |
| Бокситогорский муниципальный район | Большедворское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,50 | 0,8 | 0,9 | Б2 |
| Бокситогорский муниципальный район | Борское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,50 | 0,7 | 0,9 | В2 |
| Бокситогорский муниципальный район | Лидское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,25 | 0,6 | 0,9 | В2 |
| Бокситогорский муниципальный район | Самойловское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,50 | 0,7 | 1,0 | В2 |
| Волосовский муниципальный район | Волосовское городское поселение | Б | Зона равновесия | 2,50 | 0,9 | 1,3 | Б2 |
| Волосовский муниципальный район | Бегуницкое сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,63 | 1,0 | 1,2 | В1 |
| Волосовский муниципальный район | Рабитицкое сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,63 | 0,9 | 1,2 | В1 |
| Волосовский муниципальный район | Большеврудское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,50 | 0,9 | 1,1 | В1 |
| Волосовский муниципальный район | Калитинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,75 | 0,9 | 1,2 | В1 |
| Волосовский муниципальный район | Клопицкое сельское поселение | Б | Зона равновесия | 1,88 | 0,9 | 1,1 | В1 |
| Волосовский муниципальный район | Сабское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,50 | 0,8 | 1,3 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Волховское городское поселение | Б | Точки роста | 3,50 | 0,9 | 1,1 | Б1 |
| Волховский муниципальный район | Новоладожское городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,13 | 0,9 | 1,1 | Б2 |
| Волховский муниципальный район | Сясьстройское городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,25 | 0,9 | 1,0 | Б2 |
| Волховский муниципальный район | Вындиноостровское | В | Зона равновесия | 1,38 | 0,8 | 1,2 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Иссадское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,25 | 0,8 | 0,9 | Б2 |
| Волховский муниципальный район | Колчановское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,25 | 0,9 | 1,0 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Пашское сельское поселение | Б | Зона равновесия | 1,13 | 0,9 | 1,1 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Потанинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,50 | 0,8 | 1,2 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Бережковское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,25 | 0,9 | 1,1 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Селивановское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,25 | 0,8 | 0,9 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Староладожское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,38 | 0,9 | 1,0 | Б2 |
| Волховский муниципальный район | Усадищенское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,25 | 0,9 | 0,9 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Хваловское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,25 | 0,8 | 0,9 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Кисельнинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,25 | 0,9 | 1,0 | В1 |
| Волховский муниципальный район | Свирицкое сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,00 | 0,7 | 1,0 | В1 |
| Выборгский муниципальный район | Выборгское городское поселение | Б | Точки роста | 3,75 | 0,9 | 1,1 | Б1 |
| Выборгский муниципальный район | Высоцкое городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,13 | 1,0 | 1,8 | Б2 |
| Выборгский муниципальный район | Каменногорское городское поселение | Б | Зона равновесия | 1,88 | 0,8 | 1,1 | В1 |
| Выборгский муниципальный район | Приморское городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,00 | 1,0 | 1,4 | Б2 |
| Выборгский муниципальный район | Светогорское городское поселение | Б | Зона равновесия | 2,38 | 0,9 | 1,1 | В1 |
| Выборгский муниципальный район | Советское городское поселение | Б | Малые агломерации | 1,75 | 0,9 | 1,3 | Б2 |
| Выборгский муниципальный район | Красносельское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,75 | 0,9 | 1,3 | В1 |
| Выборгский муниципальный район | Полянское сельское поселение | Б | Зона равновесия | 1,88 | 0,8 | 1,0 | В1 |
| Выборгский муниципальный район | Селезнёвское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,75 | 1,0 | 1,2 | В1 |
| Выборгский муниципальный район | Гончаровское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,50 | 1,0 | 1,2 | В1 |
| Гатчинский муниципальный район | Вырицкое городское поселение | В | Другие территории агломерации | 2,00 | 1,1 | 1,3 | В1 |
| Гатчинский муниципальный район | Дружногорское городское поселение | В | Зона равновесия | 1,50 | 0,9 | 1,1 | В1 |
| Гатчинский муниципальный район | Сиверское городское поселение | Б | Другие территории агломерации | 2,13 | 1,0 | 1,5 | В1 |
| Гатчинский муниципальный район | Елизаветинское сельское поселение | Б | Зона равновесия | 1,63 | 1,0 | 1,2 | В1 |
| Гатчинский муниципальный район | Рождественское сельское поселение | В | Другие территории агломерации | 1,38 | 0,9 | 1,2 | В1 |
| Кингисеппский муниципальный район | Кингисеппское городское поселение | Б | Точки роста | 3,13 | 1,0 | 1,2 | Б1 |
| Кингисеппский муниципальный район | Ивангородское городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,25 | 0,8 | 1,0 | Б2 |
| Кингисеппский муниципальный район | Большелуцкое сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,50 | 0,7 | 1,0 | Б2 |
| Кингисеппский муниципальный район | Фалилеевское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 0,6 | 0,9 | В1 |
| Кингисеппский муниципальный район | Котельское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,38 | 0,8 | 1,1 | В1 |
| Кингисеппский муниципальный район | Усть-Лужское сельское поселение | Б | Малые агломерации | 1,38 | 1,0 | 2,5 | Б2 |
| Кингисеппский муниципальный район | Кузёмкинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 0,7 | 0,9 | В1 |
| Кингисеппский муниципальный район | Нежновское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,25 | 0,9 | 2,4 | В1 |
| Кингисеппский муниципальный район | Опольевское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,75 | 0,7 | 1,9 | В1 |
| Кингисеппский муниципальный район | Пустомержское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 0,8 | 1,3 | В1 |
| Кингисеппский муниципальный район | Вистинское сельское поселение | Б | Малые агломерации | 1,38 | 1,7 | 5,3 | Б2 |
| Киришский муниципальный район | Киришское городское поселение | Б | Точки роста | 3,88 | 1,1 | 1,1 | Б1 |
| Киришский муниципальный район | Будогощское городское поселение | В | Зона равновесия | 1,75 | 1,0 | 1,1 | В1 |
| Киришский муниципальный район | Глажевское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,75 | 0,9 | 1,0 | В1 |
| Киришский муниципальный район | Кусинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 1,0 | 1,1 | В1 |
| Киришский муниципальный район | Пчевжинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 0,9 | 1,0 | В1 |
| Киришский муниципальный район | Пчевское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 0,9 | 1,0 | В1 |
| Кировский муниципальный район | Мгинское городское поселение | Б | Зона равновесия | 1,75 | 1,0 | 1,0 | В1 |
| Кировский муниципальный район | Назиевское городское поселение | В | Зона равновесия | 2,00 | 1,0 | 1,0 | В1 |
| Кировский муниципальный район | Приладожское городское поселение | Б | Зона равновесия | 2,25 | 1,0 | 1,0 | В1 |
| Кировский муниципальный район | Путиловское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,63 | 1,0 | 1,0 | В1 |
| Кировский муниципальный район | Суховское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,25 | 0,9 | 1,0 | В1 |
| Кировский муниципальный район | Шумское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,75 | 0,9 | 0,9 | В1 |
| Лодейнопольский муниципальный район | Лодейнопольское городское поселение | Б | Точки роста | 2,50 | 0,9 | 1,0 | Б1 |
| Лодейнопольский муниципальный район | Свирьстройское городское поселение | В | Малые агломерации | 2,25 | 0,9 | 1,0 | Б2 |
| Лодейнопольский муниципальный район | Алёховщинское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,75 | 0,8 | 1,0 | В2 |
| Лодейнопольский муниципальный район | Доможировское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,38 | 0,8 | 1,1 | В2 |
| Лодейнопольский муниципальный район | Янегское сельское поселение | В | Малые агломерации | 2,25 | 0,8 | 1,1 | Б2 |
| Ломоносовский муниципальный район | Лебяженское городское поселение | В | Другие территории агломерации | 1,88 | 1,1 | 1,7 | Б2 |
| Ломоносовский муниципальный район | Копорское сельское поселение | В | Исторические поселения | 1,50 | 1,9 | 1,9 | В1 |
| Ломоносовский муниципальный район | Лопухинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,63 | 1,0 | 2,7 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Лужское городское поселение | Б | Точки роста | 2,88 | 0,9 | 1,1 | Б1 |
| Лужский муниципальный район | Толмачёвское городское поселение | Б | Зона равновесия | 2,50 | 0,7 | 0,9 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Володарское сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,00 | 0,7 | 1,2 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Волошовское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,88 | 0,8 | 1,0 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Дзержинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,13 | 0,8 | 1,0 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Заклинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,13 | 0,9 | 1,0 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Мшинское сельское поселение | Б | Зона равновесия | 1,88 | 0,8 | 1,0 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Оредежское сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,00 | 0,8 | 0,9 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Осьминское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,88 | 0,9 | 1,4 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Ям-Тёсовское сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,00 | 0,8 | 1,1 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Серебрянское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,88 | 0,8 | 1,1 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Скребловское сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,13 | 0,9 | 1,3 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Торковичское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,88 | 0,9 | 1,1 | В1 |
| Лужский муниципальный район | Ретюнское сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,13 | 0,9 | 1,2 | В1 |
| Подпорожский муниципальный район | Подпорожское городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,25 | 0,8 | 1,2 | Б2 |
| Подпорожский муниципальный район | Важинское городское поселение | В | Малые агломерации | 2,13 | 0,7 | 1,1 | В2 |
| Подпорожский муниципальный район | Вознесенское городское поселение | В | Отдаленные территории | 1,88 | 0,6 | 1,0 | В2 |
| Подпорожский муниципальный район | Никольское городское поселение | В | Малые агломерации | 2,75 | 0,7 | 1,0 | Б2 |
| Подпорожский муниципальный район | Винницкое сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,50 | 0,6 | 1,0 | В2 |
| Приозерский муниципальный район | Приозерское городское поселение | Б | Точки роста | 2,50 | 1,0 | 1,1 | Б1 |
| Приозерский муниципальный район | Кузнечнинское городское поселение | Б | Зона равновесия | 2,13 | 1,0 | 1,2 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Севастьяновское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 1,0 | 1,1 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Раздольевское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,75 | 1,1 | 1,1 | Б2 |
| Приозерский муниципальный район | Громовское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,63 | 1,0 | 1,2 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Запорожское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,75 | 1,0 | 1,0 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Красноозёрное сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,00 | 0,9 | 1,2 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Ларионовское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,63 | 1,0 | 1,5 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Мельниковское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 1,0 | 1,1 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Мичуринское сельское поселение | В | Зона равновесия | 2,13 | 1,1 | 1,2 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Ромашкинское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,50 | 1,1 | 1,2 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Плодовское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,63 | 0,8 | 0,9 | В1 |
| Приозерский муниципальный район | Петровское сельское поселение | В | Малые агломерации | 2,00 | 1,2 | 1,1 | Б2 |
| Приозерский муниципальный район | Сосновское сельское поселение | Б | Малые агломерации | 2,00 | 1,1 | 1,4 | Б2 |
| Сланцевский муниципальный район | Сланцевское городское поселение | Б | Малые агломерации | 2,13 | 0,8 | 1,1 | Б1 |
| Сланцевский муниципальный район | Выскатское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,38 | 0,6 | 1,1 | В2 |
| Сланцевский муниципальный район | Загривское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,38 | 0,5 | 1,1 | В1 |
| Сланцевский муниципальный район | Новосельское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,75 | 0,5 | 1,2 | В2 |
| Сланцевский муниципальный район | Гостицкое сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,50 | 0,7 | 1,2 | В2 |
| Сланцевский муниципальный район | Старопольское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,25 | 0,7 | 1,3 | В2 |
| Сланцевский муниципальный район | Черновское сельское поселение | В | Малые агломерации | 1,38 | 0,6 | 1,3 | В1 |
| Тихвинский муниципальный район | Тихвинское городское поселение | Б | Точки роста | 2,25 | 0,9 | 1,0 | Б1 |
| Тихвинский муниципальный район | Мелегежское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,38 | 0,6 | 1,1 | В2 |
| Тихвинский муниципальный район | Борское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,38 | 0,5 | 1,1 | В2 |
| Тихвинский муниципальный район | Ганьковское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,38 | 0,6 | 1,2 | В2 |
| Тихвинский муниципальный район | Горское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,50 | 0,6 | 1,0 | В2 |
| Тихвинский муниципальный район | Цвылёвское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,38 | 0,5 | 1,1 | В2 |
| Тихвинский муниципальный район | Пашозерское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,50 | 0,3 | 0,8 | В2 |
| Тихвинский муниципальный район | Коськовское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,38 | 0,5 | 0,8 | В2 |
| Тихвинский муниципальный район | Шугозерское сельское поселение | В | Отдаленные территории | 1,38 | 0,5 | 1,3 | В2 |
| Тосненский муниципальный район | Любанское городское поселение | Б | Зона равновесия | 1,63 | 0,9 | 1,5 | В1 |
| Тосненский муниципальный район | Рябовское городское поселение | Б | Зона равновесия | 2,88 | 1,0 | 1,3 | В1 |
| Тосненский муниципальный район | Нурминское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,75 | 0,9 | 1,2 | В1 |
| Тосненский муниципальный район | Лисинское сельское поселение | В | Другие территории агломерации | 1,25 | 0,9 | 1,3 | В1 |
| Тосненский муниципальный район | Трубникоборское сельское поселение | Б | Зона равновесия | 1,50 | 0,9 | 1,3 | В1 |
| Тосненский муниципальный район | Шапкинское сельское поселение | В | Зона равновесия | 1,88 | 0,8 | 1,2 | В1 |

Отнесение территории муниципального образования к тому или иному району произведено согласно следующим принципам:

- при совпадении типов районов (цвета ячеек в Табл. 42, Табл. 43), к которым Стратегия и Концепция относит муниципальные образования, для целей градостроительного нормирования однозначно устанавливается район, соответствующий Стратегии и Концепции;

- при разногласиях Стратегии и Концепции при установлении типа района для целей градостроительного нормирования преимущественно устанавливается район, соответствующий Стратегии, если это подтверждается расчетными показателями – уровнем сводного рейтинга и/или коэффициентом демографического прогноза;

- установление типа района, не соответствующего исходным документам, если это подтверждается расчетными показателями – уровнем сводного рейтинга, коэффициентом демографического прогноза и/или иными градостроительными обоснованиями.

Обоснование отнесения муниципальных образований к тому или иному типу района при имеющихся разногласиях в исходных документах приведены ниже.

Отнесение к району А1 «район контролируемой урбанизации в границах агломерации» муниципальных образований, которых Стратегия относит к «зоне контролируемой урбанизации», а Концепция – к «зоне подцентров» обусловлено:

- для Сертоловского городского поселения Всеволожского муниципального района – Стратегией, его непосредственным примыканием к границе Санкт-Петербурга, а также высокими темпами градостроительного освоения территории, что подтверждается высоким уровнем сводного ранга;

- для Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района – Стратегией, его непосредственным примыканием к границе Санкт-Петербурга, а также имеющимися планами по размещению массовой жилой застройки, что подтверждается достаточно высоким коэффициентом демографического прогноза.

Отнесение к району А1 «район контролируемой урбанизации в границах агломерации» муниципальных образований, которых Стратегия относит к «зоне контролируемой урбанизации», а Концепция – к «зоне проживания, хозяйственной деятельности и отдыха» обусловлено:

- для Колтушского и Юкковского сельских поселений Всеволожского муниципального района – Стратегией;

- для Фёдоровского городского поселения Тосненского муниципального района – Стратегией, его непосредственным примыканием к границе Санкт-Петербурга, значительным социально-экономическим потенциалом территории, где предусматривается создание новых предприятий машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, объектов складского назначения, транспортно-логистических комплексов, а также высоким уровнем демографического прогноза поселения;

- для Красноборского городского поселения Тосненского муниципального района – Стратегией, его непосредственным примыканием к границе Санкт-Петербурга и необходимостью территориальной целостности района контролируемой урбанизации в границах агломерации, а также наличием интенсивно развивающейся производственно-логистической зоны.

Отнесение к району А1 «район контролируемой урбанизации в границах агломерации» муниципальных образований, которых Стратегия относит к «зоне контролируемой урбанизации», а Концепция – к «зоне рекреации и сельского хозяйства», обусловлено:

- для Низинского и Ропшинского сельских поселений Ломоносовского муниципального района – Стратегией, наличием значительных ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия и при этом достаточно высоким коэффициентом демографического прогноза;

- для Пениковского сельского поселения Ломоносовского муниципального района – Стратегией, его непосредственным примыканием к границе Санкт-Петербурга, а также высокими темпами ввода в эксплуатацию жилых домов.

Отнесение к району А3 «район иных территорий агломерации» Рощинского городского поселения Выборгского муниципального района, которого Стратегия относит к «другим территориям агломерации», а Концепция – к «субурбанизированной пригородной зоне консолидируемого развития», обусловлено Стратегией и подтверждается низким показателем коэффициента демографического прогноза.

Отнесение к району А3 «район иных территорий агломерации» Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района, Никольского городского поселения и Ульяновского городского поселения Тосненского муниципального района, которых Стратегия относит к «другим территориям агломерации», а Концепция – к «зоне подцентров агломерации», обусловлено Стратегией и подтверждается невысоким уровнем коэффициента демографического прогноза.

Отнесение к району Б1 «район экономического роста регионального уровня» Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района, которого Стратегия относит к зоне «малые агломерации», обусловлено при довольно пессимистической экономической ситуации в настоящее время имеющимися планами по диверсификации экономики города, развитию индустриальных парков, формированию и развитию новых, нетрадиционных для экономики поселения отраслей, в том числе наукоемких инновационных промышленных производств, а также наличием для этих целей территориальных ресурсов.

Отнесение к району Б2 «район потенциальных центров роста» Волосовского городского поселения Волосовского муниципального района, который в соответствии со Стратегией включен в «зону равновесия», обусловлено более высоким значением сводного ранга (2,50), а также иными факторами, в том числе наличием устойчивых социально-экономических связей с прилегающими территориями: город Волосово выполняет функции подцентра системы расселения районного значения и с точки зрения нормативов градостроительного проектирования ближе по параметрам градостроительного развития к зоне «малые агломерации». Характеристика сложившейся застройки, включая преобладание жилой застройки многоквартирного типа, не позволяет отнести территорию Волосовского городского поселения к зоне незначительной урбанизации с точки зрения нормирования параметров градостроительного проектирования.

Стратегия предусматривает расширение территории агломерации в южном направлении с включением в границы агломерации частей Вырицкого и Сиверского городских поселений, Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района и Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района. Целесообразность включения территорий этих поселений в основном не подкреплена показателями сводного рейтинга, принимается отнесение этих муниципальных образований к району В1 «район незначительной урбанизации».

Отнесение к району В1 «район незначительной урбанизации» муниципальных образований Котельского сельского поселения, Опольевского сельского поселения Кингисеппского муниципального района, Ромашкинского сельского поселения Приозерского муниципального района, Гостицкого, Старопольского, Черновского сельских поселений Сланцевского муниципального района, к району В2 «район естественной динамики» – Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района, которых Стратегия относит к «малым агломерациям», обусловлено отсутствием предпосылок для их динамичного развития, что в основном подтверждается низким уровнем сводного ранга и коэффициентом демографического прогноза этих муниципальных образований. При этом Стратегия относит к «зоне малых агломераций» только части поселений, что противоречит принципам установления районирования для целей нормирования по границам муниципальных образований.

  - Характеристика принятого варианта районирования территории

По итогам анализа нескольких вариантов районирования территории Ленинградской области для каждого муниципального образования (городского округа, городских и сельских поселений) предлагается однозначное отнесение к одному из районов для целей нормирования. Результат районирования приведен в Табл. 44 и на Рис. 20 «Схема районирования территорий муниципальных образований для целей нормирования», которая выполнена в цвете.

Табл. 44

| Наименование района |  | Муниципальные образования |
| --- | --- | --- |
| Территория агломерации | Район контролируемой урбанизации в границах агломерации. А1 | Всеволожский муниципальный район Бугровское сельское поселение Заневское городское поселение Колтушское сельское поселение Муринское городское поселение Новодевяткинское сельское поселение Свердловское городское поселение Сертоловское городское поселение Юкковское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Аннинское городское поселение Виллозское городское поселение Лаголовское сельское поселение Низинское сельское поселение Пениковское сельское поселение Ропшинское сельское поселение Тосненский муниципальный район Красноборское городское поселение Тельмановское сельское поселение Фёдоровское городское поселение |
|  | Район подцентров агломерации. А2 | Всеволожский муниципальный район Всеволожское городское поселение Выборгский муниципальный район Первомайское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Гатчинское городское поселение Кировский муниципальный район Кировское городское поселение Шлиссельбургское городское поселение Тосненский муниципальный район Тосненское городское поселение |
|  | Район иных территорий агломерации. А3 | Всеволожский муниципальный район Агалатовское сельское поселение Дубровское городское поселение Куйвозовское сельское поселение Кузьмоловское городское поселение Морозовское городское поселение Лесколовское сельское поселение Рахьинское городское поселение Романовское сельское поселение Токсовское городское поселение Щегловское сельское поселение Выборгский муниципальный район Рощинское городское поселение Гатчинский муниципальный район Большеколпанское сельское поселение Веревское сельское поселение Войсковицкое сельское поселение Кобринское сельское поселение Коммунарское городское поселение Новосветское сельское поселение Пудомягское сельское поселение Пудостьское сельское поселение Сусанинское сельское поселение Сяськелевское сельское поселение Таицкое городское поселение Кировский муниципальный район Отрадненское городское поселение Павловское городское поселение Синявинское городское поселение Тосненский муниципальный район Никольское городское поселение Ульяновское городское поселение Форносовское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Большеижорское городское поселение Гостилицкое сельское поселение Горбунковское сельское поселение Кипенское сельское поселение Оржицкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение |
|  | Район экономического роста регионального уровня. Б1 | Сосновоборский городской округ Волховский муниципальный район Волховское городское поселение Выборгский муниципальный район Выборгское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Кингисеппское городское поселение Киришский муниципальный район Киришское городское поселение Лодейнопольский муниципальный район Лодейнопольское городское поселение Лужский муниципальный район Лужское городское поселение Приозерский муниципальный район Приозерское городское поселение Сланцевский муниципальный район Сланцевское городское поселение Тихвинский муниципальный район Тихвинское городское поселение |
|  | Район потенциальных центров роста. Б2 | Бокситогорский муниципальный район Бокситогорское городское поселение Пикалёвское городское поселение Большедворское сельское поселение Волосовский муниципальный район Волосовское городское поселение Волховский муниципальный район Новоладожское городское поселение Сясьстройское городское поселение Иссадское сельское поселение Староладожское сельское поселение Выборгский муниципальный район Высоцкое городское поселение Приморское городское поселение Советское городское поселение Кингисеппский муниципальный район Ивангородское городское поселение Большелуцкое сельское поселение Усть-Лужское сельское поселение Вистинское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Лебяженское городское поселение Лодейнопольский муниципальный район Свирьстройское городское поселение Янегское сельское поселение Подпорожский муниципальный район Подпорожское городское поселение Никольское городское поселение Приозерский муниципальный район Петровское сельское поселение Раздольевское сельское поселение Сосновское сельское поселение |
|  | Район незначительной урбанизации. В1 | Волосовский муниципальный район Бегуницкое сельское поселение Рабитицкое сельское поселение Большеврудское сельское поселение Калитинское сельское поселение Клопицкое сельское поселение Сабское сельское поселение Волховский муниципальный район Бережковское сельское поселение Вындиноостровское сельское поселение Кисельнинское сельское поселение Колчановское сельское поселение Пашское сельское поселение Потанинское сельское поселение Свирицкое сельское поселение Селивановское сельское поселение Усадищенское сельское поселение Хваловское сельское поселение Выборгский муниципальный район Каменногорское городское поселение Светогорское городское поселение Красносельское сельское поселение Полянское сельское поселение Селезнёвское сельское поселение Гончаровское сельское поселение Гатчинский муниципальный район Вырицкое городское поселение Дружногорское городское поселение Сиверское городское поселение Елизаветинское сельское поселение Рождественское сельское поселение Кингисеппский муниципальный район Котельское сельское поселение Фалилеевское сельское поселение Кузёмкинское сельское поселение Нежновское сельское поселение Опольевское сельское поселение Пустомержское сельское поселение Киришский муниципальный район Будогощское городское поселение Глажевское сельское поселение Кусинское сельское поселение Пчевжинское сельское поселение Пчевское сельское поселение Кировский муниципальный район Мгинское городское поселение Назиевское городское поселение Приладожское городское поселение Путиловское сельское поселение Суховское сельское поселение Шумское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Копорское сельское поселение Лопухинское сельское поселение Лужский муниципальный район Толмачёвское городское поселение Володарское сельское поселение Волошовское сельское поселение Дзержинское сельское поселение Заклинское сельское поселение Мшинское сельское поселение Оредежское сельское поселение Осьминское сельское поселение Ям-Тёсовское сельское поселение Серебрянское сельское поселение Скребловское сельское поселение Торковичское сельское поселение Ретюнское сельское поселение Приозерский муниципальный район Кузнечнинское городское поселение Громовское сельское поселение Запорожское сельское поселение Красноозёрное сельское поселение Мичуринское сельское поселение Ларионовское сельское поселение Мельниковское сельское поселение Ромашкинское сельское поселение Плодовское сельское поселение Севастьяновское сельское поселение Сланцевский муниципальный район Черновское сельское поселение Тосненский муниципальный район Любанское городское поселение Рябовское городское поселение Нурминское сельское поселение Лисинское сельское поселение Трубникоборское сельское поселение Шапкинское сельское поселение |
|  | Район естественной динамики. В2 | Бокситогорский муниципальный район Ефимовское городское поселение Борское сельское поселение Лидское сельское поселение Самойловское сельское поселение Лодейнопольский муниципальный район Алёховщинское сельское поселение Доможировское сельское поселение Подпорожский муниципальный район Важинское городское поселение Вознесенское городское поселение Винницкое сельское поселение Сланцевский муниципальный район Выскатское сельское поселение Загривское сельское поселение Новосельское сельское поселение Гостицкое сельское поселение Старопольское сельское поселение Тихвинский муниципальный район Мелегежское сельское поселение Борское сельское поселение Ганьковское сельское поселение Горское сельское поселение Цвылёвское сельское поселение Пашозерское сельское поселение Коськовское сельское поселение Шугозерское сельское поселение |

Рис. 20

Табл. 45

Динамика численности населения муниципальных образований Ленинградской области с 2014 по 2019 гг.

| Муниципальное образование | Оценка численности населения, чел. |  | Изменение численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2019 |  |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |
| Бокситогорское городское поселение | 16105 | 15370 | 95 |
| Пикалёвское городское поселение | 20864 | 19981 | 96 |
| Ефимовское городское поселение | 5531 | 4696 | 85 |
| Большедворское сельское поселение | 1690 | 1575 | 93 |
| Борское сельское поселение | 3259 | 3312 | 102 |
| Лидское сельское поселение | 2504 | 2253 | 90 |
| Самойловское сельское поселение | 1988 | 2069 | 104 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |
| Волосовское городское поселение | 12268 | 11985 | 98 |
| Бегуницкое сельское поселение | 8069 | 8407 | 104 |
| Рабитицкое сельское поселение | 5170 | 5090 | 98 |
| Большеврудское сельское поселение | 9728 | 9679 | 99 |
| Калитинское сельское поселение | 6267 | 6361 | 101 |
| Клопицкое сельское поселение | 8140 | 8333 | 102 |
| Сабское сельское поселение | 1770 | 1813 | 102 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |
| Волховское городское поселение | 46589 | 44487 | 95 |
| Новоладожское городское поселение | 8879 | 8098 | 91 |
| Сясьстройское городское поселение | 14292 | 13156 | 92 |
| Вындиноостровское сельское поселение | 1770 | 1641 | 93 |
| Иссадское сельское поселение | 1993 | 1909 | 96 |
| Колчановское сельское поселение | 3097 | 2744 | 89 |
| Пашское сельское поселение | 5282 | 4701 | 89 |
| Потанинское сельское поселение | 1211 | 1176 | 97 |
| Бережковское сельское поселение | 1628 | 1591 | 98 |
| Селивановское сельское поселение | 1180 | 1038 | 88 |
| Староладожское сельское поселение | 2623 | 2436 | 93 |
| Усадищенское сельское поселение | 1780 | 1775 | 99 |
| Хваловское сельское поселение | 1370 | 1267 | 92 |
| Кисельнинское сельское поселение | 2495 | 2354 | 94 |
| Свирицкое сельское поселение | 797 | 697 | 87 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |
| Всеволожское городское поселение | 64598 | 74524 | 115 |
| Сертоловское городское поселение | 50895 | 54956 | 108 |
| Дубровское городское поселение | 7531 | 7787 | 103 |
| Заневское городское поселение | 8972 | 43121 | 481 |
| Кузьмоловское городское поселение | 10424 | 10815 | 104 |
| Морозовское городское поселение | 11089 | 10782 | 97 |
| Рахьинское городское поселение | 7694 | 7999 | 104 |
| Свердловское городское поселение | 11630 | 12521 | 108 |
| Токсовское городское поселение | 7667 | 7524 | 98 |
| Бугровское сельское поселение | 10401 | 16389 | 158 |
| Агалатовское сельское поселение | 7885 | 10430 | 132 |
| Колтушское сельское поселение | 23457 | 29017 | 124 |
| Куйвозовское сельское поселение | 14097 | 14296 | 101 |
| Лесколовское сельское поселение | 9849 | 10539 | 107 |
| Муринское городское поселение | 9945 | 49664 | 499 |
| Романовское сельское поселение | 8612 | 9610 | 112 |
| Щегловское сельское поселение | 4305 | 4780 | 111 |
| Юкковское сельское поселение | 3575 | 4539 | 127 |
| Новодевяткинское сельское поселение | 13120 | 19603 | 149 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |
| Выборгское городское поселение | 80265 | 76389 | 95 |
| Высоцкое городское поселение | 1155 | 1094 | 95 |
| Каменногорское городское поселение | 12732 | 12082 | 95 |
| Приморское городское поселение | 13811 | 13570 | 98 |
| Светогорское городское поселение | 20232 | 19591 | 97 |
| Рощинское городское поселение | 20676 | 20857 | 101 |
| Советское городское поселение | 9347 | 9205 | 98 |
| Красносельское сельское поселение | 5671 | 5384 | 95 |
| Первомайское сельское поселение | 9131 | 9653 | 106 |
| Полянское сельское поселение | 15366 | 15528 | 101 |
| Селезнёвское сельское поселение | 6887 | 6639 | 96 |
| Гончаровское сельское поселение | 9834 | 9579 | 97 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |
| Гатчинское городское поселение | 95860 | 93710 | 98 |
| Коммунарское городское поселение | 21260 | 22522 | 106 |
| Вырицкое городское поселение | 15258 | 14893 | 98 |
| Дружногорское городское поселение | 6160 | 6003 | 97 |
| Сиверское городское поселение | 19657 | 19304 | 98 |
| Таицкое городское поселение | 6679 | 6794 | 102 |
| Пудомягское сельское поселение | 6204 | 6432 | 104 |
| Большеколпанское сельское поселение | 9657 | 9728 | 101 |
| Веревское сельское поселение | 7137 | 7215 | 101 |
| Войсковицкое сельское поселение | 7147 | 6568 | 92 |
| Елизаветинское сельское поселение | 5782 | 5842 | 101 |
| Кобринское сельское поселение | 6163 | 6159 | 100 |
| Новосветское сельское поселение | 8239 | 8251 | 100 |
| Пудостьское сельское поселение | 9613 | 10325 | 107 |
| Рождественское сельское поселение | 6013 | 5844 | 97 |
| Сусанинское сельское поселение | 8387 | 8255 | 98 |
| Сяськелевское сельское поселение | 5196 | 5311 | 102 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |
| Кингисеппское городское поселение | 48129 | 45858 | 95 |
| Ивангородское городское поселение | 10698 | 9827 | 92 |
| Большелуцкое сельское поселение | 3764 | 3914 | 104 |
| Фалилеевское сельское поселение | 1149 | 1089 | 95 |
| Котельское сельское поселение | 3645 | 3492 | 96 |
| Усть-Лужское сельское поселение | 2948 | 3036 | 103 |
| Кузёмкинское сельское поселение | 1380 | 1375 | 100 |
| Нежновское сельское поселение | 921 | 877 | 95 |
| Опольевское сельское поселение | 2824 | 2745 | 97 |
| Пустомержское сельское поселение | 2345 | 2239 | 95 |
| Вистинское сельское поселение | 1853 | 1730 | 93 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |
| Киришское городское поселение | 52549 | 50750 | 97 |
| Будогощское городское поселение | 5062 | 4691 | 93 |
| Глажевское сельское поселение | 2947 | 2810 | 95 |
| Кусинское сельское поселение | 1083 | 1079 | 100 |
| Пчевжинское сельское поселение | 1357 | 1242 | 92 |
| Пчевское сельское поселение | 1590 | 1497 | 94 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |
| Кировское городское поселение | 26419 | 27701 | 105 |
| Шлиссельбургское городское поселение | 14554 | 14845 | 102 |
| Отрадненское городское поселение | 25225 | 25623 | 102 |
| Мгинское городское поселение | 12506 | 12331 | 99 |
| Назиевское городское поселение | 5128 | 4983 | 97 |
| Павловское городское поселение | 3737 | 3691 | 99 |
| Приладожское городское поселение | 5985 | 5917 | 99 |
| Синявинское городское поселение | 3984 | 4187 | 105 |
| Путиловское сельское поселение | 2390 | 2363 | 99 |
| Суховское сельское поселение | 1359 | 1359 | 100 |
| Шумское сельское поселение | 3014 | 2936 | 97 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |
| Лодейнопольское городское поселение | 21015 | 19963 | 95 |
| Свирьстройское городское поселение | 950 | 876 | 92 |
| Алёховщинское сельское поселение | 4012 | 3797 | 95 |
| Доможировское сельское поселение | 2205 | 2061 | 93 |
| Янегское сельское поселение | 1683 | 1833 | 109 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
| Большеижорское городское поселение | 2995 | 2767 | 92 |
| Аннинское городское поселение | 7636 | 10379 | 136 |
| Виллозское городское поселение | 6706 | 8283 | 124 |
| Лебяженское городское поселение | 5691 | 5274 | 93 |
| Низинское сельское поселение | 4057 | 4492 | 111 |
| Пениковское сельское поселение | 2682 | 2999 | 112 |
| Гостилицкое сельское поселение | 4138 | 4214 | 102 |
| Горбунковское сельское поселение | 9721 | 8951 | 92 |
| Кипенское сельское поселение | 5101 | 5092 | 100 |
| Копорское сельское поселение | 2406 | 2355 | 98 |
| Лаголовское сельское поселение | 3795 | 3638 | 96 |
| Лопухинское сельское поселение | 3090 | 2912 | 94 |
| Оржицкое сельское поселение | 3179 | 3088 | 97 |
| Ропшинское сельское поселение | 3218 | 3571 | 111 |
| Русско-Высоцкое сельское поселение | 5574 | 5460 | 98 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |
| Лужское городское поселение | 37333 | 35526 | 95 |
| Толмачёвское городское поселение | 4427 | 3995 | 90 |
| Володарское сельское поселение | 1613 | 1523 | 94 |
| Волошовское сельское поселение | 1481 | 1298 | 88 |
| Дзержинское сельское поселение | 3278 | 3246 | 99 |
| Заклинское сельское поселение | 4754 | 4727 | 99 |
| Мшинское сельское поселение | 3466 | 3379 | 97 |
| Оредежское сельское поселение | 2931 | 2630 | 90 |
| Осьминское сельское поселение | 3126 | 2831 | 91 |
| Ям-Тёсовское сельское поселение | 3255 | 3068 | 94 |
| Серебрянское сельское поселение | 1805 | 1769 | 98 |
| Скребловское сельское поселение | 3154 | 3036 | 96 |
| Тёсовское сельское поселение | 2119 | 1871 | 88 |
| Торковичское сельское поселение | 1372 | 1226 | 89 |
| Ретюнское сельское поселение | 1995 | 1910 | 96 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |
| Подпорожское городское поселение | 18557 | 17252 | 93 |
| Важинское городское поселение | 2908 | 2637 | 91 |
| Вознесенское городское поселение | 3034 | 2723 | 90 |
| Никольское городское поселение | 2945 | 2813 | 96 |
| Винницкое сельское поселение | 3340 | 2838 | 85 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |
| Приозерское городское поселение | 19184 | 18431 | 96 |
| Кузнечнинское городское поселение | 4411 | 4130 | 94 |
| Севастьяновское сельское поселение | 789 | 739 | 94 |
| Раздольевское сельское поселение | 1638 | 1701 | 104 |
| Громовское сельское поселение | 2561 | 2424 | 95 |
| Запорожское сельское поселение | 2722 | 2791 | 103 |
| Красноозёрное сельское поселение | 1098 | 1136 | 103 |
| Ларионовское сельское поселение | 3076 | 2743 | 89 |
| Мельниковское сельское поселение | 2155 | 2044 | 95 |
| Мичуринское сельское поселение | 1835 | 1808 | 99 |
| Ромашкинское сельское поселение | 7467 | 7258 | 97 |
| Плодовское сельское поселение | 2723 | 2723 | 100 |
| Петровское сельское поселение | 1824 | 1787 | 98 |
| Сосновское сельское поселение | 11351 | 11313 | 99 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |
| Сланцевское городское поселение | 34069 | 33232 | 98 |
| Выскатское сельское поселение | 2258 | 2091 | 93 |
| Загривское сельское поселение | 1093 | 1062 | 97 |
| Новосельское сельское поселение | 1363 | 1671 | 123 |
| Гостицкое сельское поселение | 1668 | 1573 | 94 |
| Старопольское сельское поселение | 2356 | 2196 | 93 |
| Черновское сельское поселение | 662 | 669 | 101 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |
| Тихвинское городское поселение | 60392 | 59993 | 99 |
| Мелегежское сельское поселение | 1015 | 972 | 96 |
| Борское сельское поселение | 1618 | 1561 | 96 |
| Ганьковское сельское поселение | 1107 | 1018 | 92 |
| Горское сельское поселение | 1069 | 989 | 93 |
| Цвылёвское сельское поселение | 1685 | 1565 | 93 |
| Пашозерское сельское поселение | 543 | 479 | 88 |
| Коськовское сельское поселение | 665 | 635 | 95 |
| Шугозерское сельское поселение | 2598 | 2355 | 91 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |
| Тосненское городское поселение | 45598 | 42479 | 93 |
| Любанское городское поселение | 9879 | 9751 | 99 |
| Никольское городское поселение | 21374 | 23258 | 109 |
| Красноборское городское поселение | 5461 | 5145 | 94 |
| Рябовское городское поселение | 3394 | 3215 | 95 |
| Ульяновское городское поселение | 12565 | 12385 | 99 |
| Фёдоровское городское поселение | 3958 | 4460 | 113 |
| Форносовское городское поселение | 6751 | 6459 | 96 |
| Нурминское сельское поселение | 3447 | 3127 | 91 |
| Лисинское сельское поселение | 2184 | 1984 | 91 |
| Тельмановское сельское поселение | 14047 | 13958 | 99 |
| Трубникоборское сельское поселение | 1712 | 1603 | 94 |
| Шапкинское сельское поселение | 584 | 503 | 86 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |  |
| Сосновоборский городской округ | 67079 | 68344 | 102 |

Табл. 46

Доля численности населения муниципального образования ко всей численности населения Ленинградской области

| Муниципальное образование | Оценка численности населения на 01.01.2019, чел. | Доля численности населения муниципального образования ко всей численности населения Ленинградской области, % |
| --- | --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |
| Бокситогорское | 15370 | 0,83 |
| Пикалёвское | 19981 | 1,08 |
| Ефимовское | 4696 | 0,25 |
| Большедворское | 1575 | 0,09 |
| Борское. | 3312 | 0,18 |
| Лидское | 2253 | 0,12 |
| Самойловское | 2069 | 0,11 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |
| Волосовское | 11985 | 0,65 |
| Бегуницкое | 8407 | 0,45 |
| Рабитицкое | 5090 | 0,28 |
| Большеврудское | 9679 | 0,52 |
| Калитинское | 6361 | 0,34 |
| Клопицкое | 8333 | 0,45 |
| Сабское | 1813 | 0,10 |
| Волховский муниципальный район |  |  |
| Волховское | 44487 | 2,41 |
| Новоладожское | 8098 | 0,44 |
| Сясьстройское | 13156 | 0,71 |
| Вындиноостровское | 1641 | 0,09 |
| Иссадское | 1909 | 0,10 |
| Колчановское | 2744 | 0,15 |
| Пашское | 4701 | 0,25 |
| Потанинское | 1176 | 0,06 |
| Бережковское | 1591 | 0,09 |
| Селивановское | 1038 | 0,06 |
| Староладожское | 2436 | 0,13 |
| Усадищенское | 1775 | 0,10 |
| Хваловское | 1267 | 0,07 |
| Кисельнинское | 2354 | 0,13 |
| Свирицкое | 697 | 0,04 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |
| Всеволожское | 74524 | 4,03 |
| Сертоловское | 54956 | 2,97 |
| Дубровское | 7787 | 0,42 |
| Заневское | 43121 | 2,33 |
| Кузьмоловское | 10815 | 0,59 |
| Морозовское | 10782 | 0,58 |
| Рахьинское | 7999 | 0,43 |
| Свердловское | 12521 | 0,68 |
| Токсовское | 7524 | 0,41 |
| Бугровское | 16389 | 0,89 |
| Агалатовское | 10430 | 0,56 |
| Колтушское | 29017 | 1,57 |
| Куйвозовское | 14296 | 0,77 |
| Лесколовское | 10539 | 0,57 |
| Муринское | 49664 | 2,69 |
| Романовское | 9610 | 0,52 |
| Щегловское | 4780 | 0,26 |
| Юкковское | 4539 | 0,25 |
| Новодевяткинское | 19603 | 1,06 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |
| Выборгское | 76389 | 4,13 |
| Высоцкое | 1094 | 0,06 |
| Каменногорское | 12082 | 0,65 |
| Приморское | 13570 | 0,73 |
| Светогорское | 19591 | 1,06 |
| Рощинское | 20857 | 1,13 |
| Советское | 9205 | 0,50 |
| Красносельское | 5384 | 0,29 |
| Первомайское | 9653 | 0,52 |
| Полянское | 15528 | 0,84 |
| Селезнёвское | 6639 | 0,36 |
| Гончаровское | 9579 | 0,52 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |
| Гатчинское | 93710 | 5,07 |
| Коммунарское | 22522 | 1,22 |
| Вырицкое | 14893 | 0,81 |
| Дружногорское | 6003 | 0,32 |
| Сиверское | 19304 | 1,04 |
| Таицкое | 6794 | 0,37 |
| Пудомягское | 6432 | 0,35 |
| Большеколпанское | 9728 | 0,53 |
| Веревское | 7215 | 0,39 |
| Войсковицкое | 6568 | 0,36 |
| Елизаветинское | 5842 | 0,32 |
| Кобринское | 6159 | 0,33 |
| Новосветское | 8251 | 0,45 |
| Пудостьское | 10325 | 0,56 |
| Рождественское | 5844 | 0,32 |
| Сусанинское | 8255 | 0,45 |
| Сяськелевское | 5311 | 0,29 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |
| Кингисеппское | 45858 | 2,48 |
| Ивангородское | 9827 | 0,53 |
| Большелуцкое | 3914 | 0,21 |
| Фалилеевское | 1089 | 0,06 |
| Котельское | 3492 | 0,19 |
| Усть-Лужское | 3036 | 0,16 |
| Кузёмкинское | 1375 | 0,07 |
| Нежновское | 877 | 0,05 |
| Опольевское | 2745 | 0,15 |
| Пустомержское | 2239 | 0,12 |
| Вистинское | 1730 | 0,09 |
| Киришский муниципальный район |  |  |
| Киришское | 50750 | 2,75 |
| Будогощское | 4691 | 0,25 |
| Глажевское | 2810 | 0,15 |
| Кусинское | 1079 | 0,06 |
| Пчевжинское | 1242 | 0,07 |
| Пчевское | 1497 | 0,08 |
| Кировский муниципальный район |  |  |
| Кировское | 27701 | 1,50 |
| Шлиссельбургское | 14845 | 0,80 |
| Отрадненское | 25623 | 1,39 |
| Мгинское | 12331 | 0,67 |
| Назиевское | 4983 | 0,27 |
| Павловское | 3691 | 0,20 |
| Приладожское | 5917 | 0,32 |
| Синявинское | 4187 | 0,23 |
| Путиловское | 2363 | 0,13 |
| Суховское | 1359 | 0,07 |
| Шумское | 2936 | 0,16 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |
| Лодейнопольское | 19963 | 1,08 |
| Свирьстройское | 876 | 0,05 |
| Алёховщинское | 3797 | 0,21 |
| Доможировское | 2061 | 0,11 |
| Янегское | 1833 | 0,10 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |
| Большеижорское | 2767 | 0,15 |
| Аннинское | 10379 | 0,56 |
| Виллозское | 8283 | 0,45 |
| Лебяженское | 5274 | 0,29 |
| Низинское | 4492 | 0,24 |
| Пениковское | 2999 | 0,16 |
| Гостилицкое | 4214 | 0,23 |
| Горбунковское | 8951 | 0,48 |
| Кипенское | 5092 | 0,28 |
| Копорское | 2355 | 0,13 |
| Лаголовское | 3638 | 0,20 |
| Лопухинское | 2912 | 0,16 |
| Оржицкое | 3088 | 0,17 |
| Ропшинское | 3571 | 0,19 |
| Русско-Высоцкое | 5460 | 0,30 |
| Лужский муниципальный район |  |  |
| Лужское | 35526 | 1,92 |
| Толмачёвское | 3995 | 0,22 |
| Володарское | 1523 | 0,08 |
| Волошовское | 1298 | 0,07 |
| Дзержинское | 3246 | 0,18 |
| Заклинское | 4727 | 0,26 |
| Мшинское | 3379 | 0,18 |
| Оредежское | 2630 | 0,14 |
| Осьминское | 2831 | 0,15 |
| Ям-Тёсовское | 3068 | 0,17 |
| Серебрянское | 1769 | 0,10 |
| Скребловское | 3036 | 0,16 |
| Тёсовское | 1871 | 0,10 |
| Торковичское | 1226 | 0,07 |
| Ретюнское | 1910 | 0,10 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |
| Подпорожское | 17252 | 0,93 |
| Важинское | 2637 | 0,14 |
| Вознесенское | 2723 | 0,15 |
| Никольское | 2813 | 0,15 |
| Винницкое | 2838 | 0,15 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |
| Приозерское | 18431 | 1,00 |
| Кузнечнинское | 4130 | 0,22 |
| Севастьяновское | 739 | 0,04 |
| Раздольевское | 1701 | 0,09 |
| Громовское | 2424 | 0,13 |
| Запорожское | 2791 | 0,15 |
| Красноозёрное | 1136 | 0,06 |
| Ларионовское | 2743 | 0,15 |
| Мельниковское | 2044 | 0,11 |
| Мичуринское | 1808 | 0,10 |
| Ромашкинское | 7258 | 0,39 |
| Плодовское | 2723 | 0,15 |
| Петровское | 1787 | 0,10 |
| Сосновское | 11313 | 0,61 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |
| Сланцевское | 33232 | 1,80 |
| Выскатское | 2091 | 0,11 |
| Загривское | 1062 | 0,06 |
| Новосельское | 1671 | 0,09 |
| Гостицкое | 1573 | 0,09 |
| Старопольское | 2196 | 0,12 |
| Черновское | 669 | 0,04 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |
| Тихвинское | 59993 | 3,25 |
| Мелегежское | 972 | 0,05 |
| Борское | 1561 | 0,08 |
| Ганьковское | 1018 | 0,06 |
| Горское | 989 | 0,05 |
| Цвылёвское | 1565 | 0,08 |
| Пашозерское | 479 | 0,03 |
| Коськовское | 635 | 0,03 |
| Шугозерское | 2355 | 0,13 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |
| Тосненское | 42479 | 2,30 |
| Любанское | 9751 | 0,53 |
| Никольское | 23258 | 1,26 |
| Красноборское | 5145 | 0,28 |
| Рябовское | 3215 | 0,17 |
| Ульяновское | 12385 | 0,67 |
| Фёдоровское. | 4460 | 0,24 |
| Форносовское | 6459 | 0,35 |
| Нурминское | 3127 | 0,17 |
| Лисинское | 1984 | 0,11 |
| Тельмановское | 13958 | 0,76 |
| Трубникоборское | 1603 | 0,09 |
| Шапкинское | 503 | 0,03 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |
| Сосновоборский | 68344 | 3,70 |

Табл. 47

Доля городских жителей в населении муниципальных образований Ленинградской области

| Муниципальное образование | Оценка численности населения на 01.01.2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. |  |  | % |  |
|  | все население | городское население | сельское население | городское население | сельское население |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Бокситогорское | 15370 | 15249 | 121 | 99 | 1 |
| Пикалёвское | 19981 | 19981 |  | 100 | 0 |
| Ефимовское | 4696 | 3279 | 1417 | 70 | 30 |
| Большедворское | 1575 |  | 1575 | 0 | 100 |
| Борское | 3312 |  | 3312 | 0 | 100 |
| Лидское | 2253 |  | 2253 | 0 | 100 |
| Самойловское | 2069 |  | 2069 | 0 | 100 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Волосовское | 11985 | 11909 | 76 | 99 | 1 |
| Бегуницкое | 8407 |  | 8407 | 0 | 100 |
| Рабитицкое | 5090 |  | 5090 | 0 | 100 |
| Большеврудское | 9679 |  | 9679 | 0 | 100 |
| Калитинское | 6361 |  | 6361 | 0 | 100 |
| Клопицкое | 8333 |  | 8333 | 0 | 100 |
| Сабское | 1813 |  | 1813 | 0 | 100 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Волховское | 44487 | 44487 |  | 100 | 0 |
| Новоладожское | 8098 | 8027 | 71 | 99 | 1 |
| Сясьстройское | 13156 | 12549 | 607 | 95 | 5 |
| Вындиноостровское | 1641 |  | 1641 | 0 | 100 |
| Иссадское | 1909 |  | 1909 | 0 | 100 |
| Колчановское | 2744 |  | 2744 | 0 | 100 |
| Пашское | 4701 |  | 4701 | 0 | 100 |
| Потанинское | 1176 |  | 1176 | 0 | 100 |
| Бережковское | 1591 |  | 1591 | 0 | 100 |
| Селивановское | 1038 |  | 1038 | 0 | 100 |
| Староладожское | 2436 |  | 2436 | 0 | 100 |
| Усадищенское | 1775 |  | 1775 | 0 | 100 |
| Хваловское | 1267 |  | 1267 | 0 | 100 |
| Кисельнинское | 2354 |  | 2354 | 0 | 100 |
| Свирицкое | 697 |  | 697 | 0 | 100 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Всеволожское | 74524 | 74263 | 261 | 100 | 0 |
| Сертоловское | 54956 | 54497 | 459 | 99 | 1 |
| Дубровское | 7787 | 7315 | 472 | 94 | 6 |
| Заневское | 43121 | 40491 | 2630 | 94 | 6 |
| Кузьмоловское | 10815 | 10538 | 277 | 97 | 3 |
| Морозовское | 10782 | 10569 | 213 | 98 | 2 |
| Рахьинское | 7999 | 3482 | 4517 | 44 | 56 |
| Свердловское | 12521 | 11009 | 1512 | 88 | 12 |
| Токсовское | 7524 | 5620 | 1904 | 75 | 25,3 |
| Бугровское | 16389 |  | 16389 | 0 | 100 |
| Агалатовское | 10430 |  | 10430 | 0 | 100 |
| Колтушское | 29017 |  | 29017 | 0 | 100 |
| Куйвозовское | 14296 |  | 14296 | 0 | 100 |
| Лесколовское | 10539 |  | 10539 | 0 | 100 |
| Муринское | 49664 | 48664 | 1000 | 98 | 2 |
| Романовское | 9610 |  | 9610 | 0 | 100 |
| Щегловское | 4780 |  | 4780 | 0 | 100 |
| Юкковское | 4539 |  | 4539 | 0 | 100 |
| Новодевяткинское | 19603 |  | 19603 | 0 | 100 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Выборгское | 76389 | 76389 |  | 100 | 0 |
| Высоцкое | 1094 | 1094 |  | 100 | 0 |
| Каменногорское | 12082 | 6445 | 5637 | 53 | 47 |
| Приморское | 13570 | 5623 | 7947 | 41 | 59 |
| Светогорское | 19591 | 18559 | 1032 | 95 | 5 |
| Рощинское | 20857 | 14564 | 6293 | 70 | 30 |
| Советское | 9205 | 6842 | 2363 | 74 | 26 |
| Красносельское | 5384 |  | 5384 | 0 | 100 |
| Первомайское | 9653 |  | 9653 | 0 | 100 |
| Полянское | 15528 |  | 15528 | 0 | 100 |
| Селезнёвское | 6639 |  | 6639 | 0 | 100 |
| Гончаровское | 9579 |  | 9579 | 0 | 100 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Гатчинское | 93710 | 93710 |  | 100 | 0 |
| Коммунарское | 22522 | 22522 |  | 100 | 0 |
| Вырицкое | 14893 | 12187 | 2706 | 82 | 18 |
| Дружногорское | 6003 | 3551 | 2452 | 59 | 41 |
| Сиверское | 19304 | 12327 | 6977 | 64 | 36 |
| Таицкое | 6794 | 3035 | 3759 | 45 | 55 |
| Пудомягское | 6432 |  | 6432 | 0 | 100 |
| Большеколпанское | 9728 |  | 9728 | 0 | 100 |
| Веревское | 7215 |  | 7215 | 0 | 100 |
| Войсковицкое | 6568 |  | 6568 | 0 | 100 |
| Елизаветинское | 5842 |  | 5842 | 0 | 100 |
| Кобринское | 6159 |  | 6159 | 0 | 100 |
| Новосветское | 8251 |  | 8251 | 0 | 100 |
| Пудостьское | 10325 |  | 10325 | 0 | 100 |
| Рождественское | 5844 |  | 5844 | 0 | 100 |
| Сусанинское | 8255 |  | 8255 | 0 | 100 |
| Сяськелевское | 5311 |  | 5311 | 0 | 100 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | 45858 | 45858 |  | 100 | 0 |
| Ивангородское | 9827 | 9816 | 11 | 100 | 0 |
| Большелуцкое | 3914 |  | 3914 | 0 | 100 |
| Фалилеевское | 1089 |  | 1089 | 0 | 100 |
| Котельское | 3492 |  | 3492 | 0 | 100 |
| Усть-Лужское | 3036 |  | 3036 | 0 | 100 |
| Кузёмкинское | 1375 |  | 1375 | 0 | 100 |
| Нежновское | 877 |  | 877 | 0 | 100 |
| Опольевское | 2745 |  | 2745 | 0 | 100 |
| Пустомержское | 2239 |  | 2239 | 0 | 100 |
| Вистинское | 1730 |  | 1730 | 0 | 100 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Киришское | 50750 | 50750 |  | 100 | 0 |
| Будогощское | 4691 | 3752 | 939 | 80 | 20 |
| Глажевское | 2810 |  | 2810 | 0 | 100 |
| Кусинское | 1079 |  | 1079 | 0 | 100 |
| Пчевжинское | 1242 |  | 1242 | 0 | 100 |
| Пчевское | 1497 |  | 1497 | 0 | 100 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Кировское | 27701 | 26683 | 1018 | 96 | 4 |
| Шлиссельбургское | 14845 | 14845 |  | 100 | 0 |
| Отрадненское | 25623 | 25623 |  | 100 | 0 |
| Мгинское | 12331 | 10126 | 2205 | 82 | 18 |
| Назиевское | 4983 | 4693 | 290 | 94 | 6 |
| Павловское | 3691 | 3216 | 475 | 87 | 13 |
| Приладожское | 5917 | 5659 | 258 | 96 | 4 |
| Синявинское | 4187 | 4187 |  | 100 | 0 |
| Путиловское | 2363 |  | 2363 | 0 | 100 |
| Суховское | 1359 |  | 1359 | 0 | 100 |
| Шумское | 2936 |  | 2936 | 0 | 100 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Лодейнопольское | 19963 | 19270 | 693 | 97 | 3 |
| Свирьстройское | 876 | 876 |  | 100 | 0 |
| Алёховщинское | 3797 |  | 3797 | 0 | 100 |
| Доможировское | 2061 |  | 2061 | 0 | 100 |
| Янегское | 1833 |  | 1833 | 0 | 100 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Большеижорское | 2767 | 2767 |  | 100 | 0 |
| Аннинское | 10379 | 4551 | 5828 | 44 | 56 |
| Виллозское | 8283 | 4227 | 4056 | 51 | 49 |
| Лебяженское | 5274 | 4213 | 1061 | 80 | 20 |
| Низинское | 4492 |  | 4492 | 0 | 100 |
| Пениковское | 2999 |  | 2999 | 0 | 100 |
| Гостилицкое | 4214 |  | 4214 | 0 | 100 |
| Горбунковское | 8951 |  | 8951 | 0 | 100 |
| Кипенское | 5092 |  | 5092 | 0 | 100 |
| Копорское | 2355 |  | 2355 | 0 | 100 |
| Лаголовское | 3638 |  | 3638 | 0 | 100 |
| Лопухинское | 2912 |  | 2912 | 0 | 100 |
| Оржицкое | 3088 |  | 3088 | 0 | 100 |
| Ропшинское | 3571 |  | 3571 | 0 | 100 |
| Русско-Высоцкое | 5460 |  | 5460 | 0 | 100 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Лужское | 35526 | 35000 | 526 | 99 | 1 |
| Толмачёвское | 3995 | 2811 | 1184 | 70 | 30 |
| Володарское | 1523 |  | 1523 | 0 | 100 |
| Волошовское | 1298 |  | 1298 | 0 | 100 |
| Дзержинское | 3246 |  | 3246 | 0 | 100 |
| Заклинское | 4727 |  | 4727 | 0 | 100 |
| Мшинское | 3379 |  | 3379 | 0 | 100 |
| Оредежское | 4501 |  | 4501 | 0 | 100 |
| Осьминское | 2831 |  | 2831 | 0 | 100 |
| Ям-Тёсовское | 3068 |  | 3068 | 0 | 100 |
| Серебрянское | 1769 |  | 1769 | 0 | 100 |
| Скребловское | 3036 |  | 3036 | 0 | 100 |
| Торковичское | 1226 |  | 1226 | 0 | 100 |
| Ретюнское | 1910 |  | 1910 | 0 | 100 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Подпорожское | 17252 | 16942 | 310 | 98 | 2 |
| Важинское | 2637 | 2428 | 209 | 92 | 8 |
| Вознесенское | 2723 | 2280 | 443 | 84 | 16 |
| Никольское | 2813 | 2778 | 35 | 99 | 1 |
| Винницкое | 2838 |  | 2838 | 0 | 100 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Приозерское | 18431 | 18229 | 202 | 99 | 1 |
| Кузнечнинское | 4130 | 4119 | 11 | 100 | 0 |
| Севастьяновское | 739 |  | 739 | 0 | 100 |
| Раздольевское | 1701 |  | 1701 | 0 | 100 |
| Громовское | 2424 |  | 2424 | 0 | 100 |
| Запорожское | 2791 |  | 2791 | 0 | 100 |
| Красноозёрное | 1136 |  | 1136 | 0 | 100 |
| Ларионовское | 2743 |  | 2743 | 0 | 100 |
| Мельниковское | 2044 |  | 2044 | 0 | 100 |
| Мичуринское | 1808 |  | 1808 | 0 | 100 |
| Ромашкинское | 7258 |  | 7258 | 0 | 100 |
| Плодовское | 2723 |  | 2723 | 0 | 100 |
| Петровское | 1787 |  | 1787 | 0 | 100 |
| Сосновское | 11313 |  | 11313 | 0 | 100 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Сланцевское | 33232 | 32337 | 895 | 97 | 3 |
| Выскатское | 2091 |  | 2091 | 0 | 100 |
| Загривское | 1062 |  | 1062 | 0 | 100 |
| Новосельское | 1671 |  | 1671 | 0 | 100 |
| Гостицкое | 1573 |  | 1573 | 0 | 100 |
| Старопольское | 2196 |  | 2196 | 0 | 100 |
| Черновское | 669 |  | 669 | 0 | 100 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Тихвинское | 59993 | 58068 | 1925 | 97 | 3 |
| Мелегежское | 972 |  | 972 | 0 | 100 |
| Борское | 1561 |  | 1561 | 0 | 100 |
| Ганьковское | 1018 |  | 1018 | 0 | 100 |
| Горское | 989 |  | 989 | 0 | 100 |
| Цвылёвское | 1565 |  | 1565 | 0 | 100 |
| Пашозерское | 479 |  | 479 | 0 | 100 |
| Коськовское | 635 |  | 635 | 0 | 100 |
| Шугозерское | 2355 |  | 2355 | 0 | 100 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Тосненское | 42479 | 36791 | 5688 | 87 | 13 |
| Любанское | 9751 | 4527 | 5224 | 46 | 54 |
| Никольское | 23258 | 22490 | 768 | 97 | 3 |
| Красноборское | 5145 | 5088 | 57 | 99 | 1 |
| Рябовское | 3215 | 3215 |  | 100 | 0 |
| Ульяновское | 12385 | 12385 |  | 100 | 0 |
| Фёдоровское | 4460 | 3599 | 861 | 81 | 19 |
| Форносовское | 6459 | 6199 | 260 | 96 | 4 |
| Нурминское | 3127 |  | 3127 | 0 | 100 |
| Лисинское | 1984 |  | 1984 | 0 | 100 |
| Тельмановское | 13958 |  | 13958 | 0 | 100 |
| Трубникоборское | 1603 |  | 1603 | 0 | 100 |
| Шапкинское | 503 |  | 503 | 0 | 100 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Сосновоборский | 68344 | 68344 |  | 100 | 0 |

Табл. 48

Плотность населения муниципальных образований Ленинградской области

| Муниципальное образование | Оценка численности населения, чел. | Площадь муниципального образования, км2 | Плотность населения, чел/км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |
| Бокситогорское | 15370 | 259,17 | 59,30 |
| Пикалёвское | 19981 | 43,72 | 457,02 |
| Ефимовское | 4696 | 3039,06 | 1,55 |
| Большедворское | 1575 | 725,68 | 2,17 |
| Борское | 3312 | 695,88 | 4,76 |
| Лидское | 2253 | 1504,03 | 1,50 |
| Самойловское | 2069 | 953,85 | 2,17 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |
| Волосовское | 11985 | 17,35 | 690,78 |
| Бегуницкое | 8407 | 377,09 | 22,29 |
| Рабитицкое | 5090 | 676,08 | 7,53 |
| Большеврудское | 9679 | 621,72 | 15,57 |
| Калитинское | 6361 | 217,45 | 29,25 |
| Клопицкое | 8333 | 284,21 | 29,32 |
| Сабское | 1813 | 493,49 | 3,67 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |
| Волховское | 44487 | 108,10 | 411,54 |
| Новоладожское | 8098 | 1452,49 | 5,58 |
| Сясьстройское | 13156 | 551,79 | 23,84 |
| Вындиноостровское | 1641 | 325,03 | 5,05 |
| Иссадское | 1909 | 403,74 | 4,73 |
| Колчановское | 2744 | 515,59 | 5,32 |
| Пашское | 4701 | 1013,80 | 4,64 |
| Потанинское | 1176 | 676,54 | 1,74 |
| Бережковское | 1591 | 342,69 | 4,64 |
| Селивановское | 1038 | 662,82 | 1,57 |
| Староладожское | 2436 | 148,72 | 16,38 |
| Усадищенское | 1775 | 428,98 | 4,14 |
| Хваловское | 1267 | 620,08 | 2,04 |
| Кисельнинское | 2354 | 521,67 | 4,51 |
| Свирицкое | 697 | 1085,85 | 0,64 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |
| Всеволожское | 74524 | 190,15 | 391,92 |
| Сертоловское | 54956 | 73,82 | 744,46 |
| Дубровское | 7787 | 8,75 | 889,94 |
| Заневское | 43121 | 49,94 | 863,46 |
| Кузьмоловское | 10815 | 23,24 | 465,36 |
| Морозовское | 10782 | 116,48 | 92,57 |
| Рахьинское | 7999 | 2223,53 | 3,60 |
| Свердловское | 12521 | 114,61 | 109,25 |
| Токсовское | 7524 | 178,39 | 42,18 |
| Бугровское | 16389 | 72,85 | 224,97 |
| Агалатовское | 10430 | 215,97 | 48,29 |
| Колтушское | 29017 | 265,32 | 109,37 |
| Куйвозовское | 14296 | 748,22 | 19,11 |
| Лесколовское | 10539 | 168,52 | 62,54 |
| Муринское | 49664 | 20,35 | 2440,49 |
| Романовское | 9610 | 182,19 | 52,75 |
| Щегловское | 4780 | 86,35 | 55,36 |
| Юкковское | 4539 | 157,63 | 28,80 |
| Новодевяткинское | 19603 | 5,94 | 3300,17 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |
| Выборгское | 76389 | 159,37 | 479,32 |
| Высоцкое | 1094 | 100,57 | 10,88 |
| Каменногорское | 12082 | 1740,47 | 6,94 |
| Приморское | 13570 | 3342,76 | 4,06 |
| Светогорское | 19591 | 422,69 | 46,35 |
| Рощинское | 20857 | 394,03 | 52,93 |
| Советское | 9205 | 384,54 | 23,94 |
| Красносельское | 5384 | 441,33 | 12,20 |
| Первомайское | 9653 | 495,86 | 19,47 |
| Полянское | 15528 | 706,64 | 21,97 |
| Селезнёвское | 6639 | 1590,57 | 4,17 |
| Гончаровское | 9579 | 887,71 | 10,79 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |
| Гатчинское | 93710 | 31,26 | 2997,76 |
| Коммунарское | 22522 | 13,34 | 1688,31 |
| Вырицкое | 14893 | 961,45 | 15,49 |
| Дружногорское | 6003 | 193,93 | 30,95 |
| Сиверское | 19304 | 194,64 | 99,18 |
| Таицкое | 6794 | 39,58 | 171,65 |
| Пудомягское | 6432 | 65,78 | 97,78 |
| Большеколпанское | 9728 | 151,60 | 64,17 |
| Веревское | 7215 | 49,79 | 144,91 |
| Войсковицкое | 6568 | 31,09 | 211,26 |
| Елизаветинское | 5842 | 126,92 | 46,03 |
| Кобринское | 6159 | 98,41 | 62,59 |
| Новосветское | 8251 | 45,43 | 181,62 |
| Пудостьское | 10325 | 146,51 | 70,47 |
| Рождественское | 5844 | 289,41 | 20,19 |
| Сусанинское | 8255 | 280,14 | 29,47 |
| Сяськелевское | 5311 | 167,44 | 31,72 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |
| Кингисеппское | 45858 | 43,85 | 1045,79 |
| Ивангородское | 9827 | 68,28 | 143,92 |
| Большелуцкое | 3914 | 602,96 | 6,49 |
| Фалилеевское | 1089 | 119,67 | 9,10 |
| Котельское | 3492 | 414,51 | 8,42 |
| Усть-Лужское | 3036 | 404,15 | 7,51 |
| Кузёмкинское | 1375 | 194,74 | 7,06 |
| Нежновское | 877 | 159,3 | 5,51 |
| Опольевское | 2745 | 225,38 | 12,18 |
| Пустомержское | 2239 | 510,54 | 4,39 |
| Вистинское | 1730 | 196,7 | 8,80 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |
| Киришское | 50750 | 63,83 | 795,08 |
| Будогощское | 4691 | 956,9 | 4,90 |
| Глажевское | 2810 | 470,63 | 5,97 |
| Кусинское | 1079 | 521,74 | 2,07 |
| Пчевжинское | 1242 | 633,68 | 1,96 |
| Пчевское | 1497 | 401,81 | 3,73 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |
| Кировское | 27701 | 94,97 | 291,68 |
| Шлиссельбургское | 14845 | 16,85 | 881,01 |
| Отрадненское | 25623 | 77,1 | 332,33 |
| Мгинское | 12331 | 748,99 | 16,46 |
| Назиевское | 4983 | 401,73 | 12,40 |
| Павловское | 3691 | 34,35 | 107,45 |
| Приладожское | 5917 | 57,44 | 103,01 |
| Синявинское | 4187 | 104,85 | 39,93 |
| Путиловское | 2363 | 179,58 | 13,16 |
| Суховское | 1359 | 500,4 | 2,72 |
| Шумское | 2936 | 364,65 | 8,05 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |
| Лодейнопольское | 19963 | 713,29 | 27,99 |
| Свирьстройское | 876 | 304,72 | 2,87 |
| Алёховщинское | 3797 | 2406,85 | 1,58 |
| Доможировское | 2061 | 396,54 | 5,20 |
| Янегское | 1833 | 1105,98 | 1,66 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
| Большеижорское | 2767 | 18,41 | 150,30 |
| Аннинское | 10379 | 61,08 | 169,92 |
| Виллозское | 8283 | 120,13 | 68,95 |
| Лебяженское | 5274 | 321,83 | 16,39 |
| Низинское | 4492 | 90,35 | 49,72 |
| Пениковское | 2999 | 260,10 | 11,53 |
| Гостилицкое | 4214 | 136,74 | 30,82 |
| Горбунковское | 8951 | 32,47 | 275,67 |
| Кипенское | 5092 | 94,68 | 53,78 |
| Копорское | 2355 | 307,6 | 7,66 |
| Лаголовское | 3638 | 22,18 | 164,02 |
| Лопухинское | 2912 | 268,95 | 10,83 |
| Оржицкое | 3088 | 63 | 49,02 |
| Ропшинское | 3571 | 80,03 | 44,62 |
| Русско-Высоцкое | 5460 | 19,47 | 280,43 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |
| Лужское | 35526 | 206,52 | 172,02 |
| Толмачёвское | 3995 | 945,32 | 4,23 |
| Володарское | 1523 | 162,73 | 9,36 |
| Волошовское | 1298 | 805,54 | 1,61 |
| Дзержинское | 3246 | 116,28 | 27,92 |
| Заклинское | 4727 | 230,69 | 20,49 |
| Мшинское | 3379 | 630,41 | 5,36 |
| Оредежское | 4501 | 346,65 | 12,98 |
| Осьминское | 2831 | 956,75 | 2,96 |
| Ям-Тёсовское | 3068 | 814,89 | 3,76 |
| Серебрянское | 1769 | 235,04 | 7,53 |
| Скребловское | 3036 | 211,62 | 14,35 |
| Торковичское | 1226 | 116,27 | 10,54 |
| Ретюнское | 1910 | 162,06 | 11,79 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |
| Подпорожское | 17252 | 2041,47 | 8,45 |
| Важинское | 2637 | 1061,59 | 2,48 |
| Вознесенское | 2723 | 1878,51 | 1,45 |
| Никольское | 2813 | 24,05 | 116,96 |
| Винницкое | 2838 | 2911,76 | 0,97 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |
| Приозерское | 18431 | 550,19 | 33,50 |
| Кузнечнинское | 4130 | 39,82 | 103,72 |
| Севастьяновское | 739 | 390,89 | 1,89 |
| Раздольевское | 1701 | 291,11 | 5,84 |
| Громовское | 2424 | 1054,34 | 2,30 |
| Запорожское | 2791 | 761,27 | 3,67 |
| Красноозёрное | 1136 | 244,43 | 4,65 |
| Ларионовское | 2743 | 986,59 | 2,78 |
| Мельниковское | 2044 | 346,73 | 5,90 |
| Мичуринское | 1808 | 34,94 | 51,75 |
| Ромашкинское | 7258 | 387,22 | 18,74 |
| Плодовское | 2723 | 255,30 | 10,67 |
| Петровское | 1787 | 199,20 | 8,97 |
| Сосновское | 11313 | 184,74 | 61,24 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |
| Сланцевское | 33232 | 304,98 | 108,96 |
| Выскатское | 2091 | 303,09 | 6,90 |
| Загривское | 1062 | 180,72 | 5,88 |
| Новосельское | 1671 | 290,80 | 5,75 |
| Гостицкое | 1573 | 67,15 | 23,43 |
| Старопольское | 2196 | 675,41 | 3,25 |
| Черновское | 669 | 383,65 | 1,74 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |
| Тихвинское | 59993 | 524,25 | 114,44 |
| Мелегежское | 972 | 574,83 | 1,69 |
| Борское | 1561 | 352,02 | 4,43 |
| Ганьковское | 1018 | 1044,63 | 0,97 |
| Горское | 989 | 432,65 | 2,29 |
| Цвылёвское | 1565 | 1131,79 | 1,38 |
| Пашозерское | 479 | 1266,34 | 0,38 |
| Коськовское | 635 | 506,83 | 1,25 |
| Шугозерское | 2355 | 1185,15 | 1,99 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |
| Тосненское | 42479 | 480,7 | 88,37 |
| Любанское | 9751 | 667,64 | 14,61 |
| Никольское | 23258 | 137,21 | 169,51 |
| Красноборское | 5145 | 81,03 | 63,50 |
| Рябовское | 3215 | 75,53 | 42,57 |
| Ульяновское | 12385 | 30,77 | 402,50 |
| Фёдоровское | 4460 | 52,08 | 85,64 |
| Форносовское | 6459 | 125,98 | 51,27 |
| Нурминское | 3127 | 136,69 | 22,88 |
| Лисинское | 1984 | 1031,01 | 1,92 |
| Тельмановское | 13958 | 41,93 | 332,89 |
| Трубникоборское | 1603 | 707,83 | 2,26 |
| Шапкинское | 503 | 65,52 | 7,68 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |  |
| Сосновоборский | 68344 | 87,92 | 777,34 |

Объем жилищного строительства на территории Ленинградской области с 2014 до 2019 года на одного жителя

Табл. 49

Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования, квадратный метр общей площади

| Муниципальное образование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Бокситогорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 5576 | 1627 | 1164 |  | 1235 |
| Пикалёвское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3544,38 |  | 0 | 3333 | 848 |
| Ефимовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 1644 |  | 2844 | 782 |
| Большедворское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1897,5 | 1444,5 | 755,6 | 897 | 621 |
| Борское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 516,5 | 237 |  |  | 278 |
| Климовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 129 |
| Лидское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 265 |
| Радогощинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 149 |
| Самойловское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 1422 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Волосовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 1600 | 3330 | 3082 |
| Бегуницкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1858 | 2700 | 820 | 1500 | 2960 |
| Беседское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 278 | 421 | 663 |
| Рабитицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1014 | 2720 |
| Большеврудское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 9800 | 2240 | 1334 | 1111 |
| Губаницкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 1800 | 4099 | 3054 |
| Изварское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1372 | 796 |
| Калитинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1600 | 1200 | 5900 | 5007 | 4497 |
| Каложицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 100 | 600 | 590,4 | 432 | 908 |
| Кикеринское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 300 | 100 |  | 1594 | 2020 |
| Сельцовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4185 | 6188 |
| Клопицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 232,1 | 1820 | 1086 |
| Курское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 900 |  |  | 670 | 668 |
| Сабское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1251 | 4260 |
| Терпилицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 800 | 600 | 900 | 1299 | 458 |
| Зимитицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1428 | 914 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Волховское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 44100 | 28691 |
| Новоладожское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2492,6 | 1732,8 | 1520,1 | 1676 |  |
| Сясьстройское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3462,9 | 4519,32 | 3831 | 1936 |  |
| Потанинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 840 |  | 504 | 1733 |
| Староладожское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 640 | 260 | 296 | 310 | 176 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Всеволожское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 91468 | 86118 | 58141 | 57863 | 42563 |
| Сертоловское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 88486 | 87434 |
| Дубровское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4288 | 5688,5 | 8780 | 7068 | 4984 |
| Заневское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 378108 | 665750 |
| Кузьмоловское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 21018,3 |  | 572 | 1743 |
| Морозовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 5588 | 5588 |  | 1090 | 1656 |
| Рахьинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 1764 |  | 3589 | 6227 |
| Свердловское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3934 | 3934 | 3924 | 28078 | 10147 |
| Токсовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2324 | 21130 | 3610 | 6591 | 9763 |
| Бугровское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 53757 | 177157 |
| Агалатовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 43336 | 20697,8 | 2991 | 19484 | 17290 |
| Заневское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 279000 | 401282 |  |  |  |
| Колтушское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 27000 | 11416,4 |  | 46797 | 28479 |
| Куйвозовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 430,5 |  | 10716 | 14857 |
| Лесколовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 6744,1 |  | 4552 | 4713 |
| Муринское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 70278 | 413774 |  | 839480 | 588591 |
| Романовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1132,5 | 8157 |  | 3147 | 8473 |
| Щегловское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 350 | 23134,8 | 15213 | 4937 | 904 |
| Юкковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 9807 | 14014 |
| Новодевяткинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 52740 | 43359,4 |  |  | 12800 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Выборгское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 19245 | 4872,6 | 2700 | 11860 | 13371 |
| Высоцкое |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 356 | 364 |
| Каменногорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 2878,6 | 2744,4 | 3032 | 2452 |
| Приморское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1534,9 | 372,1 |  | 10008 | 9313 |
| Светогорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3610 | 1829 |
| Рощинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 8717,4 | 4731,2 | 18574 | 25921 |
| Советское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3329 | 5788 |
| Красносельское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 5288 | 3349 |
| Первомайское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 15644,7 |  | 7744,1 | 24405 | 30079 |
| Полянское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 18932 | 18782 |
| Селезнёвское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 1688,9 | 6263 | 5665 |
| Гончаровское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4321 | 3853 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Гатчинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 14716 | 16849 | 47216 | 20945 |
| Коммунарское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 14776 | 10666 | 11348 | 25170 | 15476 |
| Вырицкое |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 19415,7 |  |  | 14768 | 18591 |
| Дружногорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 4086 | 2884 |
| Сиверское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 7129 | 5285 | 1451 | 10547 | 7640 |
| Таицкое |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 4204 | 0 | 5463 | 4226 |
| Пудомягское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 6598 | 9101 |
| Большеколпанское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 16716 | 34345 | 3497 | 2624 | 5275 |
| Веревское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 8259 |  |  | 11831 | 13360 |
| Войсковицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2620 | 4204 |
| Елизаветинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2785 | 4736 |
| Кобринское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 3936 | 1375 | 4625 | 6201 |
| Новосветское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 8028 |  | 3992 | 6065 |
| Пудостьское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 1150 | 10208 | 11758 | 15913 |
| Рождественское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2467 | 2412 |
| Сусанинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4398 | 6259 |
| Сяськелевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 485,5 |  | 0 | 3357 | 2491 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 37177 | 43126,8 | 35340 | 21141 | 6286 |
| Ивангородское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2641 | 1396,2 | 800 | 1695 | 1351 |
| Большелуцкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1668 | 3131 |
| Фалилеевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 300 | 630 | 369 |
| Котельское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2316 | 1855 |
| Усть-Лужское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 709 | 430 |
| Кузёмкинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1528 | 2150 |
| Нежновское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 461 | 1909 |
| Опольевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2609 | 2849 | 2100 | 862 | 1355 |
| Пустомержское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1471 | 1664 |
| Вистинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1539 | 2752 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Киришское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 25376 | 35305 | 33900 | 18291 | 2665 |
| Будогощское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 400 | 3070 | 2618 |
| Глажевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 2200 |  | 1637 |
| Кусинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 97 | 694 |
| Пчевжинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1309 | 1037 |
| Пчевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 205 | 991 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Кировское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 14450 | 14450 | 41519,2 | 1584 | 20763 |
| Шлиссельбургское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1020 | 1020 | 2679,4 | 618 | 19116 |
| Отрадненское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 33900 | 33900 | 5778,4 | 12191 | 14064 |
| Мгинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 3925,1 | 5421 | 6354 |
| Назиевское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1180 | 1180 | 1258,9 | 584 | 2599 |
| Павловское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 1970,8 | 1940 | 5313 |
| Приладожское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 418 | 785,2 | 2734,3 | 1674 | 1101 |
| Синявинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 15544 | 15544 | 1690,4 | 766 | 977 |
| Путиловское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 4031,2 | 4750 | 2331 |
| Суховское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 1469,5 | 3214 | 2614 |
| Шумское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1552,6 | 1552,6 | 1074,4 | 612 | 1768 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Лодейнопольское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 11162 | 5770 | 3296 | 4423 | 3611 |
| Свирьстройское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 381 | 562 | 1466 | 1270 |
| Алёховщинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1500 | 1634 | 1471 | 5391 | 1937 |
| Доможировское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1445 | 907 | 2751 | 988 | 2349 |
| Янегское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 2415 | 363 | 1065 | 539 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Большеижорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 1110 | 2751 | 1520 |
| Аннинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 55118 |
| Виллозское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 61867 |
| Лебяженское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 2820 | 3918 | 8727 |
| Аннинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 33795 |  |
| Сельские поселения | 12058 |  | 77454 |  |  |
| Низинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 43,3 | 25311 | 25457 | 45749 |
| Пениковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 600 | 4892 | 4712 | 8580 |
| Виллозское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 12969 |  |
| Сельские поселения | 45620 | 6633,3 | 27746 |  |  |
| Гостилицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1881,8 | 2198,6 | 3903 | 2781 | 5122 |
| Горбунковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 14538 | 20995 | 14376 |
| Кипенское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 3206 | 3281 | 4549 |
| Копорское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 50 |  | 1408 | 3311 | 3037 |
| Лаголовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 334 | 2356 | 4988 |
| Лопухинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 1646 | 2467 | 1845 |
| Оржицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 2033 | 1425 | 2039 |
| Ропшинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 500 |  | 5494 | 7855 | 11718 |
| Русско-Высоцкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 779 | 767,3 | 2894 | 3135 | 2216 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Лужское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 7161 | 24954 | 6488 | 5339 |
| Толмачёвское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 4951 |  | 4005 | 4409 |
| Володарское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 571 |  | 795 | 880 |
| Волошовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 829 |  | 310 | 328 |
| Дзержинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 2305 |  | 1755 | 2089 |
| Заклинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 4243 |  | 3501 | 4587 |
| Мшинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 1263 |  | 3078 | 2901 |
| Оредежское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 875 |  | 799 | 491 |
| Осьминское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 1433 |  | 2137 | 1434 |
| Ям-Тёсовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 633 |  | 671 | 626 |
| Серебрянское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 733 |  | 659 | 1377 |
| Скребловское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 3105 |  | 3064 | 4655 |
| Тёсовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 196 |  |  | 22 |
| Торковичское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 155 |  | 588 | 296 |
| Ретюнское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 497 |  | 997 | 553 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Подпорожское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3361 | 4450,1 | 2696,4 | 9408 | 3083 |
| Важинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 941 | 2380,8 |  | 607 | 476 |
| Вознесенское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1210 |  |  | 2113 | 1062 |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 134 |  | 2452,7 | 58 | 125 |
| Винницкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1076 |  | 2869,8 | 1006 | 924 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Приозерское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4640,5 |  |  | 5715 | 6512 |
| Кузнечнинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 274 | 327 |
| Севастьяновское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 590 | 946 |
| Раздольевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3200 |  |  | 2542 | 4975 |
| Громовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 252,3 |  |  | 3519 | 4178 |
| Запорожское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2015,9 |  |  | 4990 | 5182 |
| Красноозёрное |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4600 | 5339 |
| Ларионовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 8585 | 7524 |
| Мельниковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4072 | 4248 |
| Мичуринское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1820,2 |  |  | 3691 | 5277 |
| Ромашкинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4618 | 2393 |
| Плодовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 5337 | 4460 |
| Петровское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4091 | 3250 |
| Сосновское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1700 |  |  | 17880 | 11667 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Сланцевское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 345 | 1912,8 | 4300 | 3873 |
| Выскатское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 575 |  |  |  | 271 |
| Загривское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2023 | 1120 |  |  | 423 |
| Новосельское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 261 |
| Гостицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 432 | 45 |  |  | 338 |
| Старопольское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1005 | 1590 |  |  | 1025 |
| Черновское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 76 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Тихвинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 14028,6 | 8000 | 10300 | 6896 | 4594 |
| Мелегежское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 276 | 784 |
| Борское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 380 |  |  | 459 | 574 |
| Ганьковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 261,3 | 207,9 | 197 | 669 | 449 |
| Горское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 631,4 | 78,9 |  | 745 | 847 |
| Цвылёвское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1403 | 1738 |
| Пашозерское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 160 |  |  | 405 | 466 |
| Коськовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 500 | 300 |  | 286 | 50 |
| Шугозерское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 482,7 | 608,7 | 622,5 | 497 | 328 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Тосненское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 91096,2 |  |  | 5687 | 11329 |
| Любанское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1490,3 |  |  | 4900 | 8696 |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 10836 | 17251 | 29035,4 | 7006 | 18060 |
| Красноборское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 4142 | 5124 |
| Рябовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 696,8 |  | 629 | 756 |
| Ульяновское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 528 | 1224 | 783,8 | 9916 | 10547 |
| Фёдоровское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 45763 |
| Форносовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 1306 | 2728 |
| Нурминское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1773 | 1124 |
| Лисинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 796,2 | 633 | 374 | 409 | 964 |
| Тельмановское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 25212,2 | 33671 |  | 1155 | 3631 |
| Трубникоборское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1030,3 |  |  | 1318 | 2011 |
| Фёдоровское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5797,7 | 5196,3 | 23979,1 | 42409 |  |
| Шапкинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 920 | 6682 |  | 2660 | 3911 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Сосновоборский |  |  |  |  |  |
| Городской округ, городской округ с внутригородским делением | 9027 | 65289 | 10776 | 5429 | 21076 |

Табл. 50

Оценка численности населения на 01.01.2019, чел.

| Муниципальное образование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Бокситогорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 16105 | 15587 | 15548 | 15516 | 15487 | 15370 |
| Пикалёвское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 20864 | 20732 | 20498 | 20379 | 20183 | 19981 |
| Ефимовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4025 | 3920 | 3779 | 3712 | 3616 | 3434 |
| Большедворское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1690 | 1650 | 1646 | 1622 | 1594 | 1575 |
| Борское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3259 | 3419 | 3402 | 3360 | 3363 | 3312 |
| Климовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1030 | 1037 | 1023 | 1032 | 1010 | 960 |
| Лидское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2504 | 2486 | 2437 | 2367 | 2315 | 2253 |
| Радогощинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 476 | 417 | 360 | 336 | 325 | 302 |
| Самойловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1988 | 2050 | 2063 | 2088 | 2126 | 2069 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Волосовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 12268 | 12306 | 12282 | 12241 | 12071 | 11985 |
| Бегуницкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 8069 | 8239 | 8246 | 8366 | 8380 | 8407 |
| Рабитицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5170 | 5198 | 5180 | 5163 | 5086 | 5090 |
| Большеврудское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9728 | 9751 | 9684 | 9718 | 9628 | 9679 |
| Изварское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3477 | 3490 | 3451 | 3418 | 3369 | 3366 |
| Калитинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 6267 | 6329 | 6373 | 6355 | 6384 | 6361 |
| Клопицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 8140 | 8253 | 8229 | 8261 | 8311 | 8333 |
| Сабское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1770 | 1812 | 1830 | 1819 | 1815 | 1813 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Волховское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 46589 | 46076 | 45585 | 45195 | 44868 | 44487 |
| Новоладожское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 8879 | 8664 | 8559 | 8487 | 8276 | 8098 |
| Сясьстройское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 14292 | 13943 | 13842 | 13626 | 13438 | 13156 |
| Вындиноостровское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1770 | 1736 | 1731 | 1713 | 1683 | 1641 |
| Иссадское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1993 | 1987 | 1978 | 1932 | 1927 | 1909 |
| Колчановское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3097 | 3000 | 2952 | 2888 | 2823 | 2744 |
| Пашское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5282 | 5102 | 5005 | 4857 | 4749 | 4701 |
| Потанинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1211 | 1214 | 1210 | 1199 | 1177 | 1176 |
| Бережковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1628 | 1631 | 1615 | 1609 | 1578 | 1591 |
| Селивановское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1180 | 1102 | 1095 | 1083 | 1072 | 1038 |
| Староладожское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2623 | 2574 | 2508 | 2477 | 2467 | 2436 |
| Усадищенское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1780 | 1803 | 1803 | 1780 | 1768 | 1775 |
| Хваловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1370 | 1371 | 1349 | 1331 | 1300 | 1267 |
| Кисельнинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2495 | 2415 | 2376 | 2368 | 2357 | 2354 |
| Свирицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 797 | 725 | 719 | 723 | 691 | 697 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Всеволожское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 64598 | 66480 | 68147 | 70523 | 73126 | 74524 |
| Сертоловское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 50895 | 51349 | 51538 | 51760 | 52993 | 54956 |
| Дубровское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 7531 | 7403 | 7416 | 7498 | 7607 | 7787 |
| Заневское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 8972 | 11410 | 15089 | 20461 | 29608 | 43121 |
| Кузьмоловское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 10424 | 10441 | 10346 | 10444 | 10557 | 10815 |
| Морозовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 11089 | 10959 | 10906 | 10804 | 10797 | 10782 |
| Рахьинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 7694 | 7827 | 7895 | 7894 | 7869 | 7999 |
| Свердловское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 11630 | 11503 | 11257 | 11665 | 12143 | 12521 |
| Токсовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 7667 | 7516 | 7496 | 7491 | 7419 | 7524 |
| Бугровское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 10401 | 11125 | 11746 | 12373 | 13361 | 16389 |
| Агалатовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 7885 | 8179 | 8502 | 9078 | 9611 | 10430 |
| Колтушское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 23457 | 24938 | 25617 | 26597 | 27813 | 29017 |
| Куйвозовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 14097 | 14349 | 14234 | 14292 | 14224 | 14296 |
| Лесколовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9849 | 10001 | 10057 | 10194 | 10332 | 10539 |
| Муринское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9945 | 10976 | 14160 | 20718 | 30801 | 49664 |
| Романовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 8612 | 8863 | 9036 | 9197 | 9409 | 9610 |
| Щегловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4305 | 4361 | 4310 | 4304 | 4413 | 4780 |
| Юкковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3575 | 3668 | 3779 | 3953 | 4205 | 4539 |
| Новодевяткинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 13120 | 15095 | 16248 | 17507 | 18435 | 19603 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Выборгское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 80265 | 79897 | 79350 | 78457 | 77400 | 76389 |
| Высоцкое |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1155 | 1152 | 1131 | 1120 | 1115 | 1094 |
| Каменногорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 12732 | 12722 | 12622 | 12521 | 12320 | 12082 |
| Приморское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 13811 | 13800 | 13866 | 13768 | 13707 | 13570 |
| Светогорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 20232 | 20192 | 20121 | 20019 | 19808 | 19591 |
| Рощинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 20676 | 20734 | 20789 | 20782 | 20775 | 20857 |
| Советское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 9347 | 9392 | 9397 | 9376 | 9317 | 9205 |
| Красносельское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5671 | 5568 | 5527 | 5471 | 5472 | 5384 |
| Первомайское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9131 | 9311 | 9375 | 9485 | 9536 | 9653 |
| Полянское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 15366 | 15285 | 15104 | 15209 | 15355 | 15528 |
| Селезнёвское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 6887 | 6879 | 6799 | 6740 | 6695 | 6639 |
| Гончаровское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9834 | 9856 | 9881 | 9818 | 9739 | 9579 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 95860 | 96334 | 95623 | 95186 | 94447 | 93710 |
| Коммунарское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 21260 | 21575 | 21743 | 21965 | 22055 | 22522 |
| Вырицкое |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 15258 | 15332 | 15357 | 15219 | 15093 | 14893 |
| Дружногорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 6160 | 6182 | 6113 | 6069 | 6040 | 6003 |
| Сиверское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 19657 | 19768 | 19679 | 19677 | 19524 | 19304 |
| Таицкое |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 6679 | 7032 | 7109 | 7143 | 6911 | 6794 |
| Пудомягское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 6204 | 6350 | 6336 | 6357 | 6383 | 6432 |
| Большеколпанское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9657 | 9782 | 9934 | 9962 | 9846 | 9728 |
| Веревское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 7137 | 7187 | 7186 | 7207 | 7209 | 7215 |
| Войсковицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 7147 | 6943 | 6880 | 6828 | 6707 | 6568 |
| Елизаветинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5782 | 5774 | 5845 | 5815 | 5863 | 5842 |
| Кобринское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 6163 | 6235 | 6224 | 6168 | 6192 | 6159 |
| Новосветское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 8239 | 8237 | 8304 | 8293 | 8264 | 8251 |
| Пудостьское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9613 | 9706 | 9828 | 10044 | 10158 | 10325 |
| Рождественское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 6013 | 6025 | 5981 | 5925 | 5887 | 5844 |
| Сусанинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 8387 | 8495 | 8586 | 8484 | 8360 | 8255 |
| Сяськелевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5196 | 5266 | 5248 | 5277 | 5313 | 5311 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 48129 | 47970 | 47711 | 47315 | 46747 | 45858 |
| Ивангородское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 10698 | 10744 | 10510 | 10547 | 10464 | 9827 |
| Большелуцкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3764 | 3790 | 3767 | 3740 | 4701 | 3914 |
| Фалилеевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1149 | 1184 | 1156 | 1140 | 1109 | 1089 |
| Котельское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3645 | 3615 | 3619 | 3601 | 3584 | 3492 |
| Усть-Лужское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2948 | 2966 | 3059 | 3111 | 3088 | 3036 |
| Кузёмкинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1380 | 1407 | 1392 | 1371 | 1379 | 1375 |
| Нежновское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 921 | 915 | 900 | 905 | 889 | 877 |
| Опольевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2824 | 2846 | 2870 | 2848 | 2815 | 2745 |
| Пустомержское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2345 | 2349 | 2317 | 2345 | 2302 | 2239 |
| Вистинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1853 | 1861 | 1798 | 1774 | 1761 | 1730 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Киришское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 52549 | 52494 | 52338 | 51930 | 50885 | 50750 |
| Будогощское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 5062 | 5044 | 4985 | 4924 | 4846 | 4691 |
| Глажевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2947 | 2931 | 2872 | 2845 | 2827 | 2810 |
| Кусинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1083 | 1072 | 1080 | 1101 | 1078 | 1079 |
| Пчевжинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1357 | 1364 | 1340 | 1321 | 1299 | 1242 |
| Пчевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1590 | 1588 | 1555 | 1545 | 1521 | 1497 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Кировское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 26419 | 26719 | 26689 | 27001 | 27400 | 27701 |
| Шлиссельбургское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 14554 | 14803 | 14756 | 14763 | 14725 | 14845 |
| Отрадненское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 25225 | 25481 | 25203 | 25344 | 25421 | 25623 |
| Мгинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 12506 | 12479 | 12407 | 12446 | 12407 | 12331 |
| Назиевское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 5128 | 5121 | 5113 | 5074 | 5042 | 4983 |
| Павловское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3737 | 3720 | 3650 | 3653 | 3659 | 3691 |
| Приладожское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 5985 | 6039 | 5994 | 5991 | 5991 | 5917 |
| Синявинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3984 | 4025 | 3991 | 4062 | 4304 | 4187 |
| Путиловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2390 | 2408 | 2396 | 2382 | 2400 | 2363 |
| Суховское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1359 | 1389 | 1362 | 1378 | 1368 | 1359 |
| Шумское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3014 | 3049 | 3034 | 2990 | 2981 | 2936 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Лодейнопольское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 21015 | 20875 | 20711 | 20393 | 20168 | 19963 |
| Свирьстройское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 950 | 949 | 939 | 906 | 881 | 876 |
| Алёховщинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4012 | 3966 | 3953 | 3921 | 3864 | 3797 |
| Доможировское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2205 | 2255 | 2184 | 2136 | 2120 | 2061 |
| Янегское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1683 | 1798 | 1877 | 1867 | 1883 | 1833 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Большеижорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2995 | 2976 | 2938 | 2872 | 2851 | 2767 |
| Аннинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 7636 | 7559 | 7797 | 8272 | 9366 | 10379 |
| Виллозское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 6706 | 6806 | 7216 | 7392 | 7843 | 8283 |
| Лебяженское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 5691 | 5570 | 5498 | 5394 | 5367 | 5274 |
| Низинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4057 | 4041 | 4030 | 4070 | 4255 | 4492 |
| Пениковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2682 | 2751 | 2812 | 2807 | 2894 | 2999 |
| Гостилицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4138 | 4120 | 4078 | 3997 | 4100 | 4214 |
| Горбунковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9721 | 9476 | 9351 | 9197 | 9059 | 8951 |
| Кипенское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5101 | 5002 | 4977 | 5002 | 5070 | 5092 |
| Копорское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2406 | 2390 | 2370 | 2344 | 2337 | 2355 |
| Лаголовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3795 | 3650 | 3612 | 3553 | 3626 | 3638 |
| Лопухинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3090 | 3083 | 3000 | 2996 | 2974 | 2912 |
| Оржицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3179 | 3143 | 3174 | 3132 | 3114 | 3088 |
| Ропшинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3218 | 3236 | 3286 | 3378 | 3514 | 3571 |
| Русско-Высоцкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5574 | 5530 | 5501 | 5455 | 5480 | 5460 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Лужское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 37333 | 37047 | 36695 | 36328 | 35796 | 35526 |
| Толмачёвское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4427 | 4385 | 4304 | 4223 | 4115 | 3995 |
| Володарское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1613 | 1634 | 1611 | 1589 | 1523 | 1523 |
| Волошовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1481 | 1468 | 1414 | 1383 | 1353 | 1298 |
| Дзержинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3278 | 3311 | 3280 | 3257 | 3239 | 3246 |
| Заклинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4754 | 4778 | 4782 | 4782 | 4733 | 4727 |
| Мшинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3466 | 3512 | 3499 | 3473 | 3431 | 3379 |
| Оредежское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5050 | 4987 | 4822 | 4704 | 4568 | 4501 |
| Осьминское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3126 | 3128 | 3090 | 2996 | 2904 | 2831 |
| Ям-Тёсовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3255 | 3259 | 3217 | 3177 | 3116 | 3068 |
| Серебрянское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1805 | 1801 | 1803 | 1814 | 1800 | 1769 |
| Скребловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3154 | 3157 | 3162 | 3140 | 3110 | 3036 |
| Торковичское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1372 | 1370 | 1365 | 1313 | 1250 | 1226 |
| Ретюнское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1995 | 1984 | 1965 | 1938 | 1941 | 1910 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Подпорожское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 18557 | 18449 | 18315 | 18078 | 17628 | 17252 |
| Важинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2908 | 2906 | 2927 | 2875 | 2768 | 2637 |
| Вознесенское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3034 | 2992 | 2921 | 2841 | 2752 | 2723 |
| Никольское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2945 | 2886 | 2857 | 2853 | 2816 | 2813 |
| Винницкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3340 | 3290 | 3193 | 3085 | 2960 | 2838 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Приозерское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 19184 | 19109 | 19005 | 18850 | 18757 | 18431 |
| Кузнечнинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4411 | 4397 | 4345 | 4299 | 4192 | 4130 |
| Севастьяновское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 789 | 777 | 779 | 744 | 740 | 739 |
| Раздольевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1638 | 1706 | 1671 | 1663 | 1654 | 1701 |
| Громовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2561 | 2546 | 2501 | 2488 | 2450 | 2424 |
| Запорожское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2722 | 2766 | 2789 | 2783 | 2799 | 2791 |
| Красноозёрное |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1098 | 1137 | 1136 | 1125 | 1140 | 1136 |
| Ларионовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3076 | 3001 | 2894 | 2846 | 2799 | 2743 |
| Мельниковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2155 | 2186 | 2072 | 2023 | 2054 | 2044 |
| Мичуринское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1835 | 1851 | 1854 | 1845 | 1839 | 1808 |
| Ромашкинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 7467 | 7401 | 7487 | 7393 | 7326 | 7258 |
| Плодовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2723 | 2758 | 2794 | 2800 | 2765 | 2723 |
| Петровское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1824 | 1823 | 1834 | 1823 | 1806 | 1787 |
| Сосновское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 11351 | 11583 | 11434 | 11357 | 11381 | 11313 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Сланцевское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 34069 | 34218 | 33951 | 33745 | 33402 | 33232 |
| Выскатское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2258 | 2248 | 2231 | 2179 | 2119 | 2091 |
| Загривское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1093 | 1110 | 1092 | 1073 | 1062 | 1062 |
| Новосельское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1363 | 1617 | 1659 | 1687 | 1699 | 1671 |
| Гостицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1668 | 1656 | 1665 | 1614 | 1584 | 1573 |
| Старопольское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2356 | 2353 | 2312 | 2257 | 2252 | 2196 |
| Черновское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 662 | 690 | 689 | 674 | 673 | 669 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Тихвинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 60392 | 60286 | 59957 | 59876 | 60102 | 59993 |
| Мелегежское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1015 | 1035 | 1005 | 996 | 982 | 972 |
| Борское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1618 | 1630 | 1617 | 1605 | 1581 | 1561 |
| Ганьковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1107 | 1105 | 1080 | 1069 | 1039 | 1018 |
| Горское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1069 | 1042 | 1013 | 1000 | 997 | 989 |
| Цвылёвское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1685 | 1657 | 1641 | 1650 | 1630 | 1565 |
| Пашозерское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 543 | 529 | 524 | 508 | 490 | 479 |
| Коськовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 665 | 652 | 681 | 667 | 661 | 635 |
| Шугозерское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2598 | 2553 | 2506 | 2429 | 2423 | 2355 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Тосненское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 45598 | 45307 | 44228 | 43683 | 43282 | 42479 |
| Любанское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 9879 | 9957 | 9831 | 9810 | 9780 | 9751 |
| Никольское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 21374 | 22044 | 22168 | 22694 | 23081 | 23258 |
| Красноборское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 5461 | 5522 | 5391 | 5281 | 5215 | 5145 |
| Рябовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3394 | 3402 | 3358 | 3323 | 3282 | 3215 |
| Ульяновское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 12565 | 12688 | 12650 | 12649 | 12533 | 12385 |
| Фёдоровское. |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3958 | 4016 | 3808 | 3960 | 4222 | 4460 |
| Форносовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 6751 | 6739 | 6664 | 6601 | 6540 | 6459 |
| Нурминское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3447 | 3457 | 3352 | 3289 | 3197 | 3127 |
| Лисинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2184 | 2187 | 2142 | 2058 | 2003 | 1984 |
| Тельмановское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 14047 | 14286 | 14214 | 14170 | 14489 | 13958 |
| Трубникоборское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1712 | 1647 | 1654 | 1632 | 1615 | 1603 |
| Шапкинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 584 | 593 | 563 | 532 | 522 | 503 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Сосновоборский |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ, городской округ с внутригородским делением | 67079 | 67397 | 67602 | 68045 | 68013 | 68344 |

Табл. 51

Уровень введенных в эксплуатацию жилых домов на территории Ленинградской области с 2014 года до 2019 год на одного жителя

| Муниципальное образование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Бокситогорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,35 | 0,10 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,12 |
| Пикалёвское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,04 | 0,08 |
| Ефимовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,77 | 0,22 | 0,28 |
| Большедворское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,12 | 0,88 | 0,46 | 0,55 | 0,39 | 0,68 |
| Борское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,16 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,06 |
| Климовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,03 |
| Лидское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,02 |
| Радогощинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,09 |
| Самойловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,13 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Волосовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,27 | 0,26 | 0,13 |
| Бегуницкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,33 | 0,40 | 0,21 | 0,51 | 0,52 | 0,39 |
| Рабитицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,69 | 0,23 |
| Большеврудское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,10 | 1,07 | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,43 |
| Изварское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,24 | 0,13 |
| Калитинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,30 | 0,21 | 0,93 | 1,04 | 1,02 | 0,70 |
| Клопицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 1,22 | 1,24 | 0,54 |
| Сабское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 2,35 | 0,61 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Волховское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,64 | 0,32 |
| Новоладожское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,28 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,00 | 0,17 |
| Сясьстройское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,24 | 0,32 | 0,28 | 0,14 | 0,00 | 0,20 |
| Вындиноостровское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иссадское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Колчановское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Пашское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Потанинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,42 | 1,47 | 0,52 |
| Бережковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Селивановское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Староладожское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,24 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,07 | 0,13 |
| Усадищенское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Хваловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Кисельнинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Свирицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Всеволожское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1,42 | 1,30 | 0,85 | 0,82 | 0,58 | 0,99 |
| Сертоловское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 1,65 | 0,67 |
| Дубровское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,57 | 0,77 | 1,18 | 0,94 | 0,66 | 0,82 |
| Заневское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 31,10 | 35,17 | 0,00 | 18,48 | 22,49 | 21,45 |
| Кузьмоловское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 0,05 | 0,17 | 0,45 |
| Морозовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,50 | 0,51 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,25 |
| Рахьинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,45 | 0,79 | 0,29 |
| Свердловское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 2,41 | 0,84 | 0,85 |
| Токсовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,30 | 2,81 | 0,48 | 0,88 | 1,32 | 1,16 |
| Бугровское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 13,26 | 3,52 |
| Агалатовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5,50 | 2,53 | 0,35 | 2,15 | 1,80 | 2,46 |
| Колтушское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,15 | 0,46 | 0,00 | 1,76 | 1,02 | 0,88 |
| Куйвозовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,75 | 1,04 | 0,36 |
| Лесколовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,45 | 0,46 | 0,32 |
| Муринское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 7,07 | 37,70 | 0,00 | 40,52 | 19,11 | 20,88 |
| Романовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,13 | 0,92 | 0,00 | 0,34 | 0,90 | 0,46 |
| Щегловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,08 | 5,30 | 3,53 | 1,15 | 0,20 | 2,05 |
| Юкковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 3,33 | 1,16 |
| Новодевяткинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4,02 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 1,52 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Выборгское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,24 | 0,06 | 0,03 | 0,15 | 0,17 | 0,13 |
| Высоцкое |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,33 | 0,13 |
| Каменногорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,20 | 0,18 |
| Приморское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,73 | 0,68 | 0,31 |
| Светогорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,05 |
| Рощинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,42 | 0,23 | 0,89 | 1,25 | 0,56 |
| Советское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,62 | 0,20 |
| Красносельское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,61 | 0,32 |
| Первомайское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,71 | 0,00 | 0,83 | 2,57 | 3,15 | 1,65 |
| Полянское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,22 | 0,49 |
| Селезнёвское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,93 | 0,85 | 0,40 |
| Гончаровское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,40 | 0,17 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Гатчинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,15 | 0,18 | 0,50 | 0,22 | 0,21 |
| Коммунарское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,70 | 0,49 | 0,52 | 1,15 | 0,70 | 0,71 |
| Вырицкое |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,23 | 0,69 |
| Дружногорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,48 | 0,23 |
| Сиверское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,36 | 0,27 | 0,07 | 0,54 | 0,39 | 0,33 |
| Таицкое |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,76 | 0,61 | 0,39 |
| Пудомягское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,43 | 0,49 |
| Большеколпанское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,73 | 3,51 | 0,35 | 0,26 | 0,54 | 1,28 |
| Веревское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,85 | 0,93 |
| Войсковицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,63 | 0,20 |
| Елизаветинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,81 | 0,26 |
| Кобринское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,63 | 0,22 | 0,75 | 1,00 | 0,52 |
| Новосветское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,97 | 0,00 | 0,48 | 0,73 | 0,44 |
| Пудостьское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,12 | 1,04 | 1,17 | 1,57 | 0,78 |
| Рождественское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,41 | 0,17 |
| Сусанинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,75 | 0,25 |
| Сяськелевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,47 | 0,24 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,77 | 0,90 | 0,74 | 0,45 | 0,13 | 0,60 |
| Ивангородское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,25 | 0,13 | 0,08 | 0,16 | 0,13 | 0,15 |
| Большелуцкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,67 | 0,22 |
| Фалилеевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,55 | 0,33 | 0,23 |
| Котельское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,52 | 0,23 |
| Усть-Лужское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,14 | 0,07 |
| Кузёмкинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1,56 | 0,53 |
| Нежновское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 2,15 | 0,53 |
| Опольевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,92 | 1,00 | 0,73 | 0,30 | 0,48 | 0,69 |
| Пустомержское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,72 | 0,27 |
| Вистинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 1,56 | 0,49 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Киришское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,48 | 0,67 | 0,65 | 0,35 | 0,05 | 0,44 |
| Будогощское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,62 | 0,54 | 0,25 |
| Глажевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,58 | 0,27 |
| Кусинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,64 | 0,15 |
| Пчевжинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,80 | 0,36 |
| Пчевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,65 | 0,16 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Кировское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,55 | 0,54 | 1,56 | 0,06 | 0,76 | 0,69 |
| Шлиссельбургское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,04 | 1,30 | 0,33 |
| Отрадненское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1,34 | 1,33 | 0,23 | 0,48 | 0,55 | 0,79 |
| Мгинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,44 | 0,51 | 0,25 |
| Назиевское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,12 | 0,52 | 0,27 |
| Павловское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,53 | 1,45 | 0,50 |
| Приладожское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,07 | 0,13 | 0,46 | 0,28 | 0,18 | 0,22 |
| Синявинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3,90 | 3,86 | 0,42 | 0,19 | 0,23 | 1,72 |
| Путиловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,99 | 0,97 | 0,93 |
| Суховское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 2,33 | 1,91 | 1,06 |
| Шумское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,52 | 0,51 | 0,35 | 0,20 | 0,59 | 0,44 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Лодейнопольское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,53 | 0,28 | 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,27 |
| Свирьстройское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,40 | 0,60 | 1,62 | 1,44 | 0,81 |
| Алёховщинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,37 | 0,41 | 0,37 | 1,37 | 0,50 | 0,61 |
| Доможировское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,66 | 0,40 | 1,26 | 0,46 | 1,11 | 0,78 |
| Янегское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 1,34 | 0,19 | 0,57 | 0,29 | 0,48 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Большеижорское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,96 | 0,53 | 0,37 |
| Аннинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1,58 | 0,00 | 9,93 | 4,09 | 5,88 | 4,30 |
| Виллозское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 6,80 | 0,97 | 3,85 | 1,75 | 7,89 | 4,25 |
| Лебяженское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,73 | 1,63 | 0,57 |
| Низинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,01 | 6,28 | 6,25 | 10,75 | 4,66 |
| Пениковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,22 | 1,74 | 1,68 | 2,96 | 1,32 |
| Гостилицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,45 | 0,53 | 0,96 | 0,70 | 1,25 | 0,78 |
| Горбунковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 2,28 | 1,59 | 1,08 |
| Кипенское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,66 | 0,90 | 0,44 |
| Копорское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,02 | 0,00 | 0,59 | 1,41 | 1,30 | 0,67 |
| Лаголовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,66 | 1,38 | 0,43 |
| Лопухинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,82 | 0,62 | 0,40 |
| Оржицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,45 | 0,65 | 0,35 |
| Ропшинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,16 | 0,00 | 1,67 | 2,33 | 3,33 | 1,50 |
| Русско-Высоцкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,14 | 0,14 | 0,53 | 0,57 | 0,40 | 0,36 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Лужское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,19 | 0,68 | 0,18 | 0,15 | 0,24 |
| Толмачёвское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 0,95 | 1,07 | 0,63 |
| Володарское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,50 | 0,58 | 0,29 |
| Волошовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,22 | 0,24 | 0,21 |
| Дзержинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,54 | 0,64 | 0,38 |
| Заклинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,89 | 0,00 | 0,73 | 0,97 | 0,52 |
| Мшинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,89 | 0,85 | 0,42 |
| Оредежское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,17 | 0,11 | 0,10 |
| Осьминское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,71 | 0,49 | 0,33 |
| Ям-Тёсовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,21 | 0,20 | 0,12 |
| Серебрянское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,36 | 0,77 | 0,31 |
| Скребловское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 1,50 | 0,69 |
| Торковичское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,45 | 0,24 | 0,16 |
| Ретюнское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,51 | 0,28 | 0,21 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Подпорожское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,18 | 0,24 | 0,15 | 0,52 | 0,17 | 0,25 |
| Важинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,32 | 0,82 | 0,00 | 0,21 | 0,17 | 0,31 |
| Вознесенское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,39 | 0,31 |
| Никольское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,05 | 0,00 | 0,86 | 0,02 | 0,04 | 0,19 |
| Винницкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,32 | 0,00 | 0,90 | 0,33 | 0,31 | 0,37 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Приозерское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,35 | 0,18 |
| Кузнечнинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,03 |
| Севастьяновское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 1,28 | 0,41 |
| Раздольевское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 3,01 | 1,30 |
| Громовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,71 | 0,64 |
| Запорожское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 1,85 | 0,88 |
| Красноозёрное |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | 4,68 | 1,75 |
| Ларионовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 2,69 | 1,14 |
| Мельниковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,01 | 2,07 | 0,82 |
| Мичуринское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,87 | 1,17 |
| Ромашкинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,33 | 0,19 |
| Плодовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,61 | 0,70 |
| Петровское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 | 1,80 | 0,81 |
| Сосновское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 1,03 | 0,55 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Сланцевское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,06 |
| Выскатское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,08 |
| Загривское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,85 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,65 |
| Новосельское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,03 |
| Гостицкое |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,10 |
| Старопольское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,43 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,31 |
| Черновское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,02 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Тихвинское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,23 | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,08 | 0,15 |
| Мелегежское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,80 | 0,22 |
| Борское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,36 | 0,18 |
| Ганьковское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,63 | 0,43 | 0,33 |
| Горское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,59 | 0,08 | 0,00 | 0,75 | 0,85 | 0,45 |
| Цвылёвское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 1,07 | 0,38 |
| Пашозерское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,95 | 0,41 |
| Коськовское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,75 | 0,46 | 0,00 | 0,43 | 0,08 | 0,34 |
| Шугозерское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,19 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,20 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |
| Тосненское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,26 | 0,48 |
| Любанское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,89 | 0,31 |
| Никольское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,51 | 0,78 | 1,31 | 0,31 | 0,78 | 0,74 |
| Красноборское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,98 | 0,35 |
| Рябовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,19 | 0,23 | 0,12 |
| Ульяновское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,78 | 0,84 | 0,37 |
| Фёдоровское. |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1,46 | 1,29 | 6,30 | 10,71 | 10,84 | 6,12 |
| Форносовское |  |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,42 | 0,12 |
| Нурминское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,35 | 0,18 |
| Лисинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,36 | 0,29 | 0,17 | 0,20 | 0,48 | 0,30 |
| Тельмановское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,79 | 2,36 | 0,00 | 0,08 | 0,25 | 0,90 |
| Трубникоборское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 1,25 | 0,53 |
| Шапкинское |  |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1,58 | 11,27 | 0,00 | 5,00 | 7,49 | 5,07 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Сосновоборский |  |  |  |  |  |  |
| Городской округ, городской округ с внутригородским делением | 0,13 | 0,97 | 0,16 | 0,08 | 0,31 | 0,33 |

Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории муниципальных образований Ленинградской области с 2014 года по 2019 год на одного жителя

Табл. 52

Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, квадратный метр общей площади, значение показателя за год

| Муниципальное образование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Бокситогорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4304 |  |  |  | 1235 |
| Пикалёвское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 848 |
| Ефимовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 782 |
| Большедворское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1897,5 | 1444,5 | 755,6 | 897 | 621 |
| Борское. |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 516,5 | 237 |  |  | 278 |
| Климовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 129 |
| Лидское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 265 |
| Радогощинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 149 |
| Самойловское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 1422 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Волосовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3330 | 3082 |
| Бегуницкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 840 | 820 | 1500 | 2960 |
| Беседское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 278 | 421 | 663 |
| Рабитицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1014 | 1198 |
| Большеврудское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 9800 | 2240 | 1334 | 1111 |
| Губаницкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 1800 | 4099 | 3054 |
| Изварское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1372 | 796 |
| Калитинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1600 | 1200 | 5900 | 5007 | 4497 |
| Каложицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 100 | 600 | 590,4 | 432 | 908 |
| Кикеринское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 300 | 100 |  | 1594 | 2020 |
| Сельцовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2022 | 2422 |
| Клопицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 232,1 | 1820 | 1086 |
| Курское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 900 |  |  | 670 | 668 |
| Сабское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1251 | 4260 |
| Терпилицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 800 | 600 | 900 | 1299 | 458 |
| Зимитицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1428 | 914 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Волховское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 25162 |
| Новоладожское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 1520,1 |  |  |
| Потанинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 840 |  | 504 | 1733 |
| Староладожское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 640 | 260 | 296 | 310 | 176 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Всеволожское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 7340 |  |  | 28704 | 38470 |
| Сертоловское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 758 | 3907 |
| Дубровское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 670 | 3343 | 4984 |
| Заневское. |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3227 | 5497 |
| Кузьмоловское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 572 | 1743 |
| Морозовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 681 |  | 1090 | 1656 |
| Рахьинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 1764 |  | 3589 | 6227 |
| Свердловское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 15103 | 10147 |
| Токсовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2324 | 2324 | 3610 | 1678 | 9763 |
| Бугровское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 14945 | 24920 |
| Агалатовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 13000 | 359,9 |  | 19484 | 17290 |
| Колтушское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 700 |  | 27637 | 28479 |
| Куйвозовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 430,5 |  | 10716 | 14857 |
| Лесколовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4552 | 4713 |
| Муринское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1953 | 2341 |
| Романовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 87,3 |  |  | 3147 | 8473 |
| Щегловское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 350 |  |  | 2049 | 904 |
| Юкковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 9807 | 14014 |
| Новодевяткинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 0 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Выборгское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 5460 | 10963 |
| Высоцкое |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 356 | 364 |
| Каменногорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3032 | 2452 |
| Приморское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 10008 | 9313 |
| Светогорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 2044 | 1829 |
| Рощинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 16373 | 23442 |
| Советское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3329 | 5788 |
| Красносельское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 3956 | 3349 |
| Первомайское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 13739 | 21958 |
| Полянское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 17123 | 17433 |
| Селезнёвское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 6263 | 5665 |
| Гончаровское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4321 | 3853 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Гатчинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 6354 | 4000 |
| Коммунарское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 1434 | 3440 |
| Вырицкое |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 14768 | 18591 |
| Дружногорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 4086 | 2884 |
| Сиверское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 8810 | 7640 |
| Таицкое |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 0 | 5463 | 4226 |
| Пудомягское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 6598 | 9101 |
| Большеколпанское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2624 | 5275 |
| Веревское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 11831 | 13360 |
| Войсковицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2620 | 4204 |
| Елизаветинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2785 | 4736 |
| Кобринское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 2625 |  | 4625 | 6201 |
| Новосветское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 3992 | 6065 |
| Пудостьское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 8019 | 11300 |
| Рождественское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2467 | 2412 |
| Сусанинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4398 | 6259 |
| Сяськелевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 485,5 |  | 0 | 2617 | 2491 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 17006 | 28764 | 17314 | 6470 | 6286 |
| Ивангородское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 800 | 1695 | 1351 |
| Большелуцкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1668 | 3131 |
| Фалилеевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 300 | 630 | 369 |
| Котельское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 2316 | 1855 |
| Усть-Лужское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 709 | 430 |
| Кузёмкинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1528 | 2150 |
| Нежновское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 461 | 1909 |
| Опольевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 687 | 927 | 2100 | 862 | 1355 |
| Пустомержское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1471 | 1664 |
| Вистинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1539 | 2752 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Киришское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3379 | 162 |
| Будогощское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3070 | 2618 |
| Глажевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 1637 |
| Кусинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 97 | 694 |
| Пчевжинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1309 | 1037 |
| Пчевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 205 | 991 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Кировское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 550 | 550 | 2532,9 | 1584 | 3905 |
| Шлиссельбургское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 2679,4 | 618 | 2116 |
| Отрадненское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 9000 | 9000 | 5778,4 | 9784 | 12135 |
| Мгинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 2632,8 | 5421 | 6354 |
| Назиевское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 1258,9 | 584 | 2599 |
| Павловское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 1970,8 | 1940 | 5313 |
| Приладожское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 418 | 785,2 | 530,5 | 513 | 1101 |
| Синявинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 1690,4 | 766 | 977 |
| Путиловское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 4031,2 | 2597 | 2331 |
| Суховское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 1469,5 | 3214 | 2614 |
| Шумское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 501,7 | 501,7 | 1074,4 | 612 | 1768 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Лодейнопольское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 9047 | 2399 | 3296 | 4423 | 3521 |
| Свирьстройское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 381 | 562 | 1466 | 1270 |
| Алёховщинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1500 | 1634 | 1471 | 2815 | 1937 |
| Доможировское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1445 | 907 | 2751 | 988 | 2349 |
| Янегское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 667 | 363 | 1065 | 539 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Большеижорское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 1110 | 1702 | 1520 |
| Аннинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 12307 |
| Виллозское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 11992 |
| Лебяженское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  | 2820 | 3918 | 8727 |
| Аннинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 10674 |  |
| Сельские поселения |  |  | 7546 |  |  |
| Низинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 28,9 | 11384 | 17386 | 21682 |
| Пениковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 600 | 4892 | 4712 | 8580 |
| Виллозское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 6498 |  |
| Сельские поселения | 2131 | 1753,1 | 7139 |  |  |
| Гостилицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1881,8 | 2198,6 | 3903 | 2781 | 5122 |
| Горбунковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 7478 | 6204 | 7176 |
| Кипенское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 3206 | 3281 | 4549 |
| Копорское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 50 |  | 1408 | 3311 | 3037 |
| Лаголовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 334 | 2356 | 4988 |
| Лопухинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 1646 | 2467 | 1845 |
| Оржицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  | 994 | 1425 | 2039 |
| Ропшинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 500 |  | 5494 | 7855 | 9718 |
| Русско-Высоцкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 779 | 767,3 | 2894 | 3135 | 2216 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Лужское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 2406 | 23554 | 4484 | 5339 |
| Толмачёвское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 3031 |  | 4005 | 4409 |
| Володарское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 571 |  | 795 | 880 |
| Волошовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 829 |  | 310 | 328 |
| Дзержинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 2305 |  | 1755 | 2089 |
| Заклинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 4243 |  | 3501 | 4587 |
| Мшинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 1263 |  | 3078 | 2901 |
| Оредежское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 875 |  | 799 | 491 |
| Осьминское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 1433 |  | 2137 | 1434 |
| Ям-Тёсовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 633 |  | 671 | 626 |
| Серебрянское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 733 |  | 659 | 1377 |
| Скребловское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 3105 |  | 3064 | 4655 |
| Тёсовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 196 |  |  | 22 |
| Торковичское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 155 |  | 588 | 296 |
| Ретюнское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  | 497 |  | 997 | 553 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Подпорожское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3361 |  |  | 2110 | 3083 |
| Важинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 941 |  |  | 607 | 476 |
| Вознесенское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1210 |  |  | 665 | 1062 |
| Никольское. |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 134 |  |  | 58 | 125 |
| Винницкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1076 |  |  | 1006 | 924 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Приозерское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 5103 | 6512 |
| Кузнечнинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 274 | 327 |
| Севастьяновское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 590 | 946 |
| Раздольевское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1188,1 |  |  | 2542 | 3951 |
| Громовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 252,3 |  |  | 3519 | 4178 |
| Запорожское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 700 |  |  | 4990 | 5182 |
| Красноозёрное |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4600 | 5339 |
| Ларионовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 8585 | 6909 |
| Мельниковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4072 | 4248 |
| Мичуринское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1260 |  |  | 3691 | 5277 |
| Ромашкинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4618 | 2393 |
| Плодовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 5337 | 4460 |
| Петровское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 4091 | 3250 |
| Сосновское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 11510 | 11667 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Сланцевское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  | 345 |  | 4300 | 3873 |
| Выскатское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 575 |  |  |  | 271 |
| Загривское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2023 | 1120 |  |  | 423 |
| Новосельское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 261 |
| Гостицкое |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 432 | 45 |  |  | 338 |
| Старопольское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1005 | 1590 |  |  | 1025 |
| Черновское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  | 76 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Тихвинское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 14028,6 | 8000 |  | 6896 | 4594 |
| Мелегежское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 276 | 784 |
| Борское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 380 |  |  | 459 | 574 |
| Ганьковское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 261,3 | 207,9 | 197 | 669 | 449 |
| Горское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 631,4 | 78,9 |  | 745 | 847 |
| Цвылёвское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1403 | 1738 |
| Пашозерское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 160 |  |  | 405 | 466 |
| Коськовское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 500 | 300 |  | 286 | 50 |
| Шугозерское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 482,7 | 608,7 | 622,5 | 497 | 328 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Тосненское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения | 43180,5 |  |  | 5687 | 11329 |
| Любанское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 3751 | 8696 |
| Никольское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 1527 | 1240 |
| Красноборское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 4142 | 5124 |
| Рябовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 629 | 756 |
| Ульяновское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 9916 | 10547 |
| Фёдоровское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  |  | 16796 |
| Форносовское |  |  |  |  |  |
| Городские поселения |  |  |  | 1306 | 2728 |
| Нурминское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1773 | 1124 |
| Лисинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 796,2 | 633 | 374 | 409 | 964 |
| Тельмановское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 1155 | 3631 |
| Трубникоборское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1030,3 |  |  | 1318 | 2011 |
| Фёдоровское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  | 6505 |  |
| Шапкинское |  |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 920 | 6682 |  | 2660 | 3911 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |  |  |  |
| Сосновоборский |  |  |  |  |  |
| Городской округ, городской округ с внутригородским делением | 5338 | 7764 | 4989 | 5429 | 8033 |

Табл. 53

Доля введенных в эксплуатацию жилых домов, в том числе индивидуальных, на территории муниципальных образований Ленинградской области на одного жителя, среднее значение показателя за 5 лет

| Муниципальное образование | Введено в действие жилых домов, квадратный метр общей площади |  | Доля введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальных | Индивидуальных | Других типов домов |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |
| Бокситогорское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 920 | 1 108 | 58 | 42 |
| Пикалёвское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 545 | 170 | 11 | 89 |
| Ефимовское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 110 | 212 | 19 | 81 |
| Большедворское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 123 | 1 123 | 100 | 0 |
| Борское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 206 | 206 | 100 | 0 |
| Лидское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 53 | 53 | 100 | 0 |
| Самойловское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 284 | 284 | 100 | 0 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |
| Волосовское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 602 | 1 282 | 80,03 | 20 |
| Бегуницкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3 247 | 2 504 | 77 | 23 |
| Рабитицкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 180 | 876 | 74 | 26 |
| Большеврудское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4 143 | 4 143 | 100 | 0 |
| Калитинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4 444 | 4 444 | 100 | 0 |
| Клопицкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4 493 | 3 307 | 74 | 26 |
| Сабское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 102 | 1 102 | 100 | 0 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |
| Волховское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 14 558 | 5 032 | 35 | 65 |
| Новоладожское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 484 | 304 | 20 | 80 |
| Сясьстройское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2 750 | 0 | 0 | 100 |
| Потанинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 615 | 615 | 100 | 0 |
| Староладожское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 336 | 336 | 100 | 0 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |
| Всеволожское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 67 231 | 14 903 | 22 | 78 |
| Сертоловское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 35 184 | 933 | 3 | 97 |
| Дубровское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 6 162 | 1 799 | 29 | 71 |
| Заневское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 208 772 | 1 745 | 1 | 99 |
| Кузьмоловское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4 667 | 463 | 10 | 90 |
| Морозовское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2 784 | 685 | 25 | 75 |
| Рахьинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2 316 | 2 316 | 100 | 0 |
| Свердловское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 10 003 | 5 050 | 50 | 50 |
| Токсовское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 8 684 | 3 940 | 45 | 55 |
| Бугровское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 46 183 | 7 973 | 17 | 83 |
| Агалатовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 20 760 | 10 027 | 48 | 52 |
| Заневское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 136 056 | 0 | 0 | 100 |
| Колтушское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 22 738 | 11 363 | 50 | 50 |
| Куйвозовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5 201 | 5 201 | 100 | 0 |
| Лесколовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3 202 | 1 853 | 58 | 42 |
| Муринское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 382 425 | 859 | 0 | 100 |
| Романовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4 182 | 2 341 | 56 | 44 |
| Щегловское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 8 908 | 661 | 7 | 93 |
| Юкковское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 4 764 | 4 764 | 100 | 0 |
| Новодевяткинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 21 780 | 0 | 0 | 100 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |
| Выборгское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 10 410 | 3 285 | 32 | 68 |
| Высоцкое |  |  |  |  |
| Городские поселения | 144 | 144 | 100 | 0 |
| Каменногорское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2 221 | 1 097 | 49 | 51 |
| Приморское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4 246 | 3 864 | 91 | 9 |
| Светогорское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 088 | 775 | 71 | 29 |
| Рощинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 11 589 | 7 963 | 69 | 31 |
| Советское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 823 | 1 823 | 100 | 0 |
| Красносельское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 727 | 1 461 | 85 | 15 |
| Первомайское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 15 575 | 7 139 | 46 | 54 |
| Полянское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 7 543 | 6 911 | 92 | 8 |
| Селезнёвское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 723 | 2 386 | 88 | 12 |
| Гончаровское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 635 | 1 635 | 100 | 0 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |
| Гатчинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 19 945 | 2 071 | 10 | 90 |
| Коммунарское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 15 487 | 975 | 6 | 94 |
| Вырицкое |  |  |  |  |
| Городские поселения | 10 555 | 6 672 | 63 | 37 |
| Дружногорское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 394 | 1 394 | 100 | 0 |
| Сиверское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 6 410 | 3 290 | 51 | 49 |
| Таицкое |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2 779 | 1 938 | 69,74 | 30 |
| Пудомягское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3 140 | 3 140 | 100 | 0 |
| Большеколпанское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 12 491 | 1 580 | 13 | 87 |
| Веревское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 6 690 | 5 038 | 75 | 25 |
| Войсковицкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 365 | 1 365 | 100 | 0 |
| Елизаветинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 504 | 1 504 | 100 | 0 |
| Кобринское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3 227 | 2 690 | 83 | 17 |
| Новосветское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3 617 | 2 011 | 56 | 44 |
| Пудостьское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 7 806 | 3 864 | 49 | 51 |
| Рождественское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 976 | 976 | 100 | 0 |
| Сусанинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 131 | 2 131 | 100 | 0 |
| Сяськелевское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 267 | 1 119 | 88 | 12 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |
| Кингисеппское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 28 614 | 15 168 | 53 | 47 |
| Ивангородское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 577 | 769 | 49 | 51 |
| Большелуцкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 960 | 960 | 100 | 0 |
| Фалилеевское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 260 | 260 | 100 | 0 |
| Котельское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 834 | 834 | 100 | 0 |
| Усть-Лужское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 228 | 228 | 100 | 0 |
| Кузёмкинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 736 | 736 | 100 | 0 |
| Нежновское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 474 | 474 | 100 | 0 |
| Опольевское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 955 | 1 186 | 61 | 39 |
| Пустомержское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 627 | 627 | 100 | 0 |
| Вистинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 858 | 858 | 100 | 0 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |  |
| Киришское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 23 107 | 708 | 3 | 97 |
| Будогощское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 218 | 1 138 | 93 | 7 |
| Глажевское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 767 | 327 | 43 | 57 |
| Кусинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 158 | 158 | 100 | 0 |
| Пчевжинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 469 | 469 | 100 | 0 |
| Пчевское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 239 | 239 | 100 | 0 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  |
| Кировское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 18 553 | 1 824 | 10 | 90 |
| Шлиссельбургское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4 891 | 1 083 | 22 | 78 |
| Отрадненское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 19 967 | 9 139 | 46 | 54 |
| Мгинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3 140 | 2 882 | 92 | 8 |
| Назиевское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 360 | 888 | 65 | 35 |
| Павловское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 845 | 1 845 | 100 | 0 |
| Приладожское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 343 | 670 | 50 | 50 |
| Синявинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 6 904 | 687 | 10 | 90 |
| Путиловское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 222 | 1 792 | 81 | 19 |
| Суховское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 460 | 1 460 | 100 | 0 |
| Шумское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 312 | 892 | 68 | 32 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |
| Лодейнопольское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 5 652 | 4 537 | 80 | 20 |
| Свирьстройское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 736 | 736 | 100 | 0 |
| Алёховщинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 387 | 1 871 | 78 | 22 |
| Доможировское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 688 | 1 688 | 100 | 0 |
| Янегское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 876 | 527 | 60 | 40 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |
| Большеижорское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 076 | 866 | 81 | 19 |
| Аннинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 35 685 | 6 105 | 17 | 83 |
| Виллозское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 30 967 | 5 903 | 19 | 81 |
| Лебяженское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3 093 | 3 093 | 100 | 0 |
| Низинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 19 312 | 10 096 | 52 | 48 |
| Пениковское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3 757 | 3 757 | 100 | 0 |
| Гостилицкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3 177 | 3 177 | 100 | 0 |
| Горбунковское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 9 982 | 4 172 | 42 | 58 |
| Кипенское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 207 | 2 207 | 100 | 0 |
| Копорское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 561 | 1 561 | 100 | 0 |
| Лаголовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 536 | 1 536 | 100 | 0 |
| Лопухинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 192 | 1 192 | 100 | 0 |
| Оржицкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 099 | 892 | 81 | 19 |
| Ропшинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 5 113 | 4 713 | 92 | 8 |
| Русско-Высоцкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 958 | 1 958 | 100 | 0 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |
| Лужское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 8 788 | 7 157 | 81 | 19 |
| Толмачёвское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2 673 | 2 289 | 86 | 14 |
| Володарское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 449 | 449 | 100 | 0 |
| Волошовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 293 | 293 | 100 | 0 |
| Дзержинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 230 | 1 230 | 100 | 0 |
| Заклинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 466 | 2 466 | 100 | 0 |
| Мшинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 448 | 1 448 | 100 | 0 |
| Оредежское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 477 | 477 | 100 | 0 |
| Осьминское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 001 | 1 001 | 100 | 0 |
| Ям-Тёсовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 386 | 386 | 100 | 0 |
| Серебрянское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 554 | 554 | 100 | 0 |
| Скребловское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 165 | 2 165 | 100 | 0 |
| Торковичское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 208 | 208 | 100 | 0 |
| Ретюнское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 409 | 409 | 100 | 0 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |
| Подпорожское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4 600 | 1 711 | 37 | 63 |
| Важинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 881 | 405 | 46 | 54 |
| Вознесенское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 877 | 587 | 67 | 33 |
| Никольское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 554 | 63 | 11 | 89 |
| Винницкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 175 | 601 | 51 | 49 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |
| Приозерское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3 374 | 2 323 | 69 | 31 |
| Кузнечнинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 120 | 120 | 100 | 0 |
| Севастьяновское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 307 | 307 | 100 | 0 |
| Раздольевское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 143 | 1 536 | 72 | 28 |
| Громовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 590 | 1 590 | 100 | 0 |
| Запорожское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 438 | 2 174 | 89 | 11 |
| Красноозёрное |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 988 | 1 988 | 100 | 0 |
| Ларионовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 3 222 | 3 099 | 96 | 4 |
| Мельниковское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 664 | 1 664 | 100 | 0 |
| Мичуринское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 158 | 2 046 | 95 | 5 |
| Ромашкинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 402 | 1 402 | 100 | 0 |
| Плодовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 959 | 1 959 | 100 | 0 |
| Петровское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 1 468 | 1 468 | 100 | 0 |
| Сосновское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 6 249 | 4 635 | 74 | 26 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |
| Сланцевское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 2 086 | 1 704 | 82 | 18 |
| Выскатское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 169 | 169 | 100 | 0 |
| Загривское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 713 | 713 | 100 | 0 |
| Новосельское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 52 | 52 | 100 | 0 |
| Гостицкое |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 163 | 163 | 100 | 0 |
| Старопольское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 724 | 724 | 100 | 0 |
| Черновское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 15 | 15 | 100 | 0 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |
| Тихвинское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 8 764 | 6 704 | 76 | 24 |
| Мелегежское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 212 | 212 | 100 | 0 |
| Борское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 283 | 283 | 100 | 0 |
| Ганьковское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 357 | 357 | 100 | 0 |
| Горское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 460 | 460 | 100 | 0 |
| Цвылёвское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 628 | 628 | 100 | 0 |
| Пашозерское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 206 | 206 | 100 | 0 |
| Коськовское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 227 | 227 | 100 | 0 |
| Шугозерское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 508 | 508 | 100 | 0 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |
| Тосненское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 21 622 | 12 039 | 56 | 44 |
| Любанское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 3 017 | 2 489 | 83 | 17 |
| Никольское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 16 438 | 553 | 3 | 97 |
| Красноборское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 1 853 | 1 853 | 100 | 0 |
| Рябовское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 416 | 277 | 67 | 33 |
| Ульяновское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 4 600 | 4 093 | 89 | 11 |
| Фёдоровское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 9 153 | 3 359 | 37 | 63 |
| Форносовское |  |  |  |  |
| Городские поселения | 807 | 807 | 100 | 0 |
| Нурминское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 579 | 579 | 100 | 0 |
| Лисинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 635 | 635 | 100 | 0 |
| Тельмановское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 12 734 | 957 | 8 | 92 |
| Трубникоборское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 872 | 872 | 100 | 0 |
| Фёдоровское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 15 476 | 1 301 | 8 | 92 |
| Шапкинское |  |  |  |  |
| Сельские поселения | 2 835 | 2 835 | 100 | 0 |
| Городские округа Ленинградской области |  |  |  |  |
| Сосновоборский |  |  |  |  |
| Городской округ, городской округ с внутригородским делением | 22 319 | 6 311 | 28 | 72 |

Табл. 54

Обеспеченность муниципальных образований Ленинградской области инженерной инфраструктурой газоснабжения

| Муниципальное образование | Количество населенных пунктов, не имеющих газоснабжения | Обеспеченность инженерной инфраструктурой газоснабжения, % |
| --- | --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |
| Бокситогорское | 9 | 18 |
| Ефимовское | 55 | 34 |
| Пикалёвское |  | 100 |
| Большедворское | 48 | 2 |
| Борское | 29 | 9 |
| Лидское | 37 | 0 |
| Самойловское | 47 | 4 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |
| Волосовское | 1 | 50 |
| Бегуницкое | 42 | 11 |
| Рабитицкое | 10 | 38 |
| Большеврудское | 52 | 12 |
| Калитинское | 20 | 17 |
| Клопицкое | 26 | 24 |
| Сабское | 20 | 0 |
| Волховский муниципальный район |  |  |
| Волховское |  | 100 |
| Новоладожское | 4 | 20 |
| Сясьстройское | 10 | 9 |
| Вындиноостровское | 17 | 6 |
| Иссадское | 13 | 13 |
| Колчановское | 24 | 4 |
| Пашское | 55 | 0 |
| Потанинское | 13 | 24 |
| Бережковское | 19 | 5 |
| Селивановское | 10 | 9 |
| Староладожское | 14 | 18 |
| Усадищенское | 25 | 4 |
| Хваловское | 25 | 29 |
| Кисельнинское | 20 | 5 |
| Свирицкое | 3 | 0 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |
| Всеволожское | 2 | 50 |
| Морозовское |  | 100 |
| Морозовское | 3 | 57 |
| Рахьинское | 11 | 15 |
| Свердловское | 3 | 70 |
| Токсовское | 2 | 60 |
| Бугровское | 3 | 67 |
| Агалатовское | 1 | 83 |
| Колтушское | 5 | 84 |
| Куйвозовское | 18 | 0 |
| Лесколовское | 5 | 58 |
| Романовское | 2 | 67 |
| Щегловское | 2 | 71 |
| Юкковское | 3 | 40 |
| Новодевяткинское | 0 | 100 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |
| Выборгское |  | 0 |
| Высоцкое | 1 | 0 |
| Каменногорское | 28 | 7 |
| Приморское | 6 | 71 |
| Светогорское | 1 | 75 |
| Рощинское | 7 | 42 |
| Советское | 7 | 36 |
| Красносельское | 8 | 62 |
| Первомайское | 7 | 53 |
| Полянское | 17 | 39 |
| Селезнёвское | 15 | 21 |
| Гончаровское | 12 | 33 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |
| Гатчинское |  | 100 |
| Вырицкое | 25 | 7 |
| Дружногорское | 9 | 25 |
| Сиверское | 3 | 63 |
| Таицкое | 3 | 77 |
| Пудомягское | 11 | 35 |
| Большеколпанское | 11 | 31 |
| Веревское | 15 | 21 |
| Войсковицкое | 1 | 80 |
| Елизаветинское | 22 | 15 |
| Кобринское | 11 | 31 |
| Новосветское | 3 | 57 |
| Пудостьское | 21 | 25 |
| Рождественское | 11 | 21 |
| Сусанинское | 3 | 67 |
| Сяськелевское | 15 | 29 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |
| Кингисеппское | 1 | 50 |
| Ивангородское | 2 | 33 |
| Большелуцкое | 19 | 14 |
| Фалилеевское | 6 | 33 |
| Котельское | 42 | 5 |
| Усть-Лужское | 12 | 0 |
| Кузёмкинское | 18 | 0 |
| Нежновское | 21 | 0 |
| Опольевское | 20 | 9 |
| Пустомержское | 17 | 6 |
| Вистинское | 19 | 0 |
| Киришский муниципальный район |  |  |
| Киришское |  | 100 |
| Будогощское | 29 | 3 |
| Глажевское | 18 | 10 |
| Кусинское | 9 | 10 |
| Пчевжинское | 6 | 14 |
| Пчевское | 7 | 22 |
| Кировский муниципальный район |  |  |
| Кировское |  | 100 |
| Мгинское | 18 | 5 |
| Назиевское | 11 | 27 |
| Павловское |  | 100 |
| Приладожское | 1 | 50 |
| Синявинское | 1 | 0 |
| Путиловское | 5 | 38 |
| Суховское | 18 | 0 |
| Шумское | 24 | 17 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |
| Лодейнопольское |  | 100 |
| Свирьстройское | 1 | 0 |
| Алёховщинское | 24 | 63 |
| Доможировское | 35 | 0 |
| Янегское | 4 | 69 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |
| Аннинское | 10 | 29 |
| Виллозское |  | 100 |
| Лебяженское | 6 | 40 |
| Низинское | 4 | 56 |
| Пениковское | 11 | 42 |
| Гостилицкое | 6 | 14 |
| Горбунковское | 3 | 63 |
| Кипенское | 8 | 27 |
| Копорское | 16 | 6 |
| Лаголовское |  | 100 |
| Лопухинское | 11 | 15 |
| Оржицкое | 4 | 33 |
| Ропшинское | 3 | 67 |
| Русско-Высоцкое |  | 100 |
| Лужский муниципальный район |  |  |
| Лужское |  | 100 |
| Толмачёвское | 13 | 67 |
| Володарское | 4 | 69 |
| Волошовское | 7 | 59 |
| Дзержинское |  | 100 |
| Заклинское | 4 | 88 |
| Мшинское | 11 | 45 |
| Оредежское | 5 | 79 |
| Осьминское | 20 | 63 |
| Ям-Тёсовское | 7 | 86 |
| Серебрянское | 9 | 53 |
| Скребловское | 2 | 94 |
| Торковичское | 2 | 50 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |
| Подпорожское | 13 | 7 |
| Важинское | 7 | 13 |
| Вознесенское | 9 | 10 |
| Никольское | 1 | 50 |
| Винницкое | 38 | 0 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |
| Приозерское | 2 | 50 |
| Кузнечнинское | 1 | 50 |
| Севастьяновское | 9 | 0 |
| Раздольевское | 3 | 40 |
| Громовское | 10 | 17 |
| Запорожское | 6 | 14 |
| Красноозёрное | 1 | 80 |
| Ларионовское | 12 | 0 |
| Мельниковское | 8 | 0 |
| Мичуринское |  | 100 |
| Ромашкинское | 7 | 30 |
| Плодовское | 11 | 8 |
| Петровское |  | 100 |
| Сосновское | 1 | 89 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |
| Сланцевское | 8 | 11 |
| Выскатское | 27 | 4 |
| Загривское | 10 | 0 |
| Новосельское | 33 | 3 |
| Гостицкое | 6 | 25 |
| Старопольское | 57 | 0 |
| Черновское | 10 | 0 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |
| Тихвинское | 13 | 35 |
| Мелегежское | 12 | 8 |
| Борское | 10 | 9 |
| Ганьковское | 29 | 3 |
| Горское | 21 | 5 |
| Цвылёвское | 30 | 3 |
| Пашозерское | 14 | 7 |
| Коськовское | 20 | 5 |
| Шугозерское | 34 | 3 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |
| Тосненское | 13 | 32 |
| Любанское | 24 | 8 |
| Никольское | 2 | 50 |
| Красноборское | 3 | 25 |
| Фёдоровское. | 1 | 75 |
| Форносовское | 6 | 40 |
| Нурминское | 1 | 67 |
| Лисинское | 17 | 0 |
| Тельмановское | 2 | 50 |
| Трубникоборское | 15 | 6 |
| Шапкинское | 6 | 0 |
| Сосновоборский городской округ |  | 100 |

Табл. 55

Обеспеченность муниципальных образований Ленинградской области инженерной инфраструктурой водоснабжения и канализации

| Муниципальное образование | Количество населенных пунктов, не имеющих |  | Обеспеченность инженерной инфраструктурой, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводов | Канализации | Водоснабжения | Канализации | Среднее |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Бокситогорское | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| Ефимовское | 54 | 54 | 35 | 35 | 35 |
| Пикалёвское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Большедворское | 47 | 47 | 4 | 4 | 4 |
| Борское | 25 | 27 | 22 | 16 | 19 |
| Лидское | 36 | 36 | 3 | 3 | 3 |
| Самойловское | 44 | 47 | 10 | 4 | 7 |
| Волосовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Волосовское |  | 1 | 100 | 50 | 75 |
| Бегуницкое | 31 | 44 | 34 | 6 | 20 |
| Рабитицкое | 10 | 14 | 38 | 13 | 25 |
| Большеврудское | 53 | 53 | 10 | 10 | 10 |
| Калитинское | 15 | 21 | 38 | 13 | 25 |
| Клопицкое | 12 | 29 | 65 | 15 | 40 |
| Сабское | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Волховское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Новоладожское | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Сясьстройское | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 |
| Вындиноостровское | 15 | 17 | 17 | 6 | 11 |
| Иссадское | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| Колчановское | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 |
| Пашское | 52 | 54 | 5 | 2 | 4 |
| Потанинское | 12 | 15 | 29 | 12 | 21 |
| Бережковское | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Селивановское | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Староладожское | 15 | 16 | 12 | 6 | 9 |
| Усадищенское | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 |
| Хваловское | 33 | 34 | 6 | 3 | 4 |
| Кисельнинское | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Свирицкое | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Всеволожское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Морозовское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Рахьинское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Свердловское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Токсовское | 1 | 2 | 86 | 71 | 79 |
| Бугровское | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| Агалатовское | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 |
| Колтушское | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 |
| Куйвозовское | 7 | 8 | 22 | 11 | 17 |
| Лесколовское | 1 | 2 | 83 | 67 | 75 |
| Романовское | 11 | 27 | 66 | 16 | 41 |
| Щегловское | 9 | 9 | 50 | 50 | 50 |
| Юкковское | 9 | 10 | 25 | 17 | 21 |
| Новодевяткинское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Выборгский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Выборгское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Высоцкое |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Каменногорское | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 |
| Приморское | 13 | 13 | 38 | 38 | 38 |
| Светогорское | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |
| Рощинское | 4 | 5 | 67 | 58 | 63 |
| Советское | 7 | 7 | 36 | 36 | 36 |
| Красносельское | 14 | 18 | 33 | 14 | 24 |
| Первомайское | 9 | 9 | 40 | 40 | 40 |
| Полянское | 18 | 20 | 36 | 29 | 32 |
| Селезнёвское | 14 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| Гончаровское | 12 | 12 | 33 | 33 | 33 |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Гатчинское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Коммунарское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Вырицкое | 24 | 25 | 11 | 7 | 9 |
| Дружногорское | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 |
| Сиверское | 2 | 2 | 75 | 75 | 75 |
| Таицкое | 9 | 10 | 31 | 23 | 27 |
| Пудомягское | 13 | 14 | 24 | 18 | 21 |
| Большеколпанское | 8 | 11 | 50 | 31 | 41 |
| Веревское | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 |
| Войсковицкое | 3 | 3 | 40 | 40 | 40 |
| Елизаветинское | 18 | 21 | 31 | 19 | 25 |
| Кобринское | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 |
| Новосветское | 3 | 4 | 57 | 43 | 50 |
| Пудостьское | 22 | 23 | 21 | 18 | 20 |
| Рождественское | 10 | 12 | 29 | 14 | 21 |
| Сусанинское | 6 | 7 | 33 | 22 | 28 |
| Сяськелевское | 10 | 18 | 52 | 14 | 33 |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| Ивангородское | 2 | 2 | 33 | 33 | 33 |
| Большелуцкое | 18 | 20 | 18 | 9 | 14 |
| Фалилеевское | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Котельское | 41 | 41 | 7 | 7 | 7 |
| Усть-Лужское | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| Кузёмкинское | 17 | 17 | 6 | 6 | 6 |
| Нежновское | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Опольевское | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 |
| Пустомержское | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 |
| Вистинское | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 |
| Киришский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Киришское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Будогощское | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 |
| Глажевское | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 |
| Кусинское | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Пчевжинское | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| Пчевское | 7 | 7 | 22 | 22 | 22 |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Кировское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Мгинское | 15 | 15 | 100 | 100 | 21 |
| Назиевское | 13 | 13 | 100 | 100 | 13 |
| Павловское | 3 | 3 | 21 | 21 | 25 |
| Приладожское | 1 | 1 | 13 | 13 | 50 |
| Синявинское |  | 1 | 25 | 25 | 50 |
| Путиловское | 7 | 7 | 50 | 50 | 13 |
| Суховское | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| Шумское | 28 | 28 | 13 | 13 | 3 |
| Лодейнопольский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Лодейнопольское | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| Свирьстройское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Алёховщинское | 62 | 62 | 5 | 5 | 5 |
| Доможировское | 34 | 34 | 3 | 3 | 3 |
| Янегское | 7 | 11 | 46 | 15 | 31 |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Большеижорское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Аннинское | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 |
| Виллозское | 3 | 10 | 79 | 29 | 54 |
| Лебяженское | 6 | 6 | 40 | 40 | 40 |
| Низинское | 4 | 4 | 56 | 56 | 56 |
| Пениковское | 17 | 18 | 11 | 5 | 8 |
| Гостилицкое |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Горбунковское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Кипенское |  | 9 | 100 | 18 | 59 |
| Копорское | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
| Лаголовское |  | 2 | 100 | 33 | 67 |
| Лопухинское | 5 | 11 | 62 | 15 | 38 |
| Оржицкое | 2 | 5 | 67 | 17 | 42 |
| Ропшинское | 3 | 6 | 67 | 33 | 50 |
| Русско-Высоцкое | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| Лужский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Лужское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Толмачёвское | 2 | 2 | 95 | 95 | 95 |
| Володарское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Волошовское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Дзержинское |  | 1 | 100 | 94 | 97 |
| Заклинское |  | 3 | 100 | 91 | 95 |
| Мшинское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Оредежское |  | 1 | 100 | 96 | 98 |
| Осьминское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Ям-Тёсовское |  | 4 | 100 | 92 | 96 |
| Серебрянское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Скребловское |  | 3 | 100 | 91 | 95 |
| Торковичское |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Подпорожское | 10 | 10 | 29 | 29 | 29 |
| Важинское | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 |
| Вознесенское | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Никольское. |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Винницкое | 37 | 37 | 3 | 3 | 3 |
| Приозерский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Приозерское | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 |
| Кузнечнинское | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| Севастьяновское | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Раздольевское | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 |
| Громовское | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 |
| Запорожское | 5 | 6 | 29 | 14 | 21 |
| Красноозёрное | 3 | 4 | 40 | 20 | 30 |
| Ларионовское | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 |
| Мельниковское | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 |
| Мичуринское | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| Ромашкинское | 3 | 3 | 70 | 70 | 70 |
| Плодовское | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 |
| Петровское | 2 | 5 | 67 | 17 | 42 |
| Сосновское | 4 | 4 | 56 | 56 | 56 |
| Сланцевский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Сланцевское | 2 | 6 | 78 | 33 | 56 |
| Выскатское | 26 | 27 | 7 | 4 | 5 |
| Загривское | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Новосельское | 33 | 33 | 3 | 3 | 3 |
| Гостицкое | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 |
| Старопольское | 53 | 55 | 7 | 4 | 5 |
| Черновское | 8 | 9 | 20 | 10 | 15 |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Тихвинское | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 |
| Мелегежское | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| Борское | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Ганьковское | 28 | 28 | 7 | 7 | 7 |
| Горское | 21 | 21 | 5 | 5 | 5 |
| Цвылёвское | 29 | 30 | 6 | 3 | 5 |
| Пашозерское | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 |
| Коськовское | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| Шугозерское | 34 | 34 | 3 | 3 | 3 |
| Тосненский муниципальный район |  |  |  |  |  |
| Тосненское | 14 | 14 | 26 | 26 | 26 |
| Любанское | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 |
| Никольское | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 |
| Красноборское | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 |
| Фёдоровское. | 2 | 2 | 100 | 100 | 50 |
| Форносовское | 7 | 7 | 100 | 100 | 30 |
| Нурминское | 2 | 2 | 50 | 50 | 33 |
| Лисинское | 15 | 17 | 30 | 30 | 6 |
| Тельмановское |  | 2 | 33 | 33 | 75 |
| Трубникоборское | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 |
| Шапкинское | 6 | 6 | 100 | 50 | 0 |
| Городские округа |  |  |  |  |  |
| Сосновоборский |  |  | 100 | 100 | 100 |

Табл. 56

Численность всего населения по полу

| Муниципальный район и городской округ | Численность населения по полу, чел. |  | Доля численности населения по полу, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины |
| Бокситогорский муниципальный район | 26709 | 22547 | 54 | 46 |
| Волосовский муниципальный район | 27033 | 24635 | 52 | 48 |
| Волховский муниципальный район | 47977 | 41093 | 54 | 46 |
| Всеволожский муниципальный район | 211400 | 187496 | 53 | 47 |
| Выборгский муниципальный район | 103467 | 96104 | 52 | 48 |
| Гатчинский муниципальный район | 130311 | 112845 | 54 | 46 |
| Кингисеппский муниципальный район | 41092 | 35090 | 54 | 46 |
| Киришский муниципальный район | 34131 | 27938 | 55 | 45 |
| Кировский муниципальный район | 56368 | 49568 | 53 | 47 |
| Лодейнопольский муниципальный район | 15271 | 13259 | 54 | 46 |
| Ломоносовский муниципальный район | 38316 | 35159 | 52 | 48 |
| Лужский муниципальный район | 38524 | 33511 | 53 | 47 |
| Подпорожский муниципальный район | 15499 | 12764 | 55 | 45 |
| Приозерский муниципальный район | 31585 | 29443 | 52 | 48 |
| Сланцевский муниципальный район | 23082 | 19412 | 54 | 46 |
| Тихвинский муниципальный район | 38214 | 31353 | 55 | 45 |
| Тосненский муниципальный район | 67934 | 60393 | 53 | 47 |
| Сосновоборский городской округ | 35225 | 33119 | 52 | 48 |

Табл. 57

Распределение численности населения муниципальных районов по возрасту (3 категории)

| Муниципальный район и городской округ | Численность населения по возрасту, чел. |  |  | Доля численности населения по возрасту, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | моложе трудоспособного возраста | трудоспособный возраст | старше трудоспособного возраста | моложе трудоспособного возраста | трудоспособный возраст | старше трудоспособного возраста |
| Бокситогорский муниципальный район | 7629 | 27089 | 14538 | 15 | 55 | 30 |
| Волосовский муниципальный район | 8509 | 29454 | 13705 | 16 | 57 | 27 |
| Волховский муниципальный район | 13078 | 48232 | 27760 | 15 | 54 | 31 |
| Всеволожский муниципальный район | 69163 | 239310 | 90423 | 17 | 60 | 23 |
| Выборгский муниципальный район | 28920 | 113212 | 57439 | 14 | 57 | 29 |
| Гатчинский муниципальный район | 35311 | 136176 | 71669 | 15 | 56 | 29 |
| Кингисеппский муниципальный район | 12333 | 40731 | 23118 | 16 | 53 | 30 |
| Киришский муниципальный район | 10821 | 33532 | 17716 | 17 | 54 | 29 |
| Кировский муниципальный район | 15488 | 59516 | 30932 | 15 | 56 | 29 |
| Лодейнопольский муниципальный район | 4342 | 15158 | 9030 | 15 | 53 | 32 |
| Ломоносовский муниципальный район | 10329 | 42924 | 20222 | 14 | 58 | 28 |
| Лужский муниципальный район | 10630 | 38593 | 22812 | 15 | 54 | 32 |
| Подпорожский муниципальный район | 4651 | 14663 | 8949 | 16 | 52 | 32 |
| Приозерский муниципальный район | 9418 | 33395 | 18215 | 15 | 55 | 30 |
| Сланцевский муниципальный район | 6284 | 22635 | 13575 | 15 | 53 | 32 |
| Тихвинский муниципальный район | 11630 | 35988 | 21949 | 17 | 52 | 32 |
| Тосненский муниципальный район | 17832 | 75444 | 35051 | 14 | 59 | 27 |
| Сосновоборский городской округ | 10633 | 37591 | 20120 | 16 | 55 | 29 |

Табл. 58

Распределение численности населения муниципальных районов по возрасту (7 категорий)

| Муниципальный район или городской округ | Возраст |  |  |  |  |  |  | Доля, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1-2 | 3-13 | 14-19 | 20-44 | 45-64 | Всего | 0 | 1-2 | 3-13 | 14-19 | 20-44 |
| Бокситогорский муниципальный район | 369 | 782 | 5 412 | 3 144 | 16 878 | 22 671 | 49 256 | 0,75 | 1,59 | 10,99 | 6,38 | 34,27 |
| Волосовский муниципальный район | 491 | 1 065 | 5 873 | 2 972 | 19 021 | 22 246 | 51 668 | 0,95 | 2,06 | 11,37 | 5,75 | 36,81 |
| Волховский муниципальный район | 619 | 1 507 | 9 254 | 4 588 | 30 690 | 42 412 | 89 070 | 0,69 | 1,69 | 10,39 | 5,15 | 34,46 |
| Всеволожский муниципальный район | 4 960 | 11 005 | 46 886 | 19 155 | 165024 | 151 866 | 398 896 | 1,24 | 2,76 | 11,75 | 4,80 | 41,37 |
| Выборгский муниципальный район | 1 432 | 3 501 | 20 226 | 11 166 | 72 532 | 90 714 | 199 571 | 0,72 | 1,75 | 10,13 | 5,60 | 36,34 |
| Гатчинский муниципальный район | 1 849 | 4 211 | 24 932 | 12 461 | 88 346 | 111 357 | 243 156 | 0,76 | 1,73 | 10,25 | 5,12 | 36,33 |
| Кингисеппский муниципальный район | 608 | 1 431 | 8 670 | 4 292 | 25 540 | 35 641 | 76 182 | 0,80 | 1,88 | 11,38 | 5,63 | 33,52 |
| Киришский муниципальный район | 519 | 1 339 | 7 651 | 3 554 | 21 218 | 27 788 | 62 069 | 0,84 | 2,16 | 12,33 | 5,73 | 34,18 |
| Кировский муниципальный район | 768 | 1 923 | 10 894 | 5 418 | 38 643 | 48 290 | 105 936 | 0,72 | 1,82 | 10,28 | 5,11 | 36,48 |
| Лодейнопольский муниципальный район | 219 | 441 | 3 108 | 1 499 | 9 466 | 13 797 | 28 530 | 0,77 | 1,55 | 10,89 | 5,25 | 33,18 |
| Ломоносовский муниципальный район | 464 | 1 306 | 7 267 | 3 897 | 29 252 | 31 289 | 73 475 | 0,63 | 1,78 | 9,89 | 5,30 | 39,81 |
| Лужский муниципальный район | 562 | 1 161 | 7 600 | 3 890 | 24 974 | 33 848 | 72 035 | 0,78 | 1,61 | 10,55 | 5,40 | 34,67 |
| Подпорожский муниципальный район | 172 | 491 | 3 359 | 1 713 | 9 110 | 13 418 | 28 263 | 0,61 | 1,74 | 11,88 | 6,06 | 32,23 |
| Приозерский муниципальный район | 494 | 1 063 | 6 614 | 3 325 | 21 433 | 28 099 | 61 028 | 0,81 | 1,74 | 10,84 | 5,45 | 35,12 |
| Сланцевский муниципальный район | 275 | 635 | 4 538 | 2 276 | 14 426 | 20 344 | 42 494 | 0,65 | 1,49 | 10,68 | 5,36 | 33,95 |
| Тихвинский муниципальный район | 582 | 1 340 | 8 243 | 3 761 | 22 722 | 32 919 | 69 567 | 0,84 | 1,93 | 11,85 | 5,41 | 32,66 |
| Тосненский муниципальный район | 836 | 1 914 | 12 834 | 6 373 | 49 705 | 56 665 | 128 327 | 0,65 | 1,49 | 10,00 | 4,97 | 38,73 |
| Сосновоборский городской округ | 622 | 1 474 | 7 316 | 3 191 | 24 298 | 31 443 | 68 344 | 0,91 | 2,16 | 10,70 | 4,67 | 35,55 |

Табл. 59

Распределение численности населения городов и городских поселков по возрасту (6 категорий)

| Всего | до 1 года | от 1 года до 3 лет | 4-12 лет | 13-18 лет | 19-45 лет | 45 лет и старше | Город или городской поселок | до 1 года | от 1 года до 3 лет | 4-12 лет | 13-18 лет | 19-45 лет | 45 лет и старше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15380 | 119 | 452 | 1388 | 925 | 5512 | 6984 | г. Бокситогорск | 0.77 | 2.94 | 9.02 | 6.01 | 35.84 | 45.41 |
| 20183 | 183 | 632 | 1805 | 1273 | 7378 | 8912 | г. Пикалёво | 0.91 | 3.13 | 8.94 | 6.31 | 36.56 | 44.16 |
| 3420 | 21 | 86 | 334 | 258 | 1238 | 1483 | г.п. Ефимовский | 0.61 | 2.51 | 9.77 | 7.54 | 36.20 | 43.36 |
| 11987 | 125 | 458 | 1108 | 662 | 4290 | 5344 | г. Волосово | 1.04 | 3.82 | 9.24 | 5.52 | 35.79 | 44.58 |
| 44868 | 443 | 1302 | 3775 | 2377 | 17109 | 19862 | г. Волхов | 0.99 | 2.90 | 8.41 | 5.30 | 38.13 | 44.27 |
| 8203 | 55 | 206 | 770 | 470 | 2998 | 3704 | г. Новая Ладога | 0.67 | 2.51 | 9.39 | 5.73 | 36.55 | 45.15 |
| 12824 | 82 | 345 | 1225 | 725 | 4703 | 5744 | г. Сясьстрой | 0.64 | 2.69 | 9.55 | 5.65 | 36.67 | 44.79 |
| 72864 | 1288 | 3993 | 7286 | 3518 | 27291 | 29488 | г. Всеволожск | 1.77 | 5.48 | 10.00 | 4.83 | 37.45 | 40.47 |
| 52535 | 342 | 1157 | 4299 | 2540 | 23628 | 20569 | г. Сертолово | 0.65 | 2.20 | 8.18 | 4.83 | 44.98 | 39.15 |
| 7139 | 36 | 167 | 582 | 383 | 2838 | 3133 | г.п. Дубровка | 0.50 | 2.34 | 8.15 | 5.36 | 39.75 | 43.89 |
| 6644 | 50 | 222 | 528 | 293 | 3030 | 2521 | г.п. Янино-1 | 0.75 | 3.34 | 7.95 | 4.41 | 45.61 | 37.94 |
| 10266 | 56 | 228 | 836 | 555 | 4093 | 4498 | г.п. Кузьмоловский | 0.55 | 2.22 | 8.14 | 5.41 | 39.87 | 43.81 |
| 10570 | 70 | 275 | 894 | 560 | 4178 | 4593 | г.п. им. Морозова | 0.66 | 2.60 | 8.46 | 5.30 | 39.53 | 43.45 |
| 3416 | 26 | 86 | 335 | 171 | 1338 | 1460 | г.п. Рахья | 0.76 | 2.52 | 9.81 | 5.01 | 39.17 | 42.74 |
| 10641 | 73 | 193 | 840 | 578 | 4264 | 4693 | г.п. им. Свердлова | 0.69 | 1.81 | 7.89 | 5.43 | 40.07 | 44.10 |
| 5545 | 115 | 271 | 472 | 282 | 2079 | 2326 | г.п. Токсово | 2.07 | 4.89 | 8.51 | 5.09 | 37.49 | 41.95 |
| 77400 | 905 | 2735 | 6624 | 4129 | 29190 | 33817 | г. Выборг | 1.17 | 3.53 | 8.56 | 5.33 | 37.71 | 43.69 |
| 1115 | 3 | 24 | 101 | 64 | 427 | 496 | г. Высоцк | 0.27 | 2.15 | 9.06 | 5.74 | 38.30 | 44.48 |
| 6595 | 50 | 155 | 563 | 363 | 2511 | 2953 | г. Каменногорск | 0.76 | 2.35 | 8.54 | 5.50 | 38.07 | 44.78 |
| 5682 | 26 | 140 | 456 | 326 | 2173 | 2561 | г. Приморск | 0.46 | 2.46 | 8.03 | 5.74 | 38.24 | 45.07 |
| 15546 | 76 | 412 | 1261 | 876 | 5946 | 6975 | г. Светогорск | 0.49 | 2.65 | 8.11 | 5.63 | 38.25 | 44.87 |
| 3208 | 24 | 76 | 274 | 176 | 1225 | 1433 | г.п. Лесогорский | 0.75 | 2.37 | 8.54 | 5.49 | 38.19 | 44.67 |
| 14442 | 58 | 264 | 1106 | 834 | 5586 | 6594 | г.п. Рощино | 0.40 | 1.83 | 7.66 | 5.77 | 38.68 | 45.66 |
| 6946 | 50 | 198 | 611 | 378 | 2626 | 3083 | г.п. Советский | 0.72 | 2.85 | 8.80 | 5.44 | 37.81 | 44.39 |
| 94447 | 902 | 2976 | 8228 | 4726 | 36209 | 41406 | г. Гатчина | 0.96 | 3.15 | 8.71 | 5.00 | 38.34 | 43.84 |
| 22055 | 176 | 505 | 1849 | 1173 | 8587 | 9765 | г. Коммунар | 0.80 | 2.29 | 8.38 | 5.32 | 38.93 | 44.28 |
| 12341 | 75 | 256 | 945 | 671 | 4850 | 5544 | г.п. Вырица | 0.61 | 2.07 | 7.66 | 5.44 | 39.30 | 44.92 |
| 3607 | 17 | 98 | 295 | 186 | 1412 | 1599 | г.п. Дружная Горка | 0.47 | 2.72 | 8.18 | 5.16 | 39.15 | 44.33 |
| 12501 | 60 | 257 | 1015 | 669 | 4911 | 5589 | г.п. Сиверский | 0.48 | 2.06 | 8.12 | 5.35 | 39.28 | 44.71 |
| 3121 | 23 | 93 | 317 | 171 | 1183 | 1334 | г.п. Тайцы | 0.74 | 2.98 | 10.16 | 5.48 | 37.90 | 42.74 |
| 46747 | 460 | 1455 | 4242 | 2624 | 17113 | 20853 | г. Кингисепп | 0.98 | 3.11 | 9.07 | 5.61 | 36.61 | 44.61 |
| 10453 | 84 | 280 | 1048 | 604 | 3803 | 4634 | г. Ивангород | 0.80 | 2.68 | 10.03 | 5.78 | 36.38 | 44.33 |
| 50885 | 577 | 1711 | 5086 | 3089 | 19084 | 21338 | г. Кириши | 1.13 | 3.36 | 10.00 | 6.07 | 37.50 | 41.93 |
| 3881 | 35 | 110 | 444 | 227 | 1333 | 1732 | г.п. Будогощь | 0.90 | 2.83 | 11.44 | 5.85 | 34.35 | 44.63 |
| 26387 | 275 | 828 | 2259 | 1356 | 10264 | 11405 | г. Кировск | 1.04 | 3.14 | 8.56 | 5.14 | 38.90 | 43.22 |
| 14725 | 128 | 438 | 1387 | 807 | 5953 | 6012 | г. Шлиссельбург | 0.87 | 2.97 | 9.42 | 5.48 | 40.43 | 40.83 |
| 25421 | 193 | 699 | 1997 | 1295 | 10073 | 11164 | г. Отрадное | 0.76 | 2.75 | 7.86 | 5.09 | 39.62 | 43.92 |
| 10176 | 55 | 232 | 762 | 521 | 4079 | 4527 | г.п. Мга | 0.54 | 2.28 | 7.49 | 5.12 | 40.08 | 44.49 |
| 4757 | 34 | 113 | 376 | 248 | 1891 | 2095 | г.п. Назия | 0.71 | 2.38 | 7.90 | 5.21 | 39.75 | 44.04 |
| 3199 | 23 | 82 | 245 | 169 | 1280 | 1400 | г.п. Павлово | 0.72 | 2.56 | 7.66 | 5.28 | 40.01 | 43.76 |
| 5734 | 48 | 155 | 481 | 283 | 2256 | 2511 | г.п. Прилаложский | 0.84 | 2.70 | 8.39 | 4.94 | 39.34 | 43.79 |
| 4304 | 36 | 150 | 367 | 216 | 1689 | 1846 | г.п. Синявино | 0.84 | 3.49 | 8.53 | 5.02 | 39.24 | 42.89 |
| 19458 | 153 | 594 | 1924 | 1091 | 6835 | 8861 | г. Лодейное Поле | 0.79 | 3.05 | 9.89 | 5.61 | 35.13 | 45.54 |
| 881 | 6 | 12 | 65 | 50 | 318 | 430 | г.п. Свирьстрой | 0.68 | 1.36 | 7.38 | 5.68 | 36.10 | 48.81 |
| 3846 | 44 | 157 | 292 | 149 | 1448 | 1756 | г.п. Новоселье | 1.14 | 4.08 | 7.59 | 3.87 | 37.65 | 45.66 |
| 2851 | 16 | 79 | 123 | 45 | 1035 | 1553 | г.п. Большая Ижора | 0.56 | 2.77 | 4.31 | 1.58 | 36.30 | 54.47 |
| 4239 | 46 | 170 | 323 | 170 | 1669 | 1861 | г.п. Виллози | 1.09 | 4.01 | 7.62 | 4.01 | 39.37 | 43.90 |
| 4322 | 47 | 177 | 206 | 67 | 1513 | 2312 | г.п. Лебяжье | 1.09 | 4.10 | 4.77 | 1.55 | 35.01 | 53.49 |
| 35262 | 347 | 1150 | 3312 | 1995 | 13989 | 14469 | г. Луга | 0.98 | 3.26 | 9.39 | 5.66 | 39.67 | 41.03 |
| 2862 | 17 | 54 | 190 | 148 | 1005 | 1448 | г.п. Толмачёво | 0.59 | 1.89 | 6.64 | 5.17 | 35.12 | 50.59 |
| 17270 | 154 | 567 | 1672 | 1042 | 5869 | 7966 | г. Подпорожье | 0.89 | 3.28 | 9.68 | 6.03 | 33.98 | 46.13 |
| 2516 | 17 | 82 | 232 | 139 | 830 | 1216 | г.п. Важины | 0.68 | 3.26 | 9.22 | 5.52 | 32.99 | 48.33 |
| 2300 | 16 | 43 | 193 | 126 | 770 | 1152 | г.п. Вознесенье | 0.70 | 1.87 | 8.39 | 5.48 | 33.48 | 50.09 |
| 2783 | 17 | 47 | 244 | 151 | 938 | 1386 | г.п. Никольский | 0.61 | 1.69 | 8.77 | 5.43 | 33.70 | 49.80 |
| 18552 | 166 | 636 | 1828 | 1100 | 6466 | 8356 | г. Приозерск | 0.89 | 3.43 | 9.85 | 5.93 | 34.85 | 45.04 |
| 4182 | 26 | 115 | 460 | 254 | 1799 | 1528 | г.п. Кузнечное | 0.62 | 2.75 | 11.00 | 6.07 | 43.02 | 36.54 |
| 32508 | 259 | 839 | 3073 | 1881 | 11684 | 14772 | г. Сланцы | 0.80 | 2.58 | 9.45 | 5.79 | 35.94 | 45.44 |
| 58136 | 550 | 1877 | 5648 | 3286 | 20749 | 26026 | г. Тихвин | 0.95 | 3.23 | 9.72 | 5.65 | 35.69 | 44.77 |
| 37509 | 417 | 1381 | 3381 | 1789 | 15099 | 15442 | г. Тосно | 1.11 | 3.68 | 9.01 | 4.77 | 40.25 | 41.17 |
| 4566 | 31 | 104 | 380 | 194 | 1934 | 1923 | г. Любань | 0.68 | 2.28 | 8.32 | 4.25 | 42.36 | 42.12 |
| 22286 | 142 | 563 | 1745 | 975 | 9464 | 9397 | г. Никольское | 0.64 | 2.53 | 7.83 | 4.37 | 42.47 | 42.17 |
| 5155 | 28 | 92 | 375 | 236 | 2215 | 2209 | г.п. Красный Бор | 0.54 | 1.78 | 7.27 | 4.58 | 42.97 | 42.85 |
| 3282 | 26 | 87 | 266 | 156 | 1386 | 1361 | г.п. Рябово | 0.79 | 2.65 | 8.10 | 4.75 | 42.23 | 41.47 |
| 12533 | 74 | 239 | 915 | 555 | 5407 | 5343 | г.п. Ульяновка | 0.59 | 1.91 | 7.30 | 4.43 | 43.14 | 42.63 |
| 3338 | 31 | 105 | 303 | 177 | 1308 | 1414 | г.п. Фёдоровское | 0.93 | 3.15 | 9.08 | 5.30 | 39.19 | 42.36 |
| 6276 | 16 | 65 | 377 | 275 | 2775 | 2768 | г.п. Форносово | 0.25 | 1.04 | 6.01 | 4.38 | 44.22 | 44.10 |
| 68013 | 706 | 2304 | 5653 | 3255 | 25746 | 30349 | г. Сосновый Бор | 1.04 | 3.39 | 8.31 | 4.79 | 37.85 | 44.62 |

Табл. 60

Сводная таблица расчета рейтинга муниципальных образований Ленинградской области

| Муниципальный район и городской округ | Муниципальное образование | Сводный ранг | Ранги по социально-экономическим показателям в соответствии с Табл. 45-55 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Бокситогорский муниципальный район | Бокситогорское | 2.00 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Пикалёвское | 2.88 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
|  | Ефимовское | 2.75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|  | Большедворское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Борское | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Лидское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Самойловское | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Волосовский муниципальный район | Волосовское | 2.50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Бегуницкое | 1.63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Рабитицкое | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Большеврудское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Калитинское | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Клопицкое | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|  | Сабское | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Волховский муниципальный район | Волховское | 3.50 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|  | Новоладожское | 2.13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|  | Сясьстройское | 2.25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
|  | Вындиноостровское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Иссадское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Колчановское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Пашское | 1.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Потанинское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Бережковское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Селивановское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Староладожское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Усадищенское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Хваловское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Кисельнинское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Свирицкое | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всеволожский муниципальный район | Всеволожское | 3.75 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|  | Сертоловское | 3.88 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | Дубровское | 3.50 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | Заневское. | 4.50 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Кузьмоловское | 3.50 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | Морозовское | 2.38 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|  | Рахьинское | 1.63 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Свердловское | 2.50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|  | Токсовское | 2.38 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|  | Бугровское | 2.75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
|  | Агалатовское | 2.63 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|  | Колтушское | 2.63 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|  | Куйвозовское | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|  | Лесколовское | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
|  | Муринское | 4.63 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Романовское | 2.38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|  | Щегловское | 2.75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
|  | Юкковское | 2.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Новодевяткинское | 3.75 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Выборгский муниципальный район | Выборгское | 3.75 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|  | Высоцкое | 2.13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|  | Каменногорское | 1.88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  | Приморское | 2.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|  | Светогорское | 2.38 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|  | Рощинское | 2.38 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | Советское | 1.75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | Красносельское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Первомайское | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|  | Полянское | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|  | Селезнёвское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|  | Гончаровское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Гатчинский муниципальный район | Гатчинское | 4.13 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
|  | Коммунарское | 3.88 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | Вырицкое | 2.00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Дружногорское | 1.50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Сиверское | 2.13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Таицкое | 2.38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
|  | Пудомягское | 1.63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Большеколпанское | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
|  | Веревское | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Войсковицкое | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|  | Елизаветинское | 1.63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | Кобринское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|  | Новосветское | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Пудостьское | 1.88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Рождественское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Сусанинское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|  | Сяськелевское | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Кингисеппский муниципальный район | Кингисеппское | 3.13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Ивангородское | 2.25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|  | Большелуцкое | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Фалилеевское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Котельское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Усть-Лужское | 1.38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Кузёмкинское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  | Нежновское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Опольевское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | Пустомержское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Вистинское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Киришский муниципальный район | Киришское | 3.88 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | Будогощское | 1.75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Глажевское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|  | Кусинское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Пчевжинское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Пчевское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Кировский муниципальный район | Кировское | 3.63 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | Шлиссельбургское | 3.50 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
|  | Отрадненское | 3.63 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | Мгинское | 1.75 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Назиевское | 2.00 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Павловское | 2.25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
|  | Приладожское | 2.25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Синявинское | 2.63 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |
|  | Путиловское | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Суховское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Шумское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Лодейнопольский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район | Лодейнопольское | 2.50 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
|  | Свирьстройское | 2.25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
|  | Алёховщинское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
|  | Доможировское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  | Янегское | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|  | Большеижорское | 2.88 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  | Аннинское | 2.75 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
|  | Виллозское | 3.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
|  | Лебяженское | 1.88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Низинское | 2.38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Пениковское | 1.75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Гостилицкое | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
|  | Горбунковское | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|  | Кипенское | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Копорское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Лаголовское | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
|  | Лопухинское | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Оржицкое | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Ропшинское | 2.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|  | Русско-Высоцкое | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Лужский муниципальный район | Лужское | 2.88 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  | Толмачёвское | 2.50 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
|  | Володарское | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
|  | Волошовское | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
|  | Дзержинское | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
|  | Заклинское | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
|  | Мшинское | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
|  | Оредежское | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
|  | Осьминское | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
|  | Ям-Тёсовское | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
|  | Серебрянское | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
|  | Скребловское | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
|  | Торковичское | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
|  | Ретюнское | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Подпорожский муниципальный район | Подпорожское | 2.25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
|  | Важинское | 2.13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|  | Вознесенское | 1.88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | Никольское. | 2.75 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
|  | Винницкое | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Приозерский муниципальный район | Приозерское | 2.50 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | Кузнечнинское | 2.13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  | Севастьяновское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  | Раздольевское | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Громовское | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Запорожское | 1.75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Красноозёрное | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
|  | Ларионовское | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|  | Мельниковское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  | Мичуринское | 2.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
|  | Ромашкинское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | Плодовское | 1.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  | Петровское | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
|  | Сосновское | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Сланцевский муниципальный район | Сланцевское | 2.13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Выскатское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Загривское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  | Новосельское | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Гостицкое | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | Старопольское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Черновское | 1.38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Тихвинский муниципальный район | Тихвинское | 2.25 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Мелегежское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Борское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Ганьковское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Горское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Цвылёвское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Пашозерское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Коськовское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  | Шугозерское | 1.38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Тосненский муниципальный район | Тосненское | 2.38 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|  | Любанское | 1.63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Никольское | 3.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|  | Красноборское | 1.88 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | Рябовское | 2.88 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
|  | Ульяновское | 3.00 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  | Фёдоровское | 2.88 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|  | Форносовское | 1.88 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | Нурминское | 1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
|  | Лисинское | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Тельмановское | 2.50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|  | Трубникоборское | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|  | Шапкинское | 1.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Городские округа Ленинградской области | Сосновоборский | 3.50 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 |

Табл. 61

Прогноз численности населения.

Вариант 1. Сбалансированное развитие, тыс. чел.

| Наименование муниципального образования | Современная численность постоянного/ наличного населения, 2019 г. | Прогнозная численность постоянного населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. |
| Бокситогорский муниципальный район | 49,3 | 47,0 | 44,5 | 42,0 | 40,0 |
| Бокситогорское городское поселение | 15,4 | 15,1 | 14,5 | 13,8 | 13 |
| Ефимовское городское поселение | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,3 |
| Пикалёвское городское поселение | 20,0 | 19,1 | 18,3 | 17,5 | 17,1 |
| Большедворское сельское поселение | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| Борское сельское поселение | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| Лидское сельское поселение | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
| Самойловское сельское поселение | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| Волосовский муниципальный район | 51,7 | 50,0 | 48,5 | 47,0 | 47,0 |
| Волосовское городское поселение | 12 | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 10,4 |
| Бегуницкое сельское поселение | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,1 |
| Большеврудское сельское поселение | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 |
| Калитинское сельское поселение | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
| Клопицкое сельское поселение | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 7,6 | 7,6 |
| Рабитицкое сельское поселение | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | 4,8 |
| Сабское сельское поселение | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Волховский муниципальный район | 89,0 | 85,0 | 83,0 | 81,0 | 80,0 |
| Волховское городское поселение | 44,5 | 43,5 | 42,9 | 42,3 | 42,0 |
| Новоладожское городское поселение | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,1 |
| Сясьстройское городское поселение | 13,1 | 12,5 | 12,0 | 11,4 | 11,3 |
| Вындиноостровское сельское поселение | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| Иссадское сельское поселение | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Бережковское сельское поселение | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| Староладожское сельское поселение | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Усадищенское сельское поселение | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Кисельнинское сельское поселение | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Колчановское сельское поселение | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Пашское сельское поселение | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| Потанинское сельское поселение | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Свирицкое сельское поселение | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Селивановское сельское поселение | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Хваловское сельское поселение | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Всеволожский муниципальный район | 398,8 | 454,0 | 482,0 | 510,0 | 540,0 |
| Город Всеволожск | 74,5 | 78,8 | 80,4 | 82,0 | 85,0 |
| Сертоловское городское поселение | 55,0 | 59,0 | 61,3 | 63,6 | 64,8 |
| Дубровское городское поселение | 7,8 | 8,7 | 10,4 | 12,0 | 13,0 |
| Кузьмоловское городское поселение | 10,8 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 17,0 |
| Морозовское городское поселение | 10,8 | 11,0 | 12,5 | 14 | 15,0 |
| Рахьинское городское поселение | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
| Свердловское городское поселение | 12,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,0 |
| Токсовское городское поселение | 7,5 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 10,0 |
| Бугровское сельское поселение | 16,4 | 25,0 | 28,5 | 31,9 | 33,5 |
| Агалатовское сельское поселение | 10,4 | 10,9 | 11,9 | 12,9 | 14,0 |
| Заневское городское поселение | 43,1 | 50,0 | 54,3 | 58,6 | 60,2 |
| Колтушское сельское поселение | 29,0 | 32,0 | 34,2 | 36,4 | 38,8 |
| Куйвозовское сельское поселение | 14,3 | 18,0 | 18,2 | 18,3 | 19,8 |
| Лесколовское сельское поселение | 10,5 | 11,5 | 12,3 | 13 | 15,8 |
| Муринское городское поселение | 49,7 | 55,0 | 57,5 | 60,0 | 63,0 |
| Романовское сельское поселение | 9,6 | 10,0 | 10,8 | 11,5 | 13,2 |
| Щегловское сельское поселение | 4,8 | 5,6 | 7,3 | 9,0 | 10,2 |
| Юкковское сельское поселение | 4,5 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| Новодевяткинское сельское поселение | 19,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Выборгский муниципальный район | 199,6 | 200,0 | 195,0 | 190,0 | 185,0 |
| Рощинское городское поселение | 20,9 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 21,0 |
| Первомайское сельское поселение | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 |
| Выборгское городское поселение | 76,4 | 76,3 | 74,4 | 72,5 | 70,6 |
| Советское городское поселение | 9,2 | 9,9 | 9,5 | 9,1 | 8,3 |
| Высоцкое городское поселение | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Каменногорское городское поселение | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 10,6 | 10,2 |
| Приморское городское поселение | 13,6 | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 13,1 |
| Светогорское городское поселение | 19,6 | 19,4 | 18,8 | 18,1 | 18,1 |
| Красносельское сельское поселение | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| Полянское сельское поселение | 15,5 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 12,2 |
| Селезнёвское сельское поселение | 6,6 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,3 |
| Гончаровское сельское поселение | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,4 |
| Гатчинский муниципальный район | 243,2 | 240,3 | 251,3 | 262,2 | 279,4 |
| Гатчинское городское поселение | 93,7 | 92,1 | 95,1 | 98,1 | 103,5 |
| Коммунарское городское поселение | 22,5 | 22,3 | 24,9 | 27,4 | 31,8 |
| Таицкое городское поселение | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,5 |
| Большеколпанское сельское поселение | 9,7 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,5 |
| Веревское сельское поселение | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 8,2 |
| Войсковицкое сельское поселение | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
| Кобринское сельское поселение | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,5 |
| Новосветское сельское поселение | 8,3 | 9,0 | 10,5 | 11,9 | 15,5 |
| Пудомягское сельское поселение | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| Пудостьское сельское поселение | 10,3 | 10,7 | 11,5 | 12,2 | 13,0 |
| Сусанинское сельское поселение | 8,3 | 8,7 | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
| Сяськелевское сельское поселение | 5,3 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 5,8 |
| Вырицкое городское поселение | 14,9 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,8 |
| Дружногорское городское поселение | 6,0 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 |
| Сиверское городское поселение | 19,3 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 19,0 |
| Елизаветинское сельское поселение | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
| Рождественское сельское поселение | 5,8 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
| Кингисеппский муниципальный район | 76,2 | 79,1 | 77,1 | 75,0 | 72,0 |
| Кингисеппское городское поселение | 45,9 | 48,1 | 47,8 | 47,5 | 46,3 |
| Ивангородское городское поселение | 9,8 | 9,6 | 9,2 | 8,7 | 8,2 |
| Большелуцкое сельское поселение | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |
| Фалилеевское сельское поселение | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Котельское сельское поселение | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 |
| Усть-Лужское сельское поселение | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,0 |
| Кузёмкинское сельское поселение | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| Нежновское сельское поселение | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Опольевское сельское поселение | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2 |
| Пустомержское сельское поселение | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 |
| Вистинское сельское поселение | 1,7 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
| Киришский муниципальный район | 62,1 | 63,9 | 64,5 | 65,0 | 65,0 |
| Киришское городское поселение | 50,8 | 52,7 | 53,4 | 54 | 54 |
| Будогощское городское поселение | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Глажевское сельское поселение | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| Кусинское сельское поселение | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Пчевжинское сельское поселение | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Пчевское сельское поселение | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Кировский муниципальный район | 105,9 | 110,0 | 116,0 | 122 | 125 |
| Отрадненское городское поселение | 25,6 | 27,0 | 29,7 | 32,3 | 33 |
| Синявинское городское поселение | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,5 | 5,7 |
| Шлиссельбургское городское поселение | 14,8 | 15,0 | 16,1 | 17,2 | 18,3 |
| Кировское городское поселение | 27,7 | 29,9 | 31,4 | 32,9 | 33,9 |
| Павловское городское поселение | 3,7 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,2 |
| Мгинское городское поселение | 12,3 | 12,0 | 12,0 | 12 | 12 |
| Приладожское городское поселение | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Назиевское городское поселение | 5 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
| Путиловское сельское поселение | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Суховское сельское поселение | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Шумское сельское поселение | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| Лодейнопольский муниципальный район | 28,5 | 27,8 | 26,8 | 25,8 | 24,9 |
| Лодейнопольское городское поселение | 20 | 19,6 | 19,1 | 18,5 | 17,9 |
| Алёховщинское сельское поселение | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
| Янегское сельское поселение | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Доможировское сельское поселение | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| Свирьстройское городское поселение | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
| Лужский муниципальный район | 72,0 | 71,0 | 67,0 | 63,0 | 61,0 |
| Лужское городское поселение | 35,5 | 35 | 33,6 | 32,1 | 30,8 |
| Толмачёвское городское поселение | 4 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
| Володарское сельское поселение | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Волошовское сельское поселение | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 |
| Дзержинское сельское поселение | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,7 |
| Заклинское сельское поселение | 4,7 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | 4,2 |
| Мшинское сельское поселение | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,7 |
| Оредежское сельское поселение | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,8 |
| Осьминское сельское поселение | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
| Ям-Тёсовское сельское поселение | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| Серебрянское сельское поселение | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Скребловское сельское поселение | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |
| Торковичское сельское поселение | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Ретюнское сельское поселение | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Ломоносовский муниципальный район | 79,6 | 95,7 | 115,4 | 135,0 | 140,0 |
| Большеижорское городское поселение | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Аннинское городское поселение | 16,4 | 18,0 | 23,8 | 29,5 | 32,3 |
| Виллозское городское поселение | 8,3 | 12,0 | 16,2 | 20,3 | 22,5 |
| Горбунковское сельское поселение | 8,9 | 10,0 | 12,6 | 15,2 | 15,2 |
| Гостилицкое сельское поселение | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 5,7 | 5,7 |
| Кипенское сельское поселение | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Лаголовское сельское поселение | 3,6 | 5,0 | 8,0 | 10,9 | 10,9 |
| Низинское сельское поселение | 4,5 | 6,0 | 7,3 | 8,6 | 8,6 |
| Оржицкое сельское поселение | 3,1 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Пениковское сельское поселение | 3 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| Ропшинское сельское поселение | 3,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| Русско-Высоцкое сельское поселение | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
| Лебяженское городское поселение | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 5,9 |
| Копорское сельское поселение | 2,4 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| Лопухинское сельское поселение | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Подпорожский муниципальный район | 28,2 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 20,0 |
| Подпорожское городское поселение | 17,2 | 16,3 | 15,2 | 14,0 | 13,0 |
| Важинское городское поселение | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8 |
| Винницкое сельское поселение | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,6 |
| Вознесенское городское поселение | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| Никольское городское поселение | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
| Приозерский муниципальный район | 60,8 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,0 |
| Приозерское городское поселение | 18,4 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 18,0 |
| Кузнечнинское городское поселение | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,0 |
| Севастьяновское сельское поселение | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Раздольевское сельское поселение | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Громовское сельское поселение | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Запорожское сельское поселение | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Красноозёрное сельское поселение | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ларионовское сельское поселение | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Мельниковское сельское поселение | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мичуринское сельское поселение | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ларионовское сельское поселение | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Мельниковское сельское поселение | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мичуринское сельское поселение | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ромашкинское сельское поселение | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| Плодовское сельское поселение | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 |
| Петровское сельское поселение | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| Сосновское сельское поселение | 11,3 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,7 |
| Сланцевский муниципальный район | 42,5 | 40,0 | 37,5 | 35,0 | 33,0 |
| Сланцевское городское поселение | 33,2 | 31,3 | 29,9 | 28,5 | 27,2 |
| Выскатское сельское поселение | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
| Гостицкое сельское поселение | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Загривское сельское поселение | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
| Новосельское сельское поселение | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |
| Старопольское сельское поселение | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
| Черновское сельское поселение | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Тихвинский муниципальный район | 69,5 | 65,0 | 62,5 | 60,0 | 59,0 |
| Тихвинское городское поселение | 60,0 | 57,7 | 56,1 | 54,5 | 54 |
| Борское сельское поселение | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| Ганьковское сельское поселение | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Горское сельское поселение | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Коськовское сельское поселение | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Мелегежское сельское поселение | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Пашозерское сельское поселение | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Цвылёвское сельское поселение | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| Шугозерское сельское поселение | 2,3 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,2 |
| Тосненский муниципальный район | 128,3 | 135,0 | 139,5 | 144,0 | 150,0 |
| Красноборское городское поселение | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Никольское городское поселение | 23,2 | 25,0 | 25,8 | 26,5 | 27 |
| Тосненское городское поселение | 42,5 | 44,9 | 46,9 | 48,9 | 51,6 |
| Ульяновское городское поселение | 12,4 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Форносовское городское поселение | 6,5 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Тельмановское сельское поселение | 14 | 16 | 18,2 | 20,3 | 23,1 |
| Фёдоровское городское поселение | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Любанское городское поселение | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,0 |
| Рябовское городское поселение | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Нурминское сельское поселение | 3,1 | 3 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
| Лисинское сельское поселение | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Шапкинское сельское поселение | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Трубникоборское сельское поселение | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Сосновоборский городской округ | 68,3 | 69,2 | 69,9 | 70,5 | 72,0 |
| Итого по Ленинградской области I вариант | 1847,9 | 1920,0 | 1965,8 | 2011,5 | 2055,4 |

Табл. 62

Прогноз численности населения.

Вариант 2. Ускоренный рост (подготовлен на основе документов территориального планирования муниципальных образований), тыс. чел.

| Наименование муниципального образования | Современная численность постоянного/ наличного населения, 2019 г. | Прогнозная численность постоянного населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | 2040 г. |
| Бокситогорский муниципальный район | 49,3 | 48,3 | 47,8 | 48,0 | 49,0 |
| Бокситогорское городское поселение | 15,4 | 15,0 | 14,8 | 15 | 15,9 |
| Ефимовское городское поселение | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Пикалёвское городское поселение | 20,0 | 19,5 | 19,0 | 19,5 | 20 |
| Большедворское сельское поселение | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Борское сельское поселение | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,1 |
| Лидское сельское поселение | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 |
| Самойловское сельское поселение | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| Волосовский муниципальный район | 51,7 | 53,8 | 55,6 | 58,0 | 60,0 |
| Волосовское городское поселение | 12 | 12,7 | 13,3 | 14,5 | 15,5 |
| Бегуницкое сельское поселение | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,5 | 9,7 |
| Большеврудское сельское поселение | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | 10,2 |
| Калитинское сельское поселение | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| Клопицкое сельское поселение | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,9 |
| Рабитицкое сельское поселение | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,8 | 6 |
| Сабское сельское поселение | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
| Волховский муниципальный район | 89,0 | 90,2 | 93,2 | 94,1 | 96,2 |
| Волховское городское поселение | 44,5 | 46 | 47,9 | 48,6 | 50 |
| Новоладожское городское поселение | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 9 | 9 |
| Сясьстройское городское поселение | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13 | 13 |
| Вындиноостровское сельское поселение | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Иссадское сельское поселение | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Бережковское сельское поселение | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Староладожское сельское поселение | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Усадищенское сельское поселение | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Кисельнинское сельское поселение | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| Колчановское сельское поселение | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Пашское сельское поселение | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
| Потанинское сельское поселение | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Свирицкое сельское поселение | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Селивановское сельское поселение | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Хваловское сельское поселение | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Всеволожский муниципальный район | 398,8 | 638,0 | 740,5 | 800,0 | 865,0 |
| Город Всеволожск | 74,5 | 78,8 | 87,2 | 105,0 | 120 |
| Сертоловское городское поселение | 55,0 | 60,4 | 63,3 | 67,0 | 70,0 |
| Дубровское городское поселение | 7,8 | 8,7 | 11,4 | 14,0 | 14,5 |
| Кузьмоловское городское поселение | 10,8 | 14 | 16,6 | 20,0 | 25,0 |
| Морозовское городское поселение | 10,8 | 12,9 | 14,7 | 16,0 | 18,0 |
| Рахьинское городское поселение | 8,0 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| Свердловское городское поселение | 12,5 | 23,5 | 32,7 | 35,0 | 37,0 |
| Токсовское городское поселение | 7,5 | 8,5 | 9,3 | 10,0 | 10,9 |
| Бугровское сельское поселение | 16,4 | 39,3 | 51,5 | 55,0 | 60,0 |
| Агалатовское сельское поселение | 10,4 | 12,4 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| Заневское городское поселение | 43,1 | 131,6 | 166,8 | 170,6 | 180 |
| Колтушское сельское поселение | 29,0 | 34,1 | 38,3 | 42,0 | 45,0 |
| Куйвозовское сельское поселение | 14,3 | 20,6 | 22,4 | 25,0 | 28,0 |
| Лесколовское сельское поселение | 10,5 | 13,7 | 15,6 | 18,0 | 22,0 |
| Муринское городское поселение | 49,7 | 113,2 | 117,8 | 120,7 | 125,1 |
| Романовское сельское поселение | 9,6 | 12,9 | 15,6 | 18,0 | 20,0 |
| Щегловское сельское поселение | 4,8 | 8,7 | 12 | 15,0 | 17,0 |
| Юкковское сельское поселение | 4,5 | 6,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 |
| Новодевяткинское сельское поселение | 19,6 | 30,3 | 35,4 | 36,0 | 37,0 |
| Выборгский муниципальный район | 199,6 | 210,4 | 217,9 | 223,7 | 232,9 |
| Рощинское городское поселение | 20,9 | 23,8 | 24,3 | 25,2 | 27 |
| Первомайское сельское поселение | 9,6 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,5 |
| Выборгское городское поселение | 76,4 | 78,9 | 80,9 | 82,0 | 85,0 |
| Советское городское поселение | 9,2 | 9,9 | 10,5 | 11,0 | 11,5 |
| Высоцкое городское поселение | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,0 |
| Каменногорское городское поселение | 12,1 | 13 | 13,8 | 13,5 | 13,5 |
| Приморское городское поселение | 13,6 | 14,7 | 15,7 | 18,0 | 19,5 |
| Светогорское городское поселение | 19,6 | 20,2 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
| Красносельское сельское поселение | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 7,0 |
| Полянское сельское поселение | 15,5 | 13,7 | 14,2 | 14,5 | 15,0 |
| Селезнёвское сельское поселение | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,6 |
| Гончаровское сельское поселение | 9,6 | 10,4 | 11 | 11,2 | 11,5 |
| Гатчинский муниципальный район | 243,2 | 283,1 | 313,7 | 327,0 | 330,0 |
| Гатчинское городское поселение | 93,7 | 102,6 | 110,0 | 110,0 | 112,0 |
| Коммунарское городское поселение | 22,5 | 24,6 | 26,3 | 30,0 | 30,1 |
| Таицкое городское поселение | 6,8 | 7,4 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
| Большеколпанское сельское поселение | 9,7 | 11,4 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Веревское сельское поселение | 7,3 | 11,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| Войсковицкое сельское поселение | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Кобринское сельское поселение | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Новосветское сельское поселение | 8,3 | 18 | 26,1 | 34,2 | 35,0 |
| Пудомягское сельское поселение | 6,4 | 7,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Пудостьское сельское поселение | 10,3 | 11,1 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Сусанинское сельское поселение | 8,3 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Сяськелевское сельское поселение | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,6 |
| Вырицкое городское поселение | 14,9 | 18,3 | 19,2 | 19,5 | 19,5 |
| Дружногорское городское поселение | 6,0 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Сиверское городское поселение | 19,3 | 24,5 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Елизаветинское сельское поселение | 5,8 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Рождественское сельское поселение | 5,8 | 5,8 | 6,1 | 7,0 | 7,0 |
| Кингисеппский муниципальный район | 76,2 | 79,1 | 90,6 | 95,0 | 100,0 |
| Кингисеппское городское поселение | 45,9 | 48,1 | 50,0 | 51,5 | 53,4 |
| Ивангородское городское поселение | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 10 |
| Большелуцкое сельское поселение | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4 |
| Фалилеевское сельское поселение | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Котельское сельское поселение | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,7 |
| Усть-Лужское сельское поселение | 3,0 | 3,5 | 6,4 | 7,0 | 7,5 |
| Кузёмкинское сельское поселение | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Нежновское сельское поселение | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,2 |
| Опольевское сельское поселение | 2,8 | 2,4 | 3,8 | 4,5 | 5,2 |
| Пустомержское сельское поселение | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| Вистинское сельское поселение | 1,7 | 3,1 | 7,9 | 8,5 | 9,0 |
| Киришский муниципальный район | 62,1 | 63,9 | 65,4 | 67,0 | 69,0 |
| Киришское городское поселение | 50,8 | 52,7 | 54,3 | 55,6 | 57,1 |
| Будогощское городское поселение | 4,7 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,3 |
| Глажевское сельское поселение | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| Кусинское сельское поселение | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Пчевжинское сельское поселение | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Пчевское сельское поселение | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Кировский муниципальный район | 105,9 | 115,4 | 122,5 | 130,0 | 138,0 |
| Отрадненское городское поселение | 25,6 | 29,2 | 32,2 | 35,3 | 38 |
| Синявинское городское поселение | 4,2 | 5,1 | 5,8 | 6,2 | 7 |
| Шлиссельбургское городское поселение | 14,8 | 16,9 | 18,6 | 19,2 | 22 |
| Кировское городское поселение | 27,7 | 29,9 | 31,7 | 35 | 36 |
| Павловское городское поселение | 3,7 | 4,4 | 4,9 | 5 | 5,7 |
| Мгинское городское поселение | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Приладожское городское поселение | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Назиевское городское поселение | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Путиловское сельское поселение | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Суховское сельское поселение | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Шумское сельское поселение | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Лодейнопольский муниципальный район | 28,5 | 28,1 | 27,8 | 28,0 | 28,5 |
| Лодейнопольское городское поселение | 20,0 | 19,4 | 19 | 19,3 | 19,8 |
| Алёховщинское сельское поселение | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Янегское сельское поселение | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Доможировское сельское поселение | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 |
| Свирьстройское городское поселение | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Лужский муниципальный район | 72,0 | 73,6 | 74,6 | 76,0 | 78,0 |
| Лужское городское поселение | 35,5 | 36,1 | 36,5 | 37,0 | 39,2 |
| Толмачёвское городское поселение | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,5 |
| Володарское сельское поселение | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Волошовское сельское поселение | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Дзержинское сельское поселение | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Заклинское сельское поселение | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
| Мшинское сельское поселение | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| Оредежское сельское поселение | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 |
| Осьминское сельское поселение | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| Ям-Тёсовское сельское поселение | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
| Серебрянское сельское поселение | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 2 |
| Скребловское сельское поселение | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3,8 |
| Торковичское сельское поселение | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Ретюнское сельское поселение | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
| Ломоносовский муниципальный район | 73,6 | 151,4 | 236,8 | 260,7 | 296,0 |
| Большеижорское городское поселение | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
| Аннинское городское поселение | 10,4 | 50,9 | 83,2 | 95,0 | 116,4 |
| Виллозское городское поселение | 8,3 | 18,2 | 27,4 | 30,0 | 32,0 |
| Горбунковское сельское поселение | 8,9 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
| Гостилицкое сельское поселение | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 5,7 | 6,0 |
| Кипенское сельское поселение | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 6,0 | 6,5 |
| Лаголовское сельское поселение | 3,6 | 5,0 | 29,9 | 30,0 | 33,0 |
| Низинское сельское поселение | 4,5 | 15,1 | 22,8 | 25,0 | 27,0 |
| Оржицкое сельское поселение | 3,1 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
| Пениковское сельское поселение | 3 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 5,0 |
| Ропшинское сельское поселение | 3,6 | 6,4 | 8,7 | 11,0 | 13,0 |
| Русско-Высоцкое сельское поселение | 5,5 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Лебяженское городское поселение | 5,3 | 7,5 | 8,8 | 8,9 | 9 |
| Копорское сельское поселение | 2,4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Лопухинское сельское поселение | 2,9 | 3 | 5,8 | 6,8 | 7,9 |
| Подпорожский муниципальный район | 28,2 | 27,8 | 30,5 | 30,7 | 31,0 |
| Подпорожское городское поселение | 17,2 | 17,1 | 19,5 | 19,7 | 20,0 |
| Важинское городское поселение | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Винницкое сельское поселение | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Вознесенское городское поселение | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Никольское городское поселение | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Приозерский муниципальный район | 60,8 | 64,9 | 68,3 | 70,5 | 72,0 |
| Приозерское городское поселение | 18,4 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 20,0 |
| Кузнечнинское городское поселение | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| Севастьяновское сельское поселение | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Раздольевское сельское поселение | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Громовское сельское поселение | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Запорожское сельское поселение | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |
| Красноозёрное сельское поселение | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Ларионовское сельское поселение | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
| Мельниковское сельское поселение | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
| Мичуринское сельское поселение | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Ромашкинское сельское поселение | 7,3 | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
| Плодовское сельское поселение | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Петровское сельское поселение | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Сосновское сельское поселение | 11,3 | 13,3 | 15,0 | 15,0 | 15,5 |
| Сланцевский муниципальный район | 42,5 | 44,5 | 45,0 | 45,5 | 47,0 |
| Сланцевское городское поселение | 33,2 | 34,5 | 35 | 35,2 | 35,8 |
| Выскатское сельское поселение | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| Гостицкое сельское поселение | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| Загривское сельское поселение | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Новосельское сельское поселение | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Старопольское сельское поселение | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
| Черновское сельское поселение | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| Тихвинский муниципальный район | 69,5 | 69,0 | 68,6 | 70 | 71,6 |
| Тихвинское городское поселение | 60,0 | 59,9 | 59,5 | 60,1 | 61,0 |
| Борское сельское поселение | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| Ганьковское сельское поселение | 1,0 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| Горское сельское поселение | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
| Коськовское сельское поселение | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Мелегежское сельское поселение | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 |
| Пашозерское сельское поселение | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Цвылёвское сельское поселение | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |
| Шугозерское сельское поселение | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
| Тосненский муниципальный район | 128,3 | 160,5 | 188,2 | 190,0 | 195,0 |
| Красноборское городское поселение | 5,1 | 7,8 | 10,1 | 10,1 | 10,9 |
| Никольское городское поселение | 23,2 | 26 | 28,3 | 28,5 | 29,0 |
| Тосненское городское поселение | 42,5 | 46,0 | 49,0 | 49,5 | 50,0 |
| Ульяновское городское поселение | 12,4 | 13,1 | 15,3 | 15,9 | 16,0 |
| Форносовское городское поселение | 6,5 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
| Тельмановское сельское поселение | 14 | 19,2 | 23,5 | 23,9 | 25,0 |
| Фёдоровское городское поселение | 4,5 | 16,6 | 26,6 | 27,0 | 28,0 |
| Любанское городское поселение | 9,7 | 12,2 | 13,9 | 14 | 14,2 |
| Рябовское городское поселение | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
| Нурминское сельское поселение | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| Лисинское сельское поселение | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Шапкинское сельское поселение | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Трубникоборское сельское поселение | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| Сосновоборский городской округ | 68,3 | 69,2 | 70,0 | 70,5 | 72,0 |
| Итого по Ленинградской области II вариант | 1847,9 | 2271,2 | 2557,0 | 2684,7 | 2831,2 |

Статья 13 главы 2 Устава Ленинградской области, утвержденного областным законом от 27 октября 1994 года № 6-оз.

По данным монографии «Торфяные месторождения Ленинградской области» (ПГО Торфгеология 1980год)

Доля заболоченных площадей в районе в %.

Сведения приведены согласно Докладу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2019 году».

Включая Онежское озеро.

Сведения приведены согласно Докладу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2019 году».

По данным Государственного лесного реестра на 01.01.2020.

Сведения приведены согласно Докладу Комитета по природным ресурсам Ленинградской области «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2019 году».

Здесь и далее – цвета в таблицах совпадают с цветами на рисунках.

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Данные ГКУ «ГРТ ЛО» в соответствии с областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО»

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Сведения Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расчет ГКУ «ГРТ ЛО».

Среднеарифметическое значение восьми значений рейтингов по социально-экономическим показателям