Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«___»____________2021 г.                                                         №___________________

г. Санкт-Петербург

Об установлении предмета охраны

объекта культурного наследия федерального значения

«Разные парковые сооружения (мосты, ворота, павильоны и пр.)», 
1790–е годы, входящего в состав объекта культурного наследия федерального

значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Дворцовый парк

В соответствии со статьями 9.1, 33, 47.3 Федерального закона                                        от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», пунктом 2.1.1. Положения 
о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

- Установить предмет охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Разные парковые сооружения (мосты, ворота, павильоны 
и пр.)», 1790–е годы, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», входящего 
в состав объекта культурного наследия федерального значения 
«Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Дворцовый парк, поставленного под государственную охрану Постановлением Совета Министров от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры 
в РСФСР», согласно приложению к настоящему приказу.

- Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.

- Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия		                             В.О. Цой

Приложение

к приказу комитета по сохранению культурного наследия

Ленинградской области

от «___» _____________2021 г.

№ _________________________

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

«Разные парковые сооружения (мосты, ворота, павильоны и пр.)», 1790–е годы,

входящего в состав объекта культурного наследия федеральногозначения

«Ансамбль Гатчинского дворца и парка»,  входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Дворцовый парк.

| № п/п | Виды предмета охраны | Предмет охраны | Фотофиксация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение территории | Историческое местоположение ансамбля разных парковых сооружений (мостов, ворот, павильонов и пр.) в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка»; композиционные и визуальные связи и раскрытия элементов ансамбля с основных планировочных направлений Гатчинского парка и транспортно-пешеходных магистралей города Гатчина; историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, зданий и сооружений, формирующих ансамбль, в том числе утраченных и руинированных сооружений. | № 31 на плане - объект культурного наследия федерального значения «Разные парковые сооружения (мосты, ворота, павильоны и пр.)» Мост над протокой в пруд «Ковш» муст-руина с навмахией |
| 1. Здание караулки № 1, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.1, стр.1 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (у Черных ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной прямоугольной в плане пристройкой каретника, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские). |  |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек; исторические дверные и воротный проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста); историческое декоративное оформление караулки: рустованные угловые лопатки, материал (известняк); профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками, профилированный венчающий карниз; уплощенные наличники круглых окон; оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы); историческое декоративное оформление каретника: стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов); венчающий уплощенный карниз; профилированные подоконники оконных проемов, ниши оконных проемов. |  |
| 2. Здание караулки № 2, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, стр.2 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (на Круговой дороге у Глухих ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной прямоугольной в плане пристройкой каретника, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские); историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком).* * в настоящее время в аварийном состоянии |  |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево); Исторические дверные и воротный проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево); историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста); декоративное оформление караулки: рустованные угловые лопатки, материал (известняк); профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками, уплощенные наличники круглых окон; профилированный венчающий карниз, оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы); декоративное оформление каретника: стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов); венчающий уплощенный карниз, оформление фронтона уплощенным карнизом; профилированные подоконники оконных проемов, ниши оконных проемов; |  |
| 5. | Декоративно-художественное оформление интерьера | Исторический профилированный потолочный карниз помещения караулки; Историческая вьюшка дымохода – местоположение, габарита, материал исполнения, рисунок исполнения (с цветочным оформлением). |  |
| 3. Здание караулки № 3, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, стр.3 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (у Зверинских (Железных) ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной прямоугольной в плане пристройкой каретника, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские); историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком);* * в аварийном состоянии навес крыльца – местоположение, габариты и конфигурация (с треугольным завершением), с ограждением*и фигурными кобылками, материал (дерево). *утрачено |  |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево); исторические дверные и воротный проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево); историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста); историческое декоративное оформление караулки: рустованные угловые лопатки, материал (известняк); уплощенные наличники круглых окон, профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками*; *утрачены профилированный венчающий карниз; оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы); декоративное оформление каретника: стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов) и венчающий уплощенный карниз*, ниши оконных проемов. *искажены |  |
| 4. Здание караулки № 4, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, стр.4 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (при входе в парк Сильвия у Сильвийских ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной прямоугольной в плане пристройкой каретника, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки, |  |
| 2. | Конструктивное решение | исторические фундаменты – местоположение, исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич), исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские), историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком),* * в неудовлетворительном состоянии |  |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек; исторические дверные и воротный проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная и со слабо выраженной лучковой перемычкой), отметки высоты перемычек; историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста); историческое декоративное оформление караулки: рустованные угловые лопатки, материал (известняк); профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками; уплощенные наличники круглых окон; профилированный венчающий карниз; оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы). Историческое декоративное оформление каретника: стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов); профилированные подоконники оконных проемов, ниши оконных проемов; венчающий уплощенный карниз; оформление фронтона уплощенным карнизом. |  |
| 5. Здание караулки № 5, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, стр.5 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (у Березовых ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной западной прямоугольной в плане пристройкой каретника и одноэтажной восточной прямоугольной в плане пристройкой*, высотные отметки; *частично перестроена историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки, слуховое окно с треугольным завершением. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские); историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком);* * в неудовлетворительном состоянии навес крыльца – местоположение, габариты и конфигурация (с треугольным завершением), с резным ограждением и фигурными кобылками, материал (дерево); историческая лестница – местоположение, габариты и конфигурация (одномаршевая), материл (дерево). |  |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Историческое архитектурно-художественное решение*; *оформление восточной пристройки имитирует декор исторического западного каретника исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек; исторические заполнение оконных проемов – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок расстекловки, материал (дерево); исторические дверные и воротный проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная и со слабо выраженной лучковой перемычкой), отметки высоты перемычек; историческое дверное заполнение, в том числе второе внутреннее, - местоположение, габариты и конфигурация, оформление дверных полотен филенками, остекленная фрамуга (рисунок расстекловки), материал (дерево); историческое заполнение воротного проема - местоположение, габариты и конфигурация, материал (дерево); историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста), историческое декоративное оформление караулки: рустованные угловые лопатки, материал (известняк), уплощенные наличники круглых окон, профилированный венчающий карниз, оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы), профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками; Историческое декоративное оформление пристроек: стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов, в простенках); профилированные подоконники оконных проемов, ниши проемов; венчающий уплощенный карниз; оформление фронтона уплощенным карнизом; оформление восточной пристройки*. *имитирует декор исторического западного каретника. |  |
| 5. | Декоративно-художественное оформление интерьеров | Профилированный потолочный карниз в тамбуре; профилированный потолочный карниз основного помещения. |  |
| 6. Здание караулки № 6, г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1а |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (напротив северного входа в Дворцовый парк), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки, высотные отметки; габариты и конфигурация (скатная) крыши, высотные отметки конька, включая фигурные кобылки. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич); исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские); историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком). |  |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек; исторический дверной проем - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек; историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста); историческое декоративное оформление караулки: рустованные угловые лопатки, материал (известняк); профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками; уплощенные наличники круглых окон; профилированный венчающий карниз; оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы). |  |
| 7. Грот «Эхо», г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 2 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация грота на берегу Серебряного озера, оформляющего выход из подземного хода, идущего из дворца; историческое местоположение, габариты и конфигурация искусственного озелененного всхолмления. | фото начала XX века |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (грубо тесаный камень), |  |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Исторический проем – местоположение (по центральной оси), габариты и конфигурация (арочная), отметка высоты, материал (грубо тесаный камень); исторические ступени – местоположение, габариты и конфигурация, материал (камень); историческое покрытие площадки входа – каменные плиты; | фотография 1980-х годов |
| 8. Колодец «Иорданъ», г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 17 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация колодца «Иорданъ» на южном берегу Белого озера, представляющего собой квадратный в плане бассейн с лестницей. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические подпорные стенки – местоположение, материал (необработанный гранит); историческая каменная наброска; исторические стены бассейна, лестница и парапеты – местоположение, габариты и конфигурация, материал (гранит). *в настоящее время частично перестроены |  |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические профили в оформление скругленных краев стен бассейна и парапетов лестницы. |  |
| 9. Черные ворота с оградой, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 18 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация ворот и ограды* вдоль юго-западной границы Дворцового парка, высотные отметки;* *в настоящее время утрачены и искажены | Фотография конца XIX века |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены и столбы* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич). *в настоящее время частично искажены |  |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Исторический цоколь* – натуральный камень; *утрачен историческое оформление столбов ворот*: раскреповка плоскостей столбов с треугольными завершениями, парные прямоугольные ниши, пояса в технике «поребрик», завершения с горизонтальной нишей и разорванными карнизами, исторические фонари – рисунок исполнения, материал (металл). *утрачены Исторические заполнения ворот и калитки* – местоположение, габариты, высотные отметки, материал (металл), рисунок исполнения: вертикальные стойки с пиками в завершении, вертикальные стойки с пиками в завершении и завитками в основании, пояса с кругами, композиция в центре ворот (двуглавый орел с короной и лентой); *утрачены оформление стен и столбов ограды (с двух сторон) – парные прямоугольные ниши, пояса зубчиков и ширинок; исторические заполнения ограды – местоположение (между столбами, в верхней зоне), габариты и конфигурация, материал (металл), рисунок исполнения (из вертикальных стоек с пиками в завершении и завитками в основании, горизонтальных прутьев). |  |
| 10. Холодная ванна, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 19 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация подковообразного в плане сооружения «Холодная ванна» с бассейном в западной части Дворцового парка у каскада при впадении реки Колпанки в Белое озеро; центрально-осевая, пространственная композиция. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение, исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (известняк)*; *в настоящее время искажен исторические лестницы* - местоположение, габариты и конфигурация, с парапетными стенками. *в настоящее время искажены | Фотография 1980-х годов |
| 11. Плоский мост, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 24 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация плоского трехарочного моста над протокой, соединяющей Серебряное озеро с Белым озером;* *в настоящее время утрачен | Чертех их паспорта объекта |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены (надводная часть)* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (натуральный камень); *в настоящее время утрачены исторические арки – местоположение, габариты и конфигурации (полуциркульные);* в настоящее время утрачены Архитектурное оформление*: оформление рустом плоскостей стен, полуциркульные арки акцентированы замковыми камнями ограждение в виде каменной балюстрады. *в настоящее время утрачено | Фотография конца XIX века Фотография начала XX века |
| 12. Карпин мост с каскадом», г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 25 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация Карпиного моста* через протоку, соединяющую Карпин пруд с Белым озером, высотные отметки; *восстановлен боковые ризалиты - местоположение, габариты и конфигурация (трапециевидные), высотные отметки; историческое местоположение, габариты и конфигурация каскада. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Историческая конструкция каскада (одноступенчатого) с каменной наброской; исторические стены (надводная часть, включая архитектурное оформление)* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (известняк); историческая арка – местоположение (по центральной оси), габариты и конфигурация (полуциркульная), высотная отметка. |  |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Оформление арочного проема моста рустованным архивольтом; профилированный венчающий карниз с стилизованными волютообразными кронштейнами, ограждение в виде глухой каменной стенки с волютообразными завершениями, повторяющей конфигурацию моста в плане, каменные скамьи – местоположение (в пространстве ризалитов), габариты и конфигрурация; покрытие площадок перед скамьями каменными плитами. |  |
| 13. Два металлических моста у Холодной ванны, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 28 и 29 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация двух металлических арочных моста в западной части Дворцового парка у Холодной ванны над протоками Белого озера; |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические береговые устои – местоположение, материал исполнения (натуральный камень), габариты, конфигурация, высотные отметки; исторические арочные мосты – местоположение, материал исполнения (металл), габариты, конфигурация (благодаря изогнутым двутавровым балкам), высотные отметки; |  |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Историческое архитектурно-художественное решение ограждений; тумбы и поребрики – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения (известняк); перила – местоположение (между тумбами и на поребриках), габариты, конфигурация, материал исполнения (металл), техника исполнения (ковка), рисунок исполнения (с использованием волютообразных завитков, растительного орнамента и цветочных розеток); волютообразные кронштейны – местоположение, габариты, конфигурация, материал исполнения (металл); кронштейны – местоположение, габариты, конфигурация, материал исполнения (металл), рисунок (геометрический). |  |
| 14. Металлический мост над протокой в пруд «Ковш», г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 30 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация металлического арочного моста в северо-восточной части Дворцового парка напротив Голландии над протокой, соединяющей пруд «Ковш» с Белым озером. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические береговые устои и подпорные стенки – местоположение, материал исполнения (натуральный камень), габариты, конфигурация, высотные отметки, покрытие подпорных стенок (каменная плитка); арочный мост – местоположение, материал исполнения (металл), габариты, конфигурация (благодаря изогнутым двутавровым балкам), высотные отметки, |  |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Историческое архитектурно-художественное решение ограждений; тумбы и поребрики – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения (известняк), перила – местоположение (между тумбами и на поребриках), габариты, конфигурация, материал исполнения (металл), техника исполнения (ковка), рисунок исполнения (с использованием волютообразных завитков, растительного орнамента и цветочных розеток); волютообразные кронштейны – местоположение, габариты, конфигурация, материал исполнения (металл); кронштейны – местоположение, габариты, конфигурация, материал исполнения (металл), рисунок (геометрический). |  |
| 15. Малый каменный мост, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 35 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация каменного арочного моста в западной части Дворцового парка на Круговой дороге над протокой Белого озера* *в настоящее время утрачен | Чертеж из паспорта объекта |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены (надводная часть)* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (натуральный камень); *в настоящее время утрачены историческая арка – местоположение, габариты и конфигурация (коробовая)*; *настоящее время утрачена архитектурное оформление*: оформление рустом плоскостей стен, арка акцентирована архивольтом и треугольными филенками, ограждение в виде каменной балюстрады с тумбами, оформленными филенками. *в настоящее время утрачено | Фотография начала XX века Фотография начала XX века |
| 16. Мост-руина с каскадом и навмахией, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 37 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация ансамбля, состоящего из миниатюрной копии навмахии* и каскадского моста** на берегу реки Колпанки недалеко от птичника в западной части Дворцового парка.* *в настоящее время в руинированном состоянии; ** утрачен | Фотография начала XX века |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические конструкции навмахии* – местоположение, габариты и конфигурация (подковообразная, в форме амфитеатра), материал (натуральный камень), Исторический бассейн с колодцем* - местоположение (в центре амфитеатра), габариты и конфигурация (прямоугольная с полуциркульным колодцем), материал исполнения (натуральный камень); исторические фрагменты колонн* – местоположение, композиция, габариты и конфигурация, материал исполнения (натуральный камень); *в настоящее время в руинированном состоянии исторические конструкции моста – местоположение (ниже по течению), габариты и конфигурация, материал (необработанный известняк), Историческая арка моста, Историческое ограждение в виде каменных тумб и деревянных поручней; историческая конструкция каскада – местоположение (выше навмахии), габариты и конфигурация, материал (известняк), Исторические арки (пять), историческая каменная наброска, Исторический мост-переход над каскадом, материал (дерево). | Чертеж навмахии из паспорта объекта Фотография начала XX века Фотография начала XX века Фотография начала XX века |
| 17. Лодочные станции, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 40 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация каменной лодочных станций на Белом озере с южной стороны Березового острова и напротив террасы на Длинном острове*. *в настоящее время в руинированном состоянии, вторая станция утрачена |  |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Историческая конструкция фундаментов – местоположение; береговые площадки-устои – историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки, материал исполнения (натуральный камень); исторические тумбы – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк), профили в оформлении тумб. |  |
| 18. Мост Пихтового острова, г. Гатчина, Красноармейский пр., з/у № 1 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация деревянного трехарочного моста на Пихтовый остров в западной части Дворцового парка на Круговой дороге над протокой Белого озера .* *в настоящее время утрачен |  |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические стены (надводная часть)* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (дерево); *в настоящее время утрачены исторические арки – местоположение, габариты и конфигурация (центральная - высокая полуциркульная, две боковые – небольшие полуциркульные)*; *настоящее время утрачены архитектурное оформление (деревянное)*: центральная арка акцентирована архивольтом и замковым камнем, малые арки оформлены архивольтами, в простенках ромбовидные филенки,ограждение в виде тумб с профилированным завершением и сетчатым ограждением. *в настоящее время утрачено | Фотография 1970-х годов Фотграфия 1960-х годов |
| 19. Грот Белого озера, г. Гатчина, Красноармейский пр., з/у № 1 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация каменного арочного грота на юго-западном берегу Белого озера неподалеку от террасы Белого озера. |  |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение; исторические подпорные стены и арка – местоположение, габариты и конфигурация (арка-полуциркульная), материал (известняк); историческое одернованное покрытие. |  |
| 20. Сооружение у Березовых ворот, г. Гатчина, Красноармейский пр., з/у № 1 |  |  |  |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) каменных фундаментов неподалеку от Березовых ворот, материал (известняк, кирпич). *в настоящее время сооружение утрачено |  |

* Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований.