Приложение № 4

к приказу Комитета градостроительной

политики Ленинградской области

от _________________ № ________

Проект межевания территории. Текстовая часть

# Перечень образуемых земельных участков

Таблица 1

| № п/п | Условные номера образуемых земельных участков | Номера характерных точек образуемых земельных участков | Кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки | Площадь образуемых земельных участков | Способы образования земельных участков | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:20:0000000:ЗУ1 | 1-4 | --- | 108 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 2 | 47:20:0000000:ЗУ2 | 1-6 | --- | 691 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 3 | 47:20:0000000:ЗУ3 | 1-12 | --- | 1 607 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 4 | 47:20:0000000:ЗУ4 | 1-52 | --- | 40 440 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 5 | 47:20:0000000:ЗУ5 | 1-4 | --- | 286 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 6 | 47:20:0000000:ЗУ6 | 1-4 | --- | 245 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 7 | 47:20:0000000:ЗУ7 | 1-5 | --- | 85 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 8 | 47:20:0000000:ЗУ8 | 1-9 | --- | 268 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 9 | 47:20:0000000:ЗУ9 | 1-16 | --- | 1 726 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 10 | 47:20:0000000:ЗУ10 | 1-13 | --- | 1 600 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли населенных пунктов |
| 11 | 47:20:0000000:ЗУ11 | 1-25 | --- | 8 635 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 12 | 47:20:0000000:ЗУ12 | 1-16 | --- | 1 328 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 13 | 47:20:0000000:ЗУ13 | 1-21 | --- | 1 193 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 14 | 47:20:0000000:ЗУ14 | 1-4 | --- | 51 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса, необходим перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 15 | 47:20:0000000:ЗУ15 | 1-7 | --- | 318 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 16 | 47:20:0000000:ЗУ16 | 1-8 | --- | 188 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 17 | 47:20:0000000:ЗУ17 | 1-5 | --- | 5 359 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 18 | 47:20:0000000:ЗУ18 | 1-5 | --- | 570 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 19 | 47:20:0000000:ЗУ19 | 1-5 | --- | 184 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 20 | 47:20:0000000:ЗУ20 | 1-13 | --- | 426 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 21 | 47:20:0000000:ЗУ21 | 1-10 | --- | 619 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| 22 | 47:20:0000000:ЗУ22 | 1-6 | --- | 218 | Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

# Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования

Настоящим проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования.

# Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Настоящим проектом межевания территории не предусмотрено образование и (или) изменение лесных участков.

3.1	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

1.	Лесные участки образуются с целью строительства и эксплуатации линейного объекта – трубопровода подземного по титулу: «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»). Перевалка аммиака».

2.	Часть проектируемых объектов, расположены на землях лесного фонда в Кингисеппском лесничестве.

3.	Количественные и качественные характеристики проектируемых лесных участков составлены на основании данных таксационных описаний и материалов лесоустройства Кингисеппского лесничества.

4.	Сведения о наличии особо охраняемых природных территорий, о зонах с особыми условиями использования: квартал 50 выделы 14, 17, 21, 24-29, 51, 52 Котельского участкового лесничества; квартал 205 выделы 23, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 57-60, 161, 166 Приморского участкового лесничества; квартал 150 выделы 4, 5, 19, 33-36, 43, 45, квартал 181 выделы 3, 5, 6, 18-21, 53, 54 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества и соответственно часть проектируемых лесных участков находятся на территории ООПТ регионального значения природный комплексный заказник "Котельский".

5.	Лесные участки необходимо образовать как части лесных участков Кингисеппского лесничества с кадастровыми номерами: 47:20:0000000:100, 47:20:0000000:3179, 47:20:0448001:100, 47:20:0000000:5651, 47:20:0225002:123, 47:20:0449001:116, 47:20:0225002:120.

6. Сведения об обременениях проектируемых лесных участков, по данным государственного лесного реестра Кингисеппского лесничества:

- квартал №83 выдел 80 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества предоставлен в аренду ОАО "Российские железные дороги" на основании договора аренды №312/ДС-2011-08 от 24.08.2011 г., номер государственной регистрации договора аренды №47-47-01/009/2011-448 от 27.12.2011 г., вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, сроком на 49 лет;

- квартал №127 выделы 4, 5, 35, квартал №128 выделы 17, 19, 21, 37, 38, 88, 89, 92 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества предоставлены в аренду АО "Усть-Луга Ойл" на основании договора аренды №119-2009-01 от 16.01.2009 г., номер государственной регистрации договора аренды №47-78-01/005/2009-065 от 23.03.2009 г., вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, сроком на 49 лет;

- кварталы №№8, 9, Александровского участкового лесничества, квартал №103 Георгиевского участкового лесничества Кингисеппского лесничества предоставлен в аренду ООО «Фактор» на основании договора аренды №3/З-2010-01 от 03.02.2010г., номер государственной регистрации договора аренды №47-78-01/001/2010-205 от 06.04.2010 г., вид использования лесов: заготовка древесины, сроком на 49 лет;

- квартал №120 выдел 15, квартал №128 выделы 42, 45 Сойкинского участкового лесничества Кингисеппского лесничества предоставлены в аренду ООО "Транснефть - Балтика" на основании договора аренды №1752/ДС/2-2021-12 от 06.12.2021 г., вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, сроком на 49 лет;

- квартал №83 выдел 19 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества предоставлен в аренду ООО "Транснефть - Балтика" на основании договора аренды №1753/ДС-2021-12 от 06.12.2021 г., вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, сроком на 49 лет;

- квартал №111 выделы 5, 17, 64 Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества предоставлены в аренду ООО "Воронья Гора" на основании договора аренды №1630/ДС-2020-11 от 13.11.2020 г., вид использования лесов: строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, сроком на 49 лет.

| Лесничество | Участковое лесничество | Целевое назначение | № квартала | № выдела | Площадь, га |  | Состав насаждения** |  | Класс возраста | Возраст | Класс бонитета | Полнота | Запас на га | Общий запас древесины на участке, м3* | Доп. сведения (ОЗУ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ПДЛУ №107 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 83 | 80 | 0,1612 |  | Трасса ЛЭП, ширина 115м |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1612 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №108 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 128 | 19ч | 0,0327 |  | 6С2Е2Б |  | 4 | 75 | 2 | 0,6 | 203 | 4 | - |
|  |  |  |  | 21ч | 0,3286 |  | 5Е1Олч4Б+Ос+С |  | 5 | 90 | 3 | 0,6 | 245 | 86 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 37ч | 1,1732 |  | 3Е2С4Б1Ос |  | 5 | 90 | 3 | 0,5 | 225 | 409 | - |
|  |  |  |  | 39ч | 0,05 |  | Прочие трассы, ширина 10м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 42ч | 0,0276 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 88ч | 0,0115 |  | Река, ширина 5м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 127 | 5ч | 0,0301 |  | 7С1Е2Б |  | 3 | 60 | 2 | 0,7 | 197 | 3 | - |
|  |  |  | 128 | 17ч | 0,0063 |  | 10С |  | 3 | 55 | 3 | 0,6 | 137 | 0 | - |
|  |  |  |  | 38ч | 0,0158 |  | 3Е2С5Б |  | 5 | 90 | 3 | 0,5 | 225 | 0 | - |
|  |  |  |  | 41ч | 0,0334 |  | 3Е2С5Б |  | 5 | 90 | 3 | 0,5 | 225 | 0 | - |
|  |  |  |  | 45ч | 0,0091 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 89ч | 0,003 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 92ч | 0,0008 |  | Просека, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,7221 |  |  |  |  |  |  |  | 502 |  |
| ПДЛУ №109 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 69 | 281ч | 0,0031 |  | Трасса ЛЭП, ширина 40м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 294ч | 0,3566 |  | 5Б2Олч2Е1С+Ос |  | 7 | 70 | 3 | 0,7 | 172 | 107 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 295ч | 0,3097 |  | 6Олч3Б1Е+Ос |  | 7 | 65 | 3 | 0,7 | 186 | 66 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 310ч | 0,023 |  | 9С1Б+С |  | 4 | 70 | 5 | 0,3 | 41 | 0 | - |
|  |  |  |  | 311ч | 0,1184 |  | Трасса ЛЭП, ширина 40м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 312ч | 0,013 |  | 10С+С+Б |  | 4 | 70 | 5 | 0,6 | 82 | 3 | - |
|  |  |  |  | 314ч | 0,4535 |  | 4Е3С2Б1Олч |  | 5 | 85 | 3 | 0,7 | 232 | 168 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 315ч | 0,014 |  | 6С3С1Б |  | 4 | 70 | 4 | 0,7 | 147 | 7 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,2913 |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |
| ПДЛУ №110 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные лесарасположенные в водоохранных зонах | 127 | 9ч | 0,0713 |  | 4Е3Б1Олс2С |  | 5 | 90 | 3 | 0,6 | 230 | 11 | - |
|  |  | защитные леса, ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 127 | 8ч | 0,3414 |  | л/к 5Е5Б+С+Е |  | 2 | 24 | 3 | 0,7 | 57 | 32 | - |
|  |  |  |  | 10ч | 0,9113 |  | 5Е2С3Б |  | 5 | 90 | 3 | 0,5 | 205 | 208 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,324 |  |  |  |  |  |  |  | 251 |  |
| ПДЛУ №112 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | защитные леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов) | 103 | 50ч | 0,2594 |  | 6Олч3Б1Е |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 200 | 137 | ОЗУ |
|  |  |  | 107 | 1ч | 0,0075 |  | 10Олч+Б |  | 8 | 75 | 3 | 0,7 | 200 | 2 | ОЗУ |
|  | Александровское | защитные леса ценные леса (нерестоохранные полосы лесов) | 9 | 14ч | 0,2424 |  | 5Е2С2Б1Ос |  | 5 | 100 | 3 | 0,7 | 268 | 104 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 16ч | 0,0908 |  | 5Б2Ос2Олс1Е |  | 8 | 80 | 2 | 0,4 | 131 | 11 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 17ч | 0,4218 |  | 6Б1Олс3Е |  | 7 | 65 | 3 | 0,6 | 136 | 84 | ОЗУ |
|  |  | Эксплуатационные | 8 | 1ч | 0,3574 |  | 5Е4Б1Ос |  | 5 | 85 | 2 | 0,7 | 316 | 145 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 2ч | 0,6266 |  | 6Б4Олч |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 230 | 283 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 11ч | 1,1937 |  | 7С3Б |  | 5 | 90 | 5 | 0,7 | 147 | 296 | ОЗУ |
| Кингисеппское | Александровское | Эксплуатационные | 8 | 35ч | 0,0027 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 9 | 2ч | 2,1803 |  | 5С3Е2Б |  | 5 | 90 | 5 | 0,7 | 172 | 432 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 20ч | 0,0036 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  | Георгиевское |  | 103 | 51ч | 0,3524 |  | 5Б5Олч |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 200 | 92 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 62ч | 1,4924 |  | 8Олч1Б1Е |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 215 | 542 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 63ч | 0,8859 |  | 10Олч |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 186 | 327 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 68ч | 0,7973 |  | 6Б4Олч |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 230 | 210 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 74ч | 0,005 |  | Канава, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 107 | 2ч | 1,1503 |  | 10Олч+Б |  | 8 | 75 | 3 | 0,7 | 186 | 459 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 12ч | 0,0306 |  | Канава, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 10,1001 |  |  |  |  |  |  |  | 3124 |  |
| ПДЛУ №113 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 128 | 37ч | 0,0294 |  | 3Е2С4Б1Ос |  | 5 | 90 | 3 | 0,5 | 225 | 4 | - |
|  |  | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 128 | 38ч | 0,0024 |  | 3Е2С5Б |  | 5 | 90 | 3 | 0,5 | 225 | 0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0318 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ПДЛУ №114 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 128 | 24ч | 0,4264 |  | 5Е1Олч4Б+Ос+С |  | 5 | 90 | 3 | 0,6 | 245 | 104 | - |
|  |  |  |  | 26ч | 0,0674 |  | Трасса ЛЭП, ширина 75м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 42ч | 0,0438 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 128 | 10ч | 0,6329 |  | л/к 3Е2С5Б |  | 2 | 32 | 3 | 0,7 | 93 | 101 | - |
|  |  |  |  | 11ч | 0,1628 |  | Прочие трассы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 12ч | 0,0044 |  | 3Е2С3Б2Олч |  | 5 | 85 | 4 | 0,6 | 214 | 0 | - |
|  |  |  |  | 25ч | 0,1464 |  | л/к 5Е2Б3Ос |  | 2 | 38 | 3 | 0,6 | 115 | 38 | - |
|  |  |  |  | 27ч | 0,0016 |  | 6Олч2Б2Е+С |  | 9 | 85 | 3 | 0,6 | 160 | 0 | - |
|  |  |  |  | 28ч | 0,1842 |  | Трасса ЛЭП, ширина 75м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 29ч | 0,3541 |  | л/к 5С3Е2Б |  | 3 | 42 | 3 | 0,7 | 134 | 63 | - |
|  |  |  |  | 30ч | 0,0539 |  | 6С2Е2Б |  | 4 | 75 | 3 | 0,5 | 127 | 8 | - |
|  |  |  |  | 45ч | 0,0161 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 89ч | 0,021 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | Эксплуатационные | 128 | 31ч | 0,4193 |  | 6С2Е2Б |  | 4 | 75 | 3 | 0,5 | 127 | 85 | - |
|  |  |  |  | 90ч | 0,0216 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 129 | 23ч | 1,4484 |  | 5С3Е2Б |  | 6 | 110 | 3 | 0,4 | 136 | 187 | - |
|  |  |  |  | 27ч | 0,2052 |  | 3Б2Олч1Ос2Е2С |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 230 | 48 | - |
|  |  |  |  | 28ч | 0,6334 |  | 5Б2Олч2Е1С |  | 1 | 10 | 3 | 0,6 | 22 | 17 | - |
|  |  |  |  | 33ч | 0,4373 |  | 4С2Е3Б1Олч |  | 4 | 80 | 4 | 0,6 | 137 | 118 | - |
|  |  |  |  | 34ч | 0,1703 |  | 6Олч3Б1Е |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 215 | 49 | - |
|  |  |  |  | 35ч | 0,6532 |  | 6Олч3Б1Е |  | 9 | 85 | 3 | 0,8 | 246 | 231 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 36ч | 0,0422 |  | 3С3Е3Б1Ос |  | 5 | 100 | 3 | 0,6 | 203 | 29 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 37ч | 0,3301 |  | 9С1Б+Е |  | 5 | 85 | 3 | 0,7 | 224 | 70 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 47ч | 0,0636 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 49ч | 0,0042 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6,5438 |  |  |  |  |  |  |  | 1148 |  |
| ПДЛУ №115 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса расположенные на особо охраняемых природных территориях | 205 | 44ч | 0,0168 |  | 6Е4Б |  | 5 | 100 | 3 | 0,6 | 261 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 46ч | 0,3245 |  | 5Е5Б |  | 5 | 100 | 3 | 0,4 | 174 | 45 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 50ч | 0,471 |  | 4Е2С4Б |  | 5 | 100 | 3 | 0,5 | 217 | 90 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 51ч | 0,0189 |  | 4С2Е4Б |  | 5 | 100 | 3 | 0,5 | 198 | 9 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 52ч | 0,156 |  | 10Б+Е |  | 8 | 75 | 3 | 0,6 | 148 | 52 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 161ч | 0,0034 |  | Ручьи, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 166ч | 0,011 |  | Просека, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  | Сойкинское |  | 150 | 4ч | 0,2288 |  | 5С3Е2Б |  | 5 | 85 | 2 | 0,5 | 198 | 57 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 5ч | 0,4022 |  | 3С3Е3Б1Ос |  | 5 | 100 | 2 | 0,7 | 291 | 169 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 19ч | 0,4451 |  | 4Е2С4Б+Ос |  | 6 | 110 | 3 | 0,5 | 217 | 154 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 33ч | 0,3779 |  | 3Е2С3Б1Олч1Ос |  | 5 | 100 | 3 | 0,3 | 131 | 113 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 34ч | 0,2529 |  | 6Е1С3Б |  | 5 | 90 | 3 | 0,5 | 205 | 74 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 35ч | 0,0365 |  | 4Б1Олч1Ос2С2Е |  | 9 | 85 | 2 | 0,6 | 222 | 19 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 36ч | 0,5011 |  | 4Б1Олч1Ос2С2Е |  | 9 | 85 | 2 | 0,6 | 222 | 141 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 43ч | 0,0041 |  | Ручьи, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 45ч | 0,0024 |  | Просека, ширина 0,5м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 181 | 3ч | 0,2961 |  | 5Е4Б1Ос |  | 4 | 80 | 3 | 0,4 | 153 | 93 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 5ч | 0,0835 |  | 5Б2Олч2Ос1Е |  | 2 | 15 | 2 | 0,6 | 35 | 15 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 6ч | 0,9758 |  | 3Е2Е1С2Б2Ос |  | 6 | 120 | 3 | 0,4 | 164 | 204 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 18ч | 0,3285 |  | 6Б3Ос1Е |  | 2 | 15 | 2 | 0,6 | 41 | 61 | ОЗУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед.д. 6Б4Е |  | - | - | - | - | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 19ч | 0,5237 |  | 4Б2Ос2Олс2Е+С |  | 7 | 70 | 2 | 0,6 | 197 | 143 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 20ч | 1,1697 |  | 3Е2Е1С2Б2Ос |  | 6 | 120 | 3 | 0,6 | 245 | 291 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 21ч | 0,0402 |  | 4Б3Олс1Олч2Е |  | 7 | 65 | 2 | 0,5 | 133 | 4 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 53ч | 0,0033 |  | Ручьи, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 54ч | 0,0036 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 137 | 29ч | 0,1711 |  | 5Олч3Б2Е |  | 5 | 50 | 4 | 0,6 | 82 | 22 | ОЗУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед.д. 10Е |  | - | - | - | - | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 52ч | 0,0879 |  | л/к 8Е2Б |  | 4 | 64 | 2 | 0,7 | 214 | 20 | ОЗУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед.д. 5Е3С2Б |  | - | - | - | - | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 53ч | 0,0571 |  | 8Е2Б+С |  | 5 | 90 | 3 | 0,7 | 286 | 18 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 74ч | 0,0064 |  | Ручьи, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | Эксплуатационные | 137 | 8ч | 0,1943 |  | 4Б4Олч2Е |  | 9 | 85 | 3 | 0,8 | 246 | 58 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 10ч | 1,8341 |  | 7Е1С2Б+Ос |  | 5 | 85 | 2 | 0,6 | 261 | 525 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 11ч | 0,3405 |  | л/к 3С3Е4Б |  | 3 | 52 | 2 | 0,7 | 197 | 152 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 31ч | 0,4974 |  | л/к 6Е1С3Б+Ос+Олч |  | 2 | 37 | 3 | 0,6 | 91 | 160 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 32ч | 0,6953 |  | 7Е3Б |  | 5 | 85 | 2 | 0,5 | 217 | 200 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 33ч | 0,4841 |  | 6Е1С2Б1Олч |  | 5 | 90 | 3 | 0,6 | 230 | 169 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 34ч | 0,2482 |  | 7Е3Б |  | 5 | 85 | 2 | 0,3 | 123 | 73 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 36ч | 0,8592 |  | 7Е1С2Б |  | 5 | 100 | 2 | 0,5 | 225 | 202 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 37ч | 0,2499 |  | л/к 10Е |  | 2 | 23 | 3 | 0,4 | 26 | 20 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 38ч | 0,2895 |  | 5Е4Б1Олч |  | 5 | 90 | 4 | 0,6 | 199 | 64 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 40ч | 0,2767 |  | л/к 8Е2Б |  | 4 | 64 | 2 | 0,7 | 214 | 58 | ОЗУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед.д.5Е3С2Б |  | - | - | - | - | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 50ч | 0,6249 |  | л/к 10Е |  | 1 | 20 | 3 | 0,4 | 20 | 33 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 51ч | 0,2875 |  | 5Е4Б1Олч |  | 4 | 75 | 3 | 0,6 | 214 | 111 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 56ч | 0,1699 |  | 6С2Е2Б |  | 3 | 60 | 2 | 0,7 | 224 | 29 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед.д. 10Е |  | - | - | - | - | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 59ч | 0,2925 |  | 8Е2Б+С |  | 5 | 90 | 3 | 0,7 | 286 | 63 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 60ч | 0,1402 |  | л/к 7Е2С1Б |  | 3 | 59 | 2 | 0,7 | 214 | 60 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 61ч | 0,8604 |  | 6С2Е2Б |  | 3 | 60 | 2 | 0,7 | 224 | 161 | ОЗУ |
|  |  |  |  |  |  |  | Ед.д.10Е |  | - | - | - | - | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 68ч | 0,1954 |  | 4С4Е2Б |  | 4 | 65 | 2 | 0,6 | 203 | 179 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 75ч | 0,042 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 77ч | 0,0066 |  | Просека, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 138 | 14ч | 0,6811 |  | 6Е2С2Б |  | 4 | 75 | 2 | 0,5 | 217 | 142 | - |
|  |  |  |  | 16ч | 0,9756 |  | 5Е2Е1С2Б |  | 4 | 75 | 3 | 0,6 | 230 | 181 | - |
|  |  |  |  | 20ч | 0,0966 |  | 4Е1С5Б |  | 4 | 75 | 2 | 0,6 | 245 | 23 | - |
|  |  |  |  | 37ч | 0,042 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 39ч | 0,0064 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 144 | 13ч | 0,0814 |  | л/к 4Е2С4Б |  | 3 | 56 | 2 | 0,7 | 197 | 27 | - |
|  |  |  |  | 15ч | 0,6668 |  | л/к 4Е2С3Б1Ос+С |  | 2 | 26 | 3 | 0,7 | 69 | 17 | - |
|  |  |  |  | 16ч | 0,0626 |  | 6Е2С2Б |  | 5 | 85 | 3 | 0,5 | 191 | 7 | - |
|  |  |  |  | 17ч | 0,1033 |  | 5Е2С3Б+Ос |  | 4 | 80 | 2 | 0,4 | 174 | 4 | - |
|  |  |  |  | 26ч | 0,2008 |  | 6С2Е2Б |  | 4 | 75 | 2 | 0,7 | 264 | 86 | - |
|  |  |  |  | 34ч | 0,6293 |  | 4Е3С3Б |  | 4 | 70 | 3 | 0,3 | 115 | 90 | ОЗУ |
|  |  |  | 144 | 48ч | 0,1422 |  | 5Е2С3Б+Ос |  | 4 | 80 | 2 | 0,5 | 217 | 27 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 91ч | 0,0037 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 145 | 15ч | 0,0138 |  | 5С3Е2Б |  | 3 | 60 | 2 | 0,7 | 211 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 16ч | 0,3268 |  | 5Е3С2Б |  | 5 | 90 | 3 | 0,4 | 164 | 64 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 17ч | 0,2581 |  | л/к 10Е+С |  | 3 | 41 | 4 | 0,4 | 46 | 30 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 22ч | 0,0196 |  | л/к 8Е2С |  | 2 | 31 | 3 | 0,5 | 58 | 2 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 23ч | 0,0769 |  | 6Б2Ос2Е |  | 4 | 35 | 2 | 0,7 | 107 | 2 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 30ч | 0,836 |  | л/к 6Е2С2Б |  | 4 | 76 | 2 | 0,7 | 286 | 264 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 39ч | 0,6129 |  | 6Е1С3Б |  | 5 | 85 | 3 | 0,6 | 245 | 85 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 42ч | 0,0558 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 43ч | 0,0126 |  | Просека, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 21,4924 |  |  |  |  |  |  |  | 5162 |  |
| ПДЛУ №116 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 128 | 19ч | 0,1175 |  | 6С2Е2Б |  | 4 | 75 | 2 | 0,6 | 203 | 21 | - |
|  |  |  |  | 21ч | 0,1431 |  | 5Е1Олч4Б+Ос+С |  | 5 | 90 | 3 | 0,6 | 245 | 30 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 37ч | 0,0042 |  | 3Е2С4Б1Ос |  | 5 | 90 | 3 | 0,5 | 225 | 1 | - |
|  |  |  |  | 88ч | 0,008 |  | Река, ширина 5м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 127 | 4ч | 0,1693 |  | Трасса ЛЭП, ширина 60м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 5ч | 0,2734 |  | 7С1Е2Б |  | 3 | 60 | 2 | 0,7 | 197 | 49 | - |
|  |  |  |  | 35ч | 0,0198 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 128 | 17ч | 0,0395 |  | 10С |  | 3 | 55 | 3 | 0,6 | 137 | 0 | - |
|  |  |  |  | 89ч | 0,0216 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 92ч | 0,006 |  | Просека, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,8024 |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
| ПДЛУ №117 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 69 | 301ч | 0,0736 |  | Газопровод, ширина 30м |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0736 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №118 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | защитные леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов) | 107 | 1ч | 0,074 |  | 10Олч+Б |  | 8 | 75 | 3 | 0,7 | 200 | 28 | ОЗУ |
|  |  | Эксплуатационные | 107 | 2ч | 0,0876 |  | 10Олч+Б |  | 8 | 75 | 3 | 0,7 | 186 | 34 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 12ч | 0,0188 |  | Канава, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1804 |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| ПДЛУ №120 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 115 | 74ч | 0,1004 |  | 10Олч |  | 8 | 80 | 3 | 0,8 | 246 | 25 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1004 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| ПДЛУ №121 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные лесаценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 120 | 15ч | 0,0389 |  | Нефтепроводы, ширина 45м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0389 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №122 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 115 | 71ч | 0,0382 |  | Прочие земли |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0382 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №123 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 103 | 51ч | 0,0281 |  | 5Б5Олч |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 200 | 7 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0281 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| ПДЛУ №124 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 128 | 42ч | 0,0493 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 128 | 45ч | 0,017 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0663 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №125 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 120 | 15ч | 0,0614 |  | Нефтепроводы, ширина 45м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0614 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №126 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 83 | 19ч | 0,0869 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0869 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №127 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | защитные леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов) | 83 | 29ч | 0,2145 |  | Дорога, ширина 65м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,2145 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №128 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 69 | 244ч | 0,0733 |  | 6С3С1Б |  | 4 | 70 | 5 | 0,6 | 93 | 6 | - |
|  |  |  |  | 245ч | 0,1566 |  | 7С3Б |  | 3 | 60 | 5А | 0,3 | 19 | 5 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,2299 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| ПДЛУ №129 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 83 | 58ч | 0,2428 |  | Трасса ЛЭП, ширина 80м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,2428 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №130 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 115 | 72ч | 0,0231 |  | Прочие земли |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 115 | 71ч | 0,0773 |  | Прочие земли |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
|  |  |  | 115 | 73ч | 0,1569 |  | 10Олч+Б+Ос |  | 8 | 80 | 2 | 0,8 | 262 | 56 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,2573 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |
| ПДЛУ №131 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 127 | 4ч | 0,1284 |  | Трасса ЛЭП, ширина 60м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 5ч | 0,1126 |  | 7С1Е2Б |  | 3 | 60 | 2 | 0,7 | 197 | 19 | - |
|  |  |  |  | 35ч | 0,0606 |  | Дорога, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,3016 |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| ПДЛУ №132 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 69 | 328ч | 0,3795 |  | 5Олч3Б1Ос1Е |  | 7 | 65 | 3 | 0,8 | 213 | 151 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,3795 |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |
| ПДЛУ №133 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 115 | 90ч | 0,0024 |  | 10Олс+Кл+Я |  | 5 | 50 | 2 | 0,5 | 129 | 0 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №136 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 69 | 328ч | 0,1495 |  | 5Олч3Б1Ос1Е |  | 7 | 65 | 3 | 0,8 | 213 | 60 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1495 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| ПДЛУ №137 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 69 | 302ч | 0,16 |  | Газопровод, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №138 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 107 | 2ч | 0,1795 |  | 10Олч+Б |  | 8 | 75 | 3 | 0,7 | 186 | 70 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,1795 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| ПДЛУ №139 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 120 | 26ч | 0,2126 |  | 6С3Е1Б+Ос |  | 5 | 100 | 2 | 0,3 | 119 | 62 | - |
|  |  |  |  | 27ч | 0,2479 |  | л/к4С4Е2Б |  | 3 | 56 | 3 | 0,7 | 160 | 58 | - |
|  |  |  |  | 29ч | 0,5572 |  | 5С3Е2Б |  | 5 | 85 | 3 | 0,4 | 128 | 98 | - |
|  |  |  |  | 30ч | 0,8397 |  | л/к 9С1Б |  | 3 | 56 | 2 | 0,7 | 179 | 176 | - |
|  |  |  |  | 31ч | 0,1568 |  | 10С+Б+Е |  | 5 | 85 | 2 | 0,7 | 277 | 33 | - |
|  |  |  | 127 | 5ч | 0,1269 |  | 7С1Е2Б |  | 3 | 60 | 2 | 0,7 | 197 | 23 | - |
|  |  |  |  | 37ч | 0,0035 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2,1446 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| ПДЛУ №140 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 106 | 26ч | 0,2544 |  | 4Е1Олч3С2Б |  | 7 | 130 | 2 | 0,6 | 302 | 110 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 46ч | 0,0617 |  | Трасса ЛЭП, ширина 45м |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 59ч | 0,0108 |  | Река, ширина 3м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 106 | 47ч | 0,0855 |  | 4Е3С2Б1Ос |  | 7 | 130 | 2 | 0,5 | 251 | 26 | - |
|  |  |  |  | 57ч | 0,1396 |  | Трасса ЛЭП, ширина 45м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 58ч | 0,4076 |  | л/к 9С1Б+Е |  | 3 | 56 | 2 | 0,8 | 204 | 102 | - |
|  |  |  |  | 61ч | 0,017 |  | Дорога, ширина 5м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 120 | 1ч | 1,8707 |  | 9С1Б |  | 3 | 45 | 3 | 0,7 | 147 | 375 | - |
|  |  |  |  | 2ч | 0,6109 |  | 10С+Б |  | 3 | 55 | 5А | 0,5 | 42 | 32 | - |
|  |  |  |  | 10ч | 0,0219 |  | Трасса ЛЭП, ширина 45м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 11ч | 0,2116 |  | 4Е1С5Б |  | 2 | 35 | 3 | 0,5 | 58 | 15 | - |
|  |  |  |  | 15ч | 0,0103 |  | Нефтепроводы, ширина 45м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 28ч | 0,0557 |  | 5С3Е2Б |  | 5 | 85 | 3 | 0,4 | 128 | 7 | - |
|  |  |  |  | 37ч | 0,0032 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,7609 |  |  |  |  |  |  |  | 667 |  |
| ПДЛУ №141 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 96 | 3ч | 0,8004 |  | 4С3Е3Б+Ос |  | 6 | 120 | 3 | 0,4 | 158 | 227 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 4ч | 0,1433 |  | Болото переходное |  | - | - | - | - | - | 6 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 5ч | 0,5313 |  | 5С2Е3Б |  | 5 | 100 | 3 | 0,6 | 226 | 158 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 7ч | 0,167 |  | 7Б2Е1С |  | 1 | 10 | 2 | 0,4 | 15 | 4 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 8ч | 0,387 |  | 4Е2С3Б1Олс |  | 5 | 90 | 2 | 0,3 | 131 | 113 | - |
|  |  |  |  | 13ч | 0,0521 |  | л/к 6С3Б1Олс+Е |  | 2 | 31 | 3 | 0,7 | 109 | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2,0811 |  |  |  |  |  |  |  | 508 |  |
| ПДЛУ №142 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 115 | 90ч | 0,0223 |  | 10Олс+Кл+Я |  | 5 | 50 | 2 | 0,5 | 129 | 2 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 99ч | 0,0228 |  | 10Олч+Б+Олс |  | 7 | 65 | 2 | 0,8 | 229 | 8 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 100ч | 1,2556 |  | 7Олч1Б1Я1Кл+Олс |  | 7 | 65 | 2 | 0,8 | 246 | 348 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 101ч | 0,8988 |  | 4Олч4Е2Б+С+Ос |  | 9 | 90 | 3 | 0,7 | 230 | 262 | ОЗУ |
|  | Сойкинское |  | 83 | 49ч | 1,4133 |  | 4Б3Олч2Ос1Е |  | 2 | 15 | 1 | 0,8 | 86 | 54 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 62ч | 0,0042 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 95 | 1ч | 0,4543 |  | 4Б2Олч2Ос2Олс+Е |  | 2 | 15 | 2 | 0,7 | 48 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 2ч | 0,3236 |  | 3Б3Олч1Олс2Е1С |  | 8 | 80 | 2 | 0,6 | 197 | 118 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 3ч | 0,0531 |  | 5Е2С2Б1Олч |  | 5 | 90 | 2 | 0,6 | 261 | 56 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 11ч | 0,004 |  | 5Е3Б2Олч+С+Ос |  | 5 | 100 | 2 | 0,3 | 135 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 12ч | 1,4127 |  | 6Е2С2Б+Олч+Ос |  | 5 | 100 | 2 | 0,6 | 271 | 478 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 13ч | 0,3171 |  | 6Олч2Б2Е+С |  | 8 | 75 | 2 | 0,8 | 262 | 159 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 30ч | 0,3521 |  | 7Б2Олс1Е+С+С+Е |  | 2 | 20 | 3 | 0,4 | 27 | 29 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 81ч | 0,032 |  | Трасса ЛЭП, ширина 10м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 82ч | 0,0113 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6,5772 |  |  |  |  |  |  |  | 1514 |  |
| ПДЛУ №143 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 115 | 73ч | 1,7229 |  | 10Олч+Б+Олс |  | 8 | 80 | 2 | 0,8 | 262 | 650 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 75ч | 0,5987 |  | 8Олч1Б1Олс+Я+Кл |  | 8 | 80 | 2 | 0,8 | 262 | 108 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2,3216 |  |  |  |  |  |  |  | 758 |  |
| ПДЛУ №145 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 115 | 85ч | 0,0485 |  | 9Олс1Б+Я+Кл+Олч |  | 6 | 55 | 3 | 0,5 | 117 | 4 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0485 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ПДЛУ №147 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Приморское | защитные лесаценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 115 | 85ч | 0,0811 |  | 9Олс1Б+Я+Кл+Олч |  | 6 | 55 | 3 | 0,5 | 117 | 8 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0811 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ПДЛУ №148 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 83 | 13ч | 0,059 |  | 6Е3Б1Ос |  | 3 | 50 | 2 | 0,7 | 165 | 8 | - |
|  |  |  |  | 19ч | 0,0329 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0919 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ПДЛУ №149 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 83 | 19ч | 0,0297 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 31ч | 0,0702 |  | Пустырь, ед. д 10Б |  | - | - | 3 | - | 20 | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0999 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №150 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | защитные леса расположенные на особо охраняемых природных территориях | 50 | 14ч | 0,1549 |  | 8Б2С |  | 8 | 80 | 4 | 0,7 | 131 | 7 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 17ч | 2,2166 |  | 7С3Б+Е |  | 6 | 120 | 2 | 0,6 | 285 | 300 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 21ч | 1,6727 |  | 6С1Е3Б |  | 5 | 100 | 1 | 0,8 | 380 | 572 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 24ч | 0,3653 |  | Болото |  | - | - | - | - | - | 3 | - |
|  |  |  |  | 25ч | 0,101 |  | 8Б2С |  | 8 | 80 | 4 | 0,7 | 131 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 26ч | 0,1275 |  | 7С3Е |  | 6 | 120 | 3 | 0,7 | 305 | 2 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 27ч | 0,2897 |  | 7С3Е |  | 6 | 120 | 3 | 0,7 | 305 | 37 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 28ч | 0,6987 |  | 9С1Б+Е |  | 6 | 120 | 2 | 0,6 | 285 | 269 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 29ч | 0,6349 |  | 7С2Е1Б |  | 5 | 100 | 2 | 0,5 | 217 | 189 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 51ч | 0,016 |  | Река, ширина 5м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 52ч | 0,0174 |  | Ручьи, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  | Приморское |  | 205 | 23ч | 0,008 |  | 6Б2Олч2Е |  | 8 | 80 | 3 | 0,7 | 186 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 48ч | 0,0015 |  | 7Б3Олч+Е |  | 8 | 80 | 3 | 0,6 | 172 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 52ч | 0,0407 |  | 10Б+Е |  | 8 | 75 | 3 | 0,6 | 148 | 13 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 57ч | 0,0407 |  | 5С5Б |  | 4 | 80 | 4 | 0,7 | 197 | 2 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 58ч | 0,2777 |  | 8Б2Олч |  | 6 | 60 | 2 | 0,8 | 213 | 64 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 59ч | 0,068 |  | 10Б |  | 8 | 75 | 3 | 0,7 | 200 | 7 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 60ч | 0,1525 |  | 10Б |  | 8 | 75 | 3 | 0,7 | 200 | 14 | ОЗУ |
|  | Приморское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 205 | 49ч | 0,3467 |  | 4Б1Ос2Олч1Олс2Е |  | 8 | 75 | 2 | 0,7 | 244 | 87 | ОЗУ |
|  | Котельское | Эксплуатационные | 51 | 12ч | 0,3068 |  | 6Б4С+Ос+Д |  | 9 | 85 | 1 | 0,6 | 260 | 128 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 13ч | 3,5015 |  | 7С3Б+Е |  | 5 | 90 | 2 | 0,7 | 305 | 1104 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 14ч | 0,6328 |  | 5Б2Ос3С |  | 9 | 85 | 1 | 0,5 | 206 | 180 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 16ч | 1,5106 |  | 6Б1Ос1С2Е+Кл |  | 8 | 75 | 2 | 0,7 | 244 | 413 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 17ч | 0,0603 |  | 6С3Е1Б+Е |  | 6 | 120 | 2 | 0,6 | 273 | 10 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 18ч | 0,2713 |  | 6Б2Ос2С |  | 8 | 80 | 2 | 0,5 | 185 | 1 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 19ч | 4,2337 |  | Несомкн. л/к 10С |  | 1 | 5 | 2 | - | 0 | 6 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 20ч | 1,6775 |  | 4С1Е5Б+Ос+Д |  | 5 | 100 | 2 | 0,6 | 261 | 327 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 27ч | 0,1818 |  | 8Б2Д+С |  | 5 | 50 | 2 | 0,5 | 113 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  | 51 | 28ч | 0,0024 |  | 5Е2С3Б+Е |  | 5 | 100 | 2 | 0,6 | 333 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 33ч | 1,0832 |  | 4С3Е3Б |  | 6 | 110 | 2 | 0,5 | 247 | 330 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 39ч | 0,5386 |  | 7Б2С1Е+Д |  | 8 | 75 | 2 | 0,6 | 222 | 58 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 40ч | 1,3742 |  | 5Е3Е2С+Б |  | 6 | 120 | 2 | 0,5 | 225 | 523 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 43ч | 2,0166 |  | 7Е3Б+С+Д+Е+Б |  | 4 | 65 | 1 | 0,4 | 180 | 253 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 47ч | 0,7952 |  | 6Б1С3Е |  | 9 | 90 | 1 | 0,4 | 180 | 174 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 48ч | 0,4732 |  | 6Б4С |  | 7 | 70 | 1 | 0,8 | 313 | 81 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 49ч | 0,0208 |  | 6Б2С2Е+Д |  | 8 | 75 | 2 | 0,6 | 209 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 51ч | 0,4276 |  | 4Е3С3Б+Е |  | 6 | 110 | 2 | 0,3 | 174 | 14 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 56ч | 0,1488 |  | Трасса ЛЭП, ширина 20м |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 61ч | 0,2843 |  | 8Б2С |  | 8 | 80 | 1 | 0,6 | 235 | 50 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 62ч | 0,5114 |  | 8Е2Б |  | 4 | 80 | 2 | 0,7 | 286 | 166 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 70ч | 0,1275 |  | Дорога, ширина 5м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 71ч | 0,1287 |  | Дорога, ширина 3м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 73ч | 0,012 |  | Просека, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 69 | 1ч | 0,1632 |  | 7Б2Ос1Кл+Д |  | 2 | 20 | 2 | 0,4 | 37 | 2 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 2ч | 0,4062 |  | 5С2Е3Б |  | 5 | 90 | 2 | 0,7 | 291 | 66 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 7ч | 0,7781 |  | 4Б3Олч3С+Е |  | 5 | 50 | 3 | 0,7 | 131 | 8 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 9ч | 0,0861 |  | 6С2Е2Б |  | 4 | 80 | 4 | 0,6 | 153 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 12ч | 0,0845 |  | Болото |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 13ч | 0,2245 |  | 6С4Е+Б |  | 5 | 85 | 2 | 0,5 | 198 | 21 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 14ч | 0,2445 |  | 4Б3Олс3Олч+С |  | 4 | 35 | 3 | 0,6 | 73 | 5 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 17ч | 0,1564 |  | 4Б3Олч1С2Е |  | 5 | 50 | 4 | 0,6 | 101 | 11 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 18ч | 0,3539 |  | л/к 3Е1С2Д2Б1Олс1Ивд+Кл |  | 1 | 18 | 2 | 0,6 | 40 | 4 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 19ч | 0,1623 |  | л/к 3Е1С2Д2Б1Олс1Ивд+Кл |  | 1 | 18 | 2 | 0,6 | 40 | 6 | - |
|  |  |  |  | 21ч | 0,2944 |  | 4Е2С4Б |  | 6 | 110 | 2 | 0,3 | 143 | 36 | - |
|  |  |  |  | 31ч | 0,1062 |  | 3Д4Е2Б1Олс+С+Ивд |  | 2 | 25 | 2 | 0,7 | 52 | 12 | - |
|  |  |  |  | 32ч | 0,5201 |  | 7Б1Д2Кл+Е+Ос |  | 2 | 20 | 2 | 0,7 | 65 | 34 | - |
|  |  |  |  | 34ч | 0,0083 |  | 7Б1Д2Кл+Е+Ос |  | 2 | 20 | 2 | 0,7 | 65 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  | 69 | 39ч | 0,0151 |  | 5Ос2Б1Е2С+С+Б+Ос |  | 6 | 55 | 2 | 0,5 | 177 | 2 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 43ч | 0,3582 |  | 4Б2Ос3С1Е+Е |  | 8 | 80 | 1 | 0,7 | 274 | 82 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 44ч | 0,2836 |  | 8Б2Е |  | 8 | 80 | 1 | 0,7 | 244 | 78 | - |
|  |  |  |  | 51ч | 0,4839 |  | 9Е1Б+С+Ос |  | 6 | 110 | 2 | 0,4 | 201 | 118 | - |
|  |  |  |  | 52ч | 0,2457 |  | 5Е2Б3Ос+С |  | 6 | 110 | 2 | 0,6 | 302 | 77 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 53ч | 0,0987 |  | 7Б1Ос2Е+С, 2-ой ярус 10Е |  | 8 | 75 | 1 | 0,7 | 274 | 37 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 59ч | 0,051 |  | Трасса ЛЭП, ширина 10м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 61ч | 0,0032 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  | Приморское |  | 205 | 42ч | 1,8137 |  | 6Б1Ос2С1Е |  | 8 | 75 | 2 | 0,7 | 259 | 550 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 168ч | 0,0648 |  | Трасса ЛЭП, ширина 8м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 34,5579 |  |  |  |  |  |  |  | 6533 |  |
| ПДЛУ №151 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 111 | 5ч | 0,0118 |  | л/к 8С2Б+Е |  | 1 | 16 | 3 | 0,6 | 28 | 0 | - |
|  |  |  |  | 17ч | 0,0257 |  | л/к 9С1Б |  | 2 | 38 | 3 | 0,7 | 109 | 8 | - |
|  |  |  |  | 64ч | 0,0036 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0411 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| ПДЛУ №152 от 26.02.2024 г._ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | защитные леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов) | 40 | 58ч | 0,632 |  | 5Б3Олс1Олч1Е+Олч |  | 3 | 25 | 4 | 0,9 | 42 | 94 | - |
|  | Георгиевское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 26 | 57ч | 0,3392 |  | 6Е1С2Б1Ос+Олс |  | 4 | 80 | 2 | 0,7 | 305 | 157 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 71ч | 0,0105 |  | Ручьи, ширина 3м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 40 | 7ч | 0,6529 |  | 6Е2Е2Б+Ос |  | 6 | 110 | 3 | 0,7 | 286 | 258 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 8ч | 0,1587 |  | 5Олс2Олч1Б2Е+Ос |  | 6 | 55 | 3 | 0,6 | 169 | 26 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 9ч | 0,0216 |  | 6Е2Б2Олс+Ос |  | 4 | 75 | 2 | 0,6 | 214 | 12 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 69ч | 0,0068 |  | Ручьи, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  | Котельское |  | 125 | 23ч | 0,3836 |  | 7Е2Б1Олс |  | 3 | 55 | 3 | 0,6 | 128 | 88 | ОЗУ |
|  | Георгиевское | Эксплуатационные | 26 | 48ч | 0,131 |  | 7С2Е1Б |  | 3 | 60 | 3 | 0,7 | 179 | 30 | - |
|  |  |  |  | 50ч | 0,8916 |  | 4Е3С2Б1Ос |  | 5 | 85 | 2 | 0,7 | 305 | 306 | - |
|  |  |  |  | 56ч | 0,3871 |  | 4Е1С3Б2Ос |  | 5 | 85 | 2 | 0,7 | 305 | 111 | - |
|  |  |  |  | 64ч | 0,2077 |  | 6С2Е2Б+Ос |  | 3 | 60 | 3 | 0,8 | 197 | 73 | - |
|  |  |  |  | 68ч | 0,7948 |  | 4Е2С3Б1Ос |  | 5 | 85 | 2 | 0,8 | 361 | 293 | - |
|  |  |  |  | 72ч | 0,0128 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 27 | 2ч | 0,5296 |  | 10Б |  | 1 | 5 | 2 | 0,5 | 9 | 0 | - |
|  |  |  |  | 4ч | 0,5227 |  | 5Е2С2Б1Ос |  | 4 | 70 | 3 | 0,7 | 214 | 79 | - |
|  |  |  |  | 6ч | 1,2437 |  | 7С2Е1Б+Ос |  | 4 | 70 | 3 | 0,8 | 226 | 206 | - |
|  |  |  |  | 10ч | 0,5053 |  | 4Е2С4Б |  | 5 | 85 | 3 | 0,6 | 214 | 109 | - |
|  |  |  |  | 11ч | 0,2027 |  | 5Е3С2Б+Ос |  | 5 | 85 | 3 | 0,6 | 214 | 46 | - |
|  |  |  |  | 12ч | 0,0397 |  | 6С2Е2Б |  | 4 | 65 | 3 | 0,8 | 204 | 10 | - |
|  |  |  |  | 14ч | 0,1086 |  | 7С2Е1Б |  | 4 | 65 | 3 | 0,8 | 226 | 23 | - |
|  |  |  |  | 42ч | 0,0144 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 43ч | 0,0134 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 40 | 6ч | 1,9732 |  | 4С4Е2Б+С |  | 4 | 65 | 4 | 0,7 | 147 | 145 | - |
|  |  |  |  | 10ч | 0,2012 |  | Вырубка |  | - | - | 3 | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 11ч | 0,0562 |  | 4С2Е3Б1Ос |  | 3 | 55 | 4 | 0,8 | 168 | 54 | - |
|  |  |  |  | 22ч | 0,5131 |  | 5Б2Ос1Олч2Е |  | 6 | 55 | 3 | 0,8 | 181 | 217 | - |
|  |  |  |  | 23ч | 0,4028 |  | 4Е3С3Б |  | 5 | 90 | 4 | 0,5 | 117 | 69 | - |
|  |  |  |  | 28ч | 0,0599 |  | 5Е3Б1Ос1Олч |  | 4 | 65 | 2 | 0,8 | 265 | 22 | - |
|  |  |  |  | 31ч | 0,1857 |  | 4Б2Ос1Олч3Е |  | 7 | 65 | 2 | 0,7 | 200 | 72 | - |
|  |  |  |  | 35ч | 0,3892 |  | 4Ос3Б1Олч2Е |  | 6 | 55 | 2 | 0,9 | 297 | 123 | - |
|  |  |  |  | 36ч | 0,379 |  | 5Ос2Олс1Б1Олч1Е |  | 1 | 5 | 2 | 0,6 | 15 | 0 | - |
|  |  |  |  | 37ч | 0,756 |  | Несомкн. л/к 10Е |  | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | - |
|  |  |  | 40 | 42ч | 0,1279 |  | 5Ос2Олс1Б1Олч1Е |  | 1 | 5 | 2 | 0,6 | 15 | 0 | - |
|  |  |  |  | 43ч | 0,2034 |  | 5Ос3Б2Е+Илм |  | 7 | 65 | 1 | 0,8 | 323 | 114 | - |
|  |  |  |  | 49ч | 0,5878 |  | 5Б3Олч1Ос1Е+Олч |  | 3 | 25 | 4 | 0,8 | 46 | 161 | - |
|  |  |  |  | 71ч | 0,0432 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 72ч | 0,0064 |  | Просека, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  | Котельское |  | 111 | 17ч | 0,6272 |  | л/к 9С1Б |  | 2 | 38 | 3 | 0,7 | 109 | 54 | - |
|  |  |  |  | 18ч | 0,3773 |  | 9С1Е+С |  | 5 | 85 | 3 | 0,5 | 179 | 45 | - |
|  |  |  |  | 25ч | 0,8498 |  | л/к 8С2Б+Е+С+Б |  | 1 | 16 | 3 | 0,9 | 13 | 13 | - |
|  |  |  |  | 31ч | 0,7547 |  | 6С3Е1Б+С+Б |  | 5 | 85 | 2 | 0,6 | 238 | 112 | - |
|  |  |  |  | 41ч | 0,3536 |  | 6Е4Б+Олч |  | 5 | 90 | 2 | 0,7 | 372 | 92 | - |
|  |  |  |  | 42ч | 0,5021 |  | 7Е2С1Б+Е+Б |  | 5 | 90 | 2 | 0,7 | 316 | 127 | - |
|  |  |  |  | 43ч | 0,3039 |  | л/к 6Е4Б |  | 2 | 40 | 2 | 0,6 | 115 | 18 | - |
|  |  |  |  | 64ч | 0,0528 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 65ч | 0,0128 |  | Просека, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 125 | 1ч | 0,2577 |  | л/к 4С1Е5Б |  | 2 | 31 | 3 | 0,7 | 95 | 28 | - |
|  |  |  |  | 2ч | 0,5139 |  | 10Б |  | 2 | 15 | 3 | 0,5 | 23 | 43 | - |
|  |  |  |  | 4ч | 0,131 |  | 4С2Е4Б |  | 5 | 100 | 3 | 0,7 | 306 | 35 | - |
|  |  |  |  | 5ч | 0,79 |  | л/к 5С5Б |  | 2 | 23 | 3 | 0,6 | 71 | 40 | - |
|  |  |  |  | 10ч | 1,2897 |  | 10С+Е+Б |  | 5 | 100 | 5 | 0,5 | 123 | 101 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 12ч | 0,3172 |  | 4С4Е1Б1Ос |  | 6 | 120 | 4 | 0,6 | 203 | 42 | - |
|  |  |  |  | 14ч | 0,4334 |  | 5Е4Б1Олс |  | 3 | 55 | 3 | 0,7 | 165 | 133 | - |
|  |  |  |  | 15ч | 0,431 |  | 4Е2С4Б+Е |  | 6 | 120 | 4 | 0,7 | 268 | 109 | - |
|  |  |  |  | 16ч | 0,1032 |  | 6С1Е3Б |  | 5 | 100 | 5 | 0,6 | 137 | 24 | - |
|  |  |  |  | 22ч | 0,2844 |  | 7Е2Б1Олс+Ос |  | 3 | 55 | 3 | 0,6 | 128 | 35 | - |
|  |  |  |  | 30ч | 0,5362 |  | 6Е2Б2Олч |  | 3 | 45 | 3 | 0,7 | 120 | 103 | - |
|  |  |  |  | 32ч | 0,0006 |  | 5Е1С3Б1Олч+Ос |  | 6 | 120 | 3 | 0,7 | 305 | 0 | - |
|  |  |  |  | 41ч | 0,6667 |  | 10С+Е+Б |  | 6 | 110 | 4 | 0,6 | 169 | 120 | - |
|  |  |  |  | 47ч | 0,4892 |  | 6Е1С3Б |  | 6 | 120 | 3 | 0,7 | 305 | 112 | - |
|  |  |  |  | 48ч | 0,029 |  | л/к 6Е3Б1Олч |  | 3 | 51 | 3 | 0,8 | 170 | 0 | - |
|  |  |  |  | 55ч | 0,5339 |  | л/к 6Е3Б1Олч |  | 3 | 52 | 3 | 0,5 | 117 | 41 | - |
|  |  |  |  | 56ч | 0,7897 |  | л/к 5Е3Б2Олс |  | 2 | 38 | 3 | 0,7 | 93 | 148 | - |
|  |  |  |  | 59ч | 0,3232 |  | 10Б |  | 1 | 5 | 3 | 0,6 | 6 | 0 | - |
|  |  |  |  | 62ч | 0,005 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 25,4546 |  |  |  |  |  |  |  | 4474 |  |
| ПДЛУ №153 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 105 | 37ч | 0,155 |  | 3Е2С5Б+Е |  | 6 | 110 | 3 | 0,5 | 217 | 24 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 38ч | 0,1587 |  | 8С2Б+Е |  | 6 | 110 | 3 | 0,6 | 238 | 6 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 83ч | 0,0064 |  | Ручьи, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
|  |  | Эксплуатационные | 105 | 1ч | 0,6286 |  | 7Е2С1Б+Е |  | 6 | 110 | 2 | 0,6 | 302 | 185 | - |
|  |  |  |  | 8ч | 0,0498 |  | 7Е2С1Б+Е |  | 6 | 110 | 2 | 0,7 | 352 | 24 | - |
|  |  |  |  | 9ч | 0,4851 |  | 7Е2С1Б+Е |  | 6 | 110 | 2 | 0,8 | 402 | 191 | - |
|  |  |  |  | 12ч | 0,0061 |  | 7Е2С1Б+Е |  | 6 | 110 | 2 | 0,6 | 302 | 0 | - |
|  |  |  |  | 16ч | 0,5844 |  | 8С2С+Е+Б |  | 4 | 75 | 3 | 0,7 | 237 | 165 | - |
|  |  |  |  | 17ч | 0,2727 |  | 10С |  | 6 | 110 | 5А | 0,5 | 77 | 17 | - |
|  |  |  |  | 18ч | 0,3979 |  | 8С2С+Е+Б |  | 4 | 75 | 3 | 0,6 | 203 | 90 | - |
|  |  |  |  | 22ч | 1,0437 |  | 10С |  | 6 | 110 | 5А | 0,5 | 77 | 77 | - |
|  |  |  |  | 23ч | 0,1886 |  | 5С5Б |  | 4 | 65 | 5 | 0,5 | 77 | 25 | - |
|  |  |  |  | 29ч | 0,4148 |  | 8С1Е1Б |  | 6 | 110 | 3 | 0,6 | 249 | 58 | - |
|  |  |  |  | 30ч | 0,019 |  | 10С |  | 6 | 120 | 5 | 0,6 | 169 | 0 | - |
|  |  |  |  | 35ч | 1,8837 |  | 10Б+Е |  | 2 | 15 | 3 | 0,7 | 33 | 63 | - |
|  |  |  |  | 36ч | 0,0846 |  | 3Е2С5Б+Е |  | 6 | 110 | 3 | 0,5 | 217 | 0 | - |
|  |  |  |  | 46ч | 0,1388 |  | 10Б+Е |  | 1 | 10 | 3 | 0,4 | 11 | 9 | - |
|  |  |  |  | 47ч | 0,1378 |  | л/к 5С5Б |  | 1 | 9 | 3 | 0,7 | 20 | 0 | - |
|  |  |  |  | 54ч | 0,3709 |  | 3Е2С5Б+Е |  | 6 | 120 | 3 | 0,5 | 225 | 93 | - |
|  |  |  |  | 55ч | 0,766 |  | 10Б+Е |  | 1 | 5 | 3 | 0,4 | 4 | 4 | - |
|  |  |  |  | 64ч | 0,4248 |  | 4Б2Олч3С1Е |  | 8 | 75 | 3 | 0,5 | 133 | 61 | - |
|  |  |  |  | 65ч | 0,0286 |  | 5Олч3Б1С1Е |  | 8 | 75 | 3 | 0,6 | 148 | 8 | - |
|  |  |  |  | 84ч | 0,0144 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 85ч | 0,0032 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 111 | 1ч | 0,7357 |  | 5С3Е2Б |  | 6 | 120 | 4 | 0,7 | 237 | 111 | - |
|  |  |  |  | 2ч | 0,3441 |  | 4Б2Олч4Е+С |  | 9 | 85 | 3 | 0,7 | 186 | 69 | - |
|  |  |  |  | 3ч | 0,4146 |  | 5С3Е2Б |  | 6 | 120 | 4 | 0,7 | 237 | 69 | - |
|  |  |  |  | 5ч | 1,2314 |  | л/к 8С2Б+Е |  | 1 | 16 | 3 | 0,6 | 28 | 2 | - |
|  |  |  |  | 6ч | 0,2107 |  | 8Б2С |  | 2 | 15 | 3 | 0,6 | 28 | 0 | - |
|  |  |  |  | 17ч | 0,0094 |  | л/к 9С1Б |  | 2 | 38 | 3 | 0,7 | 109 | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 11,2095 |  |  |  |  |  |  |  | 1351 |  |
| ПДЛУ №154 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 105 | 1ч | 0,0038 |  | 7Е2С1Б+Е |  | 6 | 110 | 2 | 0,6 | 302 | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ПДЛУ №155 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Сойкинское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 106 | 9ч | 0,3147 |  | 5Б1Олч1Ос1С2Е |  | 6 | 60 | 2 | 0,6 | 184 | 59 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 26ч | 0,0166 |  | 4Е1Олч3С2Б |  | 7 | 130 | 2 | 0,6 | 302 | 7 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 46ч | 0,0027 |  | Трасса ЛЭП, ширина 45м |  | - | - | - | - | - | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 60ч | 0,0064 |  | Ручьи, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 106 | 2ч | 0,0877 |  | 5Е1С3Б1Олс |  | 5 | 90 | 3 | 0,4 | 153 | 34 | - |
|  |  |  |  | 4ч | 0,0358 |  | Карьер |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 11ч | 0,2888 |  | 10С+Б |  | 5 | 100 | 4 | 0,7 | 179 | 42 | - |
|  |  |  |  | 12ч | 0,2072 |  | Трасса ЛЭП,шир.45м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 13ч | 0,4369 |  | 10С |  | 5 | 90 | 4 | 0,7 | 172 | 117 | - |
|  |  |  |  | 14ч | 0,9942 |  | 10С+Б+С |  | 3 | 60 | 5А | 0,5 | 32 | 91 | - |
|  |  |  |  | 40ч | 0,5896 |  | 4Е3С3Б |  | 5 | 90 | 2 | 0,5 | 225 | 202 | - |
|  |  |  |  | 62ч | 0,0039 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2,9845 |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |
| ПДЛУ №156 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | защитные леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов) | 83 | 28ч | 0,0789 |  | 7С3Б |  | 5 | 100 | 5 | 0,6 | 148 | 12 | - |
|  |  |  |  | 43ч | 0,2412 |  | 9С1Б |  | 5 | 100 | 5 | 0,4 | 98 | 8 | - |
|  |  | Эксплуатационные | 83 | 40ч | 0,5346 |  | 5С4Е1Б |  | 7 | 130 | 2 | 0,6 | 261 | 159 | - |
|  |  |  |  | 41ч | 0,0041 |  | 9С1Б |  | 5 | 100 | 4 | 0,6 | 169 | 0 | - |
|  |  |  |  | 42ч | 0,5806 |  | 6С4Б |  | 5 | 100 | 5 | 0,6 | 148 | 71 | - |
|  |  |  |  | 59ч | 0,0331 |  | 9С1Б |  | 5 | 90 | 5 | 0,5 | 105 | 0 | - |
|  |  |  |  | 81ч | 0,2201 |  | 10Б |  | 1 | 5 | 3 | 0,7 | 7 | 13 | - |
|  |  |  |  | 82ч | 0,0041 |  | 10Б |  | 1 | 10 | 3 | 0,7 | 20 | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,6967 |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |
| ПДЛУ №157 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 82 | 8ч | 0,0909 |  | 5Б1Ос2Олс2С+Е |  | 7 | 70 | 2 | 0,7 | 230 | 20 | - |
|  |  |  |  | 9ч | 0,1461 |  | 5Б1Ос2Олс2С+Е |  | 7 | 70 | 2 | 0,7 | 230 | 60 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 14ч | 0,7547 |  | л/к 10Е |  | 1 | 18 | 2 | 0,5 | 25 | 37 | - |
|  |  |  |  | 15ч | 0,0204 |  | л/к 10Е |  | 1 | 18 | 2 | 0,5 | 25 | 1 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 16ч | 0,0194 |  | 10Б+Е |  | 2 | 20 | 2 | 0,8 | 74 | 1 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 22ч | 0,4997 |  | 10С+Е+Б |  | 7 | 130 | 3 | 0,5 | 189 | 157 | - |
|  |  |  |  | 23ч | 0,1054 |  | 3Е3Е3С1Б |  | 7 | 130 | 3 | 0,5 | 205 | 1 | - |
|  |  |  |  | 30ч | 0,0129 |  | 3Е3Е3С1Б |  | 7 | 130 | 3 | 0,6 | 245 | 0 | - |
|  |  |  |  | 31ч | 0,0715 |  | 3Е3Е3С1Б |  | 7 | 130 | 3 | 0,5 | 205 | 11 | - |
|  |  |  |  | 32ч | 0,1476 |  | 7Б2Ос1Олс+Ивд |  | 3 | 25 | 2 | 0,8 | 97 | 9 | - |
|  |  |  |  | 40ч | 0,03 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 83 | 7ч | 0,8955 |  | 8Б2Е |  | 1 | 10 | 4 | 0,7 | 13 | 57 | - |
|  |  |  |  | 11ч | 0,0255 |  | 7Б2Е1С |  | 9 | 85 | 3 | 0,6 | 197 | 0 | - |
|  |  |  |  | 12ч | 0,3907 |  | 6Е1С3Б |  | 7 | 130 | 3 | 0,6 | 271 | 105 | - |
|  |  |  |  | 13ч | 0,6209 |  | 6Е3Б1Ос |  | 3 | 50 | 2 | 0,7 | 165 | 93 | - |
|  |  |  |  | 19ч | 0,0572 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 133ч | 0,0068 |  | Просека, ширина 1м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,8952 |  |  |  |  |  |  |  | 552 |  |
| ПДЛУ №158 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 83 | 119ч | 0,1124 |  | 8С2Е+Б |  | 5 | 85 | 3 | 0,5 | 169 | 23 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 122ч | 0,0742 |  | 5Е3С2Б |  | 6 | 120 | 4 | 0,6 | 214 | 9 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 129ч | 0,1248 |  | 6С2Е2Б |  | 6 | 120 | 3 | 0,7 | 291 | 49 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 132ч | 0,0096 |  | Ручьи, ширина 3м |  | - | - | - | - | 0 | 0 | ОЗУ |
|  |  | Эксплуатационные | 83 | 96ч | 0,1312 |  | 9С1Е |  | 4 | 65 | 3 | 0,7 | 197 | 24 | - |
|  |  |  |  | 109ч | 0,1923 |  | несомкн. л/к 10Е |  | 1 | 7 | 3 | - | - | 4 | - |
|  |  |  |  | 110ч | 0,4817 |  | 8С2Е |  | 5 | 85 | 2 | 0,7 | 277 | 81 | - |
|  |  |  |  | 120ч | 0,1982 |  | 9С1Б |  | 6 | 110 | 5 | 0,6 | 153 | 29 | - |
|  |  |  |  | 128ч | 0,2639 |  | 6С2Е2Б+Е |  | 6 | 120 | 3 | 0,8 | 332 | 43 | - |
|  |  |  |  | 130ч | 0,3339 |  | 8С2Б |  | 5 | 90 | 5 | 0,6 | 137 | 25 | - |
|  |  |  |  | 131ч | 0,245 |  | 6С2Е2Б |  | 6 | 120 | 3 | 0,7 | 291 | 60 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2,1672 |  |  |  |  |  |  |  | 347 |  |
| ПДЛУ №159 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | защитные леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов) | 69 | 331ч | 0,4671 |  | 6Олч3Б1Е+Ос |  | 7 | 65 | 3 | 0,7 | 186 | 147 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 333ч | 0,1667 |  | Трасса ЛЭП, ширина 20м |  | - | - | - | - | - | 12 | ОЗУ |
|  |  | Эксплуатационные | 69 | 328ч | 1,2691 |  | 5Олч3Б1Ос1Е |  | 7 | 65 | 3 | 0,8 | 213 | 527 | ОЗУ |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,9029 |  |  |  |  |  |  |  | 686 |  |
| ПДЛУ №160 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | Эксплуатационные | 83 | 79ч | 0,0905 |  | 7Б3С+С |  | 2 | 20 | 3 | 0,6 | 41 | 4 | - |
|  |  |  |  | 80ч | 0,2139 |  | Трасса ЛЭП,ширина115м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,3044 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| ПДЛУ №161 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Котельское | защитные леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов) | 83 | 17ч | 0,0413 |  | 8Б2Е |  | 1 | 5 | 3 | 0,5 | 5 | 0 | - |
|  |  |  |  | 30ч | 0,2794 |  | Пустырь |  | - | - | 3 | - | - | 0 | - |
|  |  | Эксплуатационные | 83 | 18ч | 0,0532 |  | 8Б2Е |  | 1 | 10 | 3 | 0,7 | 20 | 0 | - |
|  |  |  |  | 19ч | 0,0485 |  | Нефтепроводы, ширина 50м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 31ч | 0,1297 |  | Пустырь, ед. д 10Б |  | - | - | 3 | - | 20 | 1 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,5521 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ПДЛУ №162 от 26.02.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кингисеппское | Георгиевское | защитные леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов (леса, расположенные в защитных полосах лесов) | 40 | 51ч | 0,1604 |  | 4Е2Е1С2Б1Ос |  | 6 | 110 | 3 | 0,5 | 191 | 44 | - |
|  |  | защитные леса расположенные в водоохранных зонах | 57 | 59ч | 0,5645 |  | 4Б3Олч3Е+Олс |  | 6 | 55 | 3 | 0,8 | 165 | 177 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 63ч | 0,1082 |  | 7Е2Б1Олч+Е |  | 4 | 65 | 3 | 0,6 | 155 | 22 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 69ч | 0,0178 |  | Ручьи, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 69 | 23ч | 0,1538 |  | 5Б2Олч1Олс2Е |  | 7 | 70 | 3 | 0,7 | 186 | 8 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 169ч | 0,2187 |  | 5Б2Олч2Е1С |  | 7 | 65 | 3 | 0,5 | 133 | 23 | - |
|  |  |  |  | 170ч | 0,3683 |  | 5Б2Олч2Е1С |  | 7 | 65 | 3 | 0,5 | 133 | 43 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 194ч | 0,2147 |  | 7Б1Олч2С |  | 6 | 55 | 4 | 0,6 | 101 | 36 | - |
|  |  |  |  | 353ч | 0,0198 |  | Река, ширина 6м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 70 | 15ч | 0,3028 |  | 6Б1Ос1Олч2Е |  | 6 | 55 | 3 | 0,8 | 165 | 79 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 18ч | 0,0074 |  | 7Е2Б1Ос |  | 4 | 75 | 3 | 0,6 | 199 | 0 | ОЗУ |
|  |  |  |  | 74ч | 0,0064 |  | Ручьи, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  | защитные леса ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 69 | 143ч | 0,8698 |  | 4Б4Олч2С+Е |  | 6 | 55 | 3 | 0,9 | 185 | 70 | - |
|  |  |  |  | 159ч | 0,0074 |  | 5Б2Олч2Е1С |  | 7 | 65 | 3 | 0,6 | 160 | 0 | - |
|  |  |  |  | 196ч | 0,8758 |  | 4Б4Олч2С |  | 6 | 55 | 3 | 0,9 | 185 | 144 | - |
|  |  |  |  | 197ч | 0,0066 |  | 7Б1Олч2С |  | 6 | 55 | 4 | 0,6 | 101 | 0 | - |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 40 | 59ч | 0,188 |  | 4Б3Ос3Е+Олч |  | 7 | 65 | 2 | 0,7 | 215 | 52 | - |
|  |  |  |  | 60ч | 0,3143 |  | 4Б2Ос2Олч2Е+С |  | 7 | 65 | 3 | 0,8 | 197 | 134 | - |
|  |  |  |  | 61ч | 1,052 |  | 4Е3С1Б1Ос1Олч |  | 3 | 55 | 3 | 0,9 | 232 | 256 | - |
|  |  |  | 57 | 11ч | 0,9005 |  | л/к 5Е2Б2Олс1Ос |  | 3 | 50 | 3 | 0,8 | 170 | 145 | - |
|  |  |  |  | 32ч | 0,0346 |  | л/к 8Е2Б |  | 3 | 50 | 3 | 0,8 | 170 | 0 | - |
|  |  |  |  | 37ч | 0,7161 |  | л/к 5Е2Б2Олс1Олч+Ивд |  | 2 | 35 | 3 | 0,9 | 104 | 64 | - |
|  |  |  |  | 41ч | 0,2791 |  | 4Олч2Б1Олс3Е |  | 7 | 65 | 3 | 0,7 | 158 | 54 | - |
|  |  |  |  | 46ч | 0,5022 |  | 4Е1С4Б1Олч |  | 6 | 110 | 4 | 0,7 | 197 | 66 | - |
|  |  |  |  | 50ч | 0,4996 |  | 4Е2С2Б2Олч |  | 6 | 110 | 5 | 0,6 | 115 | 126 | - |
|  |  |  |  | 51ч | 0,4226 |  | 7С1Е2Б+С |  | 3 | 60 | 5 | 0,5 | 59 | 24 | - |
|  |  |  |  | 52ч | 0,3934 |  | 4Б4Олч2Е |  | 5 | 45 | 4 | 0,8 | 110 | 23 | - |
|  |  |  |  | 58ч | 0,1268 |  | 4Е2Е2Б2Олч+С |  | 4 | 65 | 3 | 0,7 | 197 | 29 | - |
|  |  |  |  | 64ч | 0,3907 |  | 4Б3Олч3Е |  | 6 | 55 | 4 | 0,8 | 135 | 119 | - |
|  |  |  |  | 67ч | 0,099 |  | 7Е2Б1Олч |  | 4 | 65 | 3 | 0,8 | 188 | 24 | - |
|  |  |  |  | 70ч | 0,0396 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 71ч | 0,0276 |  | Канава, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 58 | 2ч | 2,5251 |  | л/к 5Е2Б2Олч1Ос |  | 3 | 52 | 3 | 0,6 | 141 | 603 | - |
|  |  |  |  | 3ч | 0,1493 |  | л/к 5Е2Б2Олч1Ос |  | 3 | 52 | 3 | 0,8 | 170 | 46 | - |
|  |  |  |  | 39ч | 0,0752 |  | Дорога, ширина 4м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  |  | 42ч | 0,0192 |  | Просека, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 69 | 22ч | 0,4252 |  | 4Б2Олч1Ос2С1Е |  | 7 | 70 | 3 | 0,7 | 200 | 12 | - |
|  |  |  |  | 36ч | 3,1954 |  | 4Б3Олч2С1Е |  | 6 | 55 | 4 | 0,7 | 118 | 267 | - |
|  |  |  |  | 43ч | 1,8512 |  | 7С2Б1Олч |  | 3 | 60 | 5А | 0,4 | 34 | 96 | - |
|  |  |  |  | 54ч | 1,5458 |  | 5Б2Олч2С1Е |  | 6 | 55 | 4 | 0,9 | 152 | 120 | - |
|  |  |  |  | 75ч | 0,3156 |  | 5Б3Олч2Ивд |  | 5 | 45 | 3 | 0,9 | 168 | 20 | - |
|  |  |  |  | 77ч | 0,1517 |  | 6Б3Олч1Ивд |  | 5 | 45 | 4 | 0,4 | 55 | 8 | - |
|  |  |  |  | 91ч | 1,7437 |  | 4Б2Олч3С1Е |  | 6 | 55 | 2 | 0,9 | 257 | 208 | - |
|  |  |  |  | 92ч | 0,1216 |  | 5Олс3Ивд2Б+Б |  | 3 | 25 | 4 | 0,4 | 33 | 0 | - |
|  |  |  |  | 102ч | 0,1201 |  | 4Е1С3Б2Олч |  | 5 | 85 | 3 | 0,7 | 232 | 0 | - |
|  |  |  |  | 103ч | 0,0439 |  | 5Олч3Б1С1Е |  | 6 | 55 | 3 | 0,9 | 203 | 0 | - |
|  |  |  |  | 117ч | 1,4708 |  | 6Б2Олч1С1Е |  | 7 | 70 | 3 | 0,6 | 148 | 87 | - |
|  |  |  |  | 118ч | 0,0766 |  | 4Б4Олч1С1Е |  | 6 | 55 | 3 | 0,9 | 185 | 5 | - |
|  |  |  | 69 | 242ч | 2,7096 |  | 5Олч4Б1С |  | 6 | 55 | 3 | 0,9 | 185 | 439 | - |
|  |  |  |  | 244ч | 0,7539 |  | 6С3С1Б |  | 4 | 70 | 5 | 0,6 | 93 | 78 | - |
| Кингисеппское | Георгиевское | Эксплуатационные | 69 | 245ч | 0,0185 |  | 7С3Б |  | 3 | 60 | 5А | 0,3 | 19 | 0 | - |
|  |  |  |  | 269ч | 0,2423 |  | 8Б1Олч1Е |  | 7 | 70 | 3 | 0,6 | 160 | 40 | - |
|  |  |  |  | 356ч | 0,0138 |  | Канава, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 | - |
|  |  |  | 70 | 2ч | 0,1058 |  | 6Е2Б1Ос1Олч |  | 4 | 65 | 3 | 0,8 | 226 | 29 | - |
|  |  |  |  | 3ч | 1,0367 |  | 4Б2Олч1Ос3Е |  | 5 | 45 | 3 | 0,8 | 135 | 165 | - |
|  |  |  |  | 4ч | 0,4225 |  | 8Е1Б1Ос |  | 4 | 75 | 3 | 0,6 | 199 | 153 |  |
|  |  |  |  | 16ч | 0,1896 |  | 5Е2Б2Ос1Олч |  | 4 | 75 | 3 | 0,7 | 250 | 48 |  |
|  |  |  |  | 76ч | 0,0148 |  | Канава, ширина 2м |  | - | - | - | - | - | 0 |  |
|  |  |  |  | 77ч | 0,0018 |  | Просека, ширина 0,5м |  | - | - | - | - | - | 0 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 29,2282 |  |  |  |  |  |  |  | 4186 |  |
| ВСЕГО по участкам: |  |  |  |  |  | 177,4652 |  |  |  |  |  |  |  | 33978 |  |
| * запас древесины на участке уточнен по данным натурного обследования ** ценные породы клена, ясеня, указанные в составе насаждения, отсутствуют на данном лесном участке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемых земельных участков на период строительства объекта на землях лесного фонда составляет - 177,4652 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества

Настоящим проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

По сведениям из Единого государственного реестра недвижимости в границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, отсутствуют существующие земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

# Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества

Таблица 2

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка или описание его местоположения | Перечень и адреса расположенных на земельном участке объектов недвижимого имущества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:20:0223002:99 | Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» (старое направление), Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район |
| 2 | 47:20:0225002:23 | Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» (старое направление), Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район |
| 3 | 47:20:0448002:86 | Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» (старое направление), Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район |
| 4 | 47:20:0448001:63 | Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Котельское сельское поселение, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-180 «Нарва» (старое направление), Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район |
| 5 | 47:20:0448001:100 | Ленинградская область, Кингисеппское лесничество, Котельское участковое лесничество, квартал 81 (части выделов 5,7,8,9,16,17,18,24), квартал 82 (часть выдела 13), квартал 83 (части выделов 13,19,20,21,23,31,32,39,58,59,60), квартал 84 (части выделов 19,21,39,54,55,57,58) | Автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-180 «Нарва», Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район |
| 6 | Отсутствует, кадастровый квартал 47:20:0749002 | Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 41К-008 «Петергоф – Кейкино», Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кингисеппский муниципальный район |
| 7 | 47:20:0000000:14915 | Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, автомобильная дорога общего пользования «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье» | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 41К-005 «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье», Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Сланцевский муниципальный район, Усть-Лужское сельское поселение, Кузьминское сельское поселение, Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппское городское поселение, Черновское сельское поселение, Сланцевское городское поселение, Гостицкое сельское поселение |
| 8 | 47:20:0000000:15115 | Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, автомобильная дорога общего пользования «Кингисепп – Манновка» | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 41К-579 «Кингисепп – Манновка», Ленинградская область, Кингисеппский район |

# Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

| 47:20:0000000:ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 411552,94 | 1278589,69 |
| 2 | 411557,54 | 1278584,13 |
| 3 | 411562,73 | 1278584,65 |
| 4 | 411561,70 | 1278603,98 |
| 1 | 411552,94 | 1278589,69 |
| S = 108 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ2 |  |  |
| 1 | 411523,66 | 1278679,94 |
| 2 | 411520,74 | 1278673,33 |
| 3 | 411491,50 | 1278671,06 |
| 4 | 411440,12 | 1278665,13 |
| 5 | 411435,75 | 1278668,70 |
| 6 | 411437,36 | 1278675,34 |
| 1 | 411523,66 | 1278679,94 |
| S = 691 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ3 |  |  |
| 1 | 411491,50 | 1278671,06 |
| 2 | 411520,74 | 1278673,33 |
| 3 | 411518,15 | 1278667,49 |
| 4 | 411508,20 | 1278657,21 |
| 5 | 411450,63 | 1278651,98 |
| 6 | 411416,08 | 1278652,86 |
| 7 | 411409,33 | 1278661,09 |
| 8 | 411428,54 | 1278674,24 |
| 9 | 411429,10 | 1278674,90 |
| 10 | 411437,36 | 1278675,34 |
| 11 | 411435,75 | 1278668,70 |
| 12 | 411440,12 | 1278665,13 |
| 1 | 411491,50 | 1278671,06 |
| S = 1 607 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ4 |  |  |
| 1 | 410849,12 | 1278630,74 |
| 2 | 410848,42 | 1278643,84 |
| 3 | 410851,28 | 1278644,00 |
| 4 | 410849,36 | 1278680,13 |
| 5 | 410882,79 | 1278681,91 |
| 6 | 410881,11 | 1278713,29 |
| 7 | 410884,10 | 1278745,50 |
| 8 | 410869,29 | 1278748,12 |
| 9 | 410816,54 | 1278795,03 |
| 10 | 410827,37 | 1278806,81 |
| 11 | 410876,54 | 1278763,08 |
| 12 | 410901,40 | 1278758,69 |
| 13 | 410897,15 | 1278712,98 |
| 14 | 410898,77 | 1278682,76 |
| 15 | 410909,61 | 1278683,33 |
| 16 | 410909,16 | 1278669,43 |
| 17 | 410914,62 | 1278656,10 |
| 18 | 410931,66 | 1278653,48 |
| 19 | 410958,70 | 1278665,23 |
| 20 | 410959,52 | 1278649,76 |
| 21 | 410962,76 | 1278649,93 |
| 22 | 410964,50 | 1278617,41 |
| 23 | 411153,19 | 1278627,47 |
| 24 | 411158,23 | 1278618,09 |
| 25 | 411161,39 | 1278612,16 |
| 26 | 411159,51 | 1278595,75 |
| 27 | 410966,20 | 1278585,45 |
| 28 | 410968,55 | 1278541,22 |
| 29 | 410854,22 | 1278535,13 |
| 30 | 410851,86 | 1278579,36 |
| 31 | 410601,30 | 1278566,02 |
| 32 | 410600,66 | 1278570,85 |
| 33 | 410590,78 | 1278572,47 |
| 34 | 410584,71 | 1278566,32 |
| 35 | 410584,27 | 1278567,64 |
| 36 | 410578,72 | 1278567,94 |
| 37 | 410574,15 | 1278564,57 |
| 38 | 410567,28 | 1278564,21 |
| 39 | 410569,22 | 1278577,61 |
| 40 | 410566,84 | 1278584,51 |
| 41 | 410558,96 | 1278585,38 |
| 42 | 410555,22 | 1278578,73 |
| 43 | 410554,06 | 1278570,50 |
| 44 | 410553,57 | 1278570,08 |
| 45 | 410544,61 | 1278570,17 |
| 46 | 410541,32 | 1278585,99 |
| 47 | 410530,68 | 1278585,99 |
| 48 | 410519,99 | 1278582,26 |
| 49 | 410509,37 | 1278593,17 |
| 50 | 410494,85 | 1278603,19 |
| 51 | 410478,10 | 1278609,16 |
| 52 | 410477,25 | 1278610,98 |
| 1 | 410849,12 | 1278630,74 |
| S = 40 440 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ5 |  |  |
| 1 | 410827,37 | 1278806,81 |
| 2 | 410816,54 | 1278795,03 |
| 3 | 410808,27 | 1278802,39 |
| 4 | 410808,91 | 1278823,23 |
| 1 | 410827,37 | 1278806,81 |
| S = 286 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ6 |  |  |
| 1 | 410808,91 | 1278823,23 |
| 2 | 410808,27 | 1278802,39 |
| 3 | 410791,84 | 1278817,00 |
| 4 | 410802,47 | 1278828,96 |
| 1 | 410808,91 | 1278823,23 |
| S = 245 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ7 |  |  |
| 1 | 410600,66 | 1278570,85 |
| 2 | 410601,30 | 1278566,02 |
| 3 | 410585,10 | 1278565,16 |
| 4 | 410584,71 | 1278566,32 |
| 5 | 410590,78 | 1278572,47 |
| 1 | 410600,66 | 1278570,85 |
| S = 85 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ8 |  |  |
| 1 | 410566,84 | 1278584,51 |
| 2 | 410569,22 | 1278577,61 |
| 3 | 410567,28 | 1278564,21 |
| 4 | 410554,93 | 1278563,55 |
| 5 | 410554,93 | 1278570,07 |
| 6 | 410553,57 | 1278570,08 |
| 7 | 410554,06 | 1278570,50 |
| 8 | 410555,22 | 1278578,73 |
| 9 | 410558,96 | 1278585,38 |
| 1 | 410566,84 | 1278584,51 |
| S = 268 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ9 |  |  |
| 1 | 410509,37 | 1278593,17 |
| 2 | 410519,99 | 1278582,26 |
| 3 | 410530,68 | 1278585,99 |
| 4 | 410541,32 | 1278585,99 |
| 5 | 410544,61 | 1278570,17 |
| 6 | 410541,96 | 1278570,19 |
| 7 | 410540,46 | 1278566,65 |
| 8 | 410534,31 | 1278566,65 |
| 9 | 410532,38 | 1278570,28 |
| 10 | 410497,02 | 1278571,92 |
| 11 | 410466,82 | 1278595,19 |
| 12 | 410453,94 | 1278603,77 |
| 13 | 410452,99 | 1278609,69 |
| 14 | 410477,25 | 1278610,98 |
| 15 | 410478,10 | 1278609,16 |
| 16 | 410494,85 | 1278603,19 |
| 1 | 410509,37 | 1278593,17 |
| S = 1 726 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ10 |  |  |
| 1 | 410188,00 | 1278903,64 |
| 2 | 410207,85 | 1278865,54 |
| 3 | 410189,10 | 1278865,54 |
| 4 | 410183,30 | 1278874,34 |
| 5 | 410178,14 | 1278887,16 |
| 6 | 410169,63 | 1278915,23 |
| 7 | 410168,75 | 1278923,20 |
| 8 | 410162,85 | 1278929,14 |
| 9 | 410159,90 | 1278930,31 |
| 10 | 410154,66 | 1278944,04 |
| 11 | 410184,17 | 1278948,94 |
| 12 | 410188,63 | 1278932,22 |
| 13 | 410182,06 | 1278924,81 |
| 1 | 410188,00 | 1278903,64 |
| S = 1 600 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ11 |  |  |
| 1 | 410365,43 | 1278744,70 |
| 2 | 410365,43 | 1278666,02 |
| 3 | 410350,77 | 1278648,62 |
| 4 | 410347,74 | 1278636,11 |
| 5 | 410343,39 | 1278638,36 |
| 6 | 410342,30 | 1278638,63 |
| 7 | 410343,20 | 1278707,57 |
| 8 | 410329,98 | 1278728,62 |
| 9 | 410277,79 | 1278781,41 |
| 10 | 410276,44 | 1278806,66 |
| 11 | 410274,88 | 1278814,47 |
| 12 | 410269,74 | 1278819,72 |
| 13 | 410257,80 | 1278825,42 |
| 14 | 410238,26 | 1278830,33 |
| 15 | 410230,59 | 1278832,64 |
| 16 | 410222,06 | 1278843,77 |
| 17 | 410211,61 | 1278851,52 |
| 18 | 410198,02 | 1278857,14 |
| 19 | 410190,07 | 1278864,08 |
| 20 | 410189,10 | 1278865,54 |
| 21 | 410207,85 | 1278865,54 |
| 22 | 410211,07 | 1278864,15 |
| 23 | 410226,14 | 1278868,30 |
| 24 | 410263,29 | 1278852,97 |
| 25 | 410280,37 | 1278845,75 |
| 1 | 410365,43 | 1278744,70 |
| S = 8 635 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ12 |  |  |
| 1 | 410371,60 | 1278610,82 |
| 2 | 410379,59 | 1278596,98 |
| 3 | 410380,02 | 1278588,99 |
| 4 | 410377,04 | 1278576,14 |
| 5 | 410376,66 | 1278575,49 |
| 6 | 410373,34 | 1278559,28 |
| 7 | 410372,80 | 1278549,78 |
| 8 | 410371,32 | 1278549,12 |
| 9 | 410367,50 | 1278551,00 |
| 10 | 410358,06 | 1278575,19 |
| 11 | 410355,75 | 1278594,94 |
| 12 | 410346,39 | 1278604,65 |
| 13 | 410348,58 | 1278618,38 |
| 14 | 410350,00 | 1278627,22 |
| 15 | 410350,35 | 1278626,37 |
| 16 | 410357,48 | 1278620,52 |
| 1 | 410371,60 | 1278610,82 |
| S = 1 328 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ13 |  |  |
| 1 | 410342,04 | 1278618,83 |
| 2 | 410342,30 | 1278638,63 |
| 3 | 410343,39 | 1278638,36 |
| 4 | 410347,74 | 1278636,11 |
| 5 | 410347,21 | 1278633,93 |
| 6 | 410350,00 | 1278627,22 |
| 7 | 410348,58 | 1278618,38 |
| 8 | 410346,39 | 1278604,65 |
| 9 | 410355,75 | 1278594,94 |
| 10 | 410358,06 | 1278575,19 |
| 11 | 410367,50 | 1278551,00 |
| 12 | 410371,32 | 1278549,12 |
| 13 | 410362,09 | 1278545,00 |
| 14 | 410358,93 | 1278545,20 |
| 15 | 410357,75 | 1278548,98 |
| 16 | 410345,75 | 1278576,30 |
| 17 | 410345,52 | 1278578,08 |
| 18 | 410337,94 | 1278589,42 |
| 19 | 410331,66 | 1278597,41 |
| 20 | 410331,23 | 1278617,95 |
| 21 | 410330,28 | 1278619,64 |
| 1 | 410342,04 | 1278618,83 |
| S = 1 193 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ14 |  |  |
| 1 | 410281,41 | 1278590,04 |
| 2 | 410278,03 | 1278584,14 |
| 3 | 410270,90 | 1278585,43 |
| 4 | 410270,90 | 1278590,69 |
| 1 | 410281,41 | 1278590,04 |
| S = 51 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ15 |  |  |
| 1 | 410310,33 | 1278530,98 |
| 2 | 410322,49 | 1278527,42 |
| 3 | 410323,11 | 1278526,70 |
| 4 | 410320,49 | 1278522,75 |
| 5 | 410318,10 | 1278511,23 |
| 6 | 410297,65 | 1278512,64 |
| 7 | 410300,97 | 1278520,50 |
| 1 | 410310,33 | 1278530,98 |
| S = 318 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ16 |  |  |
| 1 | 410332,97 | 1278515,26 |
| 2 | 410341,76 | 1278510,02 |
| 3 | 410361,59 | 1278508,90 |
| 4 | 410364,39 | 1278508,64 |
| 5 | 410359,40 | 1278508,37 |
| 6 | 410318,10 | 1278511,23 |
| 7 | 410320,49 | 1278522,75 |
| 8 | 410323,11 | 1278526,70 |
| 1 | 410332,97 | 1278515,26 |
| S = 188 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ17 |  |  |
| 1 | 406505,18 | 1283550,24 |
| 2 | 406551,19 | 1283386,15 |
| 3 | 406542,53 | 1283387,39 |
| 4 | 406516,51 | 1283391,31 |
| 5 | 406472,11 | 1283549,66 |
| 1 | 406505,18 | 1283550,24 |
| S = 5 359 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ18 |  |  |
| 1 | 403450,86 | 1288391,86 |
| 2 | 403461,25 | 1288377,90 |
| 3 | 403456,40 | 1288376,53 |
| 4 | 403435,79 | 1288371,91 |
| 5 | 403417,96 | 1288395,87 |
| 1 | 403450,86 | 1288391,86 |
| S = 570 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ19 |  |  |
| 1 | 403397,03 | 1288511,23 |
| 2 | 403408,30 | 1288482,84 |
| 3 | 403399,14 | 1288487,81 |
| 4 | 403393,16 | 1288495,59 |
| 5 | 403393,09 | 1288505,59 |
| 1 | 403397,03 | 1288511,23 |
| S = 184 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ20 |  |  |
| 1 | 403399,14 | 1288487,81 |
| 2 | 403408,30 | 1288482,84 |
| 3 | 403414,83 | 1288466,41 |
| 4 | 403403,49 | 1288473,27 |
| 5 | 403396,76 | 1288476,85 |
| 6 | 403388,56 | 1288487,79 |
| 7 | 403385,37 | 1288497,90 |
| 8 | 403385,83 | 1288504,51 |
| 9 | 403388,86 | 1288510,10 |
| 10 | 403395,09 | 1288516,11 |
| 11 | 403397,03 | 1288511,23 |
| 12 | 403393,09 | 1288505,59 |
| 13 | 403393,16 | 1288495,59 |
| 1 | 403399,14 | 1288487,81 |
| S = 426 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ21 |  |  |
| 1 | 390619,48 | 1285077,19 |
| 2 | 390625,30 | 1285085,98 |
| 3 | 390626,96 | 1285088,48 |
| 4 | 390637,98 | 1285081,77 |
| 5 | 390631,15 | 1285073,04 |
| 6 | 390613,15 | 1285046,55 |
| 7 | 390609,59 | 1285040,52 |
| 8 | 390598,51 | 1285047,26 |
| 9 | 390603,15 | 1285054,16 |
| 10 | 390607,03 | 1285059,64 |
| 1 | 390619,48 | 1285077,19 |
| S = 619 кв. м |  |  |
| 47:20:0000000:ЗУ22 |  |  |
| 1 | 390619,86 | 1285089,29 |
| 2 | 390625,30 | 1285085,98 |
| 3 | 390619,48 | 1285077,19 |
| 4 | 390607,03 | 1285059,64 |
| 5 | 390601,39 | 1285063,07 |
| 6 | 390614,89 | 1285082,94 |
| 1 | 390619,86 | 1285089,29 |
| S = 218 кв. м |  |  |

# Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

|  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- |
| № точки | Х | Y |
| Внешний контур |  |  |
| 1 | 411563,47 | 1278570,72 |
| 2 | 411557,55 | 1278681,75 |
| 3 | 411399,64 | 1278673,33 |
| 4 | 411401,36 | 1278640,69 |
| 5 | 410964,50 | 1278617,41 |
| 6 | 410962,76 | 1278649,93 |
| 7 | 410959,52 | 1278649,76 |
| 8 | 410957,60 | 1278685,88 |
| 9 | 410898,77 | 1278682,76 |
| 10 | 410897,14 | 1278712,98 |
| 11 | 410901,40 | 1278758,69 |
| 12 | 410876,54 | 1278763,08 |
| 13 | 410802,47 | 1278828,96 |
| 14 | 410791,84 | 1278817,00 |
| 15 | 410869,29 | 1278748,12 |
| 16 | 410884,10 | 1278745,50 |
| 17 | 410881,11 | 1278713,29 |
| 18 | 410882,79 | 1278681,91 |
| 19 | 410849,36 | 1278680,13 |
| 20 | 410851,28 | 1278644,00 |
| 21 | 410848,42 | 1278643,84 |
| 22 | 410849,12 | 1278630,74 |
| 23 | 410417,28 | 1278607,79 |
| 24 | 410416,60 | 1278620,57 |
| 25 | 410365,43 | 1278617,85 |
| 26 | 410365,43 | 1278744,70 |
| 27 | 410280,37 | 1278845,75 |
| 28 | 410263,29 | 1278852,97 |
| 29 | 410226,14 | 1278868,30 |
| 30 | 410211,07 | 1278864,15 |
| 31 | 410207,85 | 1278865,54 |
| 32 | 410188,00 | 1278903,64 |
| 33 | 410182,06 | 1278924,81 |
| 34 | 410188,63 | 1278932,22 |
| 35 | 410184,17 | 1278948,94 |
| 36 | 410154,66 | 1278944,04 |
| 37 | 410159,90 | 1278930,31 |
| 38 | 410162,85 | 1278929,14 |
| 39 | 410168,75 | 1278923,20 |
| 40 | 410169,63 | 1278915,23 |
| 41 | 410178,14 | 1278887,16 |
| 42 | 410183,30 | 1278874,34 |
| 43 | 410190,07 | 1278864,08 |
| 44 | 410198,02 | 1278857,14 |
| 45 | 410211,61 | 1278851,52 |
| 46 | 410222,06 | 1278843,77 |
| 47 | 410230,59 | 1278832,64 |
| 48 | 410238,26 | 1278830,33 |
| 49 | 410257,80 | 1278825,42 |
| 50 | 410269,74 | 1278819,72 |
| 51 | 410274,88 | 1278814,47 |
| 52 | 410276,44 | 1278806,66 |
| 53 | 410277,79 | 1278781,41 |
| 54 | 410329,98 | 1278728,62 |
| 55 | 410343,20 | 1278707,56 |
| 56 | 410342,04 | 1278618,83 |
| 57 | 410326,10 | 1278619,93 |
| 58 | 410314,18 | 1278588,02 |
| 59 | 409822,29 | 1278618,29 |
| 60 | 409824,28 | 1278650,53 |
| 61 | 409713,29 | 1278657,36 |
| 62 | 409711,31 | 1278625,13 |
| 63 | 409284,45 | 1278651,39 |
| 64 | 409229,62 | 1278921,39 |
| 65 | 409235,15 | 1278944,39 |
| 66 | 409237,97 | 1278943,26 |
| 67 | 409240,58 | 1278954,12 |
| 68 | 409243,19 | 1278964,97 |
| 69 | 409240,37 | 1278966,08 |
| 70 | 409240,83 | 1278967,98 |
| 71 | 409250,55 | 1278965,64 |
| 72 | 409261,09 | 1279009,49 |
| 73 | 409251,37 | 1279011,83 |
| 74 | 409280,46 | 1279132,79 |
| 75 | 409006,65 | 1279682,49 |
| 76 | 409022,06 | 1279785,37 |
| 77 | 409006,88 | 1279814,45 |
| 78 | 408079,22 | 1279953,45 |
| 79 | 408015,76 | 1279969,16 |
| 80 | 407934,08 | 1280252,23 |
| 81 | 407923,63 | 1280302,85 |
| 82 | 407826,39 | 1280333,56 |
| 83 | 407520,15 | 1280430,68 |
| 84 | 407434,32 | 1280369,08 |
| 85 | 407119,55 | 1280807,72 |
| 86 | 406921,58 | 1280774,01 |
| 87 | 406882,27 | 1281004,85 |
| 88 | 406872,78 | 1281048,88 |
| 89 | 406964,39 | 1281068,63 |
| 90 | 406972,06 | 1281032,83 |
| 91 | 406986,79 | 1281036,00 |
| 92 | 406978,80 | 1281073,10 |
| 93 | 406993,55 | 1281076,28 |
| 94 | 406924,15 | 1281395,43 |
| 95 | 406938,73 | 1281418,13 |
| 96 | 406912,91 | 1281621,50 |
| 97 | 406964,23 | 1281709,20 |
| 98 | 407159,06 | 1281843,92 |
| 99 | 407229,12 | 1281973,84 |
| 100 | 407150,08 | 1282016,47 |
| 101 | 406756,13 | 1282655,24 |
| 102 | 406485,13 | 1283621,76 |
| 103 | 406549,27 | 1284721,73 |
| 104 | 406183,03 | 1285643,77 |
| 105 | 406107,34 | 1285898,72 |
| 106 | 406105,23 | 1285905,92 |
| 107 | 406132,59 | 1285914,11 |
| 108 | 406110,55 | 1285987,76 |
| 109 | 406082,25 | 1285981,80 |
| 110 | 406038,88 | 1286125,38 |
| 111 | 404265,78 | 1287081,57 |
| 112 | 404204,90 | 1287085,12 |
| 113 | 403859,87 | 1287271,19 |
| 114 | 403829,38 | 1287373,05 |
| 115 | 403657,42 | 1287651,89 |
| 116 | 403643,04 | 1288147,08 |
| 117 | 403425,68 | 1288439,09 |
| 118 | 403296,18 | 1288765,11 |
| 119 | 403406,75 | 1289021,39 |
| 120 | 403436,87 | 1289008,45 |
| 121 | 403480,78 | 1289110,61 |
| 122 | 403458,15 | 1289120,34 |
| 123 | 403496,58 | 1289209,40 |
| 124 | 403518,89 | 1289199,78 |
| 125 | 403540,51 | 1289249,90 |
| 126 | 403570,75 | 1289295,86 |
| 127 | 403550,45 | 1289309,22 |
| 128 | 403594,83 | 1289376,68 |
| 129 | 403615,32 | 1289363,12 |
| 130 | 403650,94 | 1289417,03 |
| 131 | 403675,79 | 1289477,14 |
| 132 | 403652,85 | 1289486,62 |
| 133 | 403769,93 | 1289771,57 |
| 134 | 403775,89 | 1289769,11 |
| 135 | 403772,92 | 1289758,30 |
| 136 | 403770,62 | 1289749,94 |
| 137 | 403789,91 | 1289744,64 |
| 138 | 403795,76 | 1289765,93 |
| 139 | 403793,88 | 1289779,02 |
| 140 | 403776,01 | 1289786,36 |
| 141 | 403814,18 | 1289879,26 |
| 142 | 403836,90 | 1289869,92 |
| 143 | 403838,05 | 1289872,71 |
| 144 | 403862,76 | 1289862,53 |
| 145 | 403901,89 | 1289957,48 |
| 146 | 403877,14 | 1289967,86 |
| 147 | 403880,42 | 1289975,83 |
| 148 | 403857,69 | 1289985,17 |
| 149 | 403988,51 | 1290303,56 |
| 150 | 404011,84 | 1290294,22 |
| 151 | 404049,56 | 1290387,89 |
| 152 | 403969,17 | 1290450,56 |
| 153 | 403954,23 | 1290431,39 |
| 154 | 403690,20 | 1290637,20 |
| 155 | 403705,31 | 1290656,58 |
| 156 | 403615,00 | 1290726,97 |
| 157 | 403599,90 | 1290707,60 |
| 158 | 403328,98 | 1290918,78 |
| 159 | 403344,17 | 1290938,26 |
| 160 | 403328,08 | 1290950,80 |
| 161 | 403344,99 | 1290972,48 |
| 162 | 403264,00 | 1291035,63 |
| 163 | 403231,61 | 1290994,68 |
| 164 | 402962,24 | 1291204,66 |
| 165 | 402977,18 | 1291223,82 |
| 166 | 402889,48 | 1291292,19 |
| 167 | 402873,48 | 1291271,66 |
| 168 | 402860,24 | 1291280,41 |
| 169 | 402860,75 | 1291294,71 |
| 170 | 402854,39 | 1291328,66 |
| 171 | 402826,57 | 1291330,14 |
| 172 | 402825,51 | 1291310,16 |
| 173 | 402837,63 | 1291309,52 |
| 174 | 402840,30 | 1291295,26 |
| 175 | 402839,89 | 1291284,18 |
| 176 | 401793,53 | 1291972,47 |
| 177 | 401648,56 | 1291942,55 |
| 178 | 401640,60 | 1291970,72 |
| 179 | 401553,22 | 1291952,71 |
| 180 | 401558,50 | 1291927,02 |
| 181 | 401557,35 | 1291926,78 |
| 182 | 401545,02 | 1291924,24 |
| 183 | 401545,63 | 1291921,30 |
| 184 | 401509,67 | 1291913,88 |
| 185 | 400652,46 | 1291483,44 |
| 186 | 400519,41 | 1291365,06 |
| 187 | 400506,93 | 1291379,54 |
| 188 | 400418,47 | 1291299,69 |
| 189 | 400429,41 | 1291284,97 |
| 190 | 400338,89 | 1291204,43 |
| 191 | 400336,84 | 1291206,62 |
| 192 | 400286,94 | 1291162,22 |
| 193 | 400288,99 | 1291160,02 |
| 194 | 400208,46 | 1291088,37 |
| 195 | 399710,31 | 1290689,81 |
| 196 | 399484,49 | 1290735,08 |
| 197 | 399330,45 | 1290632,49 |
| 198 | 398959,06 | 1290706,95 |
| 199 | 398741,57 | 1290459,71 |
| 200 | 398391,14 | 1290016,58 |
| 201 | 397309,91 | 1288433,75 |
| 202 | 397326,26 | 1288337,76 |
| 203 | 396524,39 | 1287206,78 |
| 204 | 396216,69 | 1286720,75 |
| 205 | 396103,23 | 1286695,26 |
| 206 | 395687,37 | 1286038,38 |
| 207 | 395537,33 | 1285826,76 |
| 208 | 392962,11 | 1285388,28 |
| 209 | 392528,80 | 1285428,76 |
| 210 | 392444,26 | 1285309,53 |
| 211 | 390996,55 | 1285063,03 |
| 212 | 390758,16 | 1285005,08 |
| 213 | 390712,73 | 1285032,74 |
| 214 | 390713,09 | 1285033,35 |
| 215 | 390706,70 | 1285037,27 |
| 216 | 390721,50 | 1285061,59 |
| 217 | 390658,22 | 1285100,12 |
| 218 | 390643,61 | 1285078,34 |
| 219 | 390626,96 | 1285088,48 |
| 220 | 390625,30 | 1285085,98 |
| 221 | 390366,82 | 1285243,37 |
| 222 | 388131,38 | 1284021,38 |
| 223 | 387874,82 | 1284027,37 |
| 224 | 387604,81 | 1283769,67 |
| 225 | 387394,51 | 1283774,58 |
| 226 | 387354,91 | 1283709,55 |
| 227 | 385677,76 | 1282792,74 |
| 228 | 385419,06 | 1282626,90 |
| 229 | 385322,19 | 1282648,08 |
| 230 | 384527,88 | 1282138,87 |
| 231 | 384411,74 | 1282320,05 |
| 232 | 384105,37 | 1282123,64 |
| 233 | 384063,34 | 1282132,83 |
| 234 | 383429,84 | 1281726,71 |
| 235 | 383356,21 | 1281688,12 |
| 236 | 383317,71 | 1281761,56 |
| 237 | 383108,72 | 1282151,92 |
| 238 | 383079,43 | 1282207,80 |
| 239 | 383079,55 | 1282207,86 |
| 240 | 383070,25 | 1282225,48 |
| 241 | 383090,70 | 1282236,29 |
| 242 | 383070,97 | 1282273,09 |
| 243 | 383050,76 | 1282262,49 |
| 244 | 382559,48 | 1282004,97 |
| 245 | 382508,93 | 1282025,74 |
| 246 | 382520,19 | 1282053,16 |
| 247 | 382488,94 | 1282069,84 |
| 248 | 382495,14 | 1282084,92 |
| 249 | 382419,98 | 1282115,80 |
| 250 | 382411,98 | 1282096,33 |
| 251 | 382341,37 | 1282141,32 |
| 252 | 382297,14 | 1282121,49 |
| 253 | 382304,63 | 1282104,27 |
| 254 | 382295,97 | 1282100,65 |
| 255 | 382315,14 | 1282056,37 |
| 256 | 382287,54 | 1282044,85 |
| 257 | 382216,77 | 1282028,95 |
| 258 | 382202,09 | 1282094,32 |
| 259 | 382195,45 | 1282092,83 |
| 260 | 382192,99 | 1282103,82 |
| 261 | 382064,68 | 1282074,99 |
| 262 | 382069,45 | 1282053,76 |
| 263 | 382055,21 | 1282050,56 |
| 264 | 382077,35 | 1281952,02 |
| 265 | 381965,76 | 1281926,95 |
| 266 | 381809,30 | 1281890,36 |
| 267 | 381527,25 | 1281826,99 |
| 268 | 381424,16 | 1281798,08 |
| 269 | 380847,16 | 1281668,44 |
| 270 | 379431,89 | 1281800,65 |
| 271 | 378943,50 | 1281423,69 |
| 272 | 378927,12 | 1281444,92 |
| 273 | 378916,69 | 1281458,51 |
| 274 | 378886,47 | 1281435,53 |
| 275 | 378827,96 | 1281403,22 |
| 276 | 378801,76 | 1281408,41 |
| 277 | 378808,81 | 1281392,86 |
| 278 | 378781,48 | 1281381,39 |
| 279 | 378788,41 | 1281366,40 |
| 280 | 378815,00 | 1281379,20 |
| 281 | 378825,73 | 1281355,52 |
| 282 | 378817,68 | 1281349,31 |
| 283 | 378819,81 | 1281344,79 |
| 284 | 378826,18 | 1281333,13 |
| 285 | 378803,51 | 1281315,63 |
| 286 | 378720,52 | 1281251,57 |
| 287 | 378543,17 | 1281114,69 |
| 288 | 378523,57 | 1281099,56 |
| 289 | 378518,46 | 1281095,61 |
| 290 | 378515,92 | 1281098,90 |
| 291 | 378515,41 | 1281142,95 |
| 292 | 378517,23 | 1281211,84 |
| 293 | 378513,21 | 1281230,67 |
| 294 | 378451,11 | 1281226,22 |
| 295 | 378450,97 | 1281190,54 |
| 296 | 378451,47 | 1281147,07 |
| 297 | 378468,31 | 1281147,49 |
| 298 | 378474,54 | 1281136,56 |
| 299 | 378471,72 | 1281131,77 |
| 300 | 378467,45 | 1281123,48 |
| 301 | 378464,25 | 1281118,66 |
| 302 | 378457,84 | 1281109,56 |
| 303 | 378481,25 | 1281079,89 |
| 304 | 378402,42 | 1281018,68 |
| 305 | 378408,53 | 1281010,76 |
| 306 | 378267,80 | 1280902,14 |
| 307 | 378179,87 | 1280966,82 |
| 308 | 377586,62 | 1280822,61 |
| 309 | 377584,41 | 1280831,90 |
| 310 | 377519,93 | 1280816,54 |
| 311 | 377521,62 | 1280809,44 |
| 312 | 377517,50 | 1280808,46 |
| 313 | 377476,16 | 1280798,61 |
| 314 | 377458,34 | 1280797,72 |
| 315 | 377446,68 | 1280692,70 |
| 316 | 377426,78 | 1280513,56 |
| 317 | 377431,86 | 1280511,88 |
| 318 | 377453,06 | 1280504,50 |
| 319 | 377469,53 | 1280499,41 |
| 320 | 377489,39 | 1280492,84 |
| 321 | 377476,71 | 1280441,13 |
| 322 | 377327,88 | 1280375,91 |
| 323 | 377329,49 | 1280372,24 |
| 324 | 377264,97 | 1280343,97 |
| 325 | 377251,07 | 1280378,54 |
| 326 | 377078,66 | 1280306,08 |
| 327 | 377077,08 | 1280309,87 |
| 328 | 377053,12 | 1280299,71 |
| 329 | 377023,05 | 1280370,62 |
| 330 | 377078,80 | 1280394,27 |
| 331 | 377096,21 | 1280353,22 |
| 332 | 377138,44 | 1280371,13 |
| 333 | 377108,93 | 1280440,72 |
| 334 | 377009,91 | 1280398,73 |
| 335 | 376981,41 | 1280468,66 |
| 336 | 377115,35 | 1280523,86 |
| 337 | 377119,29 | 1280577,65 |
| 338 | 377234,83 | 1280626,18 |
| 339 | 377200,16 | 1280710,16 |
| 340 | 377153,59 | 1280822,97 |
| 341 | 377196,55 | 1280840,52 |
| 342 | 377224,35 | 1280773,01 |
| 343 | 377274,29 | 1280793,57 |
| 344 | 377237,30 | 1280883,40 |
| 345 | 377115,14 | 1280833,97 |
| 346 | 377194,49 | 1280641,77 |
| 347 | 377090,71 | 1280598,18 |
| 348 | 377086,78 | 1280544,54 |
| 349 | 376942,35 | 1280485,02 |
| 350 | 376987,70 | 1280373,73 |
| 351 | 377034,38 | 1280259,17 |
| 352 | 377052,95 | 1280267,05 |
| 353 | 377123,87 | 1280098,26 |
| 354 | 377183,65 | 1280123,39 |
| 355 | 377144,16 | 1280217,76 |
| 356 | 377155,55 | 1280222,42 |
| 357 | 377143,63 | 1280247,44 |
| 358 | 377200,39 | 1280271,52 |
| 359 | 377207,03 | 1280255,51 |
| 360 | 377287,06 | 1280289,27 |
| 361 | 377275,43 | 1280315,79 |
| 362 | 377341,53 | 1280344,77 |
| 363 | 377337,91 | 1280353,02 |
| 364 | 377496,84 | 1280422,66 |
| 365 | 377524,38 | 1280530,40 |
| 366 | 377521,76 | 1280620,37 |
| 367 | 377535,40 | 1280743,13 |
| 368 | 377601,79 | 1280758,94 |
| 369 | 377592,42 | 1280798,29 |
| 370 | 377834,83 | 1280857,22 |
| 371 | 377834,25 | 1280859,17 |
| 372 | 377842,40 | 1280861,58 |
| 373 | 377843,09 | 1280859,23 |
| 374 | 378174,45 | 1280939,78 |
| 375 | 378244,36 | 1280888,35 |
| 376 | 378268,17 | 1280870,84 |
| 377 | 378447,72 | 1281009,44 |
| 378 | 378437,11 | 1281022,48 |
| 379 | 378481,71 | 1281035,67 |
| 380 | 378558,45 | 1281094,90 |
| 381 | 378735,79 | 1281231,78 |
| 382 | 378838,32 | 1281310,92 |
| 383 | 378841,72 | 1281304,70 |
| 384 | 378856,95 | 1281316,46 |
| 385 | 378853,55 | 1281322,67 |
| 386 | 378923,55 | 1281376,71 |
| 387 | 378924,83 | 1281375,05 |
| 388 | 378945,68 | 1281347,17 |
| 389 | 378952,09 | 1281351,96 |
| 390 | 378951,24 | 1281353,09 |
| 391 | 379002,95 | 1281391,75 |
| 392 | 379022,42 | 1281406,78 |
| 393 | 379034,27 | 1281391,43 |
| 394 | 379105,12 | 1281446,11 |
| 395 | 379107,57 | 1281442,94 |
| 396 | 379202,56 | 1281516,27 |
| 397 | 379223,95 | 1281488,56 |
| 398 | 379338,73 | 1281577,16 |
| 399 | 379280,69 | 1281652,36 |
| 400 | 379439,37 | 1281774,85 |
| 401 | 380848,78 | 1281643,18 |
| 402 | 381430,27 | 1281773,83 |
| 403 | 381533,37 | 1281802,74 |
| 404 | 381814,89 | 1281865,99 |
| 405 | 381971,35 | 1281902,58 |
| 406 | 382082,83 | 1281927,63 |
| 407 | 382083,93 | 1281922,74 |
| 408 | 382098,17 | 1281925,94 |
| 409 | 382100,46 | 1281915,76 |
| 410 | 382126,71 | 1281921,66 |
| 411 | 382130,91 | 1281902,97 |
| 412 | 382237,55 | 1281926,93 |
| 413 | 382229,96 | 1281960,69 |
| 414 | 382310,19 | 1281978,71 |
| 415 | 382342,85 | 1281992,35 |
| 416 | 382349,47 | 1281977,07 |
| 417 | 382375,43 | 1281917,09 |
| 418 | 382387,47 | 1281922,12 |
| 419 | 382396,58 | 1281918,38 |
| 420 | 382361,18 | 1282000,00 |
| 421 | 382351,23 | 1282022,94 |
| 422 | 382376,76 | 1282033,60 |
| 423 | 382386,39 | 1282010,53 |
| 424 | 382404,64 | 1281966,83 |
| 425 | 382447,17 | 1281949,74 |
| 426 | 382469,50 | 1282004,10 |
| 427 | 382495,62 | 1281993,36 |
| 428 | 382496,77 | 1281996,14 |
| 429 | 382501,01 | 1281994,39 |
| 430 | 382531,13 | 1281939,67 |
| 431 | 382583,82 | 1281968,37 |
| 432 | 382578,17 | 1281978,63 |
| 433 | 382698,82 | 1282041,88 |
| 434 | 382700,23 | 1282039,23 |
| 435 | 382933,58 | 1282161,55 |
| 436 | 382932,20 | 1282164,21 |
| 437 | 383015,07 | 1282207,65 |
| 438 | 383016,49 | 1282205,01 |
| 439 | 383036,01 | 1282215,24 |
| 440 | 383048,49 | 1282191,44 |
| 441 | 383051,14 | 1282192,84 |
| 442 | 383080,45 | 1282136,94 |
| 443 | 383289,43 | 1281746,58 |
| 444 | 383342,72 | 1281644,92 |
| 445 | 383445,93 | 1281699,02 |
| 446 | 384069,45 | 1282098,74 |
| 447 | 384111,48 | 1282089,55 |
| 448 | 384402,07 | 1282275,84 |
| 449 | 384518,21 | 1282094,66 |
| 450 | 385328,30 | 1282613,99 |
| 451 | 385425,17 | 1282592,80 |
| 452 | 385694,09 | 1282765,20 |
| 453 | 387377,78 | 1283685,58 |
| 454 | 387412,23 | 1283742,15 |
| 455 | 387617,31 | 1283737,37 |
| 456 | 387887,33 | 1283995,07 |
| 457 | 388139,21 | 1283989,19 |
| 458 | 390365,95 | 1285206,43 |
| 459 | 390607,03 | 1285059,64 |
| 460 | 390603,15 | 1285054,16 |
| 461 | 390598,51 | 1285047,26 |
| 462 | 390611,29 | 1285039,48 |
| 463 | 390602,78 | 1285027,01 |
| 464 | 390580,96 | 1284993,34 |
| 465 | 390659,67 | 1284945,63 |
| 466 | 390696,08 | 1285005,41 |
| 467 | 390752,84 | 1284970,86 |
| 468 | 391003,03 | 1285031,67 |
| 469 | 392462,70 | 1285280,21 |
| 470 | 392544,22 | 1285395,18 |
| 471 | 392963,33 | 1285356,03 |
| 472 | 395555,77 | 1285797,44 |
| 473 | 395713,96 | 1286020,55 |
| 474 | 396123,17 | 1286666,94 |
| 475 | 396236,64 | 1286692,44 |
| 476 | 396550,98 | 1287188,96 |
| 477 | 397360,03 | 1288330,06 |
| 478 | 397343,63 | 1288426,38 |
| 479 | 398416,93 | 1289997,60 |
| 480 | 398766,15 | 1290439,20 |
| 481 | 398962,94 | 1290662,91 |
| 482 | 399026,26 | 1290650,29 |
| 483 | 399028,22 | 1290660,45 |
| 484 | 399128,61 | 1290640,32 |
| 485 | 399127,74 | 1290636,13 |
| 486 | 399274,97 | 1290606,80 |
| 487 | 399275,77 | 1290610,82 |
| 488 | 399337,15 | 1290598,51 |
| 489 | 399491,19 | 1290701,10 |
| 490 | 399718,65 | 1290655,50 |
| 491 | 400229,11 | 1291063,90 |
| 492 | 400310,43 | 1291136,26 |
| 493 | 400320,43 | 1291125,09 |
| 494 | 400370,71 | 1291169,82 |
| 495 | 400360,66 | 1291180,96 |
| 496 | 400670,58 | 1291456,73 |
| 497 | 401520,27 | 1291883,39 |
| 498 | 401552,08 | 1291889,96 |
| 499 | 401555,11 | 1291875,27 |
| 500 | 401567,72 | 1291877,87 |
| 501 | 401568,91 | 1291878,12 |
| 502 | 401573,02 | 1291858,54 |
| 503 | 401580,52 | 1291824,27 |
| 504 | 401588,15 | 1291825,85 |
| 505 | 401604,87 | 1291748,30 |
| 506 | 401624,48 | 1291752,53 |
| 507 | 401649,03 | 1291767,38 |
| 508 | 401635,00 | 1291835,50 |
| 509 | 401676,67 | 1291844,08 |
| 510 | 401662,69 | 1291893,06 |
| 511 | 401674,20 | 1291896,34 |
| 512 | 401669,08 | 1291914,11 |
| 513 | 401787,02 | 1291938,45 |
| 514 | 402836,92 | 1291247,65 |
| 515 | 402836,72 | 1291224,50 |
| 516 | 402837,22 | 1291194,72 |
| 517 | 402910,17 | 1291137,85 |
| 518 | 402925,36 | 1291157,34 |
| 519 | 403201,87 | 1290941,79 |
| 520 | 403186,50 | 1290922,07 |
| 521 | 403276,73 | 1290851,74 |
| 522 | 403285,95 | 1290863,57 |
| 523 | 403482,93 | 1290710,02 |
| 524 | 403484,90 | 1290695,05 |
| 525 | 403533,73 | 1290657,07 |
| 526 | 403497,17 | 1290610,17 |
| 527 | 403792,72 | 1290379,78 |
| 528 | 403820,86 | 1290415,88 |
| 529 | 403866,50 | 1290411,02 |
| 530 | 403911,19 | 1290376,18 |
| 531 | 403902,40 | 1290364,90 |
| 532 | 403917,92 | 1290352,80 |
| 533 | 403910,73 | 1290334,94 |
| 534 | 403923,34 | 1290329,93 |
| 535 | 403792,95 | 1290011,78 |
| 536 | 403779,72 | 1290017,21 |
| 537 | 403736,20 | 1289911,30 |
| 538 | 403758,68 | 1289902,06 |
| 539 | 403597,40 | 1289509,55 |
| 540 | 403575,06 | 1289518,78 |
| 541 | 403554,22 | 1289468,37 |
| 542 | 403524,38 | 1289423,22 |
| 543 | 403544,76 | 1289409,75 |
| 544 | 403500,32 | 1289342,19 |
| 545 | 403479,77 | 1289355,71 |
| 546 | 403443,98 | 1289301,30 |
| 547 | 403418,81 | 1289242,95 |
| 548 | 403441,49 | 1289233,17 |
| 549 | 403403,04 | 1289144,06 |
| 550 | 403380,08 | 1289153,89 |
| 551 | 403336,17 | 1289051,73 |
| 552 | 403377,35 | 1289034,03 |
| 553 | 403261,55 | 1288765,62 |
| 554 | 403397,50 | 1288423,36 |
| 555 | 403611,35 | 1288136,06 |
| 556 | 403624,65 | 1287677,91 |
| 557 | 403567,28 | 1287769,51 |
| 558 | 403552,80 | 1287760,56 |
| 559 | 403625,68 | 1287642,39 |
| 560 | 403664,72 | 1287579,09 |
| 561 | 403661,08 | 1287576,73 |
| 562 | 403676,40 | 1287550,94 |
| 563 | 403680,46 | 1287553,57 |
| 564 | 403794,29 | 1287368,99 |
| 565 | 403787,03 | 1287365,88 |
| 566 | 403801,89 | 1287328,75 |
| 567 | 403808,41 | 1287331,54 |
| 568 | 403833,02 | 1287249,32 |
| 569 | 404195,96 | 1287053,59 |
| 570 | 404256,84 | 1287050,04 |
| 571 | 406012,02 | 1286103,51 |
| 572 | 406050,43 | 1285975,21 |
| 573 | 405981,92 | 1285959,60 |
| 574 | 406008,94 | 1285869,28 |
| 575 | 406076,12 | 1285889,38 |
| 576 | 406152,77 | 1285633,25 |
| 577 | 406516,91 | 1284716,51 |
| 578 | 406452,87 | 1283618,28 |
| 579 | 406726,54 | 1282642,27 |
| 580 | 407127,34 | 1281992,37 |
| 581 | 407185,39 | 1281961,06 |
| 582 | 407134,83 | 1281867,30 |
| 583 | 406940,48 | 1281732,91 |
| 584 | 406879,69 | 1281629,04 |
| 585 | 406872,64 | 1281503,82 |
| 586 | 406890,00 | 1281401,47 |
| 587 | 406892,79 | 1281388,63 |
| 588 | 406881,04 | 1281385,81 |
| 589 | 406889,47 | 1281346,70 |
| 590 | 406901,28 | 1281349,55 |
| 591 | 406932,32 | 1281205,54 |
| 592 | 406927,82 | 1281204,39 |
| 593 | 406934,15 | 1281175,06 |
| 594 | 406938,64 | 1281176,21 |
| 595 | 406954,91 | 1281100,69 |
| 596 | 406833,91 | 1281074,61 |
| 597 | 406850,56 | 1280997,36 |
| 598 | 406895,12 | 1280735,67 |
| 599 | 407104,92 | 1280771,39 |
| 600 | 407426,69 | 1280323,00 |
| 601 | 407525,56 | 1280393,95 |
| 602 | 407816,59 | 1280303,09 |
| 603 | 407896,36 | 1280276,66 |
| 604 | 407902,99 | 1280244,55 |
| 605 | 407990,14 | 1279942,53 |
| 606 | 408072,99 | 1279922,02 |
| 607 | 408989,60 | 1279784,68 |
| 608 | 408973,50 | 1279677,26 |
| 609 | 409246,62 | 1279128,95 |
| 610 | 409219,96 | 1279018,08 |
| 611 | 409200,52 | 1279022,76 |
| 612 | 409191,17 | 1278983,88 |
| 613 | 409210,61 | 1278979,20 |
| 614 | 409209,82 | 1278975,90 |
| 615 | 409195,15 | 1278979,04 |
| 616 | 409192,57 | 1278968,33 |
| 617 | 409190,00 | 1278957,63 |
| 618 | 409204,67 | 1278954,50 |
| 619 | 409196,85 | 1278921,98 |
| 620 | 409257,98 | 1278620,96 |
| 621 | 409686,32 | 1278594,60 |
| 622 | 409685,83 | 1278586,65 |
| 623 | 409705,86 | 1278585,45 |
| 624 | 409703,61 | 1278548,75 |
| 625 | 409817,58 | 1278541,74 |
| 626 | 409820,33 | 1278586,35 |
| 627 | 410302,47 | 1278556,68 |
| 628 | 410299,37 | 1278548,38 |
| 629 | 410296,90 | 1278512,69 |
| 630 | 410359,40 | 1278508,37 |
| 631 | 410422,40 | 1278511,73 |
| 632 | 410420,02 | 1278556,36 |
| 633 | 410851,86 | 1278579,36 |
| 634 | 410854,22 | 1278535,13 |
| 635 | 410968,55 | 1278541,22 |
| 636 | 410966,20 | 1278585,45 |
| 637 | 411403,08 | 1278608,72 |
| 638 | 411405,56 | 1278560,99 |
| 639 | 411540,19 | 1278569,29 |
| 1 | 411563,47 | 1278570,72 |
| Внутренний контур |  |  |
| 640 | 382407,18 | 1282076,73 |
| 641 | 382409,92 | 1282083,42 |
| 642 | 382348,45 | 1282122,58 |
| 643 | 382310,62 | 1282105,61 |
| 644 | 382317,02 | 1282090,78 |
| 645 | 382329,69 | 1282092,81 |
| 646 | 382349,72 | 1282100,34 |
| 640 | 382407,18 | 1282076,73 |

# Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», намечаемый к установлению вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта «7.5 Трубопроводный транспорт».