Проект                                                                                                        Приложение

к приказу Комитета

градостроительной политики

Ленинградской области

от____________ №______

- В оглавлении главу 6 части I дополнить позицией:

«Статья 32.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику
объектов капитального строительства».

- Дополнить главу 6 части I статьей 32.1 следующего содержания:

«

Статья 32.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику
объектов капитального строительства

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства и Правила согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства регулируются положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 года № 857 и настоящими Правилами.

Архитектурно-градостроительный облик – замысел архитектурного решения объекта капитального строительства, достигнутый композиционной взаимоувязкой форм, фактурной совместимостью отделочных материалов, цветового решения и характера размещения деталей 
и элементов объекта капитального строительства, включающего подчинение системе композиционных осей, членение фасадов с учетом принятых приемов архитектурно-художественной композиции, объемно-пространственного построения объекта капитального строительства.

1.	В градостроительных регламентах территориальных зон «Ж-1 зона застройки многоэтажными жилыми домами», «Ж-2 зона застройки среднеэтажными и малоэтажными жилыми домами», «Ж-3 зона застройки индивидуальными жилыми домами», «О-1 зона учреждений здравоохранения и социальной защиты», «О-2 зона делового, общественного 
и коммерческого назначения», «О-3 зона образовательных учреждений (школы, детские сады)», «О-4 зона учреждений высшего и среднего профессионального образования», «Р-2 зона городских парков, скверов, бульваров с возможностью размещения объектов капитального строительства», «Р-4 зона спортивных комплексов и сооружений», «Т-2 зона объектов транспортной инфраструктуры» статьи 34.2 настоящих Правил установлены требования 
к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства с учетом положений настоящей статьи.

2.	Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, расположенного в границах территорий, отображенных на карте «Карта градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматриваются требования 
к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства», подлежит согласованию с уполномоченным органом при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

3.	Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.

4.	Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

1)	объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2)	объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3)	объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4)	объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны 
и безопасности государства;

5)	гидротехнических сооружений;

6)	объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров 
в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

7)	подземных сооружений;

8)	объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения 
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

9)	объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;

10)	объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;

11)	объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки 
и утилизации биологических отходов;

12)	объектов капитального строительства, связанных с обращением с радиоактивными отходами;

13)	объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

14)	объектов использования атомной энергии;

15)	опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

».

- Статью 33 части II изложить в следующей редакции:

«

Статья 33. Карта градостроительного зонирования и карта зон с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

На карте градостроительного зонирования отображены границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, границы территорий объектов культурного наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий, территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, а также территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капительного строительства.

».

- Раздел «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» статьи 34.2 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

«

15. Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства устанавливаются с учетом видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительном регламенте, требований технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования и правил благоустройства территорий с учетом положений статьи 32.1 настоящих Правил.

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования):

- К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовое решение должно быть обосновано композиционными решениями здания 
и гармонично сочетаться с окружающей застройкой территории.

Цветовые решения зданий, строений, сооружений следует принимать в соответствии 
с рекомендуемыми колористическими палитрами.

  - К отделке фасадов:

Красная цветовая палитра

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%):

Основные пастельные цвета также применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Зеленая цветовая палитра.

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%):

Основные пастельные цвета также применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Синяя цветовая палитра.

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%):

Основные пастельные цвета также применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Желтая цветовая палитра.

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%):

Основные пастельные цвета также применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

Серая цветовая палитра.

Основные пастельные цвета фасадных покрытий (не менее 70% от плоскости фасада):

Дополнительные контрастные цвета декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий (не более 30%):

Основные пастельные цвета также применимы для декоративных и акцентных элементов фасадных покрытий.

1.2) К металлическим элементам фасадов (кровля, водостоки, ограждения, витражные системы, двери, металлические стеновые панели):

1.3) В градостроительном регламенте территориальных зон могут быть установлены дополнительные требования.

2) К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства.

- цоколь должен выполняться из антивандальных негорючих материалов – природный камень (гранит или аналог), клинкерный кирпич, керамогранит (толщина не менее 10 мм), бетон и других подобных материалов;

- фасады должны выполняться из натурального камня, дерева, декоративной штукатурки, облицовочного кирпича, облицовочных фасадных плит, стекла, керамики, бетона и других подобных материалов;

- скатная кровля выполняется из металла, черепицы (керамической, минеральной, металлической, гибкой или аналога), светопрозрачных конструкций.

Не допускается:

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства:

- сайдинга (винилового) и(или) профилированного металлического листа;

- асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната;

- пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства;

- использование фасадных систем с открытым типом крепления (визуально заметные соединения облицовочных элементов, видимые крепежные детали).

2.1) В градостроительном регламенте территориальных зон могут быть установлены дополнительные требования.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства.

Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха.

Техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер.

Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта.

Не допускается:

- размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах 
и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, на настенной росписи, фреске, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства, являющихся частью архитектурного решения фасада;

- наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца (за исключением водосточных труб).

При строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение. Открытая система водоотведения допускается для объектов этажностью до 3 этажей.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

3.1) В градостроительном регламенте территориальных зон могут быть установлены дополнительные требования.

4) 	К подсветке фасадов объектов капитального строительства

- предусматривать архитектурную подсветку фасадов для подчеркивания выразительности архитектурного облика в темное время суток с использованием источников белого цвета.

- архитектурная подсветка зданий должна включать:

- освещение входных групп;

- подсветку информационных знаков и конструкций;

- размещение архитектурно-художественного освещения на фасадах, визуально воспринимаемых со стороны улиц, дорог, территорий общего пользования (для архитектурных доминант, общественно значимых объектов).

4.1) В градостроительном регламенте территориальных зон могут быть установлены дополнительные требования.

5) 	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- главный фасад вновь строящихся зданий должен быть ориентирован на основные элементы улично-дорожной сети с учетом существующей или планируемой планировочной структуры застройки;

- здание или сооружение не должно создавать визуальный дискомфорт, должно органично вписываться в ландшафт, сохранять масштаб и характер существующей застройки;

- здания необходимо размещать с учетом сложившейся линии застройки улицы (квартала);

- ограждение участка (в случае необходимости его установки) должно выполняться 
в едином стиле общего архитектурного решения и не должно препятствовать визуальному восприятию фасадов здания со стороны территорий общего пользования;

- если проектируемое в целях строительства или реконструкции здание, строение, сооружение располагается на расстоянии 50 метров и менее от границ лесного массива, парка, сквера, водного объекта, индивидуальной, блокированной жилой застройки, территории ведения садоводства (далее – объект), его высота должна быть не более половины расстояния до объекта; при этом застройка должна по высоте носить ступенчатый характер, повышаясь с удалением от объекта в пределах трех линий застройки, высота зданий, строений, сооружений второй и третьей линии застройки должна быть не более 50 % расстояния до объекта;

- открытые стоянки (парковки) автомобилей по длинной стороне должны быть разделены пешеходными зонами (дорожками, проходами) с шагом не более 100 метров.

5.1) В градостроительном регламенте территориальных зон могут быть установлены дополнительные требования.

6) 	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- архитектурный облик объекта должен быть подчинен единому стилистическому решению;

- входные группы:

- входы в здания должны быть оборудованы навесами (или порталами) и организованы
 в одной отметке с уровнем земли (кроме домов блокированной застройки),

- входы в общественные здания и встроенные помещения общественного назначения должны быть ориентированы на территории общего пользования или к основному подъезду 
к зданию;

- цоколь – должен быть визуально выделен на фасаде и подчеркивать внешний вид всего здания (может быть расположенным в плоскости стены, западающим или выступающим 
за плоскость стены);

- первый и/или цокольный этаж – должен быть выполнен из облицовочного, прочного 
и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования 
(в одном цветовом стиле здания); при использовании нескольких цветовых/фактурных покрытий на площади одного фасада, такие покрытия должны быть отделены выразительными архитектурными элементами;

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены в едином стиле;

- информационные носители:

- на фасаде здания, при необходимости, должны быть предусмотрены места для размещения информационных конструкций в соответствии с правилами, установленными муниципальным правовым актом и общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания;

- при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов.

- запрещается использовать крышу зданий для размещения рекламных конструкций.

6.1) В градостроительном регламенте территориальных зон могут быть установлены дополнительные требования.

».

- Раздел «Ж-1 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

- Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

- Дополнительные требования.

- К цветовым решениям объектов капитального строительства:

В отношении цветовых решений фасадов жилых домов, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, проектируемых в границах одного квартала, микрорайона, допускается применение не более 2-х цветовых палитр, сочетающихся между собой. В качестве дополнительной (третьей) допускается использование серой цветовой палитры.

- К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

- высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

- К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

входные группы:

- входы в общественные здания и встроенные нежилые помещения жилых домов, ориентированные на территории общего пользования, должны быть организованы на высотной отметке от уровня тротуара, не более 0,15 м;

первый и/или цокольный этаж

- в случае если первый этаж жилого дома является нежилым, то высота первого этажа не может быть менее 4 метров;

- площадь оконных проемов нежилых помещений первого и цокольного этажей жилого дома должна превышать площадь оконных проемов в жилых помещениях этажа жилого дома более чем на 50%;

- нежилые помещения нижних этажей зданий следует визуально отделять от жилой части здания применением иных конфигурации и габаритных размеров оконных проемов.

».

- Раздел «Ж-2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

- Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

- Дополнительные требования.

- К цветовым решениям объектов капитального строительства:

В отношении цветовых решений фасадов жилых домов, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, проектируемых в границах одного квартала, микрорайона, допускается применение не более 2-х цветовых палитр, сочетающихся между собой. В качестве дополнительной (третьей) допускается использование серой цветовой палитры.

- К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

- высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

- К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

входные группы:

- входы в общественные здания и встроенные нежилые помещения жилых домов, ориентированные на территории общего пользования, должны быть организованы на высотной отметке от уровня тротуара, не более:

- 0,15 м - вдоль улиц районного значения, а также вдоль площадей;

- 0,45 - улиц в зонах жилой застройки.

первый и/или цокольный этаж

- в случае если первый этаж жилого дома является нежилым, то высота первого этажа не может быть менее 4 метров;

- площадь оконных проемов нежилых помещений первого и цокольного этажей жилого дома должна превышать площадь оконных проемов в жилых помещениях этажа жилого дома более чем на 50%;

- нежилые помещения нижних этажей зданий следует визуально отделять от жилой части здания применением иных конфигурации и габаритных размеров оконных проемов.

».

- Раздел «Ж-3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

- Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

- Дополнительные требования.

- К цветовым решениям объектов капитального строительства:

В отношении цветовых решений фасадов жилых домов, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, проектируемых в границах одного квартала, микрорайона, допускается применение не более 2-х цветовых палитр, сочетающихся между собой. В качестве дополнительной (третьей) допускается использование серой цветовой палитры.

- К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

- высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

- К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

входные группы:

- входы в общественные здания и встроенные нежилые помещения жилых домов, ориентированные на территории общего пользования, должны быть организованы на высотной отметке от уровня тротуара, не более:

- 0,15 м - вдоль улиц районного значения, а также вдоль площадей;

- 0,45 - улиц в зонах жилой застройки.

первый и/или цокольный этаж

- в случае если первый этаж жилого дома является нежилым, то высота первого этажа не может быть менее 3,5 метров;

- площадь оконных проемов нежилых помещений первого и цокольного этажей жилого дома должна превышать площадь оконных проемов в жилых помещениях этажа жилого дома более чем на 30%;

- нежилые помещения нижних этажей зданий следует визуально отделять от жилой части здания применением иных конфигурации и габаритных размеров оконных проемов.

».

- Раздел «О-1 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1.	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

».

- Раздел «О-2 ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

- Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

- Дополнительные требования.

- К цветовым решениям объектов капитального строительства:

В отношении цветовых решений фасадов жилых домов, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, проектируемых в границах одного квартала, микрорайона, допускается применение не более 2-х цветовых палитр, сочетающихся между собой. В качестве дополнительной (третьей) допускается использование серой цветовой палитры.

- К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- дворы жилых домов не должны выходить на улицу;

- высота отдельно стоящих гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, 
в том числе с разделением на машино-места, при их размещении на расстоянии 25 метров и менее от окон жилых помещений не должна превышать 13 метров;

- К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

первый и цокольный этаж:

- в случае если первый этаж жилого дома является не жилым, то высота первого этажа 
не может быть менее 4 метров;

- площадь оконных проемов в нежилых помещениях первого и (или) цокольного этажа жилого дома должна превышать площадь оконных проемов в жилых помещениях более чем на 50%;

- нежилые помещения нижних этажей зданий следует визуально отделять от жилой части здания применением иных конфигурации и габаритных размеров оконных проемов.

».

- Раздел «О-3 ЗОНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ)» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

- Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

- Дополнительные требования.

- К цветовым решениям объектов капитального строительства:

В отношении цветовых решений фасадов жилых домов, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, отдельно стоящих и пристроенных гаражей, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, проектируемых в границах одного квартала, микрорайона, допускается применение не более 2-х цветовых палитр, сочетающихся между собой. В качестве дополнительной (третьей) допускается использование серой цветовой палитры.

».

- Раздел «О-4 ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1.	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

».

- Раздел «Р-2 ЗОНА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1.	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

2.	Дополнительные требования.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения следует принимать в соответствии с рекомендуемыми желтой, зеленой и серой цветовыми палитрами.

».

Раздел «Р-4 ЗОНА СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

1.	Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

2.	Дополнительные требования.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения следует принимать в соответствии с рекомендуемыми желтой, зеленой и серой цветовыми палитрами.

».

- Раздел «Т-2 зона объектов транспортной инфраструктуры» статьи 34.2 части III дополнить информацией следующего содержания:

«

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (далее - требования).

- Требования в отношении автозаправочных станций в фирменном стиле не устанавливаются.

- Общие требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства установлены в пункте 15 раздела «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ» настоящей статьи.

- Дополнительные требования.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства:

Цветовые решения следует принимать в соответствии с рекомендуемыми синей, зеленой и серой цветовыми палитрами.

».