Приложение № 3

к приказу Комитета градостроительной политики

Ленинградской области

от _______________ № _____

Положение
о характеристиках планируемого развития территории,
в том числе о плотности и параметрах застройки территории,
о характеристиках объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
и необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

1. Характеристика планируемого развития территории

Территория, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории расположена в городском поселке Янино-1 Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ее площадь составляет 41,73 га.

Предусмотрено выделение следующих элементов планировочной структуры:

1. Микрорайон 1 состоящий из:

1.1. Квартал 2 - предусмотрено размещение объектов жилой застройки, а также необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

1.2. Квартал 3 - предусмотрено размещение объектов, необходимых для функционирования объектов жилой застройки и обеспечения жизнедеятельности человека, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

1.3 Улично-дорожная сеть 4 – предусмотрено размещение улицы в жилой застройки, отделяющей Квартал 2 и Квартал 3;

2. Квартал 5 - предусмотрено размещение объектов общественно-делового назначения, а также необходимых для функционирования таких объектов, объектов жилого назначения Микрорайона 1 и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур;

3. Улично-дорожная сеть 6 – предусмотрено размещение улицы районного значения, отделяющей Микрорайон 1 от Квартала 5.

В пределах Микрорайона 1, Квартала 5, Улично-дорожной сети 4 и Улично-дорожной сети 6 установлены границы территорий общего пользования и следующих зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки;

зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения;

зона планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры;

зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры (улично-дорожной сети);

зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры (хранения автотранспорта);

зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры;

зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения.

В таблице 1 представлены характеристики планируемого развития территории.

Таблица 1. Характеристика планируемого развития территории,

том числе плотность и параметры застройки территории

| № п/п | Показатель | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, в том числе: | 47,73 | га |
| 1.1 | - общая площадь квартала 2 | 38,69 | га |
| 1.2 | - общая площадь квартала 3 | 2,72 | га |
| 1.3 | - общая площадь улично-дорожной сети 4 | 1,17 | га |
| 1.4 | - общая площадь квартала 5 | 3,29 | га |
| 1.5 | - общая площадь улично-дорожной сети 6 | 1,86 | га |
| 2 | Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения: |  |  |
| 2.1 | - объекты водоснабжения | 2 606,98 | м³/сут |
| 2.2 | - объекты отведения хозяйственно-бытовых стоков | 2 606,98 | м³/сут |
| 2.3 | - объекты электроснабжения | 15 920,1 | кВт |
| 2.4 | - теплоснабжение | 27,591 | Гкал/ч |
| 3 | Микрорайон 1 |  |  |
| 3.1. | - площадь элемента планировочной структуры | 42,58 | Га |
| 3.2 | Квартал 2 |  |  |
| 3.2.1 | Площадь территории |  |  |
|  | - площадь элемента планировочной структуры | 38,69 | га |
|  | - площадь земель общего пользования | 6,78 | га |
|  | - площадь (в границах земельных участков) дошкольных образовательных организаций | 2,34 | га |
|  | - площадь (в границах земельных участков) общеобразовательных организаций | 2,64 | га |
|  | - площадь озелененных территорий (без учета зеленых насаждений на придомовой территории) | 2,83 | га |
| 3.2.2 | Объекты капитального строительства (общие сведения) |  |  |
|  | - максимальная площадь зданий | 668 698 | м² |
| 3.2.3 | Численность населения: |  |  |
|  | - существующее | 1 975 | чел. |
|  | - планируемое | 9 654 | чел. |
|  | - плотность населения | 250 | чел./га |
| 3.2.4 | Объекты жилого назначения: |  |  |
|  | - максимальная площадь зданий | 617 242 | м² |
|  | - максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) | 346 413 | м² |
|  | - плотность жилого фонда | 8 954 | м²/га |
|  | - максимальная этажность (максимальное количество надземных этажей) | 14 | этаж |
|  | - максимальный процент застройки земельных участков многоквартирных жилых домов | 40 | % |
|  | - максимальная площадь застройки многоквартирными жилыми домами | 103 995 | м² |
| 3.2.5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
|  | - количество машино-мест для хранения автомобилей, | 1 875 | машино-мест |
|  | - в том числе для электромобилей или гибридных автомобилей | 224 | машино-мест |
|  | - в том числе для маломобильных групп населения | 340 | машино-мест |
|  | - площадь внутриквартальных проездов и улиц (территории для размещения внутриквартальных проездов и улиц) | 3,94 | га |
| 3.2.6 | Социальная инфраструктура |  |  |
|  | - вместимость дошкольных образовательных организаций | 610 | мест |
|  | - вместимость общеобразовательных организаций | 1 075 | мест |
| 3.3 | Квартал 3 |  |  |
| 3.3.1 | Площадь территории |  |  |
|  | - площадь элемента планировочной структуры | 2,72 | га |
|  | - площадь озелененных территорий (без учета зеленых насаждений на придомовой территории) | 0,14 | га |
| 3.3.2 | Объекты капитального строительства (общие сведения) |  |  |
|  | - максимальная площадь зданий | 23 425 | м² |
| 3.3.3 | Транспортная инфраструктура |  |  |
|  | - количество машино-мест для хранения автомобилей, | 1 045 | машино-мест |
|  | - в том числе для электромобилей или гибридных автомобилей | 4 | машино-мест |
|  | - в том числе для маломобильных групп населения | 7 | машино-мест |
| 3.4 | Улично-дорожная сеть 4 |  |  |
| 3.4.1 | - площадь территории | 1,17 | га |
| 4 | Квартал 5 |  |  |
| 4.1 | Площадь территории |  |  |
|  | - площадь элемента планировочной структуры | 3,29 | га |
|  | - площадь озелененных территорий (без учета зеленых насаждений на придомовой территории) | 0,16 | га |
| 4.2 | Объекты капитального строительства (общие сведения) |  |  |
|  | - максимальная площадь зданий | 70 992 | м² |
| 4.3 | Транспортная инфраструктура |  |  |
|  | - количество машино-мест для хранения автомобилей, | 1 277 | машино-мест |
|  | - в том числе для электромобилей или гибридных автомобилей | 64 | машино-мест |
|  | - в том числе для маломобильных групп населения | 106 | машино-мест |
|  | - площадь внутриквартальных проездов и улиц (территории для размещения внутриквартальных проездов и улиц) | 0,65 | га |
| 4.4 | Социальная инфраструктура |  |  |
|  | - максимальная площадь физкультурно-оздоровительного комплекса | 14 840 | м² |
|  | - площадь спортивных залов | 5 000 | м² |
|  | - площадь крытого плавательного бассейна (площадь зеркала воды) | 1 250 | м² |
|  | - вместимость культурного центра | 100 | мест |
| 5 | Улично-дорожная сеть 6 |  |  |
| 5.1 | - площадь территории | 1,86 | га |

2. Характеристика объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения

В границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, предусмотрено размещение объектов жилого и общественно-делового назначения:

в Микрорайоне 1 расположен три существующих и предусмотрено размещение десяти многоквартирных многоэтажных жилых домов. Общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий) составляет 346 413 м². Планируемая численность населения составляет 9 654 человека;

в Микрорайоне 1 на земельном участке ЗУ1.2 предусмотрено безвозмездное выделение помещений 100 м² для размещения отделения почтовой связи;

в Микрорайоне 1 предусмотрено размещение объектов торгово-бытового обслуживания во встроено пристроенных помещениях жилых домов общей площадью 12 369 м²;

в Квартале 5 учтены существующие очистные сооружения поверхностного стока и береговая полоса каналов Государственной мелиоративной сети, предусмотрено размещение общественно-деловой застройки и физкультурно-оздоровительного центра (без трибун).

Таблица 2. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, м² | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельное (максимальное) количество этажей (максимальное количество надземных этажей) | Максимальная площадь здания, м² | Максимальная общая площадь квартир (без учета балконов и лоджий), м² | Функциональное назначение встроенных (пристроенных, встроенно-пристроенных) помещений | Минимальная / максимальная площадь встроенных (пристроенных, встроенно-пристроенных) помещений, м² |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.1 | 13 753 | ПР1.1 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | 13(12) | 30 107 | 16 289 | Объекты обслуживания жилой застройки | 50 / 708 |
| ЗУ1.2 | 45 166 | ПР1.2 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими трансформаторными подстанциями | 13(12) | 115 393 | 61 810 | Объекты обслуживания жилой застройки | 3534 / 3580 |
| 47:07:1039001:2126 | 17 772 | ПР1.3 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 13(12) | 31 159 | 20 656 | Объекты обслуживания жилой застройки | 1130 / 1394 |
| 47:07:1039001:2121 | 21 062 | ПР1.4 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 13(12) | 43 301 | 28 471 | Объекты обслуживания жилой застройки | 1603 / 1603 |
| 47:07:1039001:2141 | 16 853 | ПР1.5 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 13(12) | 33 654 | 23 463 | Объекты обслуживания жилой застройки | 1250 / 1299 |
| 47:07:1039001:2145 | 20 920 | ПР1.6 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 13(12) | 40 455 | 28 575 | Объекты обслуживания жилой застройки | 546 / 619 |
| ЗУ1.7 | 46 983 | ПР1.7 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими трансформаторными подстанциями | 13(12) | 142 256 | 78 953 | Объекты обслуживания жилой застройки | 720 / 1384 |
| ЗУ1.8 | 18 643 | ПР1.8 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящая трансформаторная подстанция | 13(12) | 47 527 | 26 118 | Объекты обслуживания жилой застройки | 679 / 720 |
| 47:07:1039001:2133 | 16 702 | ПР1.9 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими трансформаторными подстанциями | 13(12) | 49896,16 | 28 500 | Объекты обслуживания жилой застройки | 1607 / 1607 |
| ЗУ1.10 | 15 398 | ПР1.10 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящими трансформаторными подстанциями | 13(12) | 28728,74 | 16 500 | Объекты обслуживания жилой застройки | 1350 / 1650 |
| 47:07:1039001:2132 | 26 734 | СЗ1.11 | Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями | 15(14) | 54 764 | 17 079 | Размещение пристроенных, встроенно-пристроенных помещений не предусмотрено |  |

Таблица 3. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, м² | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельное (максимальное) количество этажей (максимальное количество надземных этажей) | Максимальная площадь здания, м² | Минимальная / максимальная площадь встроенных (пристроенных, встроенно-пристроенных) помещений, м² |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ4.1.1 | 13 149 | ПР4.1.1 | Зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения | Торговый центр с пристроенной многоуровневой закрытой автостоянкой на 499 машино-мест | 6(5) | 23 425 | 3350 / 3648 |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ3.2 | 11 584 | ПР3.2 | Зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения | Общественно-деловая застройка | 9(9) | 46 114 | не устанавливается / 46 114 |

3. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения

В границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, предусмотрено размещение трех дошкольных образовательных организаций на 240 мест, 100 мест и 270 мест, одной общеобразовательной организаций на 1075 мест и одного физкультурно-оздоровительного комплекса(без трибун) с площадью пола зала 5 000 м², площадью зеркала воды 1 250 м², с единовременной пропускной способностью 635 чел и с культурно досуговом объектом вместимостью 100 мест.

Местоположение объектов социальной инфраструктуры обеспечивает их пешеходную доступность на расстоянии не более 500 м от планируемых объектов жилого назначения.

Таблица 4. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, м² | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельное (максимальное) количество этажей (максимальное количество надземных этажей) | Максимальная площадь здания, м² | Прочие |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ2.1 | 26 419 | ПР2.1 | Зона планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | Общеобразовательная организация | 5(4) | 20 000 | Количество мест: 1075 |
| ЗУ2.2 | 10 481 | ПР2.2 | Зона планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | Дошкольная образовательная организация | 4(3) | 7 436 | Количество мест: 270 |
| ЗУ2.3 | 3 801 | ПР2.3 | Зона планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | Дошкольная образовательная организация | 4(3) | 2 178 | Количество мест: 100 |
| 47:07:1039001:19706 | 9 120 | ПР2.4 | Зона планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | Дошкольная образовательная организация | 4(3) | 5 140 | Количество мест: 240 |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ3.1 | 8 041 | ПР3.1 | Зона планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры | Физкультурно-оздоровительный комплекс (без трибун) | 9(9) | 14 840 | Площадь пола зала: 5 000 м²; Площадь зеркала воды бассейна: 1 250 м²; Единовременная пропускная способность: 635 человек; Количество мест в культурно-досуговом объекте: 100 мест. |

4. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения

В границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, учтен планируемый к реконструкции участок улицы районного значения (в створе улиц Голландская, Объездная, Ясная с выходом на автомобильную дорогу регионального значения «Подъезд к городу Всеволожск» и КАД Санкт-Петербурга), а также предусмотрено размещение объектов улично-дорожной сети, объектов для хранения автомобильного транспорта. Вышеуказанная улица разделяет между собой Микрорайон 1 и Квартал 5.

Микрорайон 1 разделен Улично-дорожной сетью 4 (улицей в зоне жилой застройки ‒ продолжением улицы Ветряных мельниц: ЗУ7.2, ЗУ7.2.4, ЗУ7.2.5, ЗУ7.2.6, ЗУ7.2.7) на Квартал 2 с жилой застройкой и Квартал 3 с местами для хранения личного транспорта и общественно-деловой застройкой.

Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей доступность жилой застройки Квартала 2 Микрорайона 1 составляет 4,69 км/кв. км.

Предусмотрено размещение объектов для хранения автомобильного транспорта, представленных закрытым многоуровневыми паркингами, открытыми плоскостными стоянками и машино-местами на придомовой территории.

Общее количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта жилой застройки составляет 3 031 машино-мест, в том числе: 221 машино-мест для стоянки (размещения) электромобилей и (или) гибридных автомобилей, 331 машино-места для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения. Для посетителей и персонала встроенных (пристроенных, встроено-пристроенных) помещений составляет 368 машино-мест, в том числе: 26 машино-мест для стоянки (размещения) электромобилей и (или) гибридных автомобилей, 42 машино-места для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения.

Общее количество машино-мест для посетителей и персонала объектов общественно-делового назначения составляет 1 039 машино-мест, в том числе: 64 машино-мест для стоянки (размещения) электромобилей и (или) гибридных автомобилей, 106 машино-мест для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения.

Общее количество машино-мест для посетителей и персонала объектов социальной инфраструктуры составляет 127 машино-мест, в том числе: 7 машино-мест для стоянки (размещения) электромобилей и (или) гибридных автомобилей,16 машино-мест для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения.

Таблица 5. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения (многоуровневые паркинги)

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, м² | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельное (максимальное) количество этажей (максимальное количество надземных этажей) | Максимальная площадь здания, м² | Функциональное назначение встроенных (пристроенных, встроенно-пристроенных) помещений | Минимальная / максимальная площадь встроенных (пристроенных, встроенно-пристроенных) помещений |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ4.1.2 | 5 302 | ПР4.1.2 | Зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры (хранения автотранспорта) | Многоуровневая закрытая автостоянка на 380 машино-мест со встроенно-пристроенными помещениями | 6(5) | 16 705 | Объекты обслуживания жилой застройки | 600 / 1948 |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ4.1.3 | 3 192 | ПР4.1.3 | Зона планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры (хранения автотранспорта) | Многоуровневая закрытая автостоянка на 244 машино-мест со встроенно-пристроенными помещениями | 6(5) | 10 038 | Объекты обслуживания жилой застройки | не устанавливается / 733 |

Таблица 6. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения (улично-дорожная сеть)

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристики объекта транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м | Назначение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.2.1 | ПР7.2.1 | Проезд (внутриквартальный) | 40 | 3,5 | 2 | 1,5 | Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| ЗУ7.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.3 | ПР7.3 | Проезд (внутриквартальный) | 40 | 3,26 | 2 | 1,5 | Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| ЗУ7.4 | ПР7.4 | Проезд (внутриквартальный) | 40 | 3 | 2 | 1,5 | Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| ЗУ7.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.5 | ПР7.5 | Проезд (внутриквартальный) | 40 | 3 | 2 | 1,5 | Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| ЗУ7.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.6 | ПР7.6 | Проезд (внутриквартальный) | 40 | 3 | 2 | 1,5 | Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| ЗУ7.8 | ПР7.8 | Проезд (внутриквартальный) | 40 | 3 | 2 | 1,5 | Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| Улично-дорожная сеть 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.2 | ПР7.2 | Улица в зоне жилой застройки | 40 | 3,5 | 2 | 1,5 | Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| ЗУ7.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.7 | ПР7.7 | Проезд (внутриквартальный) | 40 | 3 | 2 | 1,5 | Обеспечивает непосредственный доступ к зданиям и земельным участкам |
| Улично-дорожная сеть 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47:07:1039001:20708 | ПР7.1 | Улица районного значения (Магистральная улица в створе улиц Голландская, Объездная, Ясная с выходом на автомобильную дорогу регионального значения «Подъезд к городу Всеволожск» и КАД Санкт-Петербурга) | 40 | 3,75 | 4 | 1,5 | Транспортная и пешеходная связи в пределах жилых районов, выходы на другие магистральные улицы. Обеспечивает выход на улицы и дороги межрайонного и общегородского значения. Движение регулируемое и саморегулируемое. Пропуск всех видов транспорта. Пересечение с дорогами и улицами в одном уровне. Пешеходные переходы устраиваются вне проезжей части и в уровне проезжей части |
| ЗУ7.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ7.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения (объекты для хранения транспорта)

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта транспортной инфраструктуры | Характеристики объекта транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Машино-места для хранения индивидуального автомобильного транспорта (минимальное количество), в том числе |  |  | Машино-места для посетителей встроенных (пристроенных, встроено-пристроенных) помещений, объектов социальной инфраструктуры и отдельно стоящих объектов общественно-делового назначения |  |  | Прочие |
|  |  |  | машино-места для стоянки (размещения) электромобиля и(или) гибридных автомобилей | машино-места для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения | Всего машино-мест | машино-места для стоянки (размещения) электромобиля и(или) гибридных автомобилей | машино-места для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения | Всего машино-мест |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.1 | ПР1.1 | Машино-места (открытые, наземные) | 11 | 15 | 59 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ЗУ1.2 | ПР1.2 | Машино-места (открытые, наземные) | 39 | 55 | 329 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 47:07:1039001:2126 | ПР1.3 | Машино-места (открытые, наземные) | 13 | 20 | 74 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 47:07:1039001:2121 | ПР1.4 | Машино-места (открытые, наземные) | 18 | 28 | 66 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 47:07:1039001:2141 | ПР1.5 | Машино-места (открытые, наземные) | 15 | 23 | 115 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 47:07:1039001:2145 | ПР1.6 | Машино-места (открытые, наземные) | 18 | 28 | 54 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ЗУ1.7 | ПР1.7 | Машино-места (открытые, наземные) | 50 | 73 | 141 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ЗУ1.8 | ПР1.8 | Машино-места (открытые, наземные) | 17 | 24 | 91 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 47:07:1039001:2133 | ПР1.9 | Машино-места (открытые, наземные) | 18 | 28 | 135 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ЗУ1.10 | ПР1.10 | Машино-места (открытые, наземные) | 11 | 17 | 98 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| 47:07:1039001:2132 | СЗ1.11 | Машино-места (открытые, наземные) | 11 | 20 | 193 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
| ЗУ4.1.2 | ПР4.1.2 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | ‒ | 3 | 4 | 6 | ‒ |
|  |  | Машино-места (в многоуровневых стоянках) | ‒ | ‒ | 349 | ‒ | ‒ | 31 | Распределение машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта: - 122 для 47:07:1039001:2126; - 156 для 47:07:1039001:2121; - 71 для 47:07:1039001:2141 |
| ЗУ4.3 | ПР4.3 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 117 | ‒ | ‒ | ‒ | Распределение машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта: - 79 для 47:07:1039001:2133; - 38 для ЗУ1.10 |
| ЗУ7.3 | ПР7.3 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 5 | 17 | Распределение машино-мест для посетителей и персонала объектов социальной инфраструктуры: - 11 (в том числе 2 для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения) для ЗУ2.1; - 2 (в том числе 1 для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения) для ЗУ2.2; - 2 (в том числе 1 для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения) для ЗУ2.3; - 2 (в том числе 1 для стоянки (размещения) автомобилей маломобильных групп населения) для 47:07:1039001:19706 |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ4.1.1 | ПР4.1.1 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 37 | 4 | 7 | 64 | Распределение машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта: - 37 для 47:07:1039001:2145 |
|  |  | Машино-места (в многоуровневых стоянках) | ‒ | ‒ | 499 | ‒ | ‒ | ‒ | Распределение машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта: - 128 для 47:07:1039001:2145; - 281 для ЗУ1.7; - 90 для ЗУ1.8 |
| ЗУ4.2.1 | ПР4.2.1 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 191 | ‒ | ‒ | ‒ | Распределение машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта: - 4 для 47:07:1039001:2126; - 41 для 47:07:1039001:2121; - 41 для 47:07:1039001:2141; - 57 для 47:07:1039001:2145; - 48 для ЗУ1.7 |
| ЗУ4.2.2 | ПР4.2.2 | Машино-места (открытые, наземные) | ‒ | ‒ | 254 | ‒ | ‒ | ‒ | Распределение машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта: - 57 для ЗУ1.1; - 105 для ЗУ1.2; - 92 для ЗУ1.7 |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ3.1 | ПР3.1 | Машино-места (открытые, наземные или в многоуровневых стоянках) | ‒ | ‒ | ‒ | 7 | 11 | 110 | ‒ |
| ЗУ3.2 | ПР3.2 | Машино-места (открытые, наземные или в многоуровневых стоянках) | ‒ | ‒ | ‒ | 56 | 93 | 923 | ‒ |
| ЗУ4.1.3 | ПР4.1.3 | Машино-места (открытые, наземные или в многоуровневых стоянках) | ‒ | ‒ | 229 | 1 | 2 | 15 | Распределение машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта: - 33 для ЗУ1.1; - 116 для ЗУ1.2; - 80 для ЗУ1.7 |

5. Характеристика объектов благоустройства, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого назначения

В границах территории, применительно к которой подготовлена документация по планировке территории, предусмотрено размещение объектов благоустройства на придомовой территории и территориях общего пользования.

На придомовой территории жилых домов в Квартале 2 предусмотрено размещение:

площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, общая площадь 6 516 м²;

площадок для занятий физической культурой, общая площадь 15 846 м²;

площадок для отдыха взрослого населения, общая площадь 971 м²;

площадок для хозяйственных целей, общая площадь 296 м²;

открытых наземных стоянок (парковок) легкового транспорта 33 875 м²;

озелененных территорий, общая площадь 37 238 м².

На территориях общего пользования Квартала 2 предусмотрено размещение:

площадок для занятий физической культурой, общая площадь 245 м²;

площадок для занятий физической культурой, общая площадь 3 462 м²;

площадок для выгула собак, общая площадь 451 м²;

На территориях общего пользования Квартала 3 предусмотрено размещение:

площадок для выгула собак, общая площадь 520 м²;

На территориях общего пользования всей территории предусмотрено размещение:

озелененных территорий общего пользования (включая озеленение на участках улично-дорожной сети), общая площадь 39 135 м².

Таблица 8. Характеристика объектов благоустройства, необходимых для функционирования

объектов капитального строительства жилого назначения (придомовое благоустройство)

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Характеристики объекта благоустройства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, м² | Площадки для отдыха взрослого населения, м² | Площадки для занятий физической культурой, м² | Площадки для хозяйственных целей, м² | Озелененные территории, м² | Открытые наземные парковки легкового транспорта, м² |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1.1 | ПР1.1 | 309 | 45 | 882 | 14 | 1 544 | 1 475 |
| ЗУ1.2 | ПР1.2 | 1 139 | 163 | 3 254 | 49 | 8 135 | 8 225 |
| 47:07:1039001:2126 | ПР1.3 | 414 | 60 | 1 182 | 18 | 2 069 | 1 850 |
| 47:07:1039001:2121 | ПР1.4 | 570 | 82 | 1 628 | 25 | 2 849 | 1 650 |
| 47:07:1039001:2141 | ПР1.5 | 470 | 68 | 1 342 | 21 | 3 355 | 2 875 |
| 47:07:1039001:2145 | ПР1.6 | 572 | 82 | 1 634 | 25 | 2 860 | 1 350 |
| ЗУ1.7 | ПР1.7 | 1 494 | 214 | 2 275 | 65 | 7 469 | 3 525 |
| ЗУ1.8 | ПР1.8 | 482 | 69 | 722 | 21 | 2 408 | 2 275 |
| 47:07:1039001:2133 | ПР1.9 | 326 | 82 | 815 | 25 | 2 853 | 3 375 |
| ЗУ1.10 | ПР1.10 | 341 | 49 | 972 | 15 | 1 701 | 2 450 |
| 47:07:1039001:2132 | СЗ1.11 | 399 | 57 | 1 140 | 18 | 1 995 | 4 825 |

Таблица 9. Характеристика объектов благоустройства, необходимых для функционирования

объектов капитального строительства жилого назначения (благоустройство на территориях общего пользования)

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта благоустройства | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, м² | Площадки для занятий физической культурой, м² | Площадки для выгула собак, м² | Прочие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ6.3 | 1 661 | ПР6.3 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | - | - | - |
| 47:07:1039001:2143 | 231 |  |  |  | - | - | - | - |
| ЗУ6.5 | 4 657 | ПР6.5 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | 623 | - | Распределение площадок для занятий физической культурой: - 623 м² для ЗУ1.7 |
| ЗУ6.5.2 | 891 | ПР6.5.3 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | - | - | - |
| ЗУ6.5.3 | 1 226 |  | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | - | - | - |
| ЗУ6.6 | 2 567 | ПР6.6 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | - | - | - |
| 47:07:1039001:2148 | 176 | ПР6.9 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | - | - | - |
| ЗУ6.8 | 122 |  |  |  | - | - | - | - |
| ЗУ6.9 | 11 972 |  |  |  | - | 2 024 | - | Распределение площадок для занятий физической культурой: - 1370 м² для ЗУ1.7; - 654 м² для ЗУ1.8 |
| ЗУ6.10 | 3 825 | ПР6.10 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | 245 | 815 | - | Распределение площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста: - 245 м² для 47:07:1039001:2133; Распределение площадок для занятий физической культурой: - 815 м² для 47:07:1039001:2133 |
| ЗУ6.12 | 1 022 | ПР6.12 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, площадок для выгула собак | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | - | 451 | Распределение площадок для выгула собак: - 45 м² для ЗУ1.1; - 163 м² для ЗУ1.2; - 30 м² для 47:07:1039001:2126; - 25 м² для 47:07:1039001:2121; - 82 м² для 47:07:1039001:2133; - 49 м² для ЗУ1.10; - 57 м² для 47:07:1039001:2132 |
| Квартал 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ6.11 | 1 449 | ПР6.11 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, площадок для выгула собак | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | - | 520 | Распределение площадок для выгула собак: - 30 м² для 47:07:1039001:2126; - 57 м² для 47:07:1039001:2121; - 68 м² для 47:07:1039001:2141; - 82 м² для 47:07:1039001:2145; - 214 м² для ЗУ1.7; - 69 м² для ЗУ1.8 |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ6.1 | 1 617 | ПР6.1 | Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования, детских и спортивных площадок, площадок отдыха взрослого населения, площадок хозяйственно-бытового назначения | Территории общего пользования, включающие элементы благоустройства территории | - | - | - | - |

6. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения

Объекты водоснабжения

Водоснабжение планируемой жилой и общественно-деловой застройки, в общем объеме 2606,98 м³/сут., предусматривается от существующей межквартальной водопроводной сети диаметром 400 мм (ПЭ), проложенной в границах проекта планировки и находящейся в эксплуатационной ответственности ООО «СМЭУ «Заневка».

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

Объекты отведения хозяйственно-бытовых стоков

Отведение бытовых стоков от планируемой жилой и общественно-деловой застройки, в общем объеме 2606,98 м³/сут, предусматривается в сеть самотечной хозяйственно-бытовой канализации диаметром 300..500 мм (плм.), проложенную в границах проекта планировки и находящуюся в эксплуатационной ответственности ООО «СМЭУ «Заневка».

Объекты отведения дождевых стоков

Отведение ливневых стоков с территории планируемых объектов предусматривается в сеть самотечной ливневой канализации диаметром 800..1400 мм, проложенную в границах проекта планировки на существующие очистные сооружения поверхностного стока (ОСПС)

В проекте планировки предусматриваются мероприятия по развитию централизованной системы отведения ливневого стока с территорий проектирования, в том числе реконструкция существующих ОСПС с увеличением производительности.

Объекты электроснабжения

Планируемая потребляемая мощность на шинах 0,4 кВ планируемых к размещению ТП 10/0,4 кВ составляет 15 920,1 кВт.

Подключение энергопринимающих устройств объектов капитального строительства (ООО Специализированный застройщик «Комфорт»), планируемых к размещению в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2133, планировочного участка 1.10 и планировочного участка 2.3, максимальной мощностью 1980 кВт по второй категории надежности электроснабжения, планируется осуществить следующие мероприятия:

строительство новой ТП-б/н 10кВ с установкой силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ расчетной мощности.

строительство четырех КЛ-10кВ от РУ 10кВ новой ТП-б/н 10кВ до мест врезки в две КЛ-10кВ направлением ПС Слобода - ТП-389 с образованием четырех КЛ-10кВ направлением:

КЛ-10кВ ПС Слобода - новая ТП-б/н 10кВ ввод 1;

КЛ-10кВ ПС Слобода - новая ТП-б/н 10кВ ввод 1;

КЛ-10кВ новая ТП-б/н 10кВ - ТП-389 ввод 1;

КЛ-10кВ новая ТП-б/н 10кВ - ТП-389 ввод 2;

строительство необходимого количества КЛ-0,4кВ от новой ТП-б/н 10кВ до ГРЩ (ВРУ) 0,4кВ подключаемых объектов.

Подключение объектов капитального строительства (ООО «Специализированный застройщик «ИРИС»), планируемых к размещению по проекту планировки территории, максимальной мощностью 13 940,1 кВт возможно осуществить путем создания распределительных сетей 10/0,4 кВ АО «ЛОЭСК» от РТП-3374. Источник питания ПС 110 кВ Слобода (ПС 312).

В проекте планировки, для электроснабжения потребителей электрической энергией - жилой комплекс «Расцветай в Янино» (ООО «Специализированный застройщик «ИРИС»), предусматриваются следующие мероприятия:

строительство КЛ-0,4кВ от существующей ТП-541 10кВ до ГРЩ 0,4кВ подключаемого объекта - дошкольная образовательная организация на 240 мест, планируемая к размещению в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:19706;

строительство КЛ-0,4кВ от существующей ТП-548 10кВ до ГРЩ 0,4кВ подключаемого объекта - многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2141;

строительство КЛ-0,4кВ от существующей ТП-545 10кВ до ГРЩ 0,4кВ подключаемого объекта - многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номером 47:07:1039001:2145;

строительство новой ТП-1 10кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВ∙А. Схема РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ;

строительство КЛ-10 кВ от существующей распределительной сети 10 кВ, проложенной от ТП-541 10кВ, до РУ 10 кВ ТП-1 10 кВ;

строительство КЛ-0,4кВ от ТП-1 10кВ до ГРЩ 0,4кВ подключаемых объектов;

строительство новой ТП-2 10кВ с трансформаторами мощностью 2х2000 кВ∙А;

строительство КЛ-10 кВ от существующей распределительной сети 10 кВ, проложенной от ТП-548 10кВ, до РУ 10 кВ ТП-2 10 кВ;

строительство КЛ-0,4кВ от ТП-2 10кВ до ГРЩ 0,4кВ подключаемых объектов;

строительство трех новых ТП 10 кВ: ТП-8 10 кВ (2х1250 кВ·А), ТП-9 10 кВ (2х2000 кВ·А) и ТП-10 10 кВ (2х2000 кВ·А);

строительство КЛ-10кВ от новой ТП-2 10кВ до новой ТП-8 10кВ и далее до новых ТП-9 10кВ и ТП-10 10кВ;

строительство КЛ-10кВ от новой ТП-1 10кВ до новой ТП-10 10кВ;

строительство КЛ-0,4кВ от новых ТП-8 10кВ, ТП-9 10кВ и ТП-10 10кВ до ГРЩ 0,4кВ подключаемых объектов;

строительство двух новых ТП 10 кВ: ТП-6 10 кВ (2х1000 кВ·А) ТП-5 10 кВ (2х1000 кВ·А);

строительство КЛ-10 кВ от существующей распределительной сети 10 кВ, проложенной от ТП-545 10кВ, до РУ 10 кВ ТП-6 10 кВ и далее до РУ 10 кВ ТП-5 10 кВ;

строительство КЛ-0,4кВ от новых ТП-6 10кВ и ТП-5 10кВ до ГРЩ 0,4кВ подключаемых объектов;

строительство трех новых ТП 10 кВ: ТП-4 10 кВ (2х1600 кВ·А), ТП-3 10 кВ (2х1250 кВ·А) и ТП-7 10 кВ (2х630 кВ·А);

строительство КЛ-10кВ от РТП-3377 10кВ до новой ТП-4 10кВ и далее до новых ТП-3 10кВ и ТП-7 10кВ;

строительство КЛ-0,4кВ от новых ТП-4 10кВ, ТП-3 10кВ и ТП-7 10кВ до ГРЩ 0,4кВ подключаемых объектов.

Теплоснабжение

Планируемая тепловая нагрузка составляет 36,219 Гкал/ч, в том числе 27,591 Гкал/ч для Микрорайона 1 и 8,628 Гкал/ч для Квартала 5.

Теплоснабжение Микрорайона 1 и части Квартала 5 предусмотрено от тепловых сетей ООО «СМЭУ «Заневка», проложенных от котельной № 40. Точка присоединения в тепловой камера ТК-11.2  (ООО Специализированный застройщик «Комфорт»). Точка присоединения: тепловая камера ТК-11.4(ООО «Специализированный застройщик «ИРИС»).

Таблица 10. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения

| Обозначение земельного участка или кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка | Обозначение зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства | Наименование объекта благоустройства | Характеристики объекта капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Предельное (максимальное) количество этажей (максимальное количество надземных этажей) | Максимальная площадь здания, м² | Прочие |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ5 | 180 | ПР5 | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Распределительная трансформаторная подстанция | 1(1) | 180 | РТП-3377 10 кВ, номинальная мощность трансформаторов 2х1250кВ·А |
| 47:07:1039001:2142 | 115 | ПР5.5 | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Трансформаторная подстанция | 1(1) | 115 | ТП-548 10 кВ, номинальная мощность трансформаторов 2х1250кВ·А |
| 47:07:1039001:2146 | 144 | ПР5.7 | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Трансформаторная подстанция | 1(1) | 144 | ТП-545 10 кВ, номинальная мощность трансформаторов 2х1250кВ·А |
| ЗУ5.8 | 127 | ПР5.8 | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Трансформаторная подстанция | 1(1) | 127 | ТП 10 кВ, номинальная мощность трансформаторов 2х1000кВ·А |
| 47:07:1039001:2134 | 166 | СЗ5.14 | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Трансформаторная подстанция | 1(1) | 166 | ТП-389 10 кВ, номинальная мощность трансформаторов 2х630кВ·А |
| ЗУ8.2 | 89 | - | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Прочие объекты коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| 47:07:1039001:2147 | 117 | - | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Прочие объекты коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| 47:07:1039001:2140 | 144 | - | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Прочие объекты коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| Квартал 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ5.0.1 | 1 883 | ПР5.0.1 | Зона планируемого размещения объектов коммунальной инфраструктуры | Локальные очистные сооружения | 1(1) | 1 883 | - |

7. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение объектов регионального значения, которое может оказать влияние на показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и показатели территориальной доступности таких объектов для населения, не предусмотрено.

Предусмотренные объекты местного значения муниципального района – общеобразовательная организация и дошкольные образовательные организации, а также предусмотренные объекты местного значения поселения – улично-дорожная сеть, не оказывает влияния на фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактические показатели территориальной доступности таких объектов для населения, в связи с чем мероприятий по обеспечению сохранения указанных показателе не требуется.