Приложение № 4

к приказу Комитета градостроительной 
политики Ленинградской области

от___________________№_______

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

- Характеристика планируемого развития территории

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования, в том числе: | га | 31,78 |
| 1.1 | Участков улиц и бульваров, окаймляющих элемент планировочной структуры (квартал) | га | 3,19 |
| 1.2 | Участков многоэтажных гаражей в границах проектирования (за границами элемента планировочной структуры) | га | 0,43 |
| 1.3 | Площадь элемента планировочной структуры | га | 28,16 |
| 2 | Численность существующего и планируемого населения | человек | 0/7412 |
| 3 | Плотность населения в границах элемента планировочной структуры -квартала | человек/га | 263 |
| 4 | Плотность жилого фонда в границах элемента планировочной структуры -квартала | кв.м общей площади квартир/га | 8948 |
| 5 | Вместимость дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций здравоохранения, в том числе: |  |  |
| 5.1 | Общеобразовательная организация на участке 11 | мест | 875 |
| 5.2 | Дошкольная образовательная организация на участке 9 | мест | 150 |
| 5.3 | Дошкольная образовательная организация на участке 10 | мест | 150 |
| 5.4 | Дошкольная образовательная организация на участке 12 | мест | 170 |
| 5.5 | Кабинеты врачей общей практики | посещ. в смену | 150 |
| 6 | Площадь земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе: |  |  |
| 6.1 | Общеобразовательная организация на участке 11 | кв.м | 31551 |
| 6.2 | Дошкольная образовательная организация на участке 9 | кв.м | 5710 |
| 6.3 | Дошкольная образовательная организация на участке 10 | кв.м | 5774 |
| 6.4 | Дошкольная образовательная организация на участке 12 | кв.м | 6478 |
| 7 | Площадь застройки дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, в том числе: | кв.м | 9600 |
| 7.1 | Общеобразовательная организация на участке 11 | кв.м | 5000 |
| 7.2 | Дошкольная образовательная организация на участке 9 | кв.м | 1500 |
| 7.3 | Дошкольная образовательная организация на участке 10 | кв.м | 1500 |
| 7.4 | Дошкольная образовательная организация на участке 12 | кв.м | 1600 |
| 8 | Общая площадь квартир в границах элемента планировочной структуры -квартала | кв .м | 252 000 |
| 9 | Максимальная общая площадь зданий | кв .м общей площади | 407 467 |
| 10 | Максимальная этажность зданий | этаж | 8 |
| 10.1 | Предельное количество этажей зданий | этаж | 8 |
| 11 | Максимальная высота зданий | м | 25 |
| 12 | Количество мест для хранения индивидуального автотранспорта, размещаемых в границах проектирования, в том числе: | машино-места | 2820 |
|  | Индивидуального автотранспорта посетителей объектов обслуживания населения (отдельно-стоящих объектов обслуживания) | машино-места | 268 |
|  | Индивидуального автотранспорта жителей многоквартирных домов** | машино-места | 2552 |
| 12.1 | На открытых парковках в границах проектирования (за границами элемента планировочной структуры) | машино-места | 115 |
| 12.2 | В закрытых многоэтажных гаражах в границах проектирования (за границами элемента планировочной структуры) | машино-места | 465 |
| 12.3 | Количество мест для хранения автомобилей, размещаемых в границах элемента планировочной структуры – квартала, в том числе: | машино-места | 2240 |
| 12.3.1 | На открытых парковках в границах элемента планировочной структуры | машино-места | 1405 |
| 12.3.2 | В закрытых многоэтажных гаражах в границах элемента планировочной структуры | машино-места | 835 |
| 12.3.3 | мест для хранения автомобилей для маломобильных групп населения | машино-места | 282 |
| 13 | Площадь земель общего пользования в границах элемента планировочной структуры, в том числе: | га | 4,50 |
| 13.1 | Внутриквартальных проездов | га | 2,71 |
| 13.2 | Пешеходных бульваров, благоустройства и зеленых насаждений общего пользования | га | 1,79 |
| 14 | Площадь озелененной территории в границах элемента планировочной структуры, в том числе: | кв.м | 74 615 |
| 14.1 | На выделенных участках земель общего пользования - Пешеходных бульварах, участках благоустройства и зеленых насаждений общего пользования | кв.м | 12 625 |
| 14.2 | Бульвары и аллеи на участках элементов улично-дорожной сети | кв.м | 6 800 |
| 14.3 | На территории участков объектов обслуживания населения* | кв.м | 6 440 |
| 14.4 | На земельных участках жилых домов | кв.м | 48 750 |
| 15 | Коэффициент застройки в границах квартала | процент | 22 |
| 16 | Площадь застройки многоквартирными домами | кв.м. | 44 320 |

*-без учета озеленения на участках общеобразовательных и дошкольных организаций

** Из расчета, что допускается двойное использование парковочных мест: в дневное время - для сотрудников и посетителей встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирных домов, в ночное время - для жителей многоквартирных домов (парковочные места постоянного хранения).

Примечание:

Максимальная общая площадь квартир определена в соответствии с ч.5 ст.15 Жилищного кодекса Российской Федерации – общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

- Характеристики объектов капитального строительства

Таблица 2

| Номер зоны планируемого размещения Объекта капитального строительства | Назначение объекта капитального строительства | Площадь зоны планируемго размещения объекта капитального строительства, кв. м | Максимальная общая площадь зданий, кв. м | Максимальная этажность зданий, этаж | Предельное количество этажей зданий, этаж | Предельная высота зданий, м | Максимальная общая площадь квартир, кв м | Общая площадь встроенно-пристроенных помещений, кв. м | Мсксимальная площадь застройки, кв.м | Нормируемый радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в том числе: | 27 504 | 64 850 | 8 | 8 | 25 | 50 040 | 2 025 | 8 550 | - |
|  | Предприятия общественного питания | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 500 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 500 |
|  | Приемный пункт прачечной самообслуживания | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 500 |
|  | Кружковые группы юных натуралистов | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 1000 |
|  | Кружковые группы юных туристов | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 1000 |
|  | Кружковые группы школы искусств | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 1000 |
|  | Кабинеты врачей общей практики | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | 1000 |
| 2 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в том числе: | 23 484 | 49 025 | 8 | 8 | 25 | 38 820 | 575 | 6440 | - |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 500 |
|  | Приемный пункт прачечной самообслуживания | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 500 |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 500 |
| 3 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в том числе: | 12 047 | 15 653 | 8 | 8 | 25 | 12 050 | 500 | 2890 | - |
|  | Предприятие розничной торговли непродовольственными товарами | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 500 |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 500 |
| 4 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в том числе: | 16 960 | 33 575 | 8 | 8 | 25 | 26 300 | 700 | 4 780 | - |
|  | Предприятие розничной торговли продовольственными товарами | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 500 |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 500 |
| 5 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в том числе: | 18 195 | 37 525 | 8 | 8 | 25 | 29 460 | 900 | 5 660 | - |
|  | Предприятие розничной торговли продовольственными товарами | - | - | - | - | - | - | 400 | - | 500 |
|  | Приемный пункт химчистки | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 500 |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 500 |
| 6 | Многоквартирный дом | 6 201 | 12 675 | 8 | 8 | 25 | 10 140 | - | 1540 | - |
| 7 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в том числе: | 27 153 | 60 163 | 8 | 8 | 25 | 46 850 | 1600 | 7960 | - |
|  | Кружки детского творчества | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 1000 |
|  | Кружки юных техников | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 1000 |
|  | Молодёжный центр | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
|  | Предприятие розничной торговли непродовольственными товарами | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 500 |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 500 |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | 250 | - | 500 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 500 |
| 8 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в том числе: | 22 717 | 49 425 | 8 | 8 | 25 | 38 340 | 1500 | 6500 | - |
|  | Предприятие розничной торговли непродовольственными товарами | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | 500 |
| 9 | Дошкольная образовательная организация на 150 мест | 5 710 | 4 500 | 3 | 3 | 15 | - | - | 1500 | 500 |
| 10 | Дошкольная образовательная организация на 150 мест | 5 774 | 4 500 | 3 | 3 | 15 | - | - | 1500 | 500 |
| 11 | Общеобразовательные организации на 875 мест | 31 551 | 19 800 | 4 | 4 | 20 | - | - | 5000 | 500 |
| 12 | Дошкольная образовательная организация на 170 мест | 6 478 | 4 800 | 3 | 3 | 15 | - | - | 1600 | 500 |
| 13 | Предприятие розничной торговли продовольственными товарами со встроенно-пристроенными помещениями, в том числе: | 4 543 | 2 600 | 2 | 3 | 12 | - | - | 1300 | - |
|  | Предприятия розничной торговли | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Аптека | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 14 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, в том числе: | 8 668 | 4 400 | 2 | 3 | 15 | - | - | 2200 | 1500 |
|  | Спортивные залы | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
|  | Плавательный бассейн | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 мин. |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - |  | - | - | - | - | 500 |
| 15 | Предприятие розничной торговли непродовольственными товарами товарами со встроенно-пристроенными помещениями, в том числе: | 4 960 | 4 100 | 2 | 3 | 12 | - | - | 1500 | 500 |
|  | Предприятия розничной торговли | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Предприятие общественного питания | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Предриятие бытового обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 16 | Предприятие розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами товарами со встроенно-пристроенными помещениями, в том числе: | 2 605 | 2 000 | 2 | 3 | 12 | - | - | 1000 | 500 |
|  | Предприятия розничной торговли | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Приемный пункт предприятия по стирке белья | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Приемный пункт фабрики-химчистки | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Аптека | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
|  | Предриятие бытового обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 17 | Многоэтажная закрытая автостоянка | 3 860 | 12 600 | 6* | 6 | 18 | - | - | 2 100 | 800 |
| 18 | Многоэтажная закрытая автостоянка | 3 709 | 11 400 | 6* | 6 | 18 | - | - | 1 900 | 800 |
| 19 | Многоэтажная закрытая автостоянка | 2 180 | 6 600 | 6* | 6 | 18 | - | - | 1 100 | 800 |
| 20 | Многоэтажная закрытая автостоянка | 2 120 | 6 000 | 6* | 6 | 18 | - | - | 1 000 | 800 |
| 21 | Сооружение, обеспечивающее поставку газа (газорегуляторный пункт высокого давления) | 322 | 100 | 1 | 1 | 8 | - | - | 100 | - |
| 22 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (распределительная трансформаторная подстанция) | 325 | 80 | 1 | 1 | 6 | - | - | 80 | - |
| 23 | Очистные сооружения ливневой канализации | 1075 | 200 | 1 | 1 | 5 | - | - | 200 | - |
| 24 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 101 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 25 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 100 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 26 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 100 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 27 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 115 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 28 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 109 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 29 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 100 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 30 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 100 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 31 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 143 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 32 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 170 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 33 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 132 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 34 | Сооружение, обеспечивающее поставку тепла (газовая котельная) | 1413 | 600 | 1 | 1 | 8 | - | - | 600 | - |
| 35 | Сооружение, обеспечивающее поставку электричества (трансформаторная подстанция) | 110 | 36 | 1 | 1 | 6 | - | - | 36 | - |
| 36 | Объект улично-дорожной сети (часть улицы районного значения- Проектируемой улицы 1) | 14 265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Объект улично-дорожной сети (часть улицы местного значения- Проектируемой улицы 2) | 12 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Объект улично-дорожной сети (боковой проезд ул.Железнодорожной) | 3 557 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Объект улично-дорожной сети (внутриквартальные проезды) | 28 815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Объект улично-дорожной сети (часть улицы в жилой застройке) | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Параметры, не соответствующие требованиям градостроительного регламента территориальной зоны ТЖ.3.К – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами, применяются после получения разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Примечание:

Максимальная общая площадь квартир определена в соответствии с ч.5 ст.15 Жилищного кодекса Российской Федерации – общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

- Характеристика планируемого развития объектов социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории

На территории предусматривается размещение дошкольной образовательной организации на 150 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 9, на 150 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 10, на 170 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 12.

На территории предусматривается размещение общеобразовательной организации на 875 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 11.

На территории предусматривается размещение объектов обслуживания жилой застройки общей площадью 11 600 кв.м., территориальная доступность 500 м, в том числе:

- площадью 1800 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 13, в том числе:

- аптек площадью 250 кв.м,

- площадью 300 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 14,

- площадью 2500 кв.м в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 15,

- площадью 1400 кв.м.  в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 16, в том числе:

-  аптек площадью 150 кв.м,

- площадью 425 кв.м.  в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1,

- площадью 575 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2,

- площадью 500 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3,

- площадью 700 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4,

- площадью 900 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 5,

- площадью 1000 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 7,

- площадью 1500 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 8.

На территории предусматривается размещение:

организации  дополнительного образования детей, внешкольных организаций на 50 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1, и на 50 мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 7;

молодежного центра общей площадью 200 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 7;

помещений для физкультурно-оздоровительных зенятий на 1100 кв.м. площади зала в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 14;

плавательных бассейнов на 500 кв.м. зеркала воды в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 14, территориальная доступность 30 минут;

банно-оздоровительного комплекса на 40 помывочных мест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 14;

плоскостных спортивных сооружений на 6 000 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 11, и на 1900 кв.м. в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 14;

кабинетов врачей общей практики на 150 посещений в смену в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1;

общественного туалета на 5 приборов в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 13, на 5 приборов в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 15, на 2 прибора в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 16, территориальная доступность 500 м;

рынков 100 кв. м торговой площади в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 15, и 100 кв. м торговой площади в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 16, территориальная доступность 500 м.

- Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории

Предусматривается организация элементов улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов:

в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 36 участок (часть) улицы районного значения (Проектируемой улицы 1); ширина в красных линниях 15 м, две полосы движения (по 1 в каждом направлении, ширина полосы 3,0-3,5 м), ориентировочная протяженность 1,1 км;

в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 37 участок (часть) улицы в жилой застройке (Проектируемая улица 2); ширина в красных линниях 15 м, две полосы движения (по 1 в каждом направлении, ширина полосы 3,0-3,5 м), ориентировочная протяженность 1 км;

в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 38 боковой проезд ул.Железнодорожной, одна полоса движения, ширина полосы 4,0 м, ориентировочная протяженность 0,21 км.

в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 39 проектируемые внутриквартальные проезды №№ 1-5; ширина в красных линниях 10-19 м, две полосы движения (по 1 в каждом направлении, ширина полосы 3,0 м), ориентировочная протяженность 1,7 км;

в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 40 часть улицы в жилой застройке, ширина в красных линниях 15 м, две полосы движения (по 1 в каждом направлении, ширина полосы 3,0м), ориентировочная протяженность 0,05 км;

Предусматривается размещение отдельно стоящих многоэтажных закрытых автостоянок общей вместимостью 1300 машиномест:

на 425 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 17;

на 410  машиномест,  в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 18;

на 240 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 19;

на 225 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 20;

На территории проектирования предусматривается размещение открытых автостоянок общей вместимостью 1520 машиномест:

на 206 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 1 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 19 машиномест в границах земельного участка 37 и на 7 машиномест в границах земельного участка 39;

на 164 машиноместа в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 2 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 26 машиномест в границах земельного участка 39;

на 108 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 3 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 7 машиномест в границах земельного участка 39;

на 121 машиноместо в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 4 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 32 машиномест в границах земельного участка 39;

на 81 машиноместо в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 5 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 9 машиномест в границах земельного участка 39 и на 6 машиномест в границах земельного участка 38;

на 35 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 6 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 11 машиномест в границах земельного участка 38;

на 162 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 7 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 26 машиномест в границах земельного участка 38;

на 209 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 8 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 23 машиномест в границах земельного участка 38;

на 58 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 13;

на 64 машиноместа в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 14 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 24 машиноместа в границах земельного участка 37;

на 80 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 15 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 2 машиноместа в границах земельного участка 38;

на 36 машиномест в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 16 и вдоль улично-дорожной сети квартала на 4 машиноместа в границах земельного участка 38.

- Характеристика планируемого развития объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории

Теплоснабжение

Расчетная тепловая нагрузка для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемых объектов составит 23,1 Гкал/ч (26,9 МВт).

Предусматривается размещение сооружения, обеспечивающего поставку тепла (котельная), расчетной тепловой мощностью 23,1 Гкал/ч в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 34.

Водоснабжение

Водоснабжение проектируемых объектов объемом 2309,0 м/сут предусматривается от существующей водопроводной сети диаметром 250 мм в районе ул. Железнодорожная. Существующая водопроводная сеть подлежит реконструкции с увеличением диаметра.

Головной источник системы водоснабжения для территории проектирования - централизованная система водоснабжения ГУП «Леноблводоканал».

Водоотведение

Предусматривается раздельная система канализования.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых объектов объемом 1946 м3/сут предусматривается в существующую систему бытовой канализации МО г. Коммунар.

Головной источник системы водоотведения бытового стока для территории проектирования - централизованная система водоотведения ГУП «Леноблводоканал».

Отвод поверхностных вод с территории проектирования максимальным суточным объемом 1988,3 м3/сут предусматривается по проектируемой закрытой сети дождевой канализации на локальные очистные сооружения поверхностного стока, размещаемые в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 23 и последующим сбросом в реку Славянка.

Газоснабжение

Газоснабжение природным газом в объеме 3147 м3/ч предусматривается от газопровода высокого давления (до 1,2 МПа) диаметром 219 мм, расположенного в г. Коммунар в районе ул. Антропшинская. К проектируемому сооружению, обеспечивающему поставку тепла (котельной), подача газа предусматривается по газопроводу среднего давления.

Головной источник системы газоснабжения для территории проектирования - газораспределительная система ООО «ПетербургГаз».

Для снижения давления газа предусматривается размещение газорегуляторного пункта высокого давления в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 21 производительностью не менее 3200 м3/ч.

Электроснабжение

Электроснабжение объектов капитального строительства мощностью 10112 кВт по второй категории надежности электроснабжения возможно осуществить от распределительной электрической сети на напряжении 10/0,4 кВ ПАО «Россети Ленэнерго».

Головной источник системы электроснабжения для территории проектирования - ПС 110 кВ Ленинградская картонная фабрика (ПС 354).

Предусматривается размещение сооружений, обеспечивающих поставку электричества: распределительной трансформаторной подстанции в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 22; трансформаторных подстанций в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства 24-33,35.

Связь

Телекоммуникационные услуги на территории проектирования возможно осуществить на базе технологии GPON, которая обеспечивает предоставление услуг по волоконно-оптическому кабелю.

Предусматривается организация 4563 точек подключения стационарного телефона, 5871 точек подключения радио, 4537 точек подключения телевидения.

- Благоустройство и озеленение

Озеленение территории при удельной площади зеленых насаждений по участкам размещения жилых зданий не менее 5,0 кв.м на 1 чел., в целом по проектируемому кварталу с застройкой восьмиэтажными жилыми домами без учета озеленения участков общеобразовательных и дошкольных организаций не менее 10,0 кв.м на 1 человека.

В границах территорий общего пользования предусматривается разместить бульвар площадью 7451 м2 с озеленением территории не менее 70% на участке 48; бульвар площадью 1963 м2 с озеленением территории не менее чем 70% на участке 41; бульвар площадью 4254 м2 с озеленением территории не менее чем 70% на участке 42; зеленые насаждения общего пользования с благоустройством на 1956 м2 с озеленением территории не менее чем 70%  на земельном участке  43; зеленые насаждения общего пользования с благоустройством на 1579  м2  с озеленением территории не менее чем 70%  на земельном участке  44; зеленые насаждения общего пользования с благоустройством на 741 м2  с озеленением территории не менее чем 70%  на земельном участке  47.

В границах территории общего пользования в красных линиях внутриквартальных проездов 2-5 предусматривается разместить аллеи не менее чем 6800 кв.м.

Размещение на придомовых территориях детских площадок, площадок для отдыха, спортивных площадок, хозяйственных площадок удельной площадью не менее 2,83 кв. м на 1 человека без учета открытых наземных стоянок легкового транспорта.

В границах территорий общего пользования на образуемом земельном участке 45 площадью 754 кв.м предполагается разместить площадку для выгула собак площадью 750 кв.м.

Параметры объектов благоустройства и озеленения по зонам планируемого размещения объектов капитального строительства

Таблица 3

| № зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Минимально необходимая площадь площадок, кв м |  |  |  | Минимально необходимая площадь зеленых насаждений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для детей дошкольного и младшего школьного возраста | Для отдыха взрослого населения | Для занятий физкультурой | Для хозяйственных целей |  |
| 1 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях | 1030 | 147 | 2 944 | 44 | 7 360 |
| 2 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях | 799 | 114 | 2 284 | 34 | 5 710 |
| 3 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях | 248 | 35 | 708 | 11 | 1 770 |
| 4 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях | 542 | 77 | 1 548 | 23 | 3 870 |
| 5 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях | 606 | 87 | 1 732 | 26 | 4 330 |
| 6 | Многоквартирный дом | 209 | 30 | 596 | 9 | 1 490 |
| 7 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях | 965 | 138 | 2 756 | 41 | 6 890 |
| 8 | Многоквартирный дом, объекты обслуживания жилой застройки во встроенно-пристроенных помещениях | 790 | 113 | 2 256 | 34 | 5 640 |