Приложение № 4

к приказу Комитета
 градостроительной политики

Ленинградской области

от ______________________ №______________

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

- Характеристика планируемого развития территории

| № п.п. | Показатели планируемого развития территории | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования | кв. м | 93532 |
| 2 | Площадь в границах элемента планировочной структуры | кв. м | 93532 |
| 2.1 | Квартал 1 | кв. м | 77549 |
| 2.2 | Квартал 2 | кв. м | 11074 |
| 2.3 | Улично-дорожная сеть | кв. м | 4909 |
| 3 | Численность существующего и планируемого населения | чел. | 99 |
| 3.1 | Численность планируемого населения | чел. | 99 |
| 3.1.1 | Квартал 1 | чел. | 87 |
| 3.1.2 | Квартал 2 | чел. | 12 |
| 3.2 | Численность существующего населения | чел. | 0 |
| 3.2.1 | Квартал 1 | чел. | 0 |
| 3.2.2 | Квартал 2 | чел. | 0 |
| 4 | Плотность населения |  |  |
| 4.1 | Квартал 1 | чел/га | 11 |
| 4.2 | Квартал 2 | чел/га | 11 |
| 5 | Плотность застройки |  |  |
| 5.1 | Квартал 1 | кв. м общей площади / га | 5421 |
| 5.2 | Квартал 2 | кв. м общей площади / га | 4810 |
| 6 | Максимальная площадь зданий | кв. м общей площади | 47366 |
| 6.1 | Квартал 1 | кв. м общей площади | 42038 |
| 6.2 | Квартал 2 | кв. м общей площади | 5327 |
| 7 | Площадь земель общего пользования | кв. м | 12707 |
| 7.1 | Квартал 1 | кв. м | 6710 |
| 7.1.1 | В том числе внутриквартальных проездов | кв. м | 4947 |
| 7.2 | Квартал 2 | кв. м | 1088 |
| 7.2.1 | В том числе внутриквартальных проездов | кв. м | 0 |
| 7.3 | Улично-дорожная сеть | кв. м | 4909 |
| 8 | Количество мест для хранения автомобилей, размещаемых в границах элемента планировочной структуры, в том числе мест для хранения автомобилей для маломобильных групп населения | м/м | 39 |
| 8.1 | Квартал 1 | м/м | 35 |
| 8.2 | Квартал 2 | м/м | 4 |
| 9 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 10 | Минимальный отступ от красной линии | м | 6 |
| 11 | Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений | м | 12 |
| 12 | Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» |  |  |
| 12.1 | Минимальный | кв. м | 600 |
| 12.2 | Максимальный | кв. м | 2500 |

2. Характеристика объектов капитального строительства

В таблице 2 представлена характеристика объектов капитального строительства.

Таблица 2. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Условный номер образуемого земельного участка | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Площадь земельного участка, кв. м | Максимальная площадь здания, кв. м* | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 2 | :ЗУ2 | Жилой дом | 2024 | 1214 | 3/12 |
| 3 | :ЗУ3 | Жилой дом | 2241 | 1345 | 3/12 |
| 4 | :ЗУ4 | Жилой дом | 2300 | 1380 | 3/12 |
| 5 | :ЗУ5 | Жилой дом | 2300 | 1380 | 3/12 |
| 6 | :ЗУ6 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 7 | :ЗУ7 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 8 | :ЗУ8 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 9 | :ЗУ9 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 10 | :ЗУ10 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 11 | :ЗУ11 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 12 | :ЗУ12 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 13 | :ЗУ13 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 14 | :ЗУ14 | Жилой дом | 2499 | 1499 | 3/12 |
| 15 | :ЗУ15 | Жилой дом | 2283 | 1370 | 3/12 |
| 16 | :ЗУ16 | Жилой дом | 2032 | 1219 | 3/12 |
| 17 | :ЗУ17 | Жилой дом | 2080 | 1248 | 3/12 |
| 18 | :ЗУ18 | Жилой дом | 2368 | 1421 | 3/12 |
| 19 | :ЗУ19 | Жилой дом | 2448 | 1469 | 3/12 |
| 20 | :ЗУ20 | Благоустройство территории | 502 | - | - |
| 21 | :ЗУ21 | Коммунальное обслуживание | 117 | 12 | - |
| 22 | :ЗУ22 | Коммунальное обслуживание | 1011 | - | - |
| 23 | :ЗУ23 | Жилой дом | 2200 | 1320 | 3/12 |
| 24 | :ЗУ24 | Жилой дом | 1863 | 1118 | 3/12 |
| 25 | :ЗУ25 | Жилой дом | 2453 | 1472 | 3/12 |
| 26 | :ЗУ26 | Жилой дом | 2342 | 1405 | 3/12 |
| 27 | :ЗУ27 | Жилой дом | 2489 | 1493 | 3/12 |
| 28 | :ЗУ28 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 29 | :ЗУ29 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 30 | :ЗУ30 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 31 | :ЗУ31 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 32 | :ЗУ32 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 33 | :ЗУ33 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 34 | :ЗУ34 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 35 | :ЗУ35 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 36 | :ЗУ36 | Жилой дом | 2500 | 1500 | 3/12 |
| 37 | :ЗУ37 | Улично-дорожная сеть | 3331 | - | - |
| 38 | :ЗУ38 | Улично-дорожная сеть | 1349 | - | - |
| 39 | :ЗУ39 | Улично-дорожная сеть | 1513 | - | - |
| 40 | :ЗУ40 | Улично-дорожная сеть | 2085 | - | - |
| 41 | :ЗУ41 | Благоустройство территории | 900 | - | - |
| 42 | :ЗУ42 | Коммунальное обслуживание | 172 | - | - |
| 43 | :ЗУ43 | Земельные участки (территории) общего пользования | 863 | - | - |
| 44 | :ЗУ44 | Коммунальное обслуживание | 603 | - | - |
| 45 | :ЗУ45 | Площадки для занятий спортом | 586 | - | - |
| 46 | 47:03:0706002:91 | Улично-дорожная сеть | 1578 | - |  |

* Максимальный процент застройки в границах земельного участка под размещение объектов индивидуального жилищного строительства – 30 % при размере земельного участка 600 кв.м, и 20% при размере земельного участка более 600 кв.м.

3. Характеристика планируемого развития систем социального обеспечения

Размещение объектов социального обслуживания на территории проектирования не планируется. Для решения задачи удовлетворения потребностей жителей в учреждениях социального обслуживания предполагается использовать существующие объекты и учреждения, с учётом допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения в соответствии с п. 2.1.2. МНГП ЛО.

Обеспечение потребностей жителей в границах рассматриваемой территории дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями и учреждениями, планируется за счет использования существующих учреждений:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14» - Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское, 
ул. Тихая, д.3; транспортная доступность - 30 минут.

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петровская средняя общеобразовательная школа» - Ленинградская область, Приозерский район, поселок Петровское, улица Шоссейная, д. 23 – 30 минут.

Подтверждение обеспеченности населения местами – 100 %.

В соответствии с письмом Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области от 17.04.2026 № И-01-13-802/2026 транспортная доступность учреждений образования относительно территории проектирования обеспечивается наличием школьного и рейсового автобусов.

Ближайшее амбулаторно-поликлиническое учреждение – поликлиника, расположенная по адресу Ленинградская область, п. Петровское, 
ул. Шоссейная, д. 22; транспортная доступность – 30 минут.

Ближайшая к территории проектирования пожарная часть № 143, расположена по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, 
пос. Сосново, ул. Никитина; транспортная доступность - 30 минут.

Проектом планировки, в границах проектирования, предусмотрен:

- земельный участок с условным номером 20, площадью 502 кв. м для размещения необходимых площадок - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, площадки для выгула собак;

- земельный участок с условным номером 45, площадью 586 кв. м для размещения площадок для занятий физкультурой.

4. Характеристика планируемого развития систем транспортного обслуживания

В границах проектирования предусматривается организация элементов улично-дорожной сети:

- местная улица – 0,39 км;

- проезды – 0,36 км.

По всей территории проектирования планируется устройство улично-дорожной сети по ширине между границами участков не менее 11 м, 
с шириной полосы движения не менее 3,0 м.

Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размерами не менее 15×15 м, которые не должны занимать площадь стоянки автомобилей.

Проектными решениями обеспечен беспрепятственный подъезд пожарных автомобилей к пожарному водоему и пожарным резервуарам Размеры площадки принят 12х12 м, чтобы автомобиль мог развернуться.

Планировочное решение территории застройки индивидуальными жилыми домами обеспечивает проезд автотранспорта ко всем участкам.

Хранение автотранспорта предлагается предусмотреть непосредственно в границах участков индивидуальных жилых домов. Дополнительно в границах земельного участка :ЗУ43 предусмотрено размещение шести парковочных мест.

Связь с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования федерального значения – А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала» (старое направление) осуществляется через съезд по дороге общего пользования. Заказчиком заключен Договор аренды лесного участка для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов от 28.07.2025 № 2130/ДС-2025-07 на размещение проектируемого проезда протяженностью 2879 м.

По автомобильной дороге общего пользования федерального значения – А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога 
Р-21 «Кола» проходит существующий маршрут общественного транспорта, ближайший остановочный пункт – Поворот на Овраги / СНТ Садко (остановка автобуса № 608, 608Г, 623, 624, 647/654, 654/647, 671, 859).

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 30 областного закона Ленинградской области от 22.03.2021 № 31-оз «О дополнительных социальных гарантиях и стандартах в Ленинградской области», в соответствии с письмом Администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.03.2026 № И-01-13-706/2026 при достижении численности населения дер. Овраги более 100 человек, Администрацией будет проработан вопрос транспортного обслуживания населения в части организации транспортного сообщения проектируемой территории, а также устройства дополнительного остановочного пункта.

5. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения

Газоснабжение и теплоснабжение

В соответствии с исходными данными АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» №ВС-20/12674от 02.10.2026 г., подключение объектов капитального строительства, планируемых к размещению на рассматриваемой территории, отсутствует, в связи с удалённостью существующего газопровода.

Однако Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2026 -2030 г.  предусмотрено строительство объекта: «Межпоселковый газопровод дер. Варшко – дер. Ягодное с отводом на дер. Овраги Приозерского района Ленинградской области со сроком завершения строительно-монтажных работ в 2027 году.

В связи с этим в створах улично-дорожной сети заложено достаточное расстояние, для перспективного строительства на территории проектирования газопровода. Подземные газопроводы всех давлений в месте пересечения 
с проезжей частью следует прокладывать в футлярах, а также для сохранения дорожного полотна использовать метод горизонтально-направленного бурения.

В проекте предусматриваются следующие решения для организации системы теплоснабжения: от индивидуальных источников теплоснабжения 
на электричестве.

Водоснабжение

В соответствии с исходными данными ГУП «Леноблводоканал» от 21.09.2026 № исх-31-53726/2026 инженерные сети, находящиеся в хозяйственном ведении ГУП «Леноблводоканал» на территории д. Овраги, отсутствуют, в связи с чем возможность технологического присоединения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, планируемых на рассматриваемой территории, отсутствует.

В соответствии со ст. 19 Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1,   собственники земельных участков, имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Водоотведение

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектируемых объектов жилой застройки планируется осуществить за счет оборудования на каждом земельном участке индивидуального локального очистного сооружения (септика типа «Астра»), работа станции автоматизирована, и накопленные отходы (ил) не требуют периодического вывоза с помощью ассенизаторской техники, это связано с тем, что септик не накапливает, а очищает стоки, и накопленный ил удаляется с помощью штатного насоса или дренажного насоса.

Отвод поверхностных стоков на территории Петровского сельского поселения, в настоящее время, осуществляется по кюветам вдоль дорог, по водоотводным канавам и рельефу местности.

Сеть дождевой канализации и очистные сооружения поверхностного стока на территории Петровского сельского поселения отсутствуют.

Для водоотведения поверхностных стоков с рассматриваемой территории, в соответствии с п.7.24 СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» в населённых пунктах в зонах застройки индивидуальными жилыми домами допускается организация открытой системы водоотведения поверхностных сточных вод. Открытая дождевая канализация состоит из дренажных канав разного размера с естественной одеждой. Закрытая система дождевой канализации предусматривается только в тех местах, где устройству канав мешает окружающая застройка – для перепуска канав под проезжей частью предусмотрены дорожные ж.б. трубы диаметром 0,5 м.

Дренажные канавы устроены с продольным уклоном (минимальное значение — 4 ‰), что обеспечивает самотечное движение поверхностных, дождевых и талых вод к месту сброса. В процессе стока происходит первичная механическая очистка: за счёт замедления потока на участках с изменённым профилем и на естественных препятствиях (например, в зонах с повышенной растительностью по откосам) часть взвешенных веществ (песок, мелкий мусор, частицы грунта) оседает на дне. Дополнительно естественную фильтрацию усиливает конструкция дна и откосов: для предотвращения размыва и создания дополнительной фильтрующей поверхности предусмотрено укрепление слоем щебня. Таким образом, канавы не только транспортируют воду, но и выполняют функцию грубой очистки.

В конечной точке системы — перед сбросом в озеро Суходольское — организован узел доочистки. В колодце на выходе из канавы установлен комбинированный фильтр-патрон.

Работа фильтр-патрона основана на использовании механического и физикохимического методов очистки сточных вод.

Механический метод предназначен для удаления из воды дисперсных примесей и основан на фильтрации сточных вод через слой фильтрующей загрузки. Физикохимический метод основан на адсорбции активированным углем эмульгированных нефтепродуктов и СПАВ.

Очищаемая вода самотеком поступает на решетку, закрывающую загрузку фильтрпатрона. На решетке остаются листья и крупные частицы земли, песка, грязи и т.п., В верхней части патрона происходит очистка водного потока от механических примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет эффекта коалесценции. Далее поток, прошедший предварительную механическую очистку, поступает в нижнюю часть фильтр-патрона. Вторая часть фильтр-патрон заполнена активированным углем марок МАУ, УКС или цеолитом, что способствует сорбционной очистке. В сорбционной части фильтрующего патрона происходит основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных веществ, нефтепродуктов и СПАВ, фенолов, а также удаление части тяжёлых металлов и металлорганических соединений.

После прохождения всех частей фильтр-патрона очищенная вода поступает поверхностный водоем.

Данный метод очистки ливневых стоков, позволяет использовать очищенную воду вообороте, сбрасывать в городскую канализацию или водоём рыбохозяйтвенного назначения, в соответствии с требованиями СанПин, что подтверждается сертификатами соответствия производителей.

При освоении территории объекта, перед выпуском очищенных сточных вод в водный объект необходимо:

-провести лабораторные исследования очищенных стоков на соответствие нормативам качества воды водных объектов, установленным для соответствующих категорий водопользования СанПиН 1.2.3685-21

-подтвердить отсутствие возбудителей инфекционных заболеваний в очищенной воде — в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21;

-получить решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод — в порядке, установленном статьёй 22 Водного кодекса Российской Федерации.

Контроль качества очищаемой воды производится организацией, эксплуатирующей установку или предприятием - изготовителем по согласованию, по номенклатуре загрязнений, согласованной с контролирующей организацией.

Дополнительно во избежание подтопления в проектной документации необходимо предусмотреть следующие мероприятия от подтопления территории:

- запланировать график для прочистки и профилировки планируемых канав на территории проектирования до водоприемника (оз. Суходольское). При необходимости предусмотреть их углубление в соответствии с расчетами пропускной способности канавы при разработке проектной документации;

- обслуживание фильтрующих патронов заключается в том, что необходимо регулярно производить очистку внешней части крышки патрона от крупного мусора (листьев, веток, бумаги и пр.). По мере загрязнения фильтрующих материалов возможна их регенерация или полная замена. Данные мероприятия производятся без демонтажа патрона (непосредственно в колодце).

- наружную/внутреннюю, горизонтальную/вертикальную гидроизоляцию следует применять для защиты подземных частей зданий и сооружений от капиллярного увлажнения и процессов термовлагопереноса, а также при защите от воздействия подземных вод. В последнем случае гидроизоляцию следует рассматривать как самостоятельный способ локальной защиты зданий и сооружений.

Электроснабжение

В соответствии с исходными данными ПАО «Россети Ленэнерго» от 30.01.2026 г. № ЛЭ/16-50/117 технологическое присоединение объектов капитального строительства, планируемых к размещению на рассматриваемой территории, с суммарной максимальной мощностью 434,71 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» возможно от распределительной сети ПАО «Россети Ленэнерго» 110 кВ Петяярви (ПС 416).

Общая мощность – 308,76 кВт, рассчитанная в рамках разработки проекта планировки территории, не превышает максимальную мощность, запрошенную в качестве исходных данных

В рамках освоения рассматриваемой территории, в части электроснабжения, проектом предусматривается:

- строительство новой кабельной линии электропередач напряжением до 1 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ вдоль планируемых улиц, для подключения планируемых объектов капитального строительства;

- строительство новой кабельной линии 10 кВ, проходящей в границах проектирования и границах части земельного участка, предоставленного в аренду для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов № 2130/ДС-2025-07, до планируемой трансформаторной подстанции;

- строительство новой трансформаторной подстанции (1 шт.) с трансформаторной мощностью не более 1х630 кВА (участок :ЗУ21, площадь 117 кв. м).

В границах территории проектирования отсутствуют существующие электросетевые объекты.

Вблизи юго-западной границы территории проходят воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ: ЛЭП 10кВ от ТП п/л «Связист» до тяговой ПС «Петяярви». Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭП 10кВ от ТП п/л «Связист» до тяговой ПС «Петяярви» с реестровым номером границы 47:03-6.521 не пересекает границы проектирования.

Связь

Телекоммуникационные услуги на проектируемой территории возможно предоставить на базе технологии GPON, которая обеспечивает предоставление услуг по волоконно-оптическому кабелю. Данные услуги будут предоставляться на основании обращения собственников земельных участков.

На территории проектирования предусматривается радиофикация с возможностью передачи сигналов ГО и ЧС с использованием оборудования РТС-2000.

Утилизация бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов предусмотрена на специальных мусоросборных площадках в контейнеры. Вывоз контейнеров планируется осуществлять спецавтотранспортом. Вывоз твёрдых бытовых и коммунальных отходов, образующихся на территории, будет осуществляться на основании договоров с уполномоченными организациями на ближайшие полигоны твёрдых бытовых отходов.

Проектом предусматривается раздельное накопление отходов и размещение трёх контейнерных площадок и одной специальной площадки для накопления крупногабаритных отходов внутри проектируемой территории — на въездной группе и в центре.

Поскольку проектом предусмотрен раздельный сбор отходов, расстояние от контейнерных и специальных площадок до индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок составляет не менее 8 метров, но не более 100 метров, в соответствии с пунктом 26 Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.