Приложение

к приказу Комитета

градостроительной политики

Ленинградской области

от ______________ № _______

    - В оглавлении главу 7 части I дополнить позицией:

«Статья 11.1 Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства».

    - Главу 7 части I дополнить статьей 11.1 следующего содержания:

«	Статья 11.1. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства и Правила согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства регулируются
в соответствии с пунктом 2.1 части 6, частью 6.2 статьи 30, статьей 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2023 года № 857.

- В градостроительном регламенте в отношении земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, устанавливаются требования
к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

- Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства, расположенного в границах территорий, отображенных на карте «Карта градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства», подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

- Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства принимается уполномоченным органом местного самоуправления с учетом рекомендаций консультативно-экспертного совета
по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской области, образованного постановлением Губернатора Ленинградской области от 31 мая 2021 года № 40-пг.

- Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

- объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

- объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство в установленных в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаях:

- строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в соответствии с законодательством в сфере садоводства и огородничества;

- строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»);

- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства;

- строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования, критерии отнесения к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

- капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе в случае, указанном в части 11 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр;

- строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом;

- строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно;

- размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи;

- иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется;

- объектов, расположенных на земельных участках, находящихся
в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

- объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

- гидротехнических сооружений;

- объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства и поставок товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;

- подземных сооружений;

- объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических
и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;

- объектов капитального строительства, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства
и потребления;

- объектов капитального строительства, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;

- объектов капитального строительства, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;

- объектов капитального строительства, связанных с обращением
с радиоактивными отходами;

- объектов капитального строительства, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;

- объектов использования атомной энергии;

- опасных производственных объектов, определяемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

- Виды разрешенного использования земельных участков, которые допускают размещение объектов капитального строительства, в отношении которых установлены  требования к архитектурно-градостроительному облику, включены
в основные и условно разрешенные виды использования земельных участков, предусмотренные статьями 18-27, 29-32, 37-41, 44, 45 настоящих Правил, при обязательном отображении на Карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, указанных в части 4 настоящей статьи, на земельных участках с видами разрешенного использования, допускающими размещение таких объектов, не требуется.

    - Главу 9 части II изложить в следующей редакции:

«

Глава 9. Градостроительные регламенты
в отношении земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны

Статья 18. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Всеволожска

1. Кодовое обозначение – ТЖ1-1.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.7. | Религиозное использование |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.1 |  | 600 | 50000 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | 36000 |
|  | 3.1.2; 3.3; 3.6.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6; 5.1.2 |  | 100 | 4000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: 3.5.1 | м | не подлежат установлению |  |
|  | Иные виды |  | 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.1 |  | 20 |  |
|  | 3.5.1 |  | 40 |  |
|  | 3.1.2; 3.3; 3.6.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6 |  | 50 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: 3.1.2, 3.3, 3.2.2, 3.6.1, 4.4; 4.5, 4.6 | м2 | 150 | 800 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 19. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки в границах
города Всеволожска

1. Кодовое обозначение – ТЖ1-2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.8.1 | Государственное управление |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.1 |  | 600 | 50000 |
|  | 2.3 |  | 100 | 2500 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | 36000 |
|  | 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 3.4.1; 3.6.1; 3.8.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 8.3 |  | 100 | 4000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 3.5.1 |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные виды |  | 15 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.1 |  | 20 |  |
|  | 2.3 |  | 30 |  |
|  | 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 3.4.1; 3.6.1; 3.8.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 8.3 |  | 50 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: 3.1.2, 3.2.2, 3.3; 3.6.1, 4,4; 4.5 | м2 | 150 | 800 |
| 5.2 | Максимальный номерной фонд для вида разрешенного использования с кодом: 4.7 | номер | 15 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 20. Зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах поселка Ковалево

1. Кодовое обозначение – ТЖ1-3.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения |
|  | 13.2 | Ведение садоводства |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.1; 2.2; 13.2 |  | 600 600 | 50000 4000 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | 36000 |
|  | 3.1.2; 3.2.2; 3.3; 3.6.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6; 8.3 |  | 600 | 4000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 3.5.1 |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные виды |  | 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.1, 13.2 |  | 20 |  |
|  | 2.2 - при размере земельного участка 800 м2 и менее - при размере земельного участка более 800 м2 |  | 30 20 |  |
|  | 3.1.2; 3.2.2; 3.3; 3.6.1; 3.10.1; 4.4; 4.5; 4.6; 8.3 |  | 50 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 3.1.2, 3.3; 3.6.1, 4,4; 4.5; 4.6 |  | 150 | 800 |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 21. Зона застройки малоэтажными жилыми домами

1. Кодовое обозначение – ТЖ2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
|  | 2.3 | Блокированная жилая застройка |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.1 |  | 600 | 50000 |
|  | 2.1.1 |  | 500 | 1000000 |
|  | 2.3 |  | 100 | 500000 |
|  | 2.7.1 |  | 100 | 4200 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | 36000 |
|  | 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3, 3.3; 3.4.1, 3.6.1; 4.4; 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 8.3 |  | 100 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 3.5.1 |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные виды |  | 15 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.1 |  | 20 |  |
|  | 2.1.1 |  | 25 |  |
|  | 2.3 |  | 30 |  |
|  | 2.7.1 |  | 80 |  |
|  | 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3, 3.3;3.4.1, 3.6.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 8.3 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 3.1.2; 3.2.2; 3.2.3, 3.3; 4.4, 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1, 5.1.2 |  | 150 | 1500 |
| 5.2 | Максимальный номерной фонд для вида разрешенного использования с кодом: 4.7 | номер | 25 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки). В случае если первый этаж жилого дома является не жилым, то высота первого этажа не может быть менее 4 метров. Площадь оконных проемов в нежилых помещениях первого
и цокольного этажа жилого дома должна превышать площадь оконных проемов
в жилых помещениях первого и цокольного этажа жилого дома более чем на 50%;

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 22. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами

1. Кодовое обозначение – ТЖ3.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.8.1 | Государственное управление |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зона ТЖ3 |  | Подзона ТЖ3-1 |  |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |  |  |
|  | 2.1.1, 2.5 |  | 500 | не подлежат установлению | 1000 | не подлежат установлению |
|  | 2.7.1 |  | 100 | 3500 | 100 | 3500 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | 36000 | 4400 | 36000 |
|  | 3.1.2; 3.2.3; 3.3; 3.4.1; 3.6.1; 3.8.1; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1, 5.1.2; 8.3 |  | 100 | 5000 | 100 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 21 |  | 28 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 |  | 30 |  | 30 |  |
|  | 2.5 |  | 40 |  | 30 |  |
|  | 3.1.2, 3.2.3, 3.3; 3.4.1, 3.6.1; 3.8.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6; 4.7; 4.8.1; 8.3 |  | 60 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: 3.3; 4,4; 4.5; 4.6 | м2 | 200 | 800 | 200 | 1500 |
| 5.2 | Максимальный номерной фонд для вида разрешенного использования с кодом: 4.7 | номер | 25 |  | 25 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки). В случае если первый этаж жилого дома является не жилым, то высота первого этажа не может быть менее 4 метров. Площадь оконных проемов в нежилых помещениях первого
и цокольного этажа жилого дома должна превышать площадь оконных проемов
в жилых помещениях первого и цокольного этажа жилого дома более чем на 50%;

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 23. Зона застройки многоэтажными жилыми домами

1. Кодовое обозначение – ТЖ4.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |
|  | 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.3 | Оказание услуг связи |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.8.1 | Государственное управление |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
|  | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зона ТЖ4 |  | Подзона ТЖ4-1 |  |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |  |  |
|  | 2.5, 2.6 |  | 1000 | 1500000 | 1000 | 1500000 |
|  | 2.7.1 |  | 100 | 3000 | 100 | 3000 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | 36000 | 4400 | 36000 |
|  | 3.1.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 8.3 |  | 100 | 5000 | 100 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |  |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 42 |  | 35 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |  |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |  |  |
|  | 2.5; 2.6 |  | 30 |  | 35 |  |
|  | 3.1.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.8.1, 3.10.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9.1.3; 8.3 |  | 50 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |  |  |
|  | 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6 |  | 200 | 1500 | 200 | 700 |
| 5.2 | Максимальный номерной фонд для видов разрешенного использования с кодом: 4.7 | номер | 25 |  | 25 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки). В случае если первый этаж жилого дома является не жилым, то высота первого этажа не может быть менее 4 метров. Площадь оконных проемов в нежилых помещениях первого
и цокольного этажа жилого дома должна превышать площадь оконных проемов
в жилых помещениях первого и цокольного этажа жилого дома более чем на 50%;

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил

Статья 24. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки

1. Кодовое обозначение – ТД1.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.8.1 | Государственное управление |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
|  | 4.3 | Рынки |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.5 | Банковская и страховая деятельность |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 4.8.1 | Развлекательные мероприятия |
|  | 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность |
|  | 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
|  | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.7 | Религиозное использование |
|  | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |
|  | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |
|  | 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зона ТД1 |  | Подзона ТД1-1 |  | Подзона ТД1-2 |  |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные | Минимальные | Максимальные | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: 2.1 | м2 | 0 | 0 | 400 | 1200 | 0 | 0 |
|  | 3.5.2 |  | 1000 | 40000 | 1000 | 40000 | 1000 | 40000 |
|  | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; 4.10, 5.1.1, 5.1.2 |  | 1000 | 50000 | 1000 | 50000 | 1000 | 50000 |
|  | 3.1.2; 3.3; 3.6.1; 3.8.1, 3.10.1; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8.1; 8.3 |  | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15 |  | 20 |  | 25 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: 2.1 | % | 0 |  | 20 |  | 0 |  |
|  | 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.3, 3.6.1, 3.7, 3.8.1, 3.10.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.9.1.3; 4.9.1.4; 4.10, 5.1.1, 5.1.2, 7.2.2, 8.3 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| 5.3 | Максимальный номерной фонд для вида разрешенного использования с кодом: 4.7 | номер | 50 |  | 50 |  | 50 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 25. Зона смешанной многофункциональной общественно-деловой и жилой застройки

1. Кодовое обозначение: ТД2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 4.6 | Общественное питание |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.5 |  | 1000 | 40000 |
|  | 4.1, 4.2, 4.4; |  | 1000 | 50000 |
|  | 3.3; 3.6.1; 4.6; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4 |  | 100 | 5000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 24 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 2.5 |  | 30 |  |
|  | 3.3, 3.6.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 50 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий;

- дворы жилых домов не должны выходить на жилую улицу.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки). В случае если первый этаж жилого дома является не жилым, то высота первого этажа не может быть менее 4 метров. Площадь оконных проемов в нежилых помещениях первого
и цокольного этажа жилого дома должна превышать площадь оконных проемов
в жилых помещениях первого и цокольного этажа жилого дома более чем на 50%;

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 26. Зона размещения объектов социального назначения

1. Кодовое обозначение: ТД3.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению |
|  | 3.4 | Здравоохранение |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.7.1 |  | 100 | 3000 |
|  | 3.5.1 |  | 4400 | 36000 |
|  | 3.5.2 |  | 1000 | 250000 |
|  | 3.1.1, 3.2.2, 3.4, 3.6.1, 4.7 |  | 100 | 5000 |
|  | 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5 |  | 500 | не подлежат установлению |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 21 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 3.5.1 |  | 40 |  |
|  | 3.4, 5.1.2 |  | 60 |  |
|  | 3.2.2, 3.6.1, 4.7 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный номерной фонд для вида разрешенного использования с кодом: 4.7 | номер | 50 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 27. Зона размещения объектов, предназначенных для оказания ветеринарных услуг и содержания животных

1. Кодовое обозначение: ТД4.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.10 | Ветеринарное обслуживание |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 3.10.2 | Приюты для животных |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 3.10, 3.10.1, 3.10.2 |  | 1000 | 20000 |
|  | 4.1, 4.4 |  | 600 | 1000 |
|  | 4.9 |  | не подлежат установлению | 1000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 20 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 3.10, 3.10.1, 3.10.2 |  | 70 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: | м2 | 100 | 150 |
|  | 4.1; 4,4; 4.9 |  |  |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 28. Зона размещения инновационных образовательных учреждений

1. Кодовое обозначение: ТД5.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.2.4 | Общежития |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 1 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Предельная этажность (максимальное количество надземных этажей, включая мансардный этаж) | этаж | 4 |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 29. Зона размещения производственных, складских и коммунальных объектов в границах населенных пунктов

1. Кодовое обозначение: ТП1.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.9.3 | Проведение научных испытаний |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |
|  | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |
|  | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |
|  | 6.0 | Производственная деятельность |
|  | 6.9 | Склад |
|  | 6.9.1 | Складские площадки |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.2.4 | Общежития |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 4.1. | Деловое управление |
|  | 4.3 | Рынки |
|  | 4.4. | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.2.4 | Общежития |
|  | 4.1. | Деловое управление |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: 2.7.1 | м2 | 100 | 14000 |
|  | 3.9.3, 4.3, 6.9.1 |  | 100 | 10000 |
|  | 3.3, 3.2.4, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 8.3 |  | 100 | 5000 |
|  | 6.0, 6.9 |  | 1000 | 500000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 18 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 4.3, 3.2.4, 4.4 |  | 40 |  |
|  | 3.3, 3.9.3, 4.1, 4.6 |  | 60 |  |
|  | 2.7.1, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0, 6.9, 8.3 |  | 80 |  |
|  | Иные виды |  | Не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 100 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 30. Зона размещения производственных объектов в границах населенных пунктов

1. Кодовое обозначение: ТП2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание |
|  | 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность |
|  | 6.3 | Легкая промышленность |
|  | 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность |
|  | 6.4 | Пищевая промышленность |
|  | 6.5 | Нефтехимическая промышленность |
|  | 6.6 | Строительная промышленность |
|  | 6.7 | Энергетика |
|  | 6.9 | Склад |
|  | 6.9.1 | Складские площадки |
|  | 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность |
|  | 7.1 | Железнодорожный транспорт |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.2.4 | Общежития |
|  | 4.1. | Деловое управление |
|  | 4.4. | Магазины |
|  | 4.6. | Общественное питание |
|  | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.2.4 | Общежития |
|  | 4.1. | Деловое управление |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |

2. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зона ТП2 |  | Подзона ТП2-1 |  |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |  |  |
|  | 2.7.1 |  | 100 | 14000 | 100 | 14000 |
|  | 6.9.1 |  | 100 | 10000 | 100 | 10000 |
|  | 3.1, 3.2.4, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.4, 8.3 |  | 100 | 5000 | 100 | 5000 |
|  | 1.15, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11 |  | 1000 | 250000 | 1000 | 300000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 25 |  | 25 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  | 3 |  |
| 3.1 | При брандмауэрной застройке | м | 0 |  | 0 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |  |  |
|  | 3.1, 3.2.4, 4.1, 4.4, 4.6, 4.9.1.4, 8.3 |  | 60 |  | 60 |  |
|  | 1.15; 2.7.1, 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11 |  | 80 |  | 80 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  | не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 100 |  | 300 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 31. Зона размещения производственных объектов за границами населенных пунктов

1. Кодовое обозначение – ТП3.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание |
|  | 3.9.3 | Проведение научных испытаний |
|  | 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность |
|  | 6.3 | Легкая промышленность |
|  | 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность |
|  | 6.4 | Пищевая промышленность |
|  | 6.6 | Строительная промышленность |
|  | 6.7 | Энергетика |
|  | 6.9 | Склад |
|  | 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность |
|  | 7.1.1 | Железнодорожные пути |
|  | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.2.4 | Общежития |
|  | 4.1. | Деловое управление |
|  | 4.4. | Магазины |
|  | 4.6. | Общественное питание |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.2.4 | Общежития |
|  | 4.1. | Деловое управление |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.9 | Служебные гаражи |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зона ТП3 |  | Подзона ТП3-1 |  |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: 2.7.1 | м2 | 100 | 15000 | 100 | 15000 |
|  | 3.9.3 |  | 100 | 20000 | 100 | 20000 |
|  | 3.1, 3.2.4, 4.1, 4.4, 4.6 |  | 100 | 10000 | 100 | 10000 |
|  | 6.2.1, 6.3, 6.3.1, 6.4, 6.6, 6.7, 6.9, 6.11 |  | 1000 | 500000 | 1000 | 500000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 24 |  | 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов: 3.2.4, 4.1, 4.4, 4.6, Иные виды: | % | 60 80 |  | 60 80 |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 300 |  | 100 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил

Статья 32. Зона размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, складских объектов, инженерных и транспортных объектов в границах населенного пункта

1. Кодовое обозначение – ТИ1.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 2.7.1 | Хранение автотранспорта |
|  | 3.1 | Коммунальное обслуживание |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг |
|  | 4.1 | Деловое управление |
|  | 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |
|  | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |
|  | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |
|  | 6.7 | Энергетика |
|  | 6.8 | Связь |
|  | 6.9 | Склад |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 2.7.1 |  | 15 | 35000 |
|  | 3.1, 3.1.2 |  | 100 | 100000 |
|  | 3.3, 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 8.3 |  | 100 | 10000 |
|  | 6.9 |  | 1000 | 20000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 |  |
|  | Иные параметры |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 50 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 33. Зона размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за границами населенного пункта

1. Кодовое обозначение – ТИ2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 6.7 | Энергетика |
|  | 6.8 | Связь |
|  | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
|  | 7.5 | Трубопроводный транспорт |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 9 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежат установлению |  |
|  | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 300 |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 34. Зона размещения объектов железнодорожной инфраструктуры.

1. Кодовое обозначение – ТТ1.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 7.1 | Железнодорожный транспорт |
|  | 7.1.1 | Железнодорожные пути |
|  | 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для вида разрешенного использования с кодом: 7.1, 7.1.2 кроме линейных объектов Иные виды | % | 60 не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 100 |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 35. Зона транспортной инфраструктуры за границами населенного пункта

1. Кодовое обозначение – ТТ2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |
|  | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 4.9.1.1 |  | 100 | 2000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 9 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 36. Зона улично-дорожной сети

1. Кодовое обозначение – ТТ3.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 9 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 37. Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры и сопутствующих объектов обслуживания

1. Кодовое обозначение – ТТ4.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |
|  | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |
|  | 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров |
|  | 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования: | м2 |  |  |
|  | 3.10.1, 7.2.2, 7.2.3 |  | 1000 | 10000 |
|  | 3.3, 4.4, 4.6, |  | 100 | 2000 |
|  | 4.9.1.1, 4.9.1.3 |  | 100 | 2000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 15 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 80 |  |
|  | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 50 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 38. Зона размещения объектов рекреационного и спортивно-оздоровительного назначения

1. Кодовое обозначение – ТР1.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.6.2 | Парки культуры и отдыха |
|  | 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
|  | 5.1.5 | Водный спорт |
|  | 5.1.7 | Спортивные базы |
|  | 5.2 | Природно-познавательный туризм |
|  | 5.2.1 | Туристическое обслуживание |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.2.1 | Дома социального обслуживания |
|  | 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |
|  | 4.7 | Гостиничное обслуживание |
|  | 9.2.1 | Санаторная деятельность |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 3.6.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7 |  | 100 | 1000000 |
|  | 5.1.1, 5.1.2, 3.5.1 |  | 100 | 50000 |
|  | 4.4, 4.6, 4.7, |  | 600 | 2500 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования: 3.5.1 Иные виды | м | не подлежат установлению 20 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 3.6.2 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7 5.1.1, 5.1.2 4.4, 4.6, 4.7 Иные виды |  | 25 40 30 60 не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны для видов разрешенного использования с кодом: | м |  |  |
|  | 5.1.1 |  | 100 |  |
|  | 4.4, 4.6 |  | 50 |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 39. Зона размещения зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы, бульвары)

1. Кодовое обозначение – ТР2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.6.2 | Парки культуры и отдыха |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.2 | Природно-познавательный туризм |
|  | 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
|  | 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |
|  | 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешённого использования с кодом: 3.5.1 Иные виды | м | не подлежит установлению 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 3.6.2 5.2 Иные виды |  | 15 5 не подлежит установлению |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 40. Зона размещения зеленых насаждений общего пользования (единая парковая зона)

1. Кодовое обозначение – ТР3.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.6.2 | Парки культуры и отдыха |
|  | 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
|  | 5.2 | Природно-познавательный туризм |
|  | 9.3 | Историко-культурная деятельность |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 6 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: 5.2, 12.0.2 3.6.2 Иные виды | % | 5 15 не подлежит установлению |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 41. Зона сохранения и изучения объектов культурного наследия

1. Кодовое обозначение – ТР4.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 9.3 | Историко-культурная деятельность |
|  | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (предельные размеры земельных участков, предельная высота зданий, строений, сооружений, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка) для настоящей зоны устанавливается в соответствии с приказом органа исполнительной власти Ленинградской области об установлении границ территории объекта культурного наследия.

| № | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | не подлежат установлению |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежит установлению |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 42. Зона размещения объектов ритуального назначения

1. Кодовое обозначение – ТК.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |
|  | 12.1 | Ритуальная деятельность |
|  | 12.0.2 | Благоустройство территории |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: 12.1(для размещения кладбища) | м2 | 5000 | 400000 |
|  | 12.1 (для размещения иных объектов) Иные виды |  | 100 не подлежит установлению | 10000 не подлежит установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодом: 12.1 3.7.1 Иные виды | м | 15 30 не подлежит установлению |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | 5 |  |
|  | Иные параметры: |  |  |  |
| 5.1 | Максимальный размер санитарно-защитной зоны | м | 300 |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 43. Зона размещения объектов специального назначения

1. Кодовое обозначение – ТСН1.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 7.1.1 | Железнодорожные пути |
|  | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
|  | 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности |
|  | 8.1 | Обеспечение вооруженных сил |
|  | 9.1 | Деятельность по особой охране и изучению природы |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 5.1 | Спорт |
|  | 6.0 | Производственная деятельность |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков | м2 | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 25 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | % | не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 44. Зона размещения объектов специального и иного назначения

1. Кодовое обозначение – ТСН2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 6.0 | Производственная деятельность |
|  | 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
|  | 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности |
|  | 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств |
|  | 4.9.1.3 | Автомобильные мойки |
|  | 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения |
|  | 13.1 | Ведение огородничества |
|  | 13.2 | Ведение садоводства |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 13.2 |  | 300 | 2000 |
|  | 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4 |  | 100 | 1000 |
|  | 6.0 |  | 1000 | 20000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: | % |  |  |
|  | 13.2 |  | 20 |  |
|  | 4.9.1.1, 4.9.1.3, 4.9.1.4, 6.0 |  | 60 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 45. Зона озеленения специального назначения

1. Кодовое обозначение – ТЗН.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 12.0.2 | Благоустройство |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для вида разрешенного использования с кодом: 3.1.1 Иные виды | м2 | 100 не подлежат установлению | 500 не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 6 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодами: 3.1.1 Иные виды | % | 80 не подлежат установлению |  |

4.	Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

1)	К цветовым решениям объектов капитального строительства
не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, установлены правила определения цветовых решений застройки и отдельных объектов капитального строительства, цветовое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

2)	К отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства, не допускается:

- использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада 
с открытыми системами крепления;

- окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;

- использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), МГЛ-листов для устройства глухой части лоджии или балкона;

- использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства
и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства.

3)	К размещению технического и инженерного оборудования на фасадах
и кровлях объектов капитального строительства:

- техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства включает в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха;

- техническое и инженерное оборудование должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта и иметь комплексный характер;

- габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, не должны ухудшать визуальные характеристики объекта;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства;

- не допускается наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;

- не допускается размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м
от уровня земли или крыльца;

- при строительстве объемно-пластическое решение фасада объекта капитального строительства должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение.

При реконструкции объекта капитального строительства:

- размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление,

- при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;

- при размещении наружных блоков систем кондиционирования 
и вентиляции на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.

4)	К подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются, кроме случаев, если муниципальным правовым актом муниципального образования – правилами благоустройства территории, урегулированы правила формирования архитектурно-художественной подсветки застройки и объектов капитального строительства, световое решение объекта должно выполняться в соответствии с данным документом.

5)	К объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства:

- здание или сооружение (в новой застройке) должно быть строго ориентировано по красной линии основного подъезда или подхода к нему;

- здание или сооружение не должно наносить визуальный дискомфорт,
а именно близко располагаться к окнам жилых домов и общественно-значимых зданий.

6)	К архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:

- входные группы – входы в здания должны иметь навес в плоскости фасада и должны быть организованы в одной отметке с уровнем земли, входные группы
в общественные здания должны быть направленны на территории общего пользования или к основному подъезду к зданию или сооружению;

- цоколь – должен быть в одной плоскости со стеной зданий, западать или выступать и выполняться из антивандальных негорючих материалов;

- первый и цокольный этаж должен быть выполнен из облицовочного, прочного и антивандального материала (без применения штукатурки);

- фасад здания должен быть оборудован скрытыми элементами кондиционирования (в одном цветовом стиле здания);

- окна, лоджии, балконы должны быть остеклены, в едином стиле;

- информационные носители при оформлении необходимо использовать ровные шрифты, без засечек и декоративных элементов;

- запрещается использовать крышу зданий и сооружений для размещения рекламных носителей.

Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, а также объекты капитального строительства,
в отношении которых согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется, указаны в статье 11.1 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 46. Зона ведения садоводства и огородничества в границах населенного пункта

1. Кодовое обозначение – ТСХ1.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
|  | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения |
|  | 13.1 | Ведение огородничества |
|  | 13.2 | Ведение садоводства |
| Условные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 3.3 | Бытовое обслуживание |
|  | 4.4 | Магазины |
|  | 4.6 | Общественное питание |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования с кодом: | м2 |  |  |
|  | 13.1 |  | 300 | 2500 |
|  | 13.2, 3.3, 4.4, 4.6 |  | 600 | 2500 |
|  | 3.1.1 |  | 100 | не подлежат установлению |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для вида разрешенного использования с кодом: 3.1.1 | % | 80 |  |
|  | 13.2 |  | 20 |  |
|  | 3.3, 4.4, 4.6 Иные виды |  | 60 не подлежат установлению |  |
|  | Иные параметры |  |  |  |
| 5.1 | Предельная общая площадь здания, строения, сооружения для видов разрешенного использования с кодом: 3.3, 4.4, 4.6 Иные виды | м2 | 300 не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 47. Зона ведения садоводства и огородничества на землях сельскохозяйственного назначения

1. Кодовое обозначение – ТСХ2.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 13.0 | Земельные участки общего назначения |
|  | 13.1 | Ведение огородничества |
|  | 13.2 | Ведение садоводства |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования: | м2 |  |  |
|  | 13.1; 13.2 |  | 300 | 2000 |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению | не подлежат установлению |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодом: 13.2 Иные виды | % | 20 не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

Статья 48. Зона сельскохозяйственного использования

1. Кодовое обозначение – ТСХ.

2. Виды разрешенного использования земельных участков:

| № п/п | Код вида | Наименование вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | 1.3 | Овощеводство |
|  | 1.5 | Садоводство |
|  | 1.15. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции |
|  | 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |
|  | 1.17 | Питомники |
|  | 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства |

3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Предельные значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Минимальные | Максимальные |
|  | Предельные размеры земельных участков для видов разрешенного использования: с кодом 1.3, 1.5 | м2 | 5000 | 1000000 |
|  | 1.15 |  | 5000 | 100000 |
|  | 1.16 |  | 400 | 9999 |
|  | 1.17 |  | 1000 | 1000000 |
|  | 1.18 |  | 5000 | 1000000 |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 12 |  |
|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |  |
|  | Максимальный процент застройки в границах земельного участка для видов разрешенного использования с кодами: 1.15, 1.18 | % | 80 |  |
|  | Иные виды |  | не подлежат установлению |  |

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским законодательством и Земельным кодексом. Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территории, установленные федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, указаны в главе 10 настоящих Правил.

».

    - Правила землепользования и застройки дополнить картой градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.